THERMIQ 1.00 Copyright (c) 1995-1997, Jean NOEL - Tous droits r�serv�s

==============================================================================

Manuel THERMIQ - V1.00

==============================================================================

Sommaire

--------

Chap. 1 : Pr�sentation du logiciel

Chap. 2 : Pr�sentation de l'�quation de la chaleur

Chap. 3 : Principe de fonctionnement du logiciel

Chap. 4 : Traitement des maillages

Chap. 5 : Conversion d'un maillage en cas de calcul

Chap. 6 : Affectation des param�tres des milieux

Chap. 7 : Imposition des conditions aux limites

Chap. 8 : Ex�cution du calcul

Chap. 9 : Visualisation des r�sultats

CHAPITRE 1 : PRESENTATION DU LOGICIEL

-------------------------------------

1-1 DOMAINE D'APPLICATION

Ce logiciel permet d'effectuer des calculs de thermique dans des configurations

2D ou 3D axisym�triques. Les calculs sont effectu�s en stationnaire,

c'est-�-dire sans �volution temporelle du probl�me.

Les modes de transfert de chaleur pris en compte sont la conduction et la

convection. Les transferts radiatifs sont ignor�s dans cette version.

1-2 LIMITATIONS DU LOGICIEL

Le logiciel est d�fini pour traiter l'�quation de la chaleur : toute

l'interface est donc calibr�e pour ne traiter que cette �quation.

De plus, comme cette version du logiciel est destin�e � l'utilisation dans

les 640 Ko de m�moire d'un ordinateur standard, des limitations sont impos�es

aux nombres maximum d'�l�ments pouvant composer un maillage, � savoir :

������������������������������������������������Ŀ

�	  Nombre de ... 	 � Valeur maximum �

������������������������������������������������Ĵ

�   domaines			 �	    8	  �

�   noeuds			 �	 1000	  �

�   �l�ments			 �	 2000	  �

�   ar�tes internes		 �	  300	  �

�   noeuds-fronti�re		 �	  400	  �

�   noeuds sur ar�tes internes  �	  400	  �

������������������������������������������������Ĵ

�   taille de stockage maximum  �	28000	  �

��������������������������������������������������

1-3 SPECIFICATIONS DU MATERIEL

Configuration mat�rielle souhaitable :

1) souris :	   l'utilisation d'une souris est quasiment obligatoire

2) disque dur : pour le logiciel	     : environ 1.8 Mo pour lui seul

pour chaque cas de calcul : entre  50 Ko et 400 Mo

3) �cran :	   gestion des �crans EGA, CGA, VGA, Hercule.

CHAPITRE 2 : PRESENTATION DE L'EQUATION DE LA CHALEUR

-----------------------------------------------------

2-1 GENERALITES SUR LES TRANSFERTS DE CHALEUR

Les deux modes de transfert de chaleur pris en compte par cette version du

logiciel sont la conduction et la convection.

Conduction

----------

Le m�canisme de ce transfert est li� � l'agitation mol�culaire.

Il intervient lorsqu'existe un gradient de temp�rature, c'est-�-dire une

diff�rence de temp�rature entre deux points d'un m�me milieu. Le flux de

chaleur est la quantit� de chaleur qui transite entre ces deux points.

Ce flux s'exprime en fonction du gradient de temp�rature et il est param�tr�

par le coefficient k de conductivit� thermique, que l'on obtient

en consultant les tables de caract�ristiques des mat�riaux (cf 2.4.2).

La conduction est le mode principal de transfert lorsqu'il n'existe pas de

mouvement d'ensemble du milieu (cas par exemple d'un solide) et lorsque

le rayonnement peut �tre n�glig�.

Convection

----------

Ce mode de transfert est li� � un mouvement d'ensemble du milieu.

Il intervient dans les fluides.

Transfert entre un milieu solide et un milieu fluide

----------------------------------------------------

Le transfert d'�nergie intervenant le long d'une surface solide dans un

milieu fluide en mouvement par rapport � cette surface est pris en compte

par l'interm�diaire d'un coefficient d'�change h. Ce coefficient h d�pend

de plusieurs facteurs, dont la vitesse du fluide, les dimensions de la surface

d'�change et surtout du mode de convection (libre, forc�e, etc.., cf 2.4.3).

2-2 DEFINITION DES OPERATEURS

L'�quation pr�sent�e plus loin fait appel � des op�rateurs math�matiques,

dont les d�finitions suivantes sont donn�es pour m�moire :

Divergence d'un vecteur (op�rateur "div") :

dU   dV

div(V) = -- + --

dx   dy

Gradient d'un scalaire (op�rateur "grad") :

dT	 dT

grad(T) = ( -- , -- )

dx	 dy

2-3 DEFINITION DES UNITES

Temp�rature	    Kelvin (K)

le degr� Celsius (�C) peut �galement �tre utilis� :

T(K) = T(�C) + 273.15

Longueur	    m�tre (m)

Energie	    Joule (J)

Puissance	    Watt (W)

2-4 EQUATION DE LA CHALEUR

2-4-1 L'EQUATION DE LA CHALEUR

Contexte d'utilisation : tout probl�me o� seule la temp�rature intervient et

o� les coefficients sont des constantes

Mode d'utilisation :     stationnaire

cart�sien ou axisym�trique

Syst�me d'�quation :

Q - div(q) = 0    avec  q = - k*grad(T)

T   : temp�rature (en Kelvin)

q   : le flux de chaleur (en W/m/K)

Q   : terme de production interne d'�nergie

k   : conductivit� thermique (en W/m/K)

La temp�rature se donne normalement en Kelvin (K),

mais le degr� Celsius (�C) peut �tre utilis� :

T(en Kelvin) = T(en degr� �C) + 273.15

Coefficients param�trables :

Q    terme de production interne d'�nergie (en W/m3)

k    conductivit� thermique (en W/m/K)

Ces deux coefficients sont des constantes.

2-4-2 ORDRE DE GRANDEUR DE LA CONDUCTIVITE THERMIQUE

Ce coefficient prend des valeurs diff�rentes selon les mat�riaux envisag�s :

��������������������������������������������������Ŀ

�	  Mat�riau	   � Conductivit� thermique �

��������������������������������������������������Ĵ

� Gas			   �	de 0.02 � 0.2	    �	en W/m/K

� Liquide		   �	de 0.2	� 8	    �

�	Huile		   �	     0.2	    �

�	Eau		   �	     0.7	    �

� Isolants		   �	de 0.7	� 8	    �

� solides non-m�talliques �	de 0.4	� 70	    �

�	Plastique	   �	     0.4	    �

� Alliages		   �	de 10	� 300	    �

� M�taux purs		   �	de 50	� 600	    �

����������������������������������������������������

2-4-3 ORDRE DE GRANDEUR DES COEFFICIENTS D'ECHANGE

Les valeurs des coefficients d'�change (en W/m�/K) d�pendent des fluides

concern�s et des modes de transfert :

�����������������������������������������������������������������������������Ŀ

�	   � Convection libre � Convection forc�e � Convection avec �bullition �

�����������������������������������������������������������������������������Ĵ

�   Gas   �   de 2 � 25      �   de 25 � 50	  �			       �

� Liquide �   de 50 � 1000   �   de 50 � 20000   �	 de 2500 � 100000      �

�������������������������������������������������������������������������������

2-5 CONDITIONS AUX LIMITES

Sur les �l�ments de bord du domaine de calcul, il est possible d'imposer soit

des valeurs de temp�rature soit des valeurs de flux. Dans tous les cas,

seules des impositions de conditions aux limites constantes sont possibles.

Pour le mode op�ratoire, voir le chapitre 7.

2-6 EXEMPLES

Ces exemples illustrent les capacit�s du logiciel et servent de d�monstration.

Ils portent sur des probl�mes stationnaires, en 2D ou en 3D axisym�trique.

Quatre exemples sont pr�sent�s :

1)	Cas d'un plancher chauffant

2)	Cas d'un cylindre de motocyclette

3)	Cas d'un composant �lectronique

4)	Cas d'un igloo sur la banquise

NB : Dans ce manuel simplifi�, on ne pr�sente ni le d�tail des exemples ni les

trac�s de r�sultats.

EXEMPLE "PLANCHER"

Un plancher d'habitation est travers� par des canalisations dans lesquelles

circulent de l'eau chaude (plancher chauffant). Pour d�terminer le champ

de temp�rature dans ce plancher, on consid�re une portion de 80 cm de long

(et de 10 cm d'�paisseur) contenant un trou dans lequel passe une canalisation

d'eau chaude. Ce trou est situ� au centre de la portion de plancher, et

son rayon est de 1.5 cm. La conductivit� thermique du b�ton de 1.5 W/m/K.

Le flux d'�nergie est de 500 W/m� (ce qui, compte-tenu du diam�tre du trou,

donne une puissance de 47,1 Watts par m�tre de canalisation).

Le coefficient d'�change des parois de b�ton en contact avec l'air

vaut 3 W/m�/K et les temp�ratures de r�f�rence pour les parois inf�rieures

et sup�rieures respectivement 20 et 15 �C.

PROBLEME : d�terminer le champ de temp�rature et la temp�rature maximum.

REPONSE  : la temp�rature maximum est de 43.1 �C.

EXEMPLE "CYLINDRE"

Un cylindre de motocyclette est entour� par une enveloppe en aluminium

portant des ailettes, charg�e d'assurer un bon refroidissement. La

conductivit� de l'aluminium est de 186 W/m/K. La temp�rature sur la surface

int�rieure de cette enveloppe est de 500 K, tandis que le coefficient d'�change

et la temp�rature de r�f�rence (celle assez loin du cylindre) valent

respectivement 50 W/m�/K et 300 K.

PROBLEME : d�terminer le champ de temp�rature et le flux de chaleur

REPONSE  : le flux de chaleur est 701 W.

EXEMPLE "PUCE_CPU"

Un composant �lectronique (puce) est int�gr� dans un carte et est retenu par

ses "pattes" m�talliques qui s'ins�rent dans la carte. Ses dimensions sont de

40 mm de long, 10 mm de large et 5 mm de haut. La carte (support) poss�de

une �paisseur de 4 mm.

La puissance qu'il dissipe est de 10 Watts, soit 5000000 W/m3.

La conductivit� de son mat�riau est de 3 W/m/K, celle des "pattes" de 330 W/m/K

et celle du support (carte) de 0.7 W/m/K.

Les coefficients d'�change puce/air valent 100 W/m�/K sauf entre les

pattes et la puce o� ils valent 20 W/m�/K. Les transferts entre les surfaces

solides en contact sont tels que l'on consid�re qu'il y a continuit� des

temp�ratures.

PROBLEME : il s'agit de calculer la temp�rature maximum dans la puce.

REPONSE  : 85.2 �C.

EXEMPLE "IGLOO"

Un igloo, consid�r� comme une h�misph�re, est form� d'une couche de glace

de 50 cm d'�paisseur. L'int�rieur de cet igloo est de diam�tre 1.8 m.

Cet igloo est situ� sur la banquise, dont les caract�ristiques physiques sont

les m�mes que celle de la glace de l'igloo.

Les coefficients d'�change des parois int�rieures et du sol sont de 6 W/m�/K,

tandis que celui des parois ext�rieures est de 15 W/m�/K.

La conductivit� thermique de la glace est de 0.15 W/m/K. La temp�rature de

la glace et de l'air ext�rieur est de -20 �C, "assez loin" de l'igloo.

PROBLEME : il s'agit d'estimer la temp�rature dans l'igloo, sachant que des

esquimaux s'y trouvent et d�gagent une �nergie de 320 W (soit 26.2 W/m3).

Pour cela, on prendra une conductivit� thermique de l'air dans l'igloo

�gale � 100 W/m/K, pour bien r�partir la temp�rature dans l'espace interieur.

REPONSE  : T = 15.4 �C (il s'agit l� d'une temp�rature obtenue apr�s un grand

laps de temps, apr�s obtention de l'�quilibre therm.)

CHAPITRE 3 : PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL

---------------------------------------------------

3-1 STRUCTURE DE L'APPLICATION

L'application est structur�e selon l'encha�nement des op�rations � r�aliser

pour traiter un cas de calcul, c'est-�-dire un projet.

D�finition d'un projet : un projet regroupe l'ensemble des donn�es et des

r�sultats correspondant � l'�x�cution d'un calcul. Un projet est associ� � un

cas de calcul, c'est-�-dire � un ensemble compos� d'une g�om�trie coupl�e � des

conditions aux limites.

Un projet s'identifie par son nom, form� d'au plus 8 caract�res.

Pour une �tude param�trique, il est n�cessaire de cr�er autant de projets que

de s�ries de valeurs des param�tres de test (on proc�dera alors par recopie).

3-2 FONCTIONNEMENT

Les menus s'encha�nent selon le d�roulement du traitement d'un cas de calcul.

Ils sont regroup�s en diff�rentes cat�gories, dont les d�finitions sont :

Menu g�n�ral	: regroupe les grandes op�rations de traitement � effectuer

pour r�aliser de bout en bout un calcul et son exploitation.

le menu g�n�ral est affich� au lancement.

Menu principal	: c'est le menu qui pr�sente les principales op�rations

d'un traitement g�n�ral. Ce type de menu appara�t apr�s

le choix d'une option du menu g�n�ral.

Menu secondaire : appara�t apr�s le choix d'une option d'un menu principal.

3-2-1 DEFINITION DES TOUCHES ET FONCTIONNEMENT DE LA SOURIS

Les touches suivantes ont des actions sp�cifques :

FIN		     1) termine et valide l'op�ration en cours

ENTREE (ou RETURN)   1) termine et valide l'op�ration en cours

2) en mode de saisie, fait passer au champ suivant

Echappement	     1) termine et annule l'op�ration en cours

2) retour au menu pr�c�dent

Touches de direction 1) remplacement de la souris dans les menus

2) pour d�placer de la mire dans le sens de la fl�che

Touches de fonction  1) F3 : inversion des couleurs en cas de recopie d'�cran

2) F5 : saisie manuelle du rectangle de "zoom"

3) F6 : "zoom arri�re" dans le cas d'un recadrage

PageUp/PageDown      1) permet de passer d'un �cran de saisie � un autre

Touche "<>"          1) permet de passer du mode d'introduction des coordonn�es

d'un point � la souris au mode de saisie manuelle

Touche de tabulation 1) en cas de saisie manuelle des points, en remplacement

de la souris, la touche de tabulation permet de passer

de l'abscisse � l'ordonn�e (et r�ciproquement)

3-2-2 GESTION DE LA SOURIS

Le bouton gauche de la souris correspond � la touche ENTREE (validation) et

le droit � celle d'�chappement (annulation).

La souris permet le choix d'options dans les menus et le d�placement de la mire

dans la ou les fen�tres graphiques. La mire est l'intersection d'une ligne

verticale et d'une ligne horizontale visibles toutes deux en mode graphique.

La position de la mire se d�finit �galement par la donn�e des coordonn�es du

point : pour cela utiliser la touche "<>" (sup�rieur/inf�rieur) pour basculer

sur une saisie manuelle et ensuite se servir de la touche de tabulation.

3-2-3 FONCTION DE RECADRAGE (ZOOM)

L'option "ReCadrage" figure dans le menu "Utilitaires". Elle permet un

agrandissement d'une zone particuli�re du trac� ou inversement une r�duction de

la figure pr�sente � l'�cran. Le ReCadrage entraine l'apparition de la mire

au centre de l'�cran graphique. La d�finition de deux points a pour effet de

d�terminer un rectangle qui d�limite la portion de figure qui sera agrandie.

Si ces deux points figurent au m�me endroit, la figure initiale est restitu�e.

Les touches de fonction F5 et F6 permettent respectivement de d�finir un

cadrage "manuel" (saisie des positions du rectangle de cadrage au moyen

d'un tableau) et de diminuer la taille de la figure (inverse d'un zoom).

3-3 DEMARRAGE ET MENU GENERAL

Pour lancer l'application, il suffit de taper : THERMIQ.

Le traitement des maillages et la pr�paration d'une simulation permettent de

pr�parer un cas de calcul et ont respectivement pour objet de r�aliser la

g�om�trie de calcul et d'introduire les conditions aux limites et les

diff�rents coefficients.

L'option "Simulation" lance l'ex�cution du module de calcul sur le cas

de calcul pr�c�dement d�fini.

L'op�ration d'analyse des r�sultats consiste � visualiser � l'�cran les

r�sultats fournis par le calcul

La gestion des fichiers a pour objet la manipulation des projets et des

fichiers de maillage (cr�ation, copie, destruction).

Le choix du projet courant permet de s�lectionner le projet sur lequel le

travail va porter.

3-4 PREPARATION D'UN CAS DE CALCUL

3-4-1 PRINCIPES GENERAUX

L'encha�nement des op�rations pour pr�parer un cas de calcul est le suivant :

1) r�alisation du maillage de la g�om�trie

2) conversion du maillage en cas de calcul

3) introduction des coefficients du probl�me

4) imposition des conditions aux limites

La premi�re op�ration n'est pas compliqu�e � partir du moment o� l'on a

sch�matis� au pr�alable la g�om�trie sur laquelle on veut faire le calcul.

La deuxi�me op�ration consiste � transformer la maillage en un cas de calcul.

La troisi�me op�ration consiste � donner des valeurs aux coefficients

du syst�me d'�quations choisi pour traiter le probl�me.

La quatri�me op�ration a pour objet de d�finir ce qui se passe sur les

bords de la g�om�trie, de fa�on � permettre l'obtention de la solution du

probl�me.

3-4-2 MENU GENERAL DE TRAITEMENT DES MAILLAGES

Il s'agit de cr��r la maillage. Pour cela, on dispose d'un module de

cr�ation de maillage, et d'un autre de visualisation.

3-4-3 MENU GENERAL DE PREPARATION D'UNE SIMULATION

Ce menu permet d'acc�der aux fonctionnalit�s suivantes :

1 - Conversion d'un maillage en cas de calcul

2 - Gestion des param�tres de milieux

3 - Gestion des conditions aux limites

4 - Gestion des param�tres de simulation (choix cart�sien/axisym�trique)

Un compte-rendu est effectu� apr�s chaque modification sur les conditions

aux limites ou sur les param�tres et coefficients de calcul. Il figure dans

le fichier NomProjet.CR1 du r�pertoire du projet en cours (cf chap. 8).

3-4-4 MENU GENERAL DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

La gestion des projets consiste � manipuler les r�pertoires o� sont rang�s

les fichiers de donn�es de chaque projet. La gestion des maillages s'applique

de la m�me fa�on au fichiers contenant les descriptifs des maillages.

GESTION DES PROJETS

La cr�ation d'un projet consiste � cr�er le r�pertoire dans lequel vont se

trouver ses fichiers. La destruction d'un projet efface toutes les donn�es

qui lui sont associ�es et d�truit son r�pertoire. L'op�ration de purge

d�truit tous les fichiers qui ne contiennent pas des donn�es essentielles.

GESTION DES MAILLAGES

La destruction et la copie ont respectivement pour action l'effacement et

la duplication du fichier o� sont stock�es les donn�es du maillage.

CHAPITRE 4 : TRAITEMENT DES MAILLAGES

-------------------------------------

La cr�ation d'une g�om�trie passe essentiellement par la cr�ation et

la manipulation de maillages.

G�n�ration	   cr�ation de maillages �l�mentaires (d�finition d'une forme

de fronti�re et construction d'un maillage)

Manipulation    autorise des manipulations g�om�triques de maillages

(sym�trie, translation, rotation, etc.) et des op�rations

de type Copier/Coller

La cr�ation ne porte que sur un seul maillage � la fois, tandis que

la manipulation est une action portant sur plusieurs maillages en m�me temps.

Avant toute chose, voir les d�finitions des termes "fronti�re", "maillage",

"domaine", "g�om�trie" et "milieu".

La cr�ation d'un maillage consiste � d�finir une forme g�om�trique (rectangle,

cercle, etc.) et � indiquer la densit� de points dans ce maillage.

Cette op�ration est accessible par le sous-menu "Cr�ation de maillage",

obtenu apr�s la s�lection de "Traitement des maillage".

4-1 LA CREATION DU MAILLAGE

4-1-1 LES FORMES

Les formes pr�d�finies sont au nombres de 4 :

1)  Rectangle

2)  Cercle ou portion de cercle

3)  Triangle

4)  Quadrilat�re

Il s'agit des forme de base, � partir desquelles on peut construire simplement

des g�om�tries complexes.

Certaines de ces formes peuvent �tre construite avec un "trou" int�rieur.

1)  Rectangle avec un trou circulaire

2)  Disque ou portion de disque avec un trou circulaire

La d�finition de ces forme n�cessite entre autres la donn�e d'un point de

r�f�rence (premi�res saisies), qu'il est important de bien noter car ensuite

les manipulations de maillages se font essentiellement autour de ce point

de r�f�rence.

Remarque : si le maillage doit �tre axisym�trique, l'axe Oy ne doit pas

traverser le maillage.

4-1-2 LA DENSITE DE POINTS (OU NOEUDS)

La d�finition des points se fait selon deux axes principaux de la g�om�trie.

Pour un rectangle    : axes X et Y

Pour un cercle	     : selon l'angle et le rayon

Pour un quadrilat�re : selon deux cot�s adjacents (les 2 premiers entr�s)

La densit� des points peut �tre irr�guli�re, c'est-�-dire que la grille de

maillage pr�sentent une r�partition

peut �tre plus dense pr�s des parois ou

r�guli�re.

Le choix est propos� avec la question "r�gulier ou resserr� ?".

4-2 LA VISUALISATION

Cette fonctionnalit� permet de visualiser graphiquement les maillages qui

ont �t� cr��s. Pour cela, on dispose de 3 fen�tres qui peuvent contenir

chacune un maillage et s'affcher en m�me temps.

4-3 LES MANIPULATIONS GLOBALES DE MAILLAGE

Ces op�rations concernent les fonctionnalit�s de type "Copier/Coller", qui

figurent dans un utilitaire graphique fournit avec la licence.

Ces op�rations se font dans un environnement graphique form� de trois fen�tres

dans lesquelles apparaissent les maillages que l'on manipule. Ces fen�tres sont

rep�r�es par les num�ros 1, 2 et 3.

4-3-1 TRANSFORMATION

Duplication	: copie d'un maillage d'une fen�tre dans une autre

Rotation	: tourner le maillage d'un angle donn� autour d'un point donn�

Sym�trie	: sym�triser le maillage par rapport � une droite

Translation	: d�placer le maillage s�lectionn�

Affinit�	: contracter ou dilater le maillage autour d'un point donn�

4-3-2 ASSOCIATION

L'association permet d'associer deux maillages si ceux-ci ont des portions

de fronti�res externes qui se superposent.

L'association peut �tre une fusion (les deux maillages n'en forme plus qu'un)

ou un recollement (les domaines associ�s au deux maillages restent distincts).

CHAPITRE 5 :  CONVERSION D'UN MAILLAGE EN CAS DE CALCUL

-------------------------------------------------------

S�lectionner le maillage � convertir (souris ou touches de position). La touche

ENTREE valide le choix et fait passer � la phase de renum�rotation.

5-1 RENUMEROTATION

La renum�rotation permet de r�duire la taille de stockage, lorsque celle-ci

est sup�rieure � la valeur maxi d�finie au chapitre 1. Les op�rations sont

au nombre de trois :

Renum�rotation  : lancement d'une renum�rotation

Sauvegarde	   : conservation de la nouvelle num�rotation

Suite	   : passage � la phase suivante

Si la taille de stockage est plus petite celle d�finie au paragraphe 1-2,

l'op�ration de renum�rotation n'est pas n�cessaire : passer directement

� "suite".

Dans le cas contraire, renum�roter en choisissant le point de d�part MIN

ou MAX, et, si cette op�ration permet de diminuer la taille de stockage,

sauvegarder. Si la taille de stockage est toujours trop grande, recommencer

l'op�ration en prenant un point de d�part diff�rent. Et si la taille

de stockage est toujours trop grande, refaire un maillage plus petit.

Sinon, passer � "suite".

Avant l'affichage du menu de choix "cart�sien/axisym�trique" se place

la phase automatique de renum�rotation des �l�ments, qui permet d'obtenir

des trac�s de r�sultats par "vagues".

5-2 CHOIX AXISYMETRIQUE OU CARTESIEN

Le choix effectu� � ce moment n'est pas d�finitif et peut �tre �ventuellement

modifi� par une option du menu "D�finition des param�tres de calcul".

CHAPITRE 6 : AFFECTATION DES PARAMETRES DES MILIEUX

---------------------------------------------------

6-1 DEFINITION

Ces "param�tres de milieux" regroupent les d�finitions suivantes :

Coefficients d'�quation : ce sont les valeurs des coefficients qui interviennent

dans les �quations physiques (ici il s'agit de la conductivit� thermique

et du terme de production d'�nergie).

Param�tres d'adimensionnalisation : ils sont au nombre de deux (coefficient

d'adimensionalisation et valeur de r�f�rence). Ils permettent d'obtenir

entre autres une sauvegarde plus pr�cise des r�sultats.

6-2 MODE OPERATOIRE DE L'AFFECTATION DES COEFFICIENTS

1) La liste des �quations du syst�me (ici la temp�rature) s'affiche sur

le c�t� inf�rieur droit de l'�cran : choisir l'�quation.

2) si la g�om�trie est compos�e de plusieurs domaines, la mire s'affiche

Placer alors le centre de la mire sur le domaine concern� et valider :

le tableau de saisie appara�t alors. Dans le cas d'un seul domaine,

le tableau appara�t directement.

3) le tableau de saisie indique les noms des coefficients pour lesquels

une valeur peut �tre donn�e. Ces param�tres sont les coefficients de

l'�quation, ainsi que les deux param�tres d'adimensionnalisation.

CHAPITRE 7 : IMPOSITION DES CONDITIONS AUX LIMITES

--------------------------------------------------

7-1 GENERALITES SUR LES CONDITIONS AUX LIMITES

Les conditions aux limites sont les conditions de temp�rature � imposer sur

les �l�ments de bord. Elles sont de deux types :

conditions de type "valeur" ou conditions de type "flux"

Les "valeurs" sont � imposer lorsque l'on veut que la temp�rature sur une

fronti�re ait une valeur donn�e.

Le "flux" est � imposer lorsque la paroi donne lieu � un flux de chaleur ou

� des pertes thermiques.

Dans le formalisme math�matique habituellement utilis�, ces conditions aux

limites portent les noms de :

Valeur	 ->  CL de type Dirichlet

Flux	 ->  CL de type Neumann ou Fourier

Imposition des conditions aux limites de type Valeurs

-----------------------------------------------------

Ce type de condition permet de forcer la temp�rature sur une portion de

fronti�re � prendre des valeurs d�termin�es.

Imposition des conditions aux limites de type Flux

--------------------------------------------------

Le flux � la paroi se compose de deux termes, � savoir un terme de flux impos�

F0 et un terme de perte thermique :

Flux  =	F0 - h.(T-T0)

o�	   F0	  est le flux impos� sur la paroi

h	  est le coefficient d'�change

V0	  est la valeur de r�f�rence (temp�rature "loin"

de la paroi)

Dans le cas o� F0 est positif, il s'agit d'un flux entrant, qui r�chauffe le

volume de mati�re. De m�me si T est inf�rieure � T0 (temp�rature de surface

plus petite que la temp�rature autour du volume de mati�re consid�r�).

Si cette condition est impos�e sur une fronti�re interne, la valeur de r�f�rence

n'existe pas, car le flux est alors d�fini en fonction de l'�cart de temp�rature

de part et d'autre de l'�l�ment de bord. D'autre part,le flux F0 se r�partit

pour moiti� d'un c�t� de l'�l�ment et pour moiti� de l'autre c�t�.

7-2 LES OPERATIONS D'IMPOSITION

Pour imposer des conditions aux limites (CL), se positionner sur la premi�re

option du menu principal, et valider : sur la partie sup�rieure droite de

l'�cran apparaissent alors 2 options d'imposition.

En fonction du type de l'�l�ment de bord o� vont porter les CL (interne

ou externe) s�lectionner l'option correspondante.

Dans le menu qui appara�t alors, apr�s la s�lection de l'�quation, le squelette

de la g�om�trie se modifie pour faire appara�tre la sch�matisation des

conditions aux limites sur les fronti�res.

La sch�matisation adopt�e est la suivante

����������������������������������������������������������Ŀ

�	 Symbolique	   � Type de conditions aux limites �

����������������������������������������������������������Ĵ

�   noeuds en blanc	   �	Aucune CL n'est impos�e     �

�   noeuds en vert	   �	Valeur nulle		    �

�   noeuds en rouge	   �	Valeur non-nulle	    �

�   ar�te  en vert	   �	Flux   nul		    �

�   ar�te  en orange	   �	Flux   non-nul		    �

�   ar�te  en orange +    �	Continuit� des valeurs	    �

�     noeuds en bleu	   �				    �

������������������������������������������������������������

7-3  MODE OPERATOIRE D'IMPOSITION DES CONDITIONS AUX LIMITES

Ce mode op�ratoire est l�g�rement diff�rent selon le type de l'�l�ment de bord.

Dans tous les cas, l'ordre des op�rations est :

1) apr�s le choix de "Temp�rature", choisir le type de conditions � imposer

(Valeurs ou Flux)

2) marquer l'�l�ment de bord o� porter les conditions aux limites

7-3-1 MARQUAGE DE L'ELEMENT DE BORD

Ce marquage n�cessite deux proc�dures selon l'�l�ment de bord :

�l�ment de bord ext�rieur : identifier les deux noeuds extr�mit�s de l'�l�ment

�l�ment de bord int�rieur : identifier d'abord l'�l�ment de bord en cliquant

sur une ar�te de cet �l�ment, et ensuite

identifier les deux noeuds extr�mit�s

Les extr�mit�s de l'�l�ment de bord sont rep�r�es par les lettres A et B. Dans

le cas d'une fronti�re externe, indiquer la partie de fronti�re choisie,

soit la portion de A vers B, soit la portion de B vers A.

Dans le cas d'une fronti�re interne ferm�e, il faut proc�der en deux fois, car

le logiciel ne permet pas pour l'instant l'imposition en une seule op�ration.

Premi�re �tape : imposer les Cl sur une parie de la fronti�re. Deuxi�me �tape,

sur l'autre partie.

7-3-2 IMPOSITION DE CONDITIONS AUX LIMITES "VALEURS"

Cette imposition ne pr�sente pas de difficult�.

Continuit� : ce type de condition peut s'imposer sur une fronti�re interne et

dans ce cas, au lieu de pr�senter une discontinuit� sur cet �l�ment de bord,

la variable pr�sente les m�mes valeurs de part et d'autre.

7-3-3 IMPOSITION DE CONDITIONS AUX LIMITES "FLUX"

Dans le cas d'une imposition de type "flux", apr�s le marquage de l'�l�ment de

bord, il faut s�lectionner les lois que vont suivre les coefficients F0, h

et T0, et ensuite introduire les valeurs des param�tres li�s � ces lois.

CHAPITRE 8 : EXECUTION DU CALCUL

--------------------------------

LANCEMENT DU CALCUL

Lorsqu'un cas de calcul est enti�rement d�fini, le calcul peut �tre ex�cut�.

Apr�s s'�tre assur� que le projet en cours est bien le bon, s�lectionner

"Simulation" dans le menu g�n�ral et valider.

NB : les programmes de calcul sont assez volumineux (environ 500 Ko), et

il est possible que la place m�moire soit insuffisante pour leur chargement.

Si tel est le cas, supprimer les programmes et utilitaires "en r�sident".

Avant le calcul, une conversion des donn�es est faite de fa�on � les regrouper

dans un fichier unique. Cette conversion n'a lieu que si des modifications

ont �t� apport�es aux conditions aux limites, ou aux coefficients du probl�me.

Compte-rendu : un compte-rendu est fait au moment de la conversion et se trouve

dans le fichier .CR2 associ� au projet courant (fichier en ASCII). Il rassemble

les donn�es g�n�rales de la g�om�trie (nombre de noeuds, d'ar�tes, etc.) et

r�capitule les conditions aux limites sur les diff�rents �l�ments de fronti�re.

Pour cela, on donne un certain nombre de points caract�ristiques sur

la g�om�trie, qui d�finissent les �l�ments-fronti�re (ceux-ci sont compris

entre ces points). Pour chaque �l�ment de fronti�re est ensuite donn�

l'ensemble des conditons aux limites que l'on trouve sur cet �l�ment.

COMPTE-RENDU D'ECRAN

Au d�but de tout calcul, la d�finition du syst�me matriciel est r�alis�e et

un compte-rendu sur le remplissage des tableaux de donn�es est effectu�.

En fin de calcul est indiqu�e la r�partition des temps de calcul (calculs

pr�liminaires, d�finition et r�solution du syst�me matriciel), ainsi que le

temps CPU global de calcul (en secondes).

CHAPITRE 9 : VISUALISATION DES RESULTATS

----------------------------------------

9-1 PERSPECTIVE

Cette option permet de repr�senter une nappe bidimensionnelle en 3D. Cette

repr�sentation peut se faire avec ou sans plages de temp�rature.

Les coefficients d'�chelle en X, Y et en cotes sont � prendre par exemple

avec les valeurs de 1, 1 et 0.001.

La direction de vision est l'axe d'un "oeil" qui regarderait la nappe.

Des valeurs usuelles pour les directions X, Y et Z sont 1,1 et 1.

9-2 TRACE DE COUPE

Cette coupe correspond � un trac� des valeurs de temp�rature le long d'une

droite de coupe. Cette droite de coupe se d�finit par la donn�e de deux points,

� la souris ou au curseur.

9-3 TRACE DE CARTOGRAPHIE

Cette op�ration consiste en une repr�sentation de la temp�rature par

regroupement des valeurs par tranche de valeurs.

9-4 TRACE D'ISOVALEURS

Le trac� d'isovaleurs permet d'observer � l'�cran l'ensemble des points

poss�dant la m�me valeur de temp�rature.

9-5 VISEE DE VALEUR

Cette fonction permet d'obtenir la valeur de la temp�rature en un point pr�cis

de la g�om�trie.

CHAPITRE 10 : DICTIONNAIRE

--------------------------

ar�te			segment de droite joignant deux noeuds cons�cutifs

d'un �l�ment de bord

axisym�trique		en axisym�trique, l'axe de symetrie est OY

cart�sien		la configuration est cart�sienne s'il n'existe pas

d'axe de sym�trie

cas de calcul		un ensemble compos� d'une g�om�trie coupl�e � des

conditions initiales et aux limites, � un syst�me

d'�quations, et � des param�tres temporels

coefficient		il existe deux types de coefficients : ceux du probl�me

(associ�s aux �quations du syst�me du le probl�me)

et les coefficients d'�change (flux)

conditions aux limites	conditions impos�es sur la fronti�re d'un domaine

(CL)			de fa�on � rendre possible la r�solution du syst�me

d'�quations

domaine 		un domaine est une partie de la g�om�trie form�e d'un

seul tenant, les domaines sont s�par�s les uns des

autres par des fronti�res internes et plusieurs

domaines peuvent �tre rattach�s � un m�me milieu

�l�ment (maillage)	un �l�ment est un triangle du maillage

�l�ment-fronti�re	un �l�ment-fronti�re est un �l�ment de bord

d'une seule "pi�ce" compris entre deux bifurcations

(une bifurcation �tant un point o� se raccordent plus

de 2 �l�ments de bord)

�l�ment de bord 	ligne sur laquelle il est possible d'imposer des

conditions aux limites

un �l�ment de bord est une portion de fronti�re

fronti�re		une fronti�re est l'ensemble d'ar�tes s�parant un

domaine d'un autre domaine (fronti�re interne) ou de

l'ext�rieur de la g�om�trie (fronti�re externe)

une fronti�re interne est une ligne de discontinuit�

g�om�trie		assemblage de domaines

instationnaire		un probl�me est dit "instationnaire" si il est �volutif

dans le temps, dans le cas o� le temps n'intervient pas

(c'est-�-dire si la solution est stable dans le temps)

le probl�me est dit "stationnaire"

isovaleur		ensemble des points d'une g�om�trie pour lesquels

une variable poss�de une valeur donn�e

maillage		chaque domaine de calcul est d�coup� en triangles

l'ensemble des triangles de tous les domaines repr�sente

le maillage de la g�om�trie de calcul

milieu			un milieu est une notion physique, a priori ind�pendante

de la g�om�trie, un milieu est un ensemble de domaines

poss�dant les m�mes caract�ristiques physiques

mire			la mire est le point d�fini par l'intersection d'une

ligne verticale et d'une ligne horizontale, visibles

toutes deux en mode graphique

noeud			un noeud est un sommet d'un triangle du maillage

projet			un projet regroupe l'ensemble des fichiers

n�cessaires � un cas de calcul

stationnaire		voir "instationnaire"