32-Bit Testprogramm f�r VGA/SuperVGA-Karten

===========================================

Das Programm VGATEST.EXE ist Bestandteil des Programmpaketes TIFFY Pro

und dient zum Austesten der mit Ihrer Grafikkarte verf�gbaren Aufl�sungen

mit 256 und mehr gleichzeitig darstellbaren Farben.

Auf allen MCGA/VGA- und SuperVGA-Karten ist die Aufl�sung 320x200 mit

256 Farben verf�gbar. H�here Aufl�sungen/Farbtiefen sind bei einer

Vielzahl seit l�ngerer Zeit erh�ltlichen Grafikarten direkt mit dem

Programm ansprechbar (bei Programmstart den entsprechenden Grafikchip

ausw�hlen). Karten mit neueren Chips (S3, Cirrus, WD etc.) lassen sich

im allgemeinen �ber VESA-Funktionen steuern (VESA-Standard anw�hlen).

Leider enth�lt das VESA-BIOS vieler Karten Fehler, die sich dadurch

zeigen, da� einige der gemeldeten Aufl�sungen nicht verf�gbar sind,

oder sich nicht korrekt ansteuern lassen. Oftmals werden auch

Grafikmodi, die die Kartenhardware beherrscht nicht �ber das VESA-

Interface angeboten. Es sind leider auch F�lle bekannt, in denen der

Rechner gleich beim Start des Programmes (wenn es die VESA-F�higkeit

pr�ft) oder beim Aktivieren bestimmter Grafikmodi (i.a. die HiColor/

TrueColor Modi) abst�rzt. Manche Hersteller legen den Karten

nachladbare VESA-Treiber bei, die dann diese Probleme (mehr oder

weniger) beheben. Bei vielen Herstellern lohnt es sich auch, nach

aktualisierten BIOS-EPROMS und Treibern zu fragen.

Sollte auch Ihre Karte zu einem dieser Problemf�lle geh�ren, so lassen

sich die Schwierigkeiten mit dem Programm VGATEST gezielt einkreisen.

F�r Abhilfe kann das Programm leider nicht sorgen, dem Programm TIFFY

Pro liegt jedoch ein universeller VESA-Treiber bei, der zumindest die

Probleme einiger Karten behebt. In der Mailbox des Autors ist au�erdem

eine Bibliothek mit vielen weiteren VESA-Treibern zu einer breiten

Palette von Karten erh�ltlich.

Falls Probleme auftraten, versuchen Sie folgende Parameter:

/NoVESA          automatische VESA-BIOS Erkennung abschalten

/NoMouse         Mausaktivierung abschalten

Geschwindigkeits-/Ergonomietests

--------------------------------

Eine der Testfunktionen des Programmes ist es, den Durchsatz beim

Schreiben in den Grafikspeicher zu messen. Zum Vergleich gibt das

Programm den Durchsatz zum Cache-RAM bzw. zum Hauptspeicher des

Rechners an.

Im Unterschied zu nahezu allen anderen Messprogrammen werden hierbei

auf Rechnern mit 386 Prozessoren (und Nachfolgetypen) 32-Bit Speicher-

zugriffe benutzt! Damit zeigt sich deutlich der h�here mit EISA- bzw.

VESA/PCI-Local-Bus Systemen erzielbare Durchsatz. Die Me�werte werden

in Multitaskingbetriebssystemen (Windows im Enhanced Mode, OS/2,

DesqView etc.) verf�lscht, wenn andere Anwendungen im Hintergrund

arbeiten. Das Programm erkennt dies jedoch in den meisten F�llen selbst.

Wichtig f�r die Ergonomie eines Grafikarbeitsplatzes ist auch die mit

der Karten-/Monitorkombination erreichbare Bildwiederholfrequenz.

Als praktisch flimmerfrei gelten erst Bildwiederholfrequenzen ab 72 Hz.

Das Programm ermittelt auch diesen Wert f�r die jeweils angew�hlte

Aufl�sung. Unter OS/2 mu� dabei in den DOS-Settings die Retrace-Emulation

ausgeschaltet sein. Sollten Sie feststellen, da� einige Aufl�sungen mit

60 Hz oder weniger dargestellt werden, sollten Sie in Ihrem Handbuch

nachsehen, ob durch Umschalten bestimmter DIP-Schalter auf der Karte

oder durch Umkonfiguration mit einem Utility h�here Bildwiederhol-

frequenzen eingestellt werden k�nnen. Beachten Sie dabei jedoch, da�

Frequenzen, die �ber die F�higkeiten Ihres Monitors hinausgehen,

Schaden am Monitor anrichten k�nnen. Sollte er zum Beispiel mit

flimmerndem Bild oder mit Pfeifen auf gewisse Grafikmodi reagieren,

ist es ratsam, den Monitor sofort auszuschalten.

In dem Testprogramm werden diverse Grafikgrundfunktionen �ber ein

Programmier-Interface angesprochen, da� es erm�glicht, auch mit nicht

TrueColor-f�higen Grafikarten eine TrueColor-Darstellung zu simulieren.

Bei weitere Fragen zu dem Testprogramm bzw. zu dem Bildbearbeitungs-

und Pr�sentationsprogramm TIFFY Pro wenden Sie sich bitte an:

Art & Computer Hackbarth

Hellgrund 84

D-22880 Wedel

Telefon: (040) 880 16 29

Fax/BBS: (040) 881 38 64 (Mailboxbetrieb nur zw. 18:00 und 20:00 Uhr!)

In der (Voice-/Fax-/Modem) Mailbox finden Sie neben TIFFY Pro und

der VESA-Bibliothek noch eine Reihe weiterer interessanter Programme

des Autors. Bitte stellen Sie das W�hl-Timout auf mind. 60 sec. ein.