FALCON-Register

===============

by bITmASTER of BSW

- ST(E) Farbregister

$ffff8240.w	Farbregister   0

:   :           :  :

$ffff825e.w	Farbregister  15

- Shift Mode Register

$ffff8260.b

- Soundchip

$ffff8800.b	Daten lesen / Registerauswahl

$ffff8802.b	Register schreiben

DMA-Sound

---------

$ffff8900.b	xxxx3210	Interrupt bei Pufferende

||||

||x1 MFP-15-Interrupt (I7) am Ende des Wiedergabepuffers

||1x MFP-15-Interrupt (I7) am Ende des Aufnahmepuffers

||

x1 Timer-A-Interrupt am Ende des Wiedergabepuffers

1x Timer-A-Interrupt am Ende des Aufnahmepuffers

$ffff8901.b:  	7x54xx10	Sound DMA Control Register

| ||  ||

| ||  00 DMA aus

| ||  01 Abspielen

| ||  11 Abspielen mit Wiederholung

| ||

| 00 DMA aus

| 01 Aufnehmen

| 11 Aufnehemen mit Wiederholung

|

0 Select Abspiel-Frame-Register

1 Select Aufnahme-Frame-Register

Abspiel-/ Aufnahme-Frame-Register:

$ffff8903.b	Frame Basis High

$ffff8905.b	Frame Basis Mid

$ffff8907.b	Frame Basis Low

$ffff8909.b	Frame Address Counter High

$ffff890b.b	Frame Address Counter Mid

$ffff890d.b	Frame Address Counter Low

$ffff890f.b	Frame Address End High

$ffff8911.b	Frame Address End Mid

$ffff8013.b	Frame Address End Low

$ffff8920.b	xx54xx10

||  ||

||  00 Play 1 Track

||  01 Play 2 Tracks

||  10 Play 3 Tracks

||  11 Play 4 Tracks

||

00 setze DA-Wandler auf Track 0

01 setze DA-Wandler auf Track 1

10 setze DA-Wandler auf Track 2

11 setze DA-Wandler auf Track 3

$ffff8921.b	76xxxx01	Sound Mode Control

||    ||

||    00  6258 Hz  Abspielfrequenzen fr STE-DMA-Sound

||    01 12517 Hz

||    10 25033 Hz

||    11 50066 Hz

||

00  8 Bit Stereo (STE kompatibel)

01 16 Bit Stereo (Falcon-Sound)

10  8 Bit Mono   (STE kompatibel)

Multiplexer

-----------

$ffff8930.w	Parameter der Quellkomponenten

DMA-Ausgabe:	03 02 01 00

|  |  |  |

|  |  |  0 Handshake an

|  |  |  1 Handshake aus

|  |  |

|  0  0 25,175 Mhz

|  0  1 externer Takt

|  1  0 32 Mhz

|

0 wenn die Zielkomponente DMA-Eingabe ist

1 bei allen anderen Zielkomponenten

DSP-Ausgabe:	07 06 05 04

|  |  |  |

|  |  |  0 Handshake an

|  |  |  1 Handshake aus

|  |  |

|  0  0 25,175 Mhz

|  0  1 externer Takt

|  1  0 32 Mhz

|

0 Multiplexer abkoppeln

1 Verbindung mit Multiplexer

externe Eingabe:11 10 09 08

|  |  |

|  |  0 Handshake an

|  |  1 Handshake aus

|  |

0  0 25,175 Mhz

0  1 externer Takt

1  0 32 Mhz

AD-Wandler:	15 14 13 11

|

0 interner Takt

1 externer Takt

$ffff8932.w	Parameter der Zielkomponenten

DMA-Eingabe:	03 02 01 00

|  |  |  |

|  |  |  0 Handshake an

|  |  |  1 Handshake aus

|  |  |

|  0  0 Quelle = DMA-Ausgabe

|  0  1 Quelle = DSP-Ausgabe

|  1  0 Quelle = externe Eingabe

|  1  1 Quelle = AD-Wandler

|

0 wenn die Quellkomponente DSP-Ausgabe ist

1 bei allen anderen Quellkomponenten

DSP-Eingabe:	07 06 05 04

|  |  |  |

|  |  |  0 Handshake an

|  |  |  1 Handshake aus

|  |  |

|  0  0 Quelle = DMA-Ausgabe

|  0  1 Quelle = DSP-Ausgabe

|  1  0 Quelle = externe Eingabe

|  1  1 Quelle = AD-Wandler

|

0 Multiplexer abkoppeln

1 Verbindung mit Multiplexer

externe Ausgabe:11 10 09 08

|  |  |

|  |  0 Handshake an

|  |  1 Handshake aus

|  |

0  0 Quelle = DMA-Ausgabe

0  1 Quelle = DSP-Ausgabe

1  0 Quelle = externe Eingabe

1  1 Quelle = AD-Wandler

DA-Wandler:	15 14 13 12

|  |

0  0 Quelle = DMA-Ausgabe

0  1 Quelle = DSP-Ausgabe

1  0 Quelle = externe Eingabe

1  1 Quelle = AD-Wandler

$ffff8934.b	Vorteiler externer Takt

$ffff8935.b	Vorteiler interner Takt

$ffff8936.b     xxxxxx10

||

00 Record 1 Track

01 Record 2 Tracks

10 Record 3 Tracks

11 Record 4 Tracks

$ffff8941.b	xxxxx210

|||

||0: In, 1: Out

|0: In, 1:Out

0: In, 1:Out

$ffff8943.b	xxxxxddd	Daten

CODEC

-----

$ffff8937.b	xxxxxxma	Eingabequelle des 16-Bit-Hardwareaddieres

m: Multiplexer

a: A/D-Wandler

$ffff8938.b	xxxxxxlr	ADC-Input fr linken & rechten Kanal

0: Mikrophon

1: Soundchip

$ffff8939.b	llllrrrr	llll: Verstrkunk linker Eingabekanal

rrrr: Verstrkung rechter Eingabekanal

$ffff893a.w	xxxxllllrrrrxxxx    llll: Abschwchung linker Ausgabekanal

rrrr: Abschwchung rechter Ausgabekanal

- SCC Z8530

0

$ffff8c81.b	SCC Kanal A Control Register

$ffff8c83.b	SCC Kanal A Data Register

$ffff8c85.b	SCC Kanal B Control Register

$ffff8c87.b	SCC Kanal B Data Register

- DSP Host Interface

$ffffa200.b	Interrupt Control Register

$ffffa201.b	Command Vector Register

$ffffa202.b	Interrupt Status Register (nur lesen)

$ffffa203.b	Interrupt Vector Register

$ffffa204.b 	not used

$ffffa205.b	DSP-Word High

$ffffa206.b     DSP-Word Mid

$ffffa207.b     DSP-Word Low

- Falcon Farbregister

$ffff9800.l	Farbregister   0	rrrrrr00 gggggg00 00000000 bbbbbb00

:   :           :  :

$ffff9bfc.l	Farbregister 255

- MFP Register

$fffffa01.b	GBIP Data Register

$fffffa03.b	Active Edge Register

$fffffa05.b	Data Direction Register

$fffffa07.b	Interrupt Enable Register A

$fffffa09.b	Interrupt Enable Register B

$fffffa0b.b	Interrupt Pending Register A

$fffffa0d.b	Interrupt Pending Register B

$fffffa0f.b	Interrupt In-Service Register A

$fffffa11.b	Interrupt In-Service Register B

$fffffa13.b	Interrupt Mask Register A

$fffffa15.b	Interrupt Mask Register B

$fffffa17.b	Interrupt Vektor Register

$fffffa19.b	Timer A Control Register

$fffffa1b.b	Timer B Control Register

$fffffa1d.b	Timer C + D Control Register

$fffffa1f.b	Timer A Data Register

$fffffa21.b	Timer B Data Register

$fffffa23.b	Timer C Data Register

$fffffa25.b	Timer D Data Register

$fffffa27.b	Synchronous Character Register

$fffffa29.b	USART Control Register

$fffffa2b.b	Receiver Status Register

$fffffa2d.b	Transmitter Status Register

$fffffa2f.b	USART Data Register

- Tastatur-ACIA

$fffffc00.b	ACIA Statusregister

$fffffc02.b	ACIA Steuerregister

- MIDI-ACIA

$fffffc04.b	ACIA Statusregister

$fffffc06.b	ACIA Steuerregister

Ein kleiner zusatz von der Nacht vom 26. zum 27.03.'93. C-100101010110

wir kommen morgen. Alle weiteren Infos von Pater Michael von INTER.

Thanks fr die Infos Steffan.

- Falcon Zeilenoffset

$ffff820e.w    Offset zur nchsten Zeile jetzt auch word adressierbar

anstatt byte an $ffff820f.b