*****************************

* Connection CASIO - IBM PC *

*****************************

Connecteur 25 broches                   Connecteur 25 broches

2 �������������������������������������� 3

3 �������������������������������������� 2

7 �������������������������������������� 7

4 Ŀ                                 ��  4

5 ��                                 ��  5

6 Ŀ                                 ��  6

8 Ĵ                                 ��  8

20 ��                                 ��  20

Connecteur 25 broches                   Connecteur 9 broches

2 �������������������������������������� 2

3 �������������������������������������� 3

7 �������������������������������������� 5

4 Ŀ                                 ��  7

5 ��                                 ��  8

6 Ŀ                                 ��  6

8 Ĵ                                 ��  1

20 ��                                 ��  4

***********************

* TANSFERT PAR LE DOS *

***********************

1) CASIO ��> IBM

MODE COMx:Vitesse,N,8,1

( COMx = COM1 ou COM2 et Vitesse = 4800, 2400, 1200, 600, 300 ...)

COPY COMx: fichier_avec_chemin

Sur la CASIO faire :

SAVE "COM0:code_vitesse,N,8,1,N,N,N,B"

( code_vitesse : 6=4800, 5=2400, 4=1200, 3=600 ...)

A la fin du transfert :

10 OPEN "COM0:code_vitesse,N,8,1,N,N,N,B" AS #1

20 PRINT #1,CHR$(26) : CLOSE

2) IBM ��> CASIO

Tapez sur la CASIO :

LOAD "COM0:code_vitesse,N,8,1,N,N,N,B"

Tapez sur l'IBM :

MODE COMx:vitesse,N,8,1

TYPE fichier_avec_chemin >COMx

Apr�s le transfert, tapez sur [BRK] de la CASIO

***** Fin ******