Doc trs rapide de Pro 2 v4.71

Pour le Toxic Mag 10

Par The Beast/Typhoon

Date: 8 octobre 1995

P R O   2   V E R S I O N   4 . 7 1

===================================

ATTENTION!!! Ce fichier n'est pas la doc de ce logiciel! Il ne s'agit que d'une

notice explicative afin que vous puissiez vous servir de Pro 2.

Pro 2 est un mulateur de Minitel.  Pour vous en servir correctement vous aurez

besoin:

- d'un ST/STE (je n'ai pas test ce soft sur un Falcon)

- d'un Minitel (Minitel 1B ou suprieur de prfrence) ou un modem

- d'un cable reliant le ST au minitel

Mme  si  vous n'avez ni Minitel ni cable, il est possible de s'en servir. Pour

que  cette  doc soit facile  comprendre, je l'ai divise en trois parties : la

partie  1  est  l'introduction, la partie 2 ne vous concerne que si vous n'avez

pas de cable ST-Minitel, la partie 3 concerne ceux qui ont  la fois un Minitel

et un cable. A la fin vous trouverez des conseils bien utiles.

PARTIE 1 : INTRODUCTION

=======================

D'abord la premire chose  faire est de se procurer les commandes. Si vous

avez une imprimante, fates une impression de l'cran d'informations, celui qui

apparat tout au dbut. Sinon prenez une feuille, un crayon, et recopiez toutes

les  commandes : c'est  trs important. Ensuite, accrochez les commandes sur un

mur en face de vous ou tout autre support afin de les avoir disponibles en per-

manence. Voil une bonne chose de fate.

Examinons  ces commandes.  Elles sont regroupes en plusieurs sous-parties.

D'abord nous avons la liste des touches de fonctions et leur effet. En-dessous,

ce  sont  les commandes qui touchent  tout ce qui est gestion de fichiers, ca-

ractres  et  impression.  A droite, ce sont les commandes d'mulation minitel:

TRES  importantes ! Ensuite nous avons les commandes d'dition et les commandes

du  Minitel 1B. Il y a un petit oubli alors rectifiez-le: en faisait Control et

virgule, on efface l'cran et on met le curseur en haut de l'cran.  Pour acti-

ver le curseur on fait Control-Q, pour l'enlever c'est Control-T. Et enfin nous

avons les commandes pour grer les crans capturs: effacement de blocs, de pa-

ges, insertion de pages...  Ce fichier n'est pas une doc, vous devrez faire des

essais  et  vous  dbrouiller, comme je l'ai fait. D'ailleurs je n'ai eu besoin

que d'un aprs-midi pour comprendre comment marche le soft.

Aprs les pages d'infos vous vous retrouvez devant une bote de dialogue et

vous aurez  choisir la source des donnes. Choisir "Minitel" signifie que vous

allez  entrer en mode "capture d'cran". Choisir "Buffer" signifie que vous al-

lez  devoir  charger un fichier *.MIN (y a un exemple sur le disk) pour le lire

ou  le  bricoler  (enlever  des  pages,  insrer les vtres...). En choisissant

"Minitel",  tout ce que vous crirez sera enregistr dans la mmoire. Veillez

ne  pas  utiliser de programmes rsidents ou de Ram disque afin d'avoir le plus

de mmoire disponible.

En cliquant sur le bouton gauche de la souris vous pourrez faire apparatre

un mini-menu.  Cliquez sur le bouton droit pour faire apparatre ou disparatre

la flche de la souris.

PARTIE 2 : VOUS N'AVEZ PAS DE CABLE ST-MINITEL

==============================================

Peu  importe  le  fait que vous ayez un Minitel ou non. Vous ne pourrez pas

capturer  de pages Minitel ou encore envoyer des fichiers  vos contacts. Aprs

la  page d'info, choisissez "Buffer" et charger un fichier *.MIN (vous en trou-

verez  sur  ce disk).  Utilisez les flches haut et bas du curseur (les flches

gauche et droite ne servent  rien dans ce mode)  pour lire les diffrentes pa-

ges du fichier.  Regardez votre papier avec les commandes et essayez toutes les

fonctions.  Voil  vous ne pourrez rien faire d'autre, essayez de vous procurer

un  modem (14400 bauds de prfrence) ou juste un Minitel et un cable. Moi j'ai

achet  mon cable chez ST Mag pour 65F (port compris)...  ce prix-l ce serait

de la folie que de s'en passer!

Il  est  possible de convertir une page minitel en un fichier Ascii pour le

lire  sous traitement de texte. Mais malheureusement vous devrez convertir page

par  page car on ne peut pas convertir TOUT le buffer en un seul fichier Ascii.

J'espre  que  vous  n'avez pas captur 200 pages parce que vous allez en avoir

pour un petit bout de temps!

PARTIE 3 : VOUS AVEZ UN CABLE ST-MINITEL

========================================

Lisez  aussi  la  partie 2 pour savoir comment grer un fichier *.MIN. Bon,

vous avez le cable et un Minitel (ou un modem)? Parfait, on y va! Supposons que

vous voulez aller sur RTEL pour lire votre bote-aux-lettres, laisser un messa-

ge  quelqu'un et lire la rubrique ST.

Pour  se connecter, fates comme d'habitude. Au lieu de taper sur la touche

"Connexion/Fin" du Minitel, vous pouvez aussi presser Control-C sur le ST. Donc

une fois le 3614 RTEL1 compos, allez lire votre courrier avec *.BAL. Pro 2 en-

registre tout en mmoire, ne l'oubliez pas.  Tout est automatique.  Maintenant,

vous tes dans votre bal en train de lire les messages. Ne les lisez pas! Pro 2

les  capture,  les  lire c'est de la perte de temps (et donc d'argent). Appuyez

juste  sur  SUITE (curseur bas sur le ST). Vous tes arriv au dernier message?

Alors fates Control-S et sauvez votre bal ("BAL.MIN" par exemple). Pendant que

le  ST  crit  le fichier, on ne peut plus s'en servir. Mais qu'importe! On n'a

qu'  se servir du clavier du Minitel! Lorsque vous vous serez dconnect, vous

pourrez alors lire votre courrier bien tranquillement,  l'aise quoi!

Maintenant, vous voulez transmettre un fichier  quelqu'un. Il est prfra-

ble  d'avoir  crit votre message  l'avance avec un traitement de texte! Tapez

*.ECR  et  le pseudo de votre correspondant ("THE BEAST" par exemple, hhh!).

Pressez  F4  sur  le ST pour envoyer votre fichier. Attention  entrer les bons

paramtres. Les paramtres par dfaut sont corrects sauf deux: pour la longueur

en  lignes, entrez 16 au lieu de 19 (c'est la valeur pour RTEL, elle peut chan-

ger  pour les autres serveurs), et cliquez sur "croissant" plutt que "dcrois-

sant" en ce qui concerne l'ordre des pages si votre fichier est assez long.

Vous  voulez capturer la rubrique ST? Bien, tapez *ST et Return (ou Envoi).

Tapez F2, choisissez "Minitel", ceci afin de vider le buffer (cliquez sur Effa-

cer),  puis  pressez le curseur bas (ou Suite) pour capturer tous les messages.

Pas  la peine de lire, hein! Vous le ferez aprs. Ca y est vous avez captur ce

que vous voulez? Le buffer de Pro 2 est limit par la mmoire de votre machine,

j'arrive   stocker plus de 200 pages en une seule fois. 200 pages font environ

40 ou 50 Kilo-octets, ce qui est peu.

Maintenant que vous en avez fini avec RTEL, pressez Control-C (ou Connexion

Fin).  Vous retournerez  la page d'accueil Tltel. Pressez Sommaire pour voir

combien  vous  avez  dpens : pas beaucoup hein !? Vous serez rests bien plus

longtemps si vous n'aviez pas Pro 2, pas vrai !?

Dconnectez-vous compltement. Vous avez sauv votre buffer? Tapez alors F2

et  choisissez "Buffer". Chargez un fichier *.MIN et hop: vos captures de pages

sont l! Voyez  la partie 2 maintenant.

CONSEILS

========

1. Evitez  d'changer  ou de donner vos fichier *.MIN qui contiennent votre mot

de  passe.  En  effet, Pro 2  enregistre TOUT! Sur RTEL, vitez seulement de

capturer l'cran de dpart o vous donnez votre pseudo et votre mot de passe

(le  fichier prsent sur le disk ne comporte pas mon mot de passe, donc inu-

tile de l'diter!!!).

2. Avant d'envoyer un fichier la premire fois, rglez les paramtres "longueur

de la ligne" et "ordre d'envoi" (croissant ou pas).

3. Sur  RTEL, si vous tapez un texte avec le clavier de votre ST (si vous cri-

vez dans une bal par exemple), ce n'est pas un traitement de texte: NE TAPEZ

PAS SUR RETURN pour valider une ligne: tapez sur la flche du bas (Suite).

4. Ne validez rien avec Enter, n'utilisez que Return!  Enter efface la dernire

ligne que vous avez crite!

5. Pour  nettoyer le buffer alors que vous tes connct, tapez sur F2 et choi-

sissez "Minitel".

Et voil ! Ici s'achve cette notice qui, je le rappelle, n'est pas le mode

d'emploi du logiciel. Bonne chance avec Pro 2 et... bonnes captures!

The Beast/Typhoon