DFX-5000+

Características Técnicas

| Tecnologia | Matricial de Impacto de 9 agulhas, monocromática |
| --- | --- |
| Formato | A3 |
| Velocidade Máxima Prova Qualidade | 560 cps (Alta Velocidade @ 10 cpp) 190 linhas por minuto (em 136 colunas) 504 / 420 cps (12 / 10 cpp) 101 / 84 cps (12 / 10 cpp) |
| Resolução Gráfica Carácter | 240 ppp x 216 ppp 18 x 20 (nº de pontos, em Qualidade) |
| Emulações Origem Opção | ESC/P e IBM Proprinter 4202 De acordo com o interface opcional |
| Fontes | 3 BitMap: Prova, Roman, Sans Serif Atributos: Condensado, Dupla Largura, Índicies, Expoentes, Negro, Dupla Passagem, Itálico |
| Memória Local Origem Opção | 20 KB De acordo com o interface opcional |
| Interfaces Origem Opção | Paralelo CENTRONICS, Série RS-232C (partilha automática) Interfaces EPSON Tipo B |
| Partilha | 2 utilizadores |
| Alimentação | Tractor Frontal Anterior e Tractor Traseiro Anterior 2º Tractor Posterior |
| Papel Folhas Soltas Papel Contínuo Multi-vias (contínuo) Envelopes Etiquetas | - 45 a 82 g/m2 38 a 48 g/m2 - 45 a 70 g/m2 |
| Nº de Cópias | Original + 5 (tractor frontal), Original + 3 (tractor traseiro) |
| Área de Impressão Papel Contínuo | Largura Máxima: 345,5 mm Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.) : 9 ; 9 ; 13 ; 13 mm |
| Dimensões | Largura: 700 mm Altura: 369 mm Profundidade: 382 mm Peso: 29 kg |
| Características Eléctricas | 220 a 240 V ; 110 W |
| Ambiente de Utilização | Temperatura: 5 a 350 C Humidade Relativa: 10 a 80 % |
| Vida Útil MTBF MCBF Cabeça de Impressão | 8.000 h 13,5 milhões de linhas (excepto Cabeça de Impressão) 300 milhões de caracteres (14 pontos por carácter) |
| Fitas | Preta, em nylon - 15 x 106 C @ 14 p/C |
| Garantia | 1 ano |
| Normas de Segurança | EN 60950 (TÜV, SEMKO, DEMKO, NEMKO, SETI) |

DFX-5000 + (Código: 100 325)

Argumentos Comerciais

| - Impressora de sistema, concebida para grandes volumes de impressão - Capacidade para ligações a diversos sistemas, através de interfaces: Coax, Twinax, AppleTalk, Ethernet... - Modos de emulação EPSON e IBM Proprinter 4202 - Selecção automática do interface e possibilidade de partilha por 2 utilizadores - Velocidade de impressão de 560 cps / 190 linhas por minuto / 9,7 ppm (ECMA) - Duplo sistema de alimentação com 2 tractores integrados: frontal e traseiro - Ajuste automático da largura e espessura do papel, com memorização dos parâmetros - Possibilidade de original + 5 cópias (tractor frontal) em papel autocopiativo - Elevado grau de robustez e fiabilidade |  |
| --- | --- |

Painel de Controlo

Auto-teste: Premir [LOAD] para o Modo de Prova ou [TEAR OFF] para o Modo de Qualidade e ligar a impressora Modo Hexadecimal: Premir [LOAD] + [TEAR OFF] simultaneamente e ligar a impressora Modo de Configuração: Premir [PAUSE] e ligar a impressora

Equipamentos Opcionais & Consumíveis

| Tractor Posterior | 520 320 (#8309) |  |
| --- | --- | --- |
| Interfaces | Interfaces Opcionais EPSON Tipo B (consulte ficha própria) |  |  |
| Fitas Preta, em nylon Recarga | 500 217 (#8766) 500 218 (#8767) |  |  |