DFX-8000

Características Técnicas

| Tecnologia | Matricial de Impacto de 9 + 9 agulhas, monocromática |
| --- | --- |
| Formato | A3 |
| Velocidade Máxima Prova Qualidade | 1066 cps (Alta Velocidade @ 10 cpp) 800, 960 cps (10, 12 cpp) 160, 192 cps (10, 12 cpp) |
| Resolução Gráfica Carácter | 240 ppp x 216 ppp 18 x 20 (nº de pontos, em Qualidade) |
| Emulações Origem Opção | ESC/P, IBM Proprinter 4202 De acordo com o interface opcional |
| Fontes | 3 BitMap: Prova, Roman, Sans Serif Atributos: Condensado, Dupla Largura, Índicies, Expoentes, Negro, Dupla Passagem, Itálico |
| Memória Local Origem Opção | 3 KB De acordo com o interface opcional |
| Interfaces Origem Opção | Paralelo CENTRONICS, Série RS-232C (db25) Interfaces EPSON Tipo A |
| Alimentação Origem Opção | Tractor Frontal Anterior e Tractor Traseiro Anterior 2º Tractor Posterior |
| Papel Folhas Soltas Contínuo Multivias (contínuo) Envelopes Etiquetas | - 45 a 82 g/m2 38 a 48 g/m2 - 45 a 70 g/m2 |
| Nº de Cópias | Original + 5 (tractor frontal), Original + 3 (tractor traseiro) |
| Área de Impressão Papel Contínuo | Largura Máxima: 345,4 mm Margem (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.) : 9 ; 9 ; 13 ; 13 mm |
| Dimensões | Largura: 700 mm Altura: 369 mm Profundidade: 382 mm Peso: 29 kg |
| Características Eléctricas | 220 a 240 V ; 200 W |
| Ambiente de Utilização | Temperatura: 5 a 350 C Humidade Relativa: 10 a 80 % |
| Vida Útil MTBF MCBF Cabeça de Impressão | 6.000 h 24 milhões de linhas (excepto Cabeça de Impressão) 400 milhões de impactos/agulha |
| Fitas | Preta, em nylon - 15 x 106 C @ 14 p/C |
| Garantia | 1 ano |
| Normas de Segurança | EN 60950 (TÜV, SEMKO, DEMKO, NEMKO, SETI) |

DFX-8000 (Código: 100 330)

Argumentos Comerciais

| - Impressora de sistema, concebida para grandes volumes de impressão - Capacidade para ligações a diver dos sistemas, através de interfaces: Coax, Twinax, AppleTalk, Ethernet... - Modos de emulação EPSON e IBM Proprinter 4202 - Velocidade de impressão de 1066 cps / 278 linhas por minuto / 12 ppm (ECMA) - Duplo sistema de alimentação com 2 tractores integrados: frontal e traseiro - Ajuste automático da largura e espessura do papel, com memorização dos parâmetros - Possibilidade de original + 5 cópias (tractor frontal) em papel autocopiativo - Elevado grau de robustez e fiabilidade |  |
| --- | --- |

Painel de Controlo

Auto-teste: Premir [LOAD] para o Modo de Prova ou [FORM FEED] para o Modo de Qualidade e ligar a impressora (inclui o Modo de Configuração) Modo Hexadecimal: Premir [LINE FEED + FORM FEED] e ligar a impressora

Interruptores de Configuração

|  | ON | OFF |
| --- | --- | --- |
| #1.1 Modo de Impressão #1.2 Formato do Zero #1.3 Tabela de Caracteres #1.4 Emulação #1.5 Modo de Impressão #1.6 Tabela de Caracteres Internacionais #1.7 " " " #1.8 " " " #2.1 Conjunto de Caracteres #2.2 Velocidade de Impressão em Prova #2.3 Comprimento da Palavra (I/F Série) #2.4 Avanço Automático de Linha #2.5 Selecção do Interface e Paridade #2.6 " " " " #2.7 " " " " #2.8 " " " " #3.1 Memória Local #3.2 Comprimento de Papel #3.3 Avanço sobre o Picotado #3.4 Memória de Papel #3.5 Sobreposição de Formulários #3.6 Formulários de Etiquetas #3.7 Salto de Ligação em Formulários #3.8 Protocolo | Condensado Ø Gráficos (PC 860) IBM Qualidade EUA (PC 860) EUA (PC 860) EUA (PC 860) Utilizador Normal 7 bits Sim Série (nula) Série (nula) - 9600 bps Não 12" Sim Memória 2 Sim Sim Sim X-on/X-off | Normal 0 Itálico ESC/P-9 Prova ROM Alta Velocidade 8 bits Não Paralelo Paralelo 9600 bps - Sim 11" Não Memória 1 Não Não Não DTR |

Equipamentos Opcionais & Consumíveis

| Tractor Posterior | 520 320 (#8309) |
| --- | --- |
| Unidade de Corte de Papel | 500 050 (#C815002) |
| Interfaces | Interfaces Opcionais EPSON Tipo A (consulte ficha própria) |
| Fitas Preta, em nylon Recarga | 500 217 (#8766) 500 218 (#8767) |