Videoprojector EMP-5000

Características Técnicas

| Tecnologia |  | Nova matriz activa a cores LCD TFT de 3,35 cm e alta luminosidade baseada em polissilício |
| --- | --- | --- |
| Visualização |  | 800 x 600 e 16,7 milhões de cores - 24 bits |
| Sistema de Painel LCD |  | 1.440.000 pixels ( 3 x 480.000 pontos), sistema linear em bandas (ou stripe) |
| Resposta |  | ??? |
| Contraste de Luminosidade |  | 85% |
| Potência Luminosa |  | Lâmpada de 150 W de vapores metálicos (Vida útil: 2000 horas) (substituivel pelo utilizador) 1000 lux com uma imagem de um metro em diagonal (450 lúmen) ANSI |
| óptica |  | Zoom manual: F:2,5-2,9 f:45-59 mm |
| Gama de Frequência |  | Sinc. Horiz.: 15-69 KHz ; Sinc. Vert.: 50-85 KHz |
| Ajuste de Zoom |  | Manual |
| Som |  | Estéreo: 2 altifalantes incorporados |
| Formato de Projecção |  | De 23 a 300 polegadas em diagonal |
| Distância de Projecção |  | De 1,1 m a 10,5 m |
| Comando à Distância |  | Infravermelhos, equipado com sensores de infravermelhos dianteiro e traseiro (possibilidade de conexão com cabo) |
| Ajustes |  | Zoom, focagem (operações manuais) Brilho, contraste, saturação, cor, volume, etc.. (ajustes no ecrã) |
| Sinal RGB: Sinal de Entrada Sistema Vídeo Sincronismo Em verde Som Entrada Conector Sinal de Saída Vídeo Sincronismo Som Saída Vídeo Sincronismo Som Resolução Máxima |  | Sinal separado Analógico: 0,714Vp-p /75 W Separado / composto: nível TTL (+/-) 0,286 Vp-p (-) / 75 W (vídeo 0,7 Vp-p (+)) 1 Vp-p / 10 KW Vídeo D-subHD 26 pin Som RCA *2 0,7 Vp-p / 75 W sincronismo em verde 0,7 Vp-(+) Separado / composto: nível TTL (+/-) 1 Vp-p / 800 W D-SubHD 26 pin D-SubHD 26 pin Estéreo, mini-jack (RGB / Vídeo) / 1 Vp-p / 600 W Horizontal: 640 Vertical: 480 |
| Sinal de Vídeo: Sinal de Entrada Sistema Sinal Som Entrada Vídeo Conector Som Saída Som Conector Resolução Máxima |  | NTSC / PAL / SECAM Composto: 1,0 Vp-p / 75 W S-Vídeo 1 Vrms / 10 K W RCA * 1, S-Vídeo RCA * 2 Estéreo / 1 Vp-p / 800 W Mini-jack (RGB / Vídeo) NTSC: 450 PAL: 450 |
| Sinal Audio Tensão de entrada Impedância de entrada Tensão de saída Impedância de saída | 500 mVrms 47 KW 500 mVrms 600 W |  |
| Temperatura de Funcionamento |  | 0-40°C |
| Características Eléctricas |  | 220 V ± 10% ; 50 a 80 Hz |
| Características Físicas |  | 245 (comp.) x 159 (larg.) x 380 (prof.) mm Peso: 6,4 kg |
| Garantia |  | 1 ano |
| Acessórios Incluídos |  | Cabo de corrente, cabo VGA-Y, adaptador MAC, cabo AV, comando à distância (incluídas as pilhas) e manual do utilizador |
| Opções |  | Ecrã de polarizado de 40", ecrã de polarizado de 60", bolsa de transporte em tecido, mala rígida de transporte e cabo de conexão para comando à distância |