FX-2170

Características Técnicas

| Tecnologia | Matricial de Impacto de 9 agulhas, monocromática |
| --- | --- |
| Formato | A3 |
| Velocidade Máxima Prova Qualidade | 440 cps (Alta Velocidade @ 10 cpp) 330, 396, 330 cps (10, 12, 15 cpp) 66, 79, 66 cps (10, 12, 15 cpp) |
| Resolução Gráfica Carácter | 240 ppp x 216 ppp 18 x 20 (nº de pontos, em Qualidade) |
| Emulações Origem Opção | ESC/P, IBM 2380/2381 Plus De acordo com o interface opcional |
| Fontes | 3 BitMap: Prova, Roman, Sans Serif 8 fontes código de barras: EAN13, EAN8, INTERLEAVED, UPC-A, UPC-E, CODE 39, CODE 128, POSTNET Atributos: Condensado, Dupla Largura, Índicies, Expoentes, Negro, Dupla Passagem, Itálico |
| Memória Local Origem Opção | 64 KB De acordo com o interface opcional |
| Interfaces Origem Opção | Paralelo CENTRONICS Interfaces EPSON Tipo B |
| Partilha | - |
| Alimentação Origem Opção | Tractor: Superior Ant., Superior Post. ou Frontal Anterior Inserção Manual: Superior ou Frontal Alimentador Automático de Folhas (50) acumulável c/ AAF 150 Alimentador Automático de Folhas (150) ; 2º Tractor ; Rolo de papel |
| Papel Folhas Soltas Papel Contínuo Multivias (contínuo) Envelopes Etiquetas Rolo de papel | 52,3 a 82 g/m2 52 a 82 g/m2 40 a 58 g/m2 45 a 91 g/m2 68 g/m2 52,3 a 82 g/m2 |
| Nº de Cópias | Original + 5 |
| Área de Impressão Folhas Soltas Papel Contínuo | Largura máxima: 345,2 mm Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.): 4,2 ; 4,2 ; 3 ; 3 mm Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.): 4,2 ; 4,2 ; 13 ; 13 mm |
| Dimensões | Largura: 639 mm Altura: 257 mm Profundidade: 410 mm Peso: 13 kg |
| Características Eléctricas | 220 a 240 V ; 0,5 A ; Aprox. 60 W |
| Ambiente de Utilização | Temperatura: 5 a 350 C Humidade Relativa: 10 a 80 % |
| Vida Útil MCBF Cabeça de Impressão | 750 milhões de linhas (excepto Cabeça de Impressão) 200 milhões de impactos/agulha |
| Fitas | Preta, em nylon - 12 x 106 C @ 14 p/C |
| Garantia | 1 ano |
| Normas de Segurança | EN 60950 (TÜV, SEMKO, DEMKO, NEMKO, FIMKO) |

FX-2170 (Código: 100 255)

Argumentos Comerciais

| - Impressora profissional de 9 agulhas - Velocidade de impressão de 440 caracteres por segundo a 10 caracteres por polegada (Alta velocidade) - Elevada flexibilidade no manuseamento de papel - Carregamento automático de folhas soltas e papel contínuo - Flexibilidade de utilização de folhas soltas, sem retirar o papel contínuo - Modos de emulação EPSON e IBM Proprinter - Original + 5 cópias - Evolutiva, com numerosas opções: alimentadores automáticos, tractor, suporte de rolo, placas de interface... - Consumíveis de elevada duração - Simplicidade de configuração por painel e software de controlo - Software de calibração incluído - Elevado grau de robustez e fiabilidade |  |
| --- | --- |

Painel de Controlo

Auto-teste: Premir [LOAD/EJECT] para modo qualidade ou [LF/FF] para modo prova e ligar a impressora Modo de Configuração: Premir [PITCH] e ligar a impressora Modo Hexadecimal: Premir [LOAD/EJECT] + [LF/FF] e ligar a impressora Modo de Ajustamento Bidireccional: Premir [PAUSE] e ligar a impressora

Equipamentos Opcionais & Consumíveis

| Alimentador Automático 50 folhas de Folhas 150 folhas | 500 274 500 272 |
| --- | --- |
| Tractor | 500 276 |
| Suporte do Rolo de Papel | - |
| Interfaces | Interfaces EPSON tipo B (consulte ficha própria) |
| Fitas Preta, em nylon | 550 165 |