GT-5000

Características Técnicas

| Tipo | Digitalizador de mesa policromático de 24 bits |
| --- | --- |
| Tecnologia | Sensor de linha CCD |
| Resolução Máxima (ppp) Interpolada (ppp) Mecânica (ppp) Escalas (ppp) | 2.400 x 2.400 ( zoom de 200%) 1.200 x 1.200 300 x 300 1200, 900, 800, 600, 480, 400, 360, 320, 300, 240, 216, 200, 180, 175, 160, 150, 144, 133, 120, 100, 90, 80, 75, 72, 60, 50 |
| Formato | A4 ou inferior |
| Compatibilidade | ESC/I (Epson Standard Code for Image Scanners) |
| Modos de Funcionamento | Policromático de página: 3 passagens ( vermelho, verde, azul) Policromático de linha: 1 passagem ( vermelho, verde, azul) Policromático byte a byte: 3 passagens ( vermelho, verde, azul) Monocromático: 1 passagem |
| Velocidade de Digitalização | Policromático: 11,5 ms/linha Monocromático em niveis de cinzento: 3 ms/linha Monocromático em tramas: 3 ms/linha Monocromático em alto contraste: 3 ms/linha |
| Separação cromática | 3 fontes de luz (vermelho, verde, azul) |
| Restituição Cromática e Restituição Tonal | 16,7 milhões de cores (24 bits) 256 níveis de cinzento (8 bits) |
| Zoom Tramas Luminosidade Correcção Cromática Correcção Gama Nitidez Remoção Cromática Text Enhancement Technology | 50 a 200% em incrementos de 1% 7 tipos 7 níveis 4 tipos: 3 p/ impressoras, 1 p/ visores 6 tipos: 3 p/ impressoras, 2 p/ visores, 1 programável 5 níveis 1 cor base (vermelho, verde ou azul) Activado ou desactivado |
| Interfaces | 1 Paralelo Bidireccional ou 1 SCSI |
| Software | EPSON Scan! II (PC) ; Driver Twain (PC e MAC) + Photoshop LE + Omnipage Limited Edition |
| Dimensões | Largura: 297 mm Altura: 87 mm Profundidade: 443 mm Peso: 5 kg |
| Características Eléctricas | 220 a 240 V ; 18 W ( auto-teste) |
| Ambiente de Utilização | Temperatura: 5 a 350 C Humidade Relativa: 10 a 80% |
| Vida Útil MCBF | 100.000 ciclos (excluindo lâmpadas fluorescentes) |
| Normas Segurança EMI EMS | EN60950 (TÜV) EN55022 (CISPR Pub 22) Class B IEC801-2, 801-3, 801-4 |

GT-5000  (código: 420 501 (versão I/F //) ou 410 500 ( versão I/F SCSI)

Argumentos Comerciais

| - Digitalização policromática (16,7 milhões de cores) ou monocromática (256 níveis de cinzento) - Duas versões do digitalizador: GT-5000 com interface paralelo bidireccional e GT-5000 com interface SCSI - Área de leitura (216 mm x 297 mm) que permite a digitalização de documentos de formato DIN A4 e US Letter - TET - Text Enhancement Technology - Tecnologia que permite a dissociação de textos sobre imagens e fundo de página, com grande legibilidade permitindo um melhor tratamento O.C.R. - Funções de digitalização controladas por Software - Software: EPSON Scan! II, IMAGE-IN Easy Pack (IMAGE-IN Scan&Paint, IMAGE-IN Read, IMAGE-IN Multimedia Album, IMAGE-IN Scan Assist, IMAGE-IN Copier), Fototune LE ou Photoshop (Macintosh) - Configurador "driver" TWAIN que inclui elevadas funções de colorimetria, correcção gama, contraste, nítidez e brilho, evitando longos processos correctivos após a digitalização. - Digitalizador que respeita as normas de acordo com o Programa Energy Star |  |
| --- | --- |

Equipamentos Opcionais & Consumíveis

| GT-5000 Paralelo bidireccional | 410 501 |
| --- | --- |
| GT-5000 SCSI | 410 500 |
| Interface // Bidireccional PC ISA/EISA | 500 800 |
| Interface SCSI PC ISA/EISA | 420 850 |
| Software | Consulte a EPSON Portugal, S.A. |
| Cabo SCSI 20/50 Cabo SCSI 50/50 | 420 700 420 600 |