GT-8500

Características Técnicas

| Tipo | Digitalizador de mesa policromático de 30 bits |
| --- | --- |
| Tecnologia | Sensor de linha CCD |
| Resolução Máxima (ppp) Interpolada (ppp) Mecânica (ppp) Escalas (ppp) | 3.200 x 3.200 ( zoom de 200%) 1.600 x 1.600 400 x 800 1600, 1200, 900, 800, 600, 480, 400, 360, 320, 300, 240, 216, 200, 180, 175, 160, 150, 144, 133, 120, 100, 90, 80, 75, 72, 60, 50 |
| Formato | A4 ou inferior |
| Compatibilidade | ESC/I (Epson Standard Code for Image Scanners) |
| Modos de Funcionamento | Policromático de página: 3 passagens ( vermelho, verde, azul) Policromático de linha: 1 passagem ( vermelho, verde, azul) Policromático byte a byte: 3 passagens ( vermelho, verde, azul) Monocromático em níveis de cinzento, em tramas e em alto contraste |
| Velocidade de digitalização (@ 400 ppp x 800 ppp) | Policromático de linha: 18 ms/linha Monocromático: 4 ms/linha |
| Separação cromática | 3 fontes de luz (vermelho, verde, azul) |
| Restituição Cromática e Restituição Tonal | 1.073 milhões de cores (30 bits por pixel) 1.024 níveis de cinzento (10 bits por pixel) |
| Regulações Internas Zoom Tramas Luminosidade Correcção Cromática Correcção Gama Nitidez Remoção Cromática Text Enhancement Technology | 50 a 200% em incrementos de 1% 7 tipos 7 níveis 4 tipos: 3 p/ impressoras, 1 p/ visores 6 tipos: 3 p/ impressoras, 2 p/ visores, 1 programável 5 níveis 1 cor base (vermelho, verde ou azul) Activado ou desactivado |
| Interfaces | 1 Paralelo Bidireccional (partilhável) + 1 SCSI (2 fichas) 1 Interface para Unidade de Transparências ou Alimentador Automático de Folhas |
| Software | EPSON Scan! II (PC) ; Driver Twain (PC e MAC) + Photoshop LE + Omnipage Limited Edition + Presto Page Manager (PC ou MAC) |
| Dimensões | Largura: 332 mm Altura: 132 mm Profundidade: 575 mm Peso: 8 kg |
| Características Eléctricas | 220 a 240 V ; 50 W |
| Ambiente de Utilização | Temperatura: 5 a 35 0 C Humidade Relativa: 10 a 80% |
| Vida Útil MCBF | 100.000 ciclos (excluindo lâmpadas fluorescentes) |
| Normas de segurança | EN60950 ou IEC 950 (TÜV, NEMKO, SETI, SEMKO, DEMKO) |

GT-8500 (Códigos: 400 085)

Argumentos Comerciais

| - Digitalização de imagem com resoluções até 3.200 ppp e zoom de 200% (30 bits por pixel) - Digitalização policromática (16 milhões de cores) ou monocromática (256 níveis de cinzento) - Dois interfaces residentes (paralelo bidireccional e SCSI), que permitem que o digitalizador seja partilhado por 2 utilizadores - TET - Text Enhancement Technology - Tecnologia que permite a dissociação de textos sobre imagens e fundo de página, com grande legibilidade permitindo um melhor tratamento O.C.R. - Área de leitura (216 mm x 297 mm) que permite a digitalização de documentos de formato DIN A4 e US Letter - Funções de digitalização controladas por Software - Programa EPSON Scan! II e Driver TWAIN, que permitem tirar o máximo partido das potencialidades do digitalizador - Oferta do IMAGE-IN Easy Pack e Fototune LE - Numerosas opções, que permitem uma maior evolução do digitalizador: placa de interface paralelo bidireccional (permite ligação a computadores IBM® ou 100% compatíveis), alimentador automático de folhas (útil para quem usa OCR), unidade de transparências... - Digitalizador que respeita as normas do Programa Energy Star - Solução profissional e fiável |  |
| --- | --- |

Equipamentos Opcionais & Consumíveis

| GT-8500 + I/F SCSI p/ PC | 410 085S |
| --- | --- |
| Alimentadores de Folhas 30 folhas | 420 300 (#B813002) |
| Unidade de Transparências | 420 352 (#B813022) |
| Interface // Bidireccional PC ISA/EISA | 500 800 |
| Interface SCSI PC ISA/EISA | 420 850 |
| Software | Consulte a EPSON Portugal, S.A. |
| Cabo SCSI 20/50 Cabo SCSI 50/50 | 420 700 420 600 |