GT-9500

Características Técnicas

| Tipo | Digitalizador de mesa policromático de 36 bits |
| --- | --- |
| Tecnologia | Sensor de linha CCD a cores |
| Resolução Máxima (ppp) Interpolada (ppp) Mecânica (ppp) Escalas (ppp) | 4.800 x 4.800 ( zoom de 200%) 2.400 x 2.400 600 x 600 4800, 2400, 1800, 1600, 1200, 900, 800, 600, 480, 400, 360, 320, 300, 240, 216, 200, 180, 175, 160, 150, 144, 133, 120, 100, 90, 80, 75, 72, 60 e 50 |
| Formato | A4 ou inferior |
| Compatibilidade | ESC/I (Epson Standard Code for Image Scanners) |
| Modos de Funcionamento | Policromático de linha: 1 passagem ( vermelho, verde, azul) Policromático de página: 3 passagens ( vermelho, verde, azul) Monocromático em níveis de cinzentos, em tramas e em alto contraste: 1 passagem |
| Velocidade Digitalização | Modo Policromático de linha e byte: 8 ms/linha Monocromático (níveis de cinzento e imagens de contornos): 5,5 ms/linha |
| Separação Cromática | 3 fontes de luz: vermelho, verde e azul (RGB) |
| Restituição Cromática Restituição Tonal | 68,7 bilhões (36 bits por pixel) - internos 16,7 milhões de cores (24 bits por pixel) - externos 4,096 (12 bits por pixel) - internos 256 níveis de cinzento (8 bits por pixel) - externos |
| Regulações Internas Zoom Tramas Luminosidade Correcção Cromática Correcção Gama Nitidez Text Enhancement Technology Auto-segmentação | 50% a 200% em incrementos de 1% 7 tipos 7 níveis 5 tipos: 3 p/ impressoras, 1 p/ visores, 1 programável 6 tipos: 3 p/ impressoras, 2 p/ visores, 1 programável 5 níveis Activado ou desactivado Activado ou desactivado |
| Interfaces | 1 Paralelo bidireccional + 1 SCSI (50/50 pinos), 1 para Unidade de Transparências ou Alimentador Automático de Folhas |
| Software Origem | EPSON Scan! II (PC) ; Driver Twain (PC e MAC) + Photoshop LE + Omnipage Limited Edition + Presto Page Manager (PC ou MAC) |
| Dimensões | Largura: 332 mm Altura: 133 mm Profundidade: 563 mm Peso: 10 kg |
| Características Eléctricas | 220 a 240 V ; 25 W (sem opcionais) e máx: 50 W |
| Ambiente de Utilização | Temperatura: 5 a 350 C Humidade Relativa: 10 a 80% sem condensação |
| Vida Útil MCBF | 100.000 ciclos (excluindo lâmpadas fluorescentes) |
| Normas de segurança | EN55022 (CISPR Pub 22) class B / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 50082-1 IEC 801-2 / IEC 802-3 / IEC 802-4 |

GT-9500 (Código: 410 950)

Argumentos Comerciais

| - Rapidez de digitalização - Excelente qualidade de digitalição - Digitalização com múltiplas resoluções até 4.800 ppp ( zoom de 200%) - Digitalização policromática com 68,7 milhões de cores ou monocromática com 4.096 níveis de cinzento - Área de leitura (216 mm x 297 mm) para documentos de formatos DIN A4 - Dois interfaces residentes (paralelo bidireccional e SCSI), que permitem que o digitalizador seja partilhado por 2 utilizadores (PC - TET - Text Enhancement Technology - Tecnologia que permite a dissociação de textos sobre imagens e fundo de página, possibilitando desta forma um tratamento eficaz no Reconhecimento Óptico de caracteres (OCR) - Auto segmentação - Todas as funções de digitalização controladas por Software - Digitalizações múltiplas de um mesmo documento com o driver TWAIN - Software e utilitários de calibração para uma fidelidade cromática |  |
| --- | --- |

Equipamentos Opcionais & Consumíveis

| GT-9500 + I/F SCSI para PC | 410 950 S |
| --- | --- |
| Alimentadores de Folhas 30 folhas | 420 300 (#B813002) |
| Unidade de Transparências | 400 354 |
| Interface // Bidireccional PC ISA/EISA Interface SCSI PC ISA/EISA | 420 390 420 850 |
| Cabo SCSI 20/50 Cabo SCSI 50/50 | 420 700 420 600 |