LQ-570+

Características Técnicas

| Tecnologia | Matricial de Impacto de 24 agulhas, monocromática |
| --- | --- |
| Formato | A4 |
| Velocidade Máxima Prova Qualidade | 269 cps (12 cpp) 225, 269 cps (10, 12 cpp) 75, 90 cps (10, 12 cpp) |
| Resolução Gráfica Carácter | 360 ppp x 360 ppp 29 x 23 (nº pontos, em Qualidade) |
| Emulações Origem Opção | ESC/P2 e IBM X24E De acordo com o interface opcional |
| Fontes | 16 Vectoriais de 8 a 32 pontos, em incrementos de 2 pontos: 4 Roman, 4 Sans Serif, 4 Roman T, 4 Sans Serif H 10 BitMap: Prova, Roman, Sans Serif, Courier, Prestige, Script, Script-C, OCR-B, Orator, Orator-S Atributos: Condensado, Dupla Largura, Dupla Altura, Índices, Expoentes, Negro, Dupla Passagem, Itálico, Vazado, Sombreado |
| Memória Local Origem Opção | 8 KB De acordo com o interface opcional |
| Interfaces Origem Opção | Paralelo CENTRONICS Interfaces EPSON Tipo B |
| Alimentação Origem Opção | Tractor - Superior Anterior ou Superior Posterior Inserção Manual - Superior ou Frontal Alimentador Automático de Folhas (50) acumulável c/ A.A.F. 150 fls. Alimentador Automático de Folhas (150) ; 2º Tractor |
| Papel Folhas Soltas Papel Contínuo Multivias (contínuo) Envelopes Etiquetas | 52 a 90 g/m2 52 a 82 g/m2 40 a 58,2 g/m2 40 a 90 g/m2 0,16 mm a 0,19 mm |
| Nº de Cópias | Original + 3 |
| Área de Impressão Folhas Soltas Papel Contínuo | Largura Máxima: 203,2 mm Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.) : 8,5 ; 13,5 ; 3 ; 3 mm Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.) : 9 ; 9 ; 13 ; 13 mm |
| Dimensões | Largura: 434 mm Altura: 160 mm Profundidade: 368 mm Peso: 6,1 kg |
| Características Eléctricas | 220 a 240 V ; 33 W |
| Ambiente de Utilização | Temperatura: 5 a 350 C Humidade Relativa: 10 a 80% |
| Vida Útil MTBF MCBF Cabeça de Impressão | 4.000 h 3 milhões de linhas (excepto CI) 200 milhões de impactos/agulha |
| Fitas | Preta, em nylon, 2 x 106 C @ 48 p/C Preta, de carbono, 0,1 x 106 C @ 48 p/C |
| Garantia | 1 ano |
| Normas de Segurança | EN 60950 (TÜV), IEC 950 (SEMKO, DEMKO, NEMKO, SETI) |

LQ-570+ (Códigos: 100 141)

Argumentos Comerciais

| - Impressoras profissionais de 24 agulhas, de baixo custo - Modo de impressão com uma velocidade de 269 caracteres por segundo (@ 12 cpp) - Capacidade para a elaboração de documentos de alta qualidade gráfica, com recurso a fontes vectoriais - Painel de controlo completo, que permite a selecção directa das fontes - Alimentação de papel contínuo pela entrada frontal, posterior ou inferior - Alimentador manual frontal ou superior - Possibilidade de instalação de dois alimentadores automáticos de folhas - Modos de emulação EPSON ESC/P2 e IBM Proprinter X24E / XL24E - Baixo nível de ruído - Elevado grau de economia e fiabilidade - Excelente relação qualidade/preço |  |
| --- | --- |

Painel de Controlo

Auto-teste: Premir [LOAD/EJECT] para o Modo de Prova ou [LF/FF] para o Modo de Qualidade e ligar a impressora Interruptores DIP: Premir [ALT] e ligar a impressora Modo Hexadecimal: Premir [LOAD/EJECT] + [LF/FF] e ligar a impressora

Interruptores de Configuração

|  | ON | OFF |
| --- | --- | --- |
| #1.1 Tabela de Caracteres Internacionais #1.2 " " " #1.3 " " " #1.4 " " " #1.5 Modo de Impressão #1.6 Modo de Emulação #1.7 Memória Local #1.8 Avanço sobre o Picotado #2.1 Comprimento de Papel #2.2 " " " #2.3 Função de Corte de Papel #2.4 Avanço Automático de Linha | PC 860 / PC 850 PC 850 PC 860 PC 860 / PC 850 Unidireccional IBM Nenhuma Sim 12"/11,7" 11,7" Sim Sim | PC 860 PC 850 Bidireccional ESC/P2 8 KB Não 11" 12", 11" Não Não |

Equipamentos Opcionais & Consumíveis

|  | LQ-570+ |  |
| --- | --- | --- |
| Alimentadores de 50 folhas Folhas 150 folhas | 500 205 (#C806372) 500 206 (#C806382) |  |
| Tractor | 500 207 (#C800192) |  |
| Manual ESC/P2 | 500 765 |  |  |
| Interfaces | Interfaces Opcionais EPSON Tipo B (consulte ficha própria) |  |  |
| Fitas Preta, em nylon Preta, em carbono | 500 177 (#7753) 550 258 (#7768) |  |