LQ-870

Características Técnicas

| Tecnologia | Matricial de Impacto de 24 agulhas, monocromática |
| --- | --- |
| Formato | A4 |
| Velocidade Máxima Prova Qualidade | 330 cps (Prova, @10 cpp) 275, 330 cps (10, 12 cpp) 92, 110 cps (10, 12 cpp) |
| Resolução Gráfica Carácter | 360 ppp x 360 ppp 29 x 23 (nº pontos, em Qualidade) |
| Emulações Origem Opção | ESC/P2 De acordo com o interface opcional |
| Fontes | 8 Vectoriais de 8 a 32 pontos, em incrementos de 2 pontos: 4 Roman, 4 Sans Serif 10 BitMap: Prova, Roman, Sans Serif, Courier, Prestige, Script, Script-C, OCR-B, Orator, Orator-S Atributos: Condensado, Dupla Largura, Dupla Altura, Índices, Expoentes, Negro, Dupla Passagem, Itálico, Vazado, Sombra |
| Memória Local Origem Opção | 64 KB De acordo com o interface opcional |
| Interfaces Origem Opção | Paralelo CENTRONICS Interfaces EPSON Tipo B |
| Alimentação Origem Opção | Tractor - Superior Ant., Superior Posterior, Frontal Anterior Inserção Manual - Superior ou Frontal Alimentador Automático de Folhas (50) acumulável c/ A.A.F. p/150 fls. Alimentador Automático de Folhas (150) 2º Tractor |
| Papel Folhas Soltas Papel Contínuo Multivias (contínuo) Envelopes Etiquetas | 52 a 90 g/m2 52 a 82 g/m2 40 a 58,2 g/m2 45 a 91 g/m2 0,16 a 0,19 mm |
| Nº de Cópias | Original + 3 |
| Área de Impressão Folhas Soltas Papel Contínuo | Largura máxima: 203,2 mm Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.) : 8,5 ; 13,5 ; 3 ; 3 mm Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.) : 9 ; 9 ; 13 (26); 13 (26) mm |
| Dimensões | Largura: 449 mm Altura: 171 mm Profundidade: 365 mm Peso: 8,9 kg |
| Características Eléctricas | 220 a 240 V ; 58 W |
| Ambiente de Utilização | Temperatura: 5 a 350 C Humidade Relativa: 10 a 80% |
| Vida Útil MTBF MCBF Cabeça de Impressão | 4.000 h 5 milhões de linhas (excepto Cabeça de Impressão) 200 milhões de impactos/agulha |
| Fitas | Preta, em nylon (2 x 106 C @ 48 p/C) Preta, de carbono (0,3 x 106 C @ 48 p/C) |
| Garantia | 1 ano |
| Normas de Segurança | EN 60950 (TÜV), IEC 950 (SEMKO, DEMKO, NEMKO, SETI) |

LQ-870 (Código: 100 144)

Argumentos Comerciais

| - Impressoras profissionais de 24 agulhas, de baixo custo - Impressão de alta velocidade com 330 caracteres por segundo - Ideais para grande volumes de impressão (10.000 páginas por mês) - Completo painel de controlo - Versátil manuseamento de papel, com quatro entradas de papel: superior, frontal, posterior e inferior - Alimentação de papel contínuo pela entrada frontal, posterior ou inferior - Alimentação manual pela entrada frontal ou superior - Possibilidade de instalação de dois alimentadores automáticos de folhas - Elevado grau de economia e fiabilidade |  |
| --- | --- |

Painel de Controlo

Auto-teste: Premir [LF/FF] e ligar a impressora. O auto-teste inclui também a listagem dos interruptores DIP Modo Hexadecimal: Premir [LOAD/EJECT] + [LF/FF] e ligar a impressora

Interruptores de Configuração

|  | ON | OFF |
| --- | --- | --- |
| #1.1 Tabela de Caracteres Internacionais #1.2 " " " #1.3 " " " #1.4 " " " #1.5 Modo de Impressão #1.6 Impressão em Alta Velocidade #1.7 Memória Local #1.8 Avanço sobre o Picotado #2.1 Comprimento do Papel #2.2 " " " #2.3 Função de Corte de Papel #2.4 Avanço Automático de Linha | PC 860 / PC 850 PC 850 PC 860 PC 860 / PC 850 Unidireccional Não Não Sim 12"/11,7" 11,7" Sim Sim | PC 860 PC 850 Bidireccional Sim 8 KB Não 12" Não Não |

Equipamentos Opcionais & Consumíveis

| Alimentadores de 50 folhas Folhas 150 folhas | 500 205 (#C806372) 500 206 (#C806382) |  |
| --- | --- | --- |
| Tractor | 500 211 (#C800202) |  |
| Manual ESC/P2 | 500 765 |  |  |
| Interfaces | Interfaces Opcionais EPSON do Tipo B (consulte ficha própria) |  |  |
| Fitas Preta (nylon) Preta (carbono) | 500 177 (#7753) 550 258 (#7768) |  |