Características Técnicas

| Qualidade de Imagem | Imagens policromáticas, 24 bits a 16,7 milhões de cores |
| --- | --- |
| Resolução Alta qualidade Óptica | 640 x 480 ppp (tempo de processamento: aprox. 6 segs.) 320 x 240 ppp (tempo de processamento: aprox. 2 segs.) |
| Sensor | Sensor CCD (varrimento progressivo) |
| Armzenamento de Imagens 2 MB de origem + 2 MB de memória opcional + 4 MB de memória opcional | 60 imagens com resolução óptica ou 30 imagens em alta qualidade 130 imagens com resolução óptica ou 65 imagens em alta qualidade 200 imagens com resolução óptica ou 100 imagens em alta qualidade |
| Compressão e Formato | JPEG Disponibiliza janela de pré-visualização (H80 x V64 ppp) e informação de Data e Tempo |
| Balanço de Cores | Automático |
| Ópticas Distância Abertura Estrutura Alcance | Focagem automática, 6 mm equivalentes aos 43 mm de uma objectiva de uma camera de 35 mm 1:2,8 5 peças 60 cm a infinito (com flash a 3 m) 20 cm a infinito com visor LCD opcional |
| Obturador Exposição | Electrónico Automática de 1/30 a 1/10.000 segs. |
| Disparo Temporizado | 10 segundos (pode-se cancelar esta função pressionando o botão de tempo) |
| Flash incluído Alcance Modos de funcionamento Controlo de exposição | De 0,45 m a 3 m Automático, redução do efeito de “olhos vermelhos”, activado e desactivado Controlo automático de luminosidade ( pré- flash) |
| Funções do Painel de Controlo | Número de imagens armazenadas; número de imagens disponíveis (dependendo da resolução utilizada); qualidade da imagem; disparo temporizado; modo do flash; permite apagar a última imagem e nível da bateria |
| Interfaces Saída da Câmara Saída do PC Adaptador para Visor LCD | ficha DIN de 8 pinos Interface série RS-232C (cabo incluído) Sim |
| Software | EPSONPhoto! e PhotoPC Twain: - Janela de pré-visualização das imagens - Fácil utilização e apagamento das imagens - Organização, edição e tratamento de imagens - Alteração da configuração da câmara - Arrastamento e inclinação de imagens com OLE 2.0 |
| Fonte Vida útil | 4 pilhas alcalinas (incluídas), Ni-cd, Ni-MH ou Litio, formato AA ou fonte de alimentação opcional Aprox. 300 imagens (sem monitor, flash 50% e pilhas alcalinas) |
| Dimensões | 165 mm ( Larg.) x 88 mm ( Alt.) x 47 mm (Prof.) Aprox. 0,450 kg |
| Características Ambientais Temperatura Humidade | 0º a 40º C 30% a 90% |
| Garantia | 1 ano |
| Normas de Segurança | EN55022, Classe B |

(Código: 480 000)

Particularidades

| - Imagens de qualidade, 24 bits, 16,7 milhões de cores - Capacidade de armazenamento de imagens - Expansão de memória - Edição de imagens para PC - Fácil utilização do painel de controlo - Possibilidade de instalação de visor LCD opcional - Focagem automática da imagem - Pré-visualização das imagens - Disparo temporizado - Excelente relação qualidade / preço |  |
| --- | --- |

Equipamentos Opcionais & Consumíveis

| Visor LCD | 480 002 |
| --- | --- |
| Enpansão de memória de 2 MB Expansão de memória de 4 MB | 480 004 480 006 |
| Fonte de alimentação | 480 008 |

Painel de Controlo