Stylus

Color 600

Características Técnicas

| Tecnologia | Matricial por jacto de tinta piezoeléctrica (Micro Piezo) a cores, 64 pontos (matriz a preto), 32x3 pontos (matriz a cores) PerfectPicture Imaging SystemTM |
| --- | --- |
| Formato | A4 |
| Velocidade Máxima Qualidade Nº páginas | 400 cps (20 cpp, modo de qualidade) 800 cps (20, cpp modo de alta velocidade) 200, 240, 300 cps (10, 12, 15 cpp) 6 ppm (preto), 4 ppm (cores) |
| Resolução Gráfica Gama Cromática | 720 ppp x 720 ppp em papel normal ou 1440 ppp x 720 ppp em papel especial EPSON 16,7 milhões de cores |
| Emulações Origem | EPSON ESC/P2 |
| Fontes | 16 Vectoriais de 8 a 32 pontos, em incrementos de 2 pontos: 4 Roman, 4 Sans Serif, 4 Roman T, 4 Sans Serif H 5 BitMap: Roman, Sans Serif, Courier, Prestige e Script Atributos: Condensado, Dupla Largura, Dupla Altura, Índices, Expoentes, Negro, Dupla Passagem, Itálico, Vazado, Sombreado, Cor |
| Memória Local Origem | 32 KB |
| Interfaces Origem | Paralelo CENTRONICS â IEEE 1284, Série RS-423 (Macintosh â) |
| Partilha | 2 utilizadores |
| Alimentação Origem | Alimentador automático para 100 folhas A4, 65 folhas de papel de qualidade fotográfica, 65 folhas de papel especial para 360 ppp, 20 folhas de papel brilhante de de qualidade fotográfica, 30 folhas de película brilhante de qualidade fotográfica, 30 transparências ou 10 envelopes |
| Papel Folhas Soltas Especial EPSON Envelopes | 64 a 90 g/m 2 0,13 mm a 0,15mm 45 a 75 g/m 2 |
| Área de Impressão | Largura máxima: 204 mm x 356 mm (máximo) Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.) : 3 ; 14 ; 3 ; 3 mm |
| Dimensões | Largura: 429 mm Altura: 156 / 309 mm (com o suporte de papel) Profundidade: 231 mm Peso: 5,2 kg |
| Características Eléctricas | 198 a 264 V ; 0,2 A ; Aprox. 15 W |
| Ambiente de Utilização | Temperatura: 10 a 35 0 C Humidade Relativa: 20 a 80% Congelamento da Tinta: -4 0 C (preto) e -4 0 C (cores) |
| Vida Útil Cabeça de impressão Volume de imp. Total | 2.000 milhões de páginas de pontos/jacto (a preto e a cores) 10.000 |
| Tinteiro Preto Cores | 540 páginas (A4, texto) 300 páginas (A4 a 360 ppp e a 5 % de mancha para cada cor) |
| Normas de Segurança | EN60950 (VDE e NEMKO), EN 55022 (CISPR Pub. 22) classe B, EN 50082-1 (IEC801-2, IEC801-3, IEC801-4), EN 61000-3-2 e EN 61000-3-3 |

Stylus Color 600

Argumentos Comerciais

| - Impressora de jacto de tinta a cores em formato A4 - Tecnologia piezoeléctrica (Micro Piezo) a cores que, juntamente com o EPSON PerfectPicture Imaging SystemTM e o AcuePhoto Halftoning, permite uma resolução máxima de 720 ppp x 720 ppp (papel normal) e 1440 ppp x 720 ppp (papel especial EPSON) - 16 milhões de cores - Qualidade de impressão fotográfica - Velocidade de 6 ppm a preto e branco (ECMA) e 4 ppm a cores, em completo silêncio - Compatível com PC e Macintosh - Plug & Play em Windows 95 - Controlo de cores em Windows 95 - ColorSync 2.0 para Macintosh - Manual interactivo Respostas EPSON - Fornecida com EPSON ColorPak (Adobe PhotoDeluxeTM e SierraTM PrintArtist) - Modo económico de impressão - Detector do nível de tinta - Baixo custo de impressão por página - Exige o mínimo de manutenção, devido à longevidade da sua cabeça de impressão - Ajustes / limpezas controladas por software - Excelente relação qualidade / preço |  |
| --- | --- |

Equipamentos Opcionais & Consumíveis

| Tinteiro Stylus Preto Cores | 550 224 (#S020093) 550 234 (#S020089) |
| --- | --- |
| Papel Papel brilhante de qualidade fotográfica (A4) Película brilhante de qualidade fotográfica (A4) Papel especial para 360 ppp (A4) Papel de qualidade fotográfica (A4) Transparências (A4) Letter papel de tranferência (TEE SHIRT) Iron-On Transfer | 550 242 (#S041126) #S041071 550 205W (#S041059/#S041025) #S041061/#S041026 550 207N (#S041063) 550 240 (SE41001) |