TM-295

Características Técnicas

| Aplicação | Impressora para validação de cheques, facturas, etc... |
| --- | --- |
| Tecnologia | Impacto de 7 agulhas |
| Matriz (pontos / densidade) | 5 x 7 (13,5 cpp de espaçamento) ; 7 x 7 (16,2 cpp de espaçamento) |
| Nº de Colunas | 42 (5x7) ; 35 (7x7) e rotação dos caracteres para utilizar toda a largura do papel (cheques) |
| Velocidade | 88 caracteres por segundo |
| Tamanho do Carácter | 1,6 x 2,9 mm (5x7) / 1,3 x 2,9 mm (7x7) |
| Jogo de Caracteres | 95 caracteres ASCII ; 32 caracteres internacionais ; 2 x 128 caracteres gráficos ; caracteres portugueses (Code Page 850/860) |
| Emulações | ESC/POS |
| Memória / Buffer | 512 KB ou 35 bytes |
| Interfaces | Série RS-232C |
| Dimensão do Papel | 80 x 80 mm a 182 x 257 mm |
| Espessura do Papel | 0,09 a 0,35 mm |
| Nº de Cópias | Original + 2 |
| Fonte de Alimentação | 24 V DC de origem ou opcional |
| Dimensões | Largura: 180 mm Altura: 101,5 mm Profundidade: 190,5 mm Peso: 1,6 kg |
| Consumo | Aproximadamente 15 W |
| Vida Útil MCBF Cabeça de Impressão | 2 x 106 linhas 100 x 106 impactos/agulha |
| Fita ERC-27 | Preta ou violeta |
| Normas EMI | VCCI #1, FCC class A, CE marking |

Particularidades

| TM-295 com fonte de alimentação (código: 180 029): Impressora de 7 agulhas que permite fazer validação de cheques, facturas, etc...; possui interface série, saída de 24 V, permite o controlo de 2 gavetas (24 V) e testa o seu estado (aberta ou fechada), mais fonte alimentação FA-150II TM-295 sem fonte de alimentação (código: 180 026): Idêntica à impressora anterior, com a excepção de necessitar de ser alimentada com 24 V DC |  |
| --- | --- |

Acessórios

| Fitas ERC-27 | preta violeta |
| --- | --- |
| Gaveta ESC/POS Tampa p/ gaveta Fundo extra p/ gaveta | 100 770 100 771 100 780 |
| Fonte de alimentação FA-150 II | 100 743 (220 V - 24 V) |
| Visores Extensão p/ DM-D101 | DM-D101II / D102 / D202II / D203 100 776 |
| Cabos Série DB25 (M)/DB25 (F) DB25 (M)/DB9 (F) DB25 / mini DIN DF25 (M)/DB9 (M) | 100 734 100 735 100 754 (TM - Macintosh e DM - Macintosh) 100 738 (cabo série p/ ligação ao DM-D202) |