TM-300

(A,B e D)

Características Técnicas

| Aplicação | Impressoras para emissão de recibos, registo em rolo (A) e Validação (D) |
| --- | --- |
| Tecnologia | Impacto de 9 agulhas |
| Matriz (pontos/densidade) | 7 x 9 (13,5 cpp de espaçamento) ; 9 x 9 (16 cpp de espaçamento) |
| Nº de Colunas | 40 (7x9) ; 33 (9x9) |
| Velocidade | 140 caracteres por segundo |
| Tamanho do Carácter | 1,3 x 3,1 mm (7x9) / 1,6 x 3,1 mm (9x9) |
| Jogo de Caracteres | 95 caracteres ASCII ; 32 caracteres internacionais ; 7 x 128 caracteres gráficos ;Caracteres portugueses (Code Page 850/860) |
| Emulações | ESC/POS |
| Memória / Buffer | 1 KB |
| Interfaces | Série RS-232C ou Paralelo |
| Dimensão do Papel | Rolo: 76 mm (largura) x 83 mm (diâmetro) |
| Espessura do Papel | 0,06 a 0,085 mm (papel normal) ; 0,05 a 0,08 mm (papel de impacto) |
| Nº de Cópias | Original + 2 |
| Fonte de Alimentação | 30 V DC de origem |
| Dimensões TM-300 A TM-300 B TM-300 D | Larg.: 170 mm Alt.: 183 mm Prof.: 288 mm Peso: 2,8 kg Larg.: 170 mm Alt.: 148 mm Prof.: 288 mm Peso: 2,8 kg Larg.: 158 mm Alt.: 125 mm Prof.: 235 mm Peso: 1,6 kg |
| Consumo | Aproximadamente 33 W |
| Vida Útil MCBF Cabeça de Impressão | 5 x 106 linhas 100 x 106 caracteres |
| Fita ERC-38 | Preta - 3 milhões de caracteres Violeta - 4 milhões de caracteres Preta e vermelha - 750.000 (preta) e 1.500.000 (vermelha) |
| Normas EMI | VCCI #1, FCC class A, CE marking |

Particularidades

| TM-300 / A com interface Série (código 100 768): Impressora para emissão de recibos e registo em rolo; impressão bicolor, suporte de rolo de papel, cortador de papel automático, detector de fim de papel, sistema automático de alimentação de papel e controlo de 2 gavetas TM-300 / A com interface Paralelo (código 100 774): Idêntica à impressora anterior, com a excepção do interface ser paralelo TM-300 / B com interface Série (código 100 784): Idêntica à TM-300 A, mas sem suporte do rolo de papel e podendo funcionar na vertical (em parede com o respectivo suporte) TM-300 / D com interface Série (código 100 757): Idêntica à TM-300 A (com validação incluida), mas sem suporte do rolo de papel e sem cortador automático de papel |  |
| --- | --- |

Acessórios

| Fitas ERC-38 | 180 031 - preta 180 032 - violeta 180 033 - preta e vermelha |
| --- | --- |
| Rolo de Papel Duplo | 550 100 (x5) - TM-300 A |
| Gaveta ESC/POS Tampa p/ gaveta Fundo extra p/ gaveta | 100 770 100 771 100 780 |
| Fonte de alimentação FA-150 II | 100 743 (220 V - 24 V) |
| Visores Extensão p/ DM-D101 | DM-D101II / D102 / D202II / D203 100 776 |
| Cabos Série DB25 (M)/DB25 (F) DB25 (M)/DB9 (F) DB25/mini DIN DF25 (M)/DB9 (M) | 100 734 100 735 100 754 (TM - Macintosh e DM - Macintosh) 100 738 (cabo série p/ ligação ao DM-D202) |