DM-D101 II

DM-D202 II

Características Técnicas

| Tecnologia | Fluorescente |
| --- | --- |
| Nº de Caracteres | 40 (2 linhas de 20 caracteres cada) |
| Matriz 5 x 7 | 3,5 x 5 mm (DM-D101 II) 11,3 x 6,5 mm (DM-D202 II) |
| Cor | Verde (505 nm) |
| Luminosidade | 690 cd/m2 (DM-D101 II) ; 700 cd/m2 (DM-D202 II) |
| Jogo de caracteres | 95 caracteres ASCII 32 caracteres internacionais 64 símbolos 128 caracteres gráficos |
| Emulação | ESC/POS |
| Interface | Série RS-232C |
| Rotação DM-D101 II DM-D202 II | Ângulo de visão: máx. 480 (4 posições) ; Horizontal: máx. 900 Ângulo de visão: máx. 360 (3 posições) ; Horizontal: máx. 3300 |
| Fiabilidade MTBF | 20.000 horas |
| Alimentação | 24 V ou 220 V com a fonte de alimentação comum à impressora |
| Consumo | 2 W (DM-D101 II) e 6 W (DM-D202 II) |
| Dimensões DM-D101 II DM-D202 II | Visor: 165 (larg.) x 69 (alt.) x 50,5 ( prof.) mm Base: 165 (larg.) x 63 (alt.) x 110 (prof.) mm Totais: 165 (larg.) x 135 (alt.) x 110 (prof.) mm Peso: 660 g Visor: 260 (larg.) x 83 (alt.) x 40 (prof.) mm Base: 260 (larg.) x 38 (alt.) x 110 (prof.) mm Totais: 260 (larg.) x 503 (alt.) x 110 (prof.) mm Peso: 800 g |
| Normas EMI | VCCI # 1, FCC class A, marca CE, FTZ classe B |

Particularidades - DM-D101 II

| - Visor de design compacto e com possibilidade de ajuste, ideal para bancos, hotéis, restaurantes, lojas, etc... - 2 linhas de 20 caracteres, que proporcionam grande facilidade de leitura - Ligação da linha completa visor / impressora TM / gaveta a uma só porta série RS-232C (se a impressora o permitir) - Caso a ligação à impressora seja permitida, é necessário um cabo de interface (refª 100 777) - Para ligação a para qualquer impressora TM - uma só fonte de alimentação (FA-150II) é suficiente - Acessório: extensão opcional (refª 100 776) com 254 x 35 mm (diâmetro), que permite aumentar a capacidade de visualização |  |
| --- | --- |

Particularidades - DM-D202 II

- Visor de design funcional, com possibilidade de ajuste, que facilita a visualização dos caracteres; optimo para hipermercados, bancos, hoteis, restaurantes, lojas, etc... - 2 linhas de 20 caracteres, para uma maior facilidade de leitura - Ligação da linha completa visor / impressora TM / gaveta a uma só porta série RS-232C (se a impressora o permitir) - Caso a ligação à impressora seja permitida, é necessário um cabo de interface (refª 100 738) - Para a ligação a qualquer impressora TM - uma só fonte de alimentação (FA-150 II) é suficiente