EFM-180

Características Técnicas

| Aplicação | Impressora para emissão de recibos |
| --- | --- |
| Tecnologia | Impacto de 7 agulhas |
| Matriz (pontos/densidade) | 5 x 7 (0,2 mm de espaçamento) |
| Nº de Colunas | 40 |
| Velocidade | 60 caracteres por segundo |
| Tamanho do Carácter | 1,1 x 2,6 mm |
| Jogo de Caracteres | 95 caracteres ASCII 32 caracteres internacionais 128 caracteres gráficos |
| Emulações | ESC/POS ; Citizen 560 |
| Memória / Buffer | 1 linha |
| Interfaces | Série RS-232C ou Paralelo |
| Dimensão do Papel | Rolo: 57,5 mm (largura) x 60 mm (diâmetro) |
| Espessura do Papel | 0,06 a 0,085 mm (papel normal) |
| Nº de Cópias | Original + 1 |
| Fonte de Alimentação | 9 V DC + carregador de origem |
| Dimensões | Largura: 135 mm Altura: 90 mm Profundidade: 195 mm Peso: 625 g |
| Consumo | Aproximadamente 10 W |
| Vida Útil MCBF Cabeça de Impressão | 9 x 105 linhas 135 x 104 linhas |
| Fita ERC-09 | Preta - 200.000 caracteres Violeta - 250.000 caracteres |

Particularidades

| EFM-180 com interface Série (código 100 776): Impressora de 7 agulhas para emissão de recibos, com fonte de alimentação integrada, fita ERC-09 (preta ou violeta), carregador; autonomia de 1 hora e Power Off automático EFM-180 com interface Paralelo (código 100 779): Idêntica à impressora anterior, com a excepção do interface ser paralelo |  |
| --- | --- |

Acessórios

| Fitas ERC-09 | 600 639 - preta 100 720 - violeta |
| --- | --- |
| Rolo de Papel | 600 596 (x5) |
| Visores Extensão p/ DM-D101 | DM-D101II / D202II 100 776 |
| Cabos DB25 (M) / DB25 (F) DB25 (M) / DB9 (F) DB25/mini DIN DF25 (M) /DB9 (M) | 100 734 100 735 100 754 (TM - Macintosh e DM - Macintosh) 100 738 (cabo série p/ ligação ao DM-D202) |