EPL-N1200

Características Técnicas

| Tecnologia | Electrofotografia por feixe LASER a seco |
| --- | --- |
| Tecnologia Adiional | BiRITech - BiResolution Improvement Technology MiTech - Memory Intelligent Technology |
| Formato | A4 |
| Processador | RISC SPARClite @ 23 MHz |
| Velocidade Mecanismo Aquecimento 1ª Folha | 12 ppm < 70 s (em ambiente normal) < 16 s (formato A4) |
| Resolução | 600 ppp x 600 ppp; 1200 ppp (texto - BiRITech); 128 níveis de cinzento |
| Emulações Origem Opção | PCL5e (LJ4), EPSON ESC/P2, EPSON GL/2, EPSON ESC/FX e IBM EpsonScriptTM nível II |
| Fontes PCL5e ESC/P2 ESC/FX IBM | 45 Vectoriais + 1 BitMap 2 Vectoriais + 7 BitMap 7 BitMap 8 BitMap |
| Memória RAM Origem Máximo | 2 MB 64 MB (SIMMs) |
| Evolução da Memória | 2 conectores vazios para colocação de SIMMs de 1, 2, 4, 8 MB |
| Interfaces Origem Opção | 2 Paralelos bidireccionais IEEE 1284 (1 Centronics e 1 ECP de alto débito) Interfaces EPSON Tipo B |
| Conectores | 3 conectores: 1 ROM SIMM e 2 RAM SIMM |
| Partilha | 2 utilizadores ou mais com interface opcional |
| SPL Shared Printer Languages | ES - Emulation Switch (PS-PCL) PJL - Printer Job Language (PS-PCL) |
| Alimentação Origem Opção | Alimentador Automático de Folhas (250) Inserção manual 2 Alimentadores Automáticos de Folhas (2x 500) |
| Papel Normal Especial | 60 a 90 g/m2 (Folhas Soltas) 90 a 157 g/m2 - (Envelopes, Etiquetas, Acetatos, Cartolina - folha a folha) |
| Área de Impressão | A 4 pontos a partir das margens (depende do tipo de emulação) |

PostScriptTM é uma designação comercial da ADOBE Systems, Inc.

EPL-N1200 (Código: 100 500-2 MB / 100 504-6 MB / 100 506-6 MB PS)

| Dimensões | Largura: 411 mm Altura: 265 mm ou 460 mm (AAF opcional) Profundidade: 484 mm Peso: 15 kg (c/ consumíveis incluídos) |
| --- | --- |
| Características Eléctricas | 220 a 240 V ; 50 a 60 Hz ; consumo inferior a 900 W em operação |
| Ambiente de Utilização | Temperatura: 10 a 35o C Humidade Relativa: 15 a 85% em operação |
| Vida Útil MTBF Cadência máxima | 5 anos ou 300.000 páginas 30.000 páginas por mês |
| Unidade Fotocondutora | 6.000 páginas (A4 @ 5% mancha) |
| Garantia | 1 ano |
| Normas de Segurança | Produto Laser de Classe 1, norma IEC 825 |

Argumentos Comerciais

| - Impressora laser , de 12 páginas por minuto - Epson Mitech (Memory Intelligent Technology) - sistema de compressão da memória - Compatibilidade de origem, PCL5e (LJ4), Epson GL/2, ESC/P2, ESC/FX, IBM 2391 Plus - Partilha em rede: múltiplas soluções - Grande expansibilidade: SIMMs de memória, PostScript nível 2 e um conector para interface opcional e/ou emulação opcional (Ethernet, Twinax, Coax, série, AppleTalk, …) - 2 interfaces paralelos bidireccionais de origem - Boa gestão de papel - 1250 folhas no total - 2 MB de origem, expansiveis a 64 MB - Grande diversidade de fontes - Excelente relação qualidade / preço - Redução do consumo de energia, obedecendo às directivas do Programa Energy Star |  |
| --- | --- |

Equipamentos Opcionais & Consumíveis

| EpsonScriptTM nível II | 500 460 |
| --- | --- |
| Alimentador automático 500 folhas | 500 572 |
| Interfaces | Interfaces EPSON Tipo B (consulte ficha própria) |
| Módulos de memória (SIMM) 1 MB 2 MB 4 MB 8 MB | 500 340 500 341 500 342 500 343 |
| Bloco de Revelação | 550 695 |