GT-300

Características Técnicas

| Tipo | Digitalizador de rolo monocromático de 8 bits |
| --- | --- |
| Tecnologia | Sensor de linha CCD |
| Resolução Máxima (ppp) Interpolada (ppp) Mecânica (ppp) Escalas (ppp) | 1.200 x 1.200 (zoom de 200%) 600 x 600 300 x 300 600, 480, 400, 360, 320, 300, 240, 216, 200, 180, 175, 160, 150, 144, 133, 120, 100, 90, 80, 75, 72, 60, 50 |
| Formato | A4 ou inferior |
| Compatibilidade | ESC/I (Epson Standard Code for Image Scanners) |
| Fonte de Luz | Lâmpada fluorescente branca |
| Modos de Funcionamento | Monocromático em níveis de cinzento |
| Velocidade de digitalização | Monocromático: 4 ppm (A4 ou Letter, @ 300 ppp) |
| Sequência de Leitura | 1 passagem |
| Regulações Internas Zoom Tramas Luminosidade Correcção Gama Contraste Nitidez Text Enhacement Technology Auto-segmentação | 50 a 200% em incrementos de 1% 7 tipos 7 níveis 6 tipos: 3 p/ impressoras, 2 p/ visores, 1 programável 256 níveis de cinzento 5 níveis Activado ou desactivado Sim |
| Alimentação | Entrada e saída de papel com face para baixo Capacidade para até 10 folhas (A4 - 60 g/m2 a 90 g/m2) Guia para cartões de visita |
| Interfaces | Paralelo bidireccional ou SCSI |
| Software | Xerox Desktop Document Management Suite que inclui o programa de reconhecimento de caracteres ópticos - TextBridge |
| Dimensões | Largura: 300 mm Altura: 66 mm Profundidade: 210 mm Peso: 2,9 kg |
| Características Eléctricas | 220 a 240 V ; 35 W |
| Ambiente de Utilização | Temperatura: 5 a 350 C Humidade Relativa: 10 a 80% |
| Vida Útil MCBF Lâmpada | 50.000 páginas 2.000 horas |
| Normas de segurança | EN60950 (TÜV) IEC 950 (SEMKO, DEMKO, NEMKO, FIMKO) |

GT-300 (Código: 410 300)

Argumentos Comerciais

| - Digitalizador compacto - TET - Text Enhancement Technology - Tecnologia que permite a dissociação de textos sobre imagens e fundo de página, com grande legibilidade permitindo um melhor tratamento O.C.R. - Auto segmentação - Arquivo e processamento de documentos - Software: Xerox Desktop Document Management Suite que inclui TextBridge (OCR) - Facilidade de utilização de placas de fax e correio electrónico - Detecção automática de documentos - Rapidez de utilização - Económico e prático para o trabalho de escritório |  |
| --- | --- |