LX-300

Características Técnicas

| Tecnologia | Matricial de Impacto de 9 agulhas, monocromática ou a cores (opção) |
| --- | --- |
| Formato | A4 |
| Velocidade Máxima Prova Qualidade | 264 cps (Prova, 12 cpp) 220, 264 cps (10, 12 cpp-Mono); 165, 198 cps (10, 12 cpp-Cores) 44, 53 cps (10, 12 cpp - Mono e a Cores) |
| Resolução Gráfica Carácter | 240 ppp x 216 ppp 18 x 12 (nº de pontos, em Qualidade) |
| Emulações Origem Opção | ESC/P - |
| Fontes | 3 BitMap: Prova, Roman, Sans Serif Atributos: Condensado, Dupla Largura, Índicies, Expoentes, Negro, Dupla Passagem, Itálico, Cor |
| Memória Local Origem Opção | 4 KB - |
| Interfaces Origem Opção | Paralelo CENTRONICS e Série RS-232C, c/ detecção automática - |
| Partilha | 2 utilizadores |
| Alimentação Origem Opção | Tractor Anterior ou Posterior Inserção Manual Alimentador Automático de Folhas (50) 2º Tractor |
| Papel Folhas Soltas Papel Contínuo Multivias (contínuo) Envelopes Etiquetas | 52 a 90 g/m2 52 a 82 g/m2 40 a 58 g/m2 45 a 90 g/m2 (nº 6 / nº 10) 64 g/m2 (com tractor inserido) |
| Nº de Cópias | Original + 2 |
| Área de Impressão Folhas Soltas Papel Contínuo | Largura Máxima: 203,2 mm Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.) : 5,3 ; 9 ; 3 ; 3 mm Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.) : 9 ; 9 ; 13 ; 13 mm |
| Dimensões | Largura: 366 mm Altura: 132 mm Profundidade: 275 mm Peso: 4 kg |
| Características Eléctricas | 220 a 240 V ; 30 W |
| Ambiente de Utilização | Temperatura: 5 a 350 C Humidade Relativa: 30 a 80% |
| Vida Útil MTBF Cabeça de Impressão | 4.000 h 200 milhões de impactos/agulha (100 milhões a cores) |
| Fitas | Preta, em nylon - 3 x 106 caracteres @ 14 p/C Cor, em nylon- 0,5 a 1 x 106 caracteres @ 14 p/C |
| Garantia | 1 ano |
| Normas de Segurança | EN 60950 (TÜV, SEMKO, DEMKO, HEMKO, SETI) |

LX-300 (Código: 100 106)

Argumentos Comerciais

| - Impressora profissional de entrada de gama - Módulo de cor opcional para impressão a cores - Interfaces paralelo e série, de origem, com partilha automática por dois utilizadores - Versátil manuseamento de papel: tractor anterior ou posterior e alimentador automático (opcional) - Excelente opção para integração em autónomos industriais - Baixo nível de ruído - Elevado grau de economia e fiabilidade - Impressora ecológica, de acordo com o Programa Energy Star |  |
| --- | --- |

Painel de Controlo

Auto-teste: Premir [LF/FF] e ligar a impressora Modo de Configuração: Premir [Font] e ligar a impressora; configurar com a tecla [Font]

Equipamentos Opcionais & Consumíveis

| Tractor | 500 246 |  |
| --- | --- | --- |
| Alimentador Automático para 50 folhas | 500 205 |  |  |
| Suporte para rolo de papel | 500 823 |  |
| Módulo de Cor | 500 251 |  |
| Fita Preta, em nylon Cor, em nylon | 500 165 ((#8750) 500 158 (#S015073) |  |