Stylus 1000

Características Técnicas

| Tecnologia | Matricial por jacto de tinta piezoeléctrica, M.AC.H.*, 48 pontos, monocromática * M.AC.H. - Multi-layer ACtuator Head |
| --- | --- |
| Formato | A3 / A2 |
| Velocidade Máxima Prova Qualidade Nº de Páginas | 500 cps (20 cpp) 250, 300, 375 cps (10, 12, 15 cpp) 150, 180, 225 cps (10, 12, 15 cpp) 2,5 ppm (ECMA - A4) |
| Resolução Gráfica Carácter Gama Tonal | 360 ppp x 360 ppp 31 x 22 (nº pontos, em Qualidade) 64 níveis de cinzento |
| Emulações Origem Opção | ESC/P2 De acordo com o interface opcional |
| Fontes | 16 Vectoriais de 8 a 32 pontos, em incrementos de 2 pontos: 4 Roman, 4 Sans Serif, 4 Roman T, 4 Sans Serif H 6 BitMap: Prova, Roman, Sans Serif, Courier, Prestige, Script Atributos: Condensado, Dupla Largura, Dupla Altura, Índicies, Expoentes, Negro, Dupla Passagem, Itálico, Vazado, Sombra |
| Memória Local Origem Opção | 128 KB De acordo com o interface opcional |
| Interfaces Origem Opção | Paralelo CENTRONICS Interfaces EPSON Tipo B |
| Partilha | 2 utilizadores (com interface opcional) |
| Alimentação Origem Opção | Alimentador Automático p/ 100 folhas (A2, A3 ou A4) Inserção manual - Superior Tractor Anterior |
| Papel Folhas Soltas Papel Contínuo Acetatos Envelopes Etiquetas | 64 a 90 g/m2 (alim. automático); 52 a 90 g/m2 (alim. manual) 52 a 82 g/m2 A4 (refª EPSON 550 218) 52 a 90 g/m2 45 a 90 g/m2 |
| Área de Impressão | Largura Máxima: 345 mm Margens (Sup.; Inf.; Esq.; Dir.) : 3 ; 13 ; 3 ; 3 mm |
| Dimensões | Largura: 666 mm Altura: 164 mm Profundidade: 466 mm Peso: 8,6 kg |
| Características Eléctricas | 220 a 240 V ; 0,3 A ; 13 W |
| Ambiente de Utilização | Temperatura: 10 a 350 C Humidade Relativa: 20 a 80% Congelamento da Tinta: -30 |
| Vida Útil MTBF MCBF Cabeça de Impressão | 6.000 h 75.000 páginas (A4) 1.000 milhões de pontos por jacto |
| Tinteiro | 700 páginas (A4 @ 10 cpp - 1.000 caracteres por página) |
| Garantia | 1 ano |
| Normas de Segurança | EN 60950 (TÜV), IEC 950 (DEMKO, NEMKO, SEMKO, SETI) |

Stylus 1000 (Código: 100 158)

Argumentos Comerciais

| - Impressora de jacto de tinta de alta qualidade - Alta resolução 360 ppp com 64 níveis de cinzento - Velocidade de impressão de 2,5 páginas por minuto (ECMA) - Alimentador automático com possibilidade de utilizar diversos formatos de papel - Configurador para Windows (driver) - Configurador (driver) para AUTOCAD, com controlador de espessura de traço e formato até 345 mm x 558 mm de área útil - Numerosas opções: Tractor, interfaces opcionais, placas Ethernet, Fax, Twinax, Proprinter... - Impressão silenciosa - Excelente relação qualidade/preço |  |
| --- | --- |

Painel de Controlo

Auto-teste: Premir [FONT] para o Modo de Qualidade e ligar a impressora Premir [LOAD/EJECT] para o Modo de Prova e ligar a impressora Modo de Configuração: Premir [ECONOMY/CONDENSED] e ligar a impressora Seleccione o que pretende alterar com a tecla [FONT] e, de seguida, pressione em [ALT] para activar a alteração

Equipamentos Opcionais & Consumíveis

| Tinteiro Stylus Simples Duplo | 550 216 (#S020025) 550 217 (#S020039) |
| --- | --- |
| Interfaces | Interfaces EPSON Tipo B (consulte ficha própria) |
| Tractor | 500 267 (#C800292) |
| Manual ESC/P2 | 500 765 |