TM-930II P

Características Técnicas

| Aplicação | Impressoras para emissão de recibos, registo em rolo, folhas soltas e validação de cheques ou facturas, etc... |
| --- | --- |
| Tecnologia | Impacto de 9 agulhas, para as 3 funções |
| Matriz (pontos/densidade) | 7 x 9 (16,7 cpp de espaçamento) ; 9 x 9 (12,5 cpp de espaçamento) |
| Nº de Colunas | 40 / 30 para as funções de emissão de recibos e registo em rolo 88 / 66 para as funções de validação |
| Velocidade | 211 / 158 caracteres por segundo |
| Tamanho do Carácter | 1,3 x 3,1 mm / 1,6 x 3,1 mm |
| Jogo de Caracteres | 95 caracteres ASCII ; 32 caracteres internacionais ; 3 x 128 caracteres gráficos Caracteres portugueses (Code Page 850/860) |
| Emulações | ESC/POS |
| Memória / Buffer | 2 KB |
| Interfaces | Paralelo |
| Dimensão do Papel | Função de emissão e registo: 69,5 ou 58 mm (larg.) x 83 mm (diâm.) Função de validação: 80 x 80 mm a 210 x 296 mm |
| Espessura do Papel | Função de emissão e registo: 0,06 a 0,09 mm Função de validação: 0,09 a 0,2 mm |
| Nº de Cópias | Original + 4 (folhas soltas) |
| Fonte de Alimentação | 24 V DC de origem ou opcional |
| Dimensões | Largura: 251 mm Altura: 197 mm Profundidade: 298 mm Peso: 6 kg |
| Consumo | Aproximadamente 36 W |
| Vida Útil MCBF Cabeça de Impressão | 5 x 106 linhas 100 x 106 caracteres |
| Fita ERC-31 | Preta ou violeta |
| Normas EMI | VCCI #1, FCC class A, CE marking |

Particularidades

| TM-930II P com I/F paralelo e com fonte de alimentação (código 100 795): Impressora de 9 agulhas, permite executar 3 funções, com alimentação a sector, saída de 24 V, controlo de gaveta e permite testar o seu estado (aberta ou fechada), chave de segurança, detector de fim de papel, corte automático de papel, sistema de selagem integrado TM-930II P com I/F paralelo, mas sem fonte de alimentação (código 100 793): necessita de fonte de alimentação opcional |  |
| --- | --- |

Acessórios

| Fitas ERC-31 | preta violeta |
| --- | --- |
| Rolo de Papel Simples | 550 101 (x10) |
| Gaveta ESC/POS Tampa p/ gaveta Fundo extra p/ gaveta | 100 770 100 771 100 780 |
| Fonte de alimentação FA-150 II | 100 743 (220 V - 24 V) |
| Visores Extensão p/ DM-D101 | DM-D101II / D102 / D202II / D203 100 776 |
| Cabos Série DB25 (M)/DB25 (F) DB25 (M)/DB9 (F) DB25/mini DIN DB25 (M)/DB9 (M) | 100 734 100 735 100 754 ( TM-Macintosh e DM-Macintosh) 100 738 (cabo série p/ ligação ao DM-D202) |