TM-T85

Características Técnicas

| Aplicação | Impressora para emissão de recibos e códigos de barras |
| --- | --- |
| Tecnologia | Térmica |
| Matriz (pontos / densidade) | 9 x 24 / 12 x 24 (0,28 mm entre as colunas) |
| Nº de Colunas | 56 / 42 |
| Velocidade | 12 linhas por segundo (672 cps) |
| Tamanho do Carácter | 1,4 x 3,4 mm / 1 x 3,4 mm |
| Jogo de Caracteres | 95 caracteres ASCII 32 caracteres internacionais 7 x 128 caracteres gráficos Código de barras: UPC-A, UPC-E, JAN 13 (EAN), JAN 8 (EAN), CODE 39, CODE 93, CODE 128, ITF, CODABAR Caracteres portugueses (Code Page 850/860) |
| Emulações | ESC/POS |
| Memória / Buffer | 4 KB |
| Interfaces | Série RS-232C ou paralelo (em projecto) |
| Dimensão do Papel | Rolo de papel térmico: 80 mm (largura) x 83 mm (diâmetro) |
| Espessura do Papel | 0,065 mm |
| Nº de Cópias | Original |
| Fonte de Alimentação | 24 V DC de origem ou opcional |
| Dimensões | Largura: 145 mm Altura: 125 mm Profundidade: 216 mm Peso: 1 kg |
| Consumo | 36 W |
| Vida Útil MCBF | 10 x 106 linhas |
| Normas EMI | VCCI #1, FCC class A, CE marking |

Particularidades

| TM-T85 com fonte de alimentação (código 180 037): Impressora térmica para emissão de registos, impressão de códigos de barras [UPC-A, UPC-E, JAN 13 (EAN), JAN 8 (EAN), CODE 39, CODE 93, CODE 128, ITF, CODABAR], interface série, fonte de alimentação separada, saída de 24 V, controlo de 2 gavetas (24 V), verificação do estado da gaveta (aberta ou fechada) e equipada com cortador de papel automático (massicot) TM-T85 sem fonte de alimentação (código 180 034): Idêntica à impressora anterior, com a particularidade de necessitar de alimentação a 24 V DC |  |
| --- | --- |

Acessórios

| Papel Térmico 80 mm | 100 737 - 5 rolos de papel ( 75 metros) |
| --- | --- |
| Gaveta ESC/POS Tampa p/ gaveta Fundo extra p/ gaveta | 100 770 100 771 100 780 |
| Fonte de alimentação FA-150 II | 100 743 (220 V - 24 V) |
| Visores Extensão p/ DM-D101 | DM-D101II / D102 / D202II / D203 100 776 |
| Cabos Série DB25 (M)/DB25 (F) DB25 (M)/DB9 (F) DB25 / mini DIN DF25 (M)/DB9 (M) | 100 734 100 735 100 754 (TM - Macintosh e DM - Macintosh) 100 738 (cabo série p/ ligação ao DM-D202) |