TM-U200 D

Características Técnicas

| Aplicação | Impressoras para emissão de recibos e registo em rolo |
| --- | --- |
| Tecnologia | Impacto de 9 agulhas |
| Matriz (pontos/densidade) | 7 x 9 (13,5 cpp de espaçamento) ; 9 x 9 (16 cpp de espaçamento) |
| Nº de Colunas | 40 / 42 (7x9) ; 33 / 35 (9x9) |
| Velocidade | 140 x 102 caracteres por segundo |
| Tamanho do Carácter | 1,3 x 3,1 mm (7x9) / 1,6 x 3,1 mm (9x9) |
| Jogo de Caracteres | 95 caracteres ASCII ; 32 caracteres internacionais ; 128 x 8 caracteres gráficos ; Caracteres portugueses (Code Page 850/860) |
| Emulações | ESC/POS |
| Memória / Buffer | 1 KB |
| Interfaces | Série RS-232C ou RS-485 ou Paralelo bidireccional |
| Dimensão do Papel | Rolo: 76 mm (largura) x 83 mm (diâmetro) |
| Espessura do Papel | 0,06 a 0,085 mm |
| Nº de Cópias | Original + 2 |
| Fonte de Alimentação | 30 V DC de origem |
| Dimensões | Largura: 160 mm Altura: 133 mm Profundidade: 248 mm Peso: 2,2 kg |
| Consumo | Aproximadamente 43 W |
| Vida Útil MCBF Cabeça de Impressão | 5 x 106 linhas 100 x 106 caracteres |
| Fita ERC-38 | Preta - 3 milhões de caracteres Violeta - 4 milhões de caracteres Preta e vermelha - 750.000 (preta) e 1.500.000 (vermelha) |
| Normas EMI | VCCI #1, FCC class A, Certificação CE |

Particularidades

| TM-U200 D com interface Série (código 180 040) Impressora de 9 agulhas para emissão de recibos e registo em rolo; impressão bicolor, suporte de rolo de papel, sistema automático de alimentação de papel e controlo de 2 gavetas |  |
| --- | --- |

Acessórios

| Fita ERC-38 | 180 031 - preta 180 032 - violeta 180 033 - preta e vermelha |
| --- | --- |
| Rolo de Papel Duplo | 550 100 |
| Gaveta ESC/POS Tampa p/ gaveta Fundo extra p/ gaveta | 100 770 100 771 100 780 |
| Fonte de alimentação FA-150 II | 100 743 (220 V - 24 V) |
| Visores Extensão p/ DM-D101 | DM-D101II / D202II 100 776 |
| Cabos Série DB25 (M)/DB25 (F) DB25 (M)/DB9 (F) DB25/mini DIN DF25 (M)/DB9 (M) | 100 734 100 735 100 754 (TM - Macintosh e DM - Macintosh) 100 738 (cabo série p/ ligação ao DM-D202) |