TM-U375

Características Técnicas

| Aplicação | Impressora para emissão de recibos, registo em rolo, folhas soltas e validação de cheques ou facturas, etc... |
| --- | --- |
| Tecnologia | Impacto de 9 agulhas, para as 3 funções |
| Matriz (pontos / densidade) | 7 x 9 (16,7 cpp de espaçamento) ; 5 x 9 (13,3 cpp de espaçamento) |
| Nº de Colunas | 40 / 33 |
| Velocidade | 190 / 158 caracteres por segundo |
| Tamanho do Carácter | 1,24 x 3,1 mm e 1,56 x 3,1 mm |
| Jogo de Caracteres | 95 caracteres ASCII 32 caracteres internacionais 8 x 128 caracteres gráficos Caracteres portugueses (Code Page 850/860) |
| Emulações | ESC/POS |
| Memória / Buffer | 4 KB |
| Interfaces | Série RS-232C |
| Dimensão do Papel | Função de emissão e registo: 76,5 mm (larg.) x 83 mm (diâm.) Função de validação 135 x 70 mm a 182 x 257 mm |
| Espessura do Papel | Função de emissão e registo: 0,06 a 0,085 mm Função de validação: 0,09 a 0,31 mm |
| Nº de Cópias | Original + 2 |
| Fonte de Alimentação | 24 V DC de origem ou opcional |
| Dimensões | Largura: 186 mm Altura: 145 mm Profundidade: 327 mm Peso: 4 kg |
| Consumo | Aproximadamente 33 W |
| Vida Útil MCBF Cabeça de Impressão | 5 x 106 linhas 100 x 106 caracteres |
| Fita ERC-38 | Preta ou violeta |
| Normas EMI | VCCI #1, FCC class A, CE marking |

Particularidades

| TM-U375 com fonte de alimentação (código 180 007): Impressora de 9 agulhas que permite emissão de recibos, registo em rolo (cópia dos recibos), validação de cheques, facturas, etc... Interface série, saída de 24 V, que permite o controlo de gaveta (24 V) e testar o seu estado (aberta ou fechada), suporte do rolo, detector do fim de papel e FA-150II TM-U375 sem fonte de alimentação (código 180 006): Idêntica à impressora anterior, com a excepção de necessitar de ser alimentada com 24 V DC |  |
| --- | --- |

Acessórios

| Fitas ERC-38 | 180 031 - preta 180 032 - violeta |
| --- | --- |
| Gaveta ESC/POS Tampa p/ gaveta Fundo extra p/ gaveta | 100 770 100 771 100 780 |
| Fonte de alimentação FA-150 II | 100 743 (220 V - 24 V) |
| Visores Extensão p/ DM-D101 | DM-D101II / D102 / D202II / D203 100 776 |
| Cabos Série DB25 (M)/DB25 (F) DB25 (M)/DB9 (F) DB25 / mini DIN DF25 (M)/DB9 (M) | 100 734 100 735 100 754 (TM - Macintosh e DM - Macintosh) 100 738 (cabo série p/ ligação ao DM-D202) |