TM-U925

Características Técnicas

| Aplicação | Impressora para emissão de recibos e bilhetes, validação de cheques ou facturas, etc... |
| --- | --- |
| Tecnologia | Impacto de 9 agulhas |
| Matriz (pontos / densidade) | 7 x 9 (16,7 cpp de espaçamento) ; 9 x 9 (12,5 cpp de espaçamento) |
| Nº de Colunas | 40 / 33 nas funções de emissão de recibos 88 / 66 na função de validação |
| Velocidade | 311 / 233 caracteres por segundo |
| Tamanho do Carácter | 1,3 x 3,1 mm e 1,6 x 3,1 mm |
| Jogo de Caracteres | 95 caracteres ASCII ; 32 caracteres internacionais ; 8 x 128 caracteres gráficos |
| Emulações | ESC/POS |
| Memória / Buffer | 2 KB |
| Interfaces | Série RS-232C |
| Dimensão do Papel | Função de emissão e registo: 69,5 mm (larg.) x 83 mm (diâm.) Função de validação: 70 x 70 mm a 210 x 297 mm |
| Espessura do Papel | Função de emissão e registo: 0,06 a 0,09 mm Função de validação: 0,09 a 0,37 mm |
| Nº de Cópias | Original + 4 |
| Fonte de Alimentação | 24 V DC de origem ou opcional |
| Dimensões | Largura: 251 mm Altura: 194,5 mm Profundidade: 298 mm Peso: 5,6 kg |
| Consumo | Aproximadamente 43 W |
| Vida Útil MCBF Cabeça de Impressão | 5 x 106 linhas 150 x 106 caracteres |
| Fita ERC-31 | Preta ou violeta |
| Normas EMI | VCCI #1, FCC class A, CE marking |

Particularidades

| TM-U925 com fonte de alimentação: Impressora de 9 agulhas que permite emissão de recibos e bilhetes, validação de cheques, facturas, etc... Interface série, saída de 24 V, que permite o controlo de 2 gavetas (24 V) e testar o seu estado (aberta ou fechada), suporte do rolo, detector do fim de papel e FA-150II TM-U925 sem fonte de alimentação: Idêntica à impressora anterior, com a excepção de necessitar de ser alimentada com 24 V DC |  |
| --- | --- |

Acessórios

| Fitas ERC-31 | violeta preta |
| --- | --- |
| Gaveta ESC/POS Tampa p/ gaveta Fundo extra p/ gaveta | 100 770 100 771 100 780 |
| Fonte de alimentação FA-150 II | 100 743 (220 V - 24 V) |
| Visores Extensão p/ DM-D101 | DM-D101II / D102 / D202II / D203 100 776 |
| Cabos Série DB25 (M)/DB25 (F) DB25 (M)/DB9 (F) DB25 / mini DIN DF25 (M)/DB9 (M) | 100 734 100 735 100 754 (TM - Macintosh e DM - Macintosh) 100 738 (cabo série p/ ligação ao DM-D202) |