*************************************************************************

*************************************************************************

**                                                                     **

** Dokumentation zum Programm VGASETUP.EXE von Uwe Schlenther Software **

**                                                                     **

*************************************************************************

*************************************************************************

1.) Wozu dient das Programm VGASETUP.EXE ?

Wegen der Flut von  VGA-Karten, die als Taiwan-Noname-Produkte  den euro-

p�ischen Markt �berschwemmen ist es leider kaum mehr m�glich, mittels ei-

nes  Programms zu erkennen,  welche Grafikkarte installiert ist bzw.  mit

welchem Chipsatz eine Grafikkarte arbeitet.

Aus diesem Grund ist es leider unvermeidlich, dem Besitzer der Grafikkar-

te diese Aufgabe zu �berlassen. Mit dem Programm VGASETUP.EXE wird dieses

Problem soweit wie m�glich entsch�rft.

2.) Was tut das Programm ?

Das Programm erwartet von Ihnen einige Angaben �ber Ihre Grafikkarte. Da-

bei werden Sie durch Men�s, in denen alle unterst�tzten Grafikmodi aufge-

f�hrt sind, unterst�tzt.   Sie tragen also lediglich die Grafikmodi, die

Sie benutzen wollen (sofern sie von Ihrer Karte unterst�tzt werden) in die

daf�r vorgesehenen Felder ein. Wenn Sie damit fertig sind erzeugt das Pro-

gramm eine Datei mit dem Namen  VGA.CNF,  in der die von Ihnen gew�hlten

Grafikmodi gespeichert sind.

Wenn Sie nun  ein Programm wie  z.B.  TURBO FRAKTAL GENERATOR starten, so

sucht dieses Programm nach der Datei  VGA.CNF  (sie mu� im aktuellen Ver-

zeichnis zu finden sein oder es mu� ein Suchpfad darauf zeigen) und liest

die gew�hlten Modi. Diese Modi k�nnen dann wie bisher benutzt werden. Wenn

Sie sich eine neue VGA-Karte zulegen m�ssen Sie dann lediglich VGASETUP

erneut starten, um die Datei VGA.CNF zu korrigieren.

3.) Was mu� eingegeben werden ?

Sie sehen auf dem Bildschirm eine Aufstellung von Grafikmodi:

Aufl�sung  Farben  Modus

800*600      16  ____________________________________________

1024*768      16  ____________________________________________

640*350     256  ____________________________________________

640*400     256  ____________________________________________

640*480     256  ____________________________________________

800*600     256  ____________________________________________

1024*768     256  ____________________________________________

Eine der Zeilen ist hervorgehoben (nur bei Farbgrafikkarten, bei Mono-

chrom-Grafikkarten erkennen Sie diese Zeile durch den blinkenden Cursor,

aber f�r Monochrom-Karten ist das Programm sowieso uninteressant).

Das ist die Zeile, in der das Programm Ihre Eingabe erwartet. Wenn dort

schon etwas steht, so bewegen Sie einfach den Cursor nach links und der

Eintrag wird gel�scht. Wenn Sie den Cursor aufw�rts oder abw�rts bewegen

wechseln Sie damit die aktuelle Eingabezeile.

Das Programm erwartet von Ihnen eine exakte Modusbeschreibung. Da Sie

diesen Text kaum kennen werden sollten Sie die Funktionstaste F2 dr�cken.

Sie erhalten dann ein Men� mit allen verf�gbaren Grafikmodi. Sie k�nnen

nun einen Modus ausw�hlen, der dann nach Bet�tigung der RETURN-Taste in

die aktuelle Eingabezeile �bernommen wird    (egal, ob dort schon etwas

steht oder nicht). Wenn Sie ESC dr�cken, so verschwindet das Men� wieder

und der Inhalt der aktuellen Eingabezeile bleibt unver�ndert.

Beispiel: Sie besitzen eine TSENG ET-4000 und die aktuelle Zeile geh�rt

zum Modus 1024*768, 16 Farben. Dann dr�cken Sie F2, suchen im

Men� den Modus 'TSENG LABS ET4000 VGA 1024x768, 16 Colors' und

dr�cken RETURN.

Wenn Sie alle Modi eingetragen haben (Modi, die Ihre Karte nicht erzeugen

kann, z.B. 1024*768 mit 256 Farben bei Grafikkarten mit weniger als 1 MB

Speicher, lassen Sie am besten unbelegt) bewegen Sie den Cursor in die

Eingabezeile in der 'Fertig ?' steht, �ndern das 'N' in 'J' und dr�cken

RETURN. Das Programm �berpr�ft Ihre Angaben und gibt sie zur Kontrolle

nocheinmal aus. Wenn Sie wiederum 'J' dr�cken wird die Datei VGA.CNF er-

zeugt und das Programm endet.

4.) Und was ist mit weiteren Modi ?

Einige Grafikkarten unterst�tzen solch exotische Grafikmodi wie 640*528

oder 752*410. Wenn Sie Spa� daran haben k�nnen Sie auch diese Modi be-

nutzen (sie k�nnen in Felder eingetragen werden, deren zugeh�rige Modi

Sie nicht benutzen k�nnen oder wollen). Im Hinblick auf Portabilit�t

der Grafikdateien empfehle ich Ihnen aber, nur die angegebenen Aufl�-

sungen zu benutzen.

Der Grafikmodus mit 320*200 Pixel in 256 Farben ist �brigens VGA-Standard

und wird ohne Einstellungen auf jeder VGA-Karte unterst�tzt.

Wenn Sie Ihre Grafikkarte in der Liste nicht finden, so versuchen Sie die

VESA-Modi am Schlu�  der Liste.  Diese Modi funktionieren mit den meisten

Grafikkarten.

5.) Liste aller unterst�tzten Grafikkarten

Karte                                     16 Farben        256 Farben

----------------------------------------  ---------------  -------------------

IBM EGA (256KB)                           max  640 x  350  nicht verf�gbar

IBM VGA (256KB)                           max  640 x  480  max  320 x 200

ATI VGA Edge                              max  800 x  600  max  640 x 400

ATI VGA Wonder (Revision V3)              max  800 x  600  max  800 x 600  (6)

ATI VGA Wonder (Revision V4)              max 1024 x  768  max  800 x 600  (6)

ATI 18800 VGA Chip Version 1 [ATI1]       max  800 x  600  max  800 x 600  (1)

ATI 18800 VGA Chip ab Version 2 [ATI2]    max 1024 x  768  max  800 x 600  (1)

CHIPS 82C451 VGA Chip Set                 max  800 x  600  max  320 x 200  (1)

CHIPS 82C452 VGA Chip Set                 max 1024 x  768  max  768 x 576  (1)

CIRRUS CL-GD510A/520A VGA Chip Set        max  800 x  600  max  320 x 200  (1)

CIRRUS CL-GD5320 VGA Chip                 max  800 x  600  max  320 x 200  (1)

EIZO MD-B07                               max  800 x  600  max  320 x 200  (2)

EIZO MD-B10                               max 1024 x  768  max  800 x 600

G-2 GC203 VGA Chip [V7VGA]                max  800 x  600  max  640 x 480  (1)

G-2 GC205 VGA Chip [V7VGA]                max  800 x  600  max  640 x 480  (1)

G-2 GC208 VGA Chip [V7VGA]                max 1024 x  768  max  800 x 600  (1)

GENOA SuperEGA 4850 (256KB)               max  800 x  600  nicht verf�gbar

GENOA SuperVGA 5100 (256KB)               max  800 x  600  max  512 x 512

GENOA SuperVGA 5200-8 (512KB)             max  800 x  600  max  800 x 600

GENOA SuperVGA 5200-10 (512KB)            max 1024 x  768  max  720 x 512

GENOA SuperVGA 5300 (256KB)               max  800 x  600  max  512 x 512

GENOA SuperVGA 5400-8 (512KB)             max  800 x  600  max  800 x 600

GENOA SuperVGA 5400-10 (512KB)            max 1024 x  768  max  720 x 512

GENOA SuperVGA 6100 (256KB)               max  800 x  600  max  640 x 400

GENOA SuperVGA 6300 (256KB)               max  800 x  600  max  640 x 400

GENOA SuperVGA 6400 (512KB)               max 1024 x  768  max  800 x 600

GENOA GVGA VGA Chip                       max 1024 x  768  max  800 x 600  (1)

HEADLAND HT203 VGA Chip [V7VGA]           max  800 x  600  max  640 x 480  (1)

HEADLAND HT205 VGA Chip [V7VGA]           max  800 x  600  max  640 x 480  (1)

HEADLAND HT208 VGA Chip [V7VGA]           max 1024 x  768  max  800 x 600  (1)

OAK OTI 037C VGA Chip [OTI037C]           max  800 x  600  max  320 x 200  (1)

OAK OTI 067C VGA Chip [OTI067C]           max 1024 x  768  max  800 x 600  (1)

OPTIMA VGA Sync 800 (256KB)               max  800 x  600  max  320 x 200  (3)

OPTIMA VGA Sync 1024 (512KB)              max 1024 x  768  max  800 x 600  (4)

PARADISE VGA Plus                         max  800 x  600  max  320 x 200

PARADISE VGA Plus 16                      max  800 x  600  max  640 x 400

PARADISE VGA Professional                 max  800 x  600  max  640 x 480

PARADISE OEM 8                            max  800 x  600  max  320 x 200

PARADISE OEM 8/16-256                     max  800 x  600  max  640 x 400

PARADISE OEM 8/16-512                     max  800 x  600  max  640 x 480

PARADISE VGA 1024 (256KB)                 max  800 x  600  max  640 x 400

PARADISE VGA 1024 (512KB)                 max 1024 x  768  max  640 x 480

PARADISE PVGA1A VGA Chip                  max 1024 x  768  max  800 x 600  (1)

PRISM Excelsior (ET4000, 1MB)             max 1600 x 1024  max 1280 x 800  (8)

STB AutoVGA                               max  800 x  600  max  320 x 200

TRIDENT TVGA 88xx BR                      ------ nicht unterst�tzt ------

TRIDENT TVGA 88xx CS (256KB)              max  800 x  600  max  640 x 400

TRIDENT TVGA 88xx CS (512KB)              max 1024 x  768  max  640 x 480  (5)

TRIDENT TVGA 89xx (256KB)                 max  800 x  600  max  640 x 400

TRIDENT TVGA 89xx (512KB)                 max 1024 x  768  max  640 x 480  (5)

TRIDENT TVGA 89xx (1MB)                   max 1024 x  768  max 1024 x 768

TRIDENT TVGA 90xx (256KB)                 max  800 x  600  max  640 x 400  (7)

TRIDENT TVGA 90xx (512KB)                 max 1024 x  768  max  800 x 600  (7)

TRIDENT TVGA 8800BR VGA Chip              ------ nicht unterst�tzt ------

TRIDENT TVGA 8800CS VGA Chip [TVGA8800]   max 1024 x  768  max  640 x 480  (1)

TRIDENT TVGA 8900 VGA Chip [TVGA8900]     max 1024 x  768  max 1024 x 768  (1)

TRIDENT TVGA 9000 VGA Chip [TVGA9000]     max 1024 x  768  max  800 x 600  (1)

TSENG LABS EVA/800 (256KB)                max  800 x  600  max  320 x 200

TSENG LABS EVA/1024 (512KB)               max 1024 x  768  max  800 x 600

TSENG LABS MEGA-EVA/800 (256KB)           max  800 x  600  max  320 x 200

TSENG LABS MEGA-EVA/1024 (1MB)            max 1024 x  768  max 1024 x 768

TSENG LABS ET3000 VGA Chip                max 1024 x  768  max  800 x 600  (1)

TSENG LABS ET4000 VGA Chip                max 1600 x 1024  max 1280 x 800  (1)

VIDEO SEVEN VEGA VGA                      max  800 x  600  max  320 x 200

VIDEO SEVEN FastWrite VGA (256KB)         max  800 x  600  max  640 x 400

VIDEO SEVEN FastWrite VGA (512KB)         max  800 x  600  max  640 x 480

VIDEO SEVEN VGA 1024i (256KB)             max  800 x  600  max  640 x 400

VIDEO SEVEN VGA 1024i (512KB)             max 1024 x  768  max  640 x 480

VIDEO SEVEN V-RAM VGA (256KB)             max  800 x  600  max  640 x 400

VIDEO SEVEN V-RAM VGA (512KB)             max 1024 x  768  max  800 x 600

VIDEO SEVEN V-RAM II VGA (512KB)          max 1024 x  768  max  800 x 600

VIDEO SEVEN V-RAM II VGA (1MB)            max 1024 x  768  max 1024 x 768

VIDEO SEVEN V7VGA VGA Chip                max 1024 x  768  max  800 x 600  (1)

WESTERN DIGITAL WD90C00 VGA Chip [PVGA1A] max 1024 x  768  max  800 x 600  (1)

WESTERN DIGITAL WD90C10 VGA Chip [PVGA1A] max 1024 x  768  max  800 x 600  (1)

WESTERN DIGITAL WD90C30 VGA Chip [90C30]  max 1024 x  768  max 1024 x 768  (1)

(1) Dies ist ein VGA Chip oder ChipSet. Die angegebene Aufl�sung entspricht

der maximalen Aufl�sung dieses Chips. Sie ist abh�ngig vom Layout der

Karte, vom Speichertyp (Zugriffszeit) und der Speicherkapazit�t. Der

Name in Klammern ist der Chipname, wie er in den unterstehenden Modus-

tabellen aufgef�hrt ist.

(2) Es gibt noch einen weiteren, undokumentierten 640x400, 256-Farben-Modus

f�r die EIZO MD-B07. Offiziell unterst�tzt die MD-B07 diesen Modus nicht,

weil das Schaltungslayout zu langsam f�r diese Aufl�sung ist. Dies

resultiert in Flackern auf dem Bildschirm, wenn auf den Bildschirmspeicher

zugegriffen wird. Nichtsdestotrotz haben wir diesen Modus implementiert,

da er vielleicht von Nutzen sein kann.

(3) Baugleich mit TSENG LABS EVA/800.

(4) Baugleich mit TSENG LABS EVA/1024.

(5) Einige dieser Karten erlauben auch 800 x 600 in 256 Farben, da 512KB

Videospeicher daf�r ausreichen. Wegen einer ung�nstigen Speicher-

organisation wird dann jedoch in den Interlace-Betrieb umgeschaltet.

(6) Der Modus 1024x768 in 16 Farben wird nur im Planar Mode (BIOS Modus 55h)

unterst�tzt. Dieser Modus ist erst ab VGA Wonder Revision V4 (ab ATI 18800

VGA Chip Version 2) verf�gbar. Alte VGA Wonder bis Revision V3 (bis ATI

18800 VGA Chip Version 1) stellen diese Aufl�sung im Bit Packed Mode dar

(BIOS Mode 65h), der von diesem Treiber leider nicht angesteuert werden

kann. Hierbei sind je zwei Pixel in einem Byte gepackt. Diese Speicher-

organisation ist nicht IBM kompatibel und wird von keinem anderen Her-

steller benutzt, nur von ATI und nur in diesem Modus. Sie k�nnen die

Revision Ihrer ATI VGA Wonder mit dem ATI V-INFO Programm feststellen.

(7) Der TVGA 9000 VGA Chip von TRIDENT ist eine Billig-Version des TVGA 8900

und kann nur maximal 512KB Bildschirmspeicher addressieren, daher sind

1024x768 in 256 Farben nicht m�glich. Ansonsten k�nnen aber die gleichen

Modi wie f�r den TVGA 8900 verwendet werden.

(8) Die PRISM Excelsior steht stellvertretend f�r eine ganze Reihe von auf

dem TSENG LABS ET4000 basierenden VGA-Karten, die die erweiterten Auf-

l�sungen beherrschen.

6.) Wie erfahre ich, welchen Chipsatz meine Garfikkarte benutzt ?

a) Meistens steht es im Handbuch der Grafikkarte.

b) Ab und zu befindet sich ein entsprechender Aufkleber auf dem ROM-Bau-

stein der Grafikkarte.

c) Beim Booten kann der Name des Chipsets auf dem Bildschirm erscheinen.

d) Sie benutzen ein Testprogramm, das Ihnen die gew�nschte Information

liefert.

e) Sie fragen Ihren H�ndler.

f) Sie probieren...

************************************************************************

* (c) 1991 DOC & EXE by Uwe Schlenther Software-Design, 7000 Stuttgart *

************************************************************************