Hinweise, Anleitung zu OS96

Dies sind die Brennfiles f�r OS96 f�r einen 64kB-EPROM (27512). Es ist auch

m�glich, nur den low-Teil einzubauen (27256 oder 2*27128-EPROMs). Dann werden

jedoch keine Werte aus dem Setup �bertragen und m�ssen von Hand gesetzt

werden.

Zur Ansteuerung des 64k-Betriebssystems ist eine Umschaltlogik erforderlich,

die die 256kB-Erweiterung voraussetzt. Mehr dazu in der Datei "OS96HARD.TXT".

Folgende Merkmale bekommt OS96:

- Datentransfer zum PC

- Setup-Utility mit sRAM-Karte oder -Erweiterung

- Druckertreiber f�r Drucker an User- oder Druckerport

- schneller OPEN1,8,15 Befehl in Basic und Monitor

- Ausf�hrlichen Hardwarecheck

Implementiert sind:

- Datentransfer zum PC. Dazu wird ein spezielles Parallelkabel ben�tigt, das

Userport und PC-Druckerport verbindet. Siehe "hardware.txt". Au�erdem auf dem

PC das Programm 1551.exe

Der PC l��t sich dann wie eine Floppy ansprechen. Es k�nnen also LOAD/SAVE

und OPEN verwendet werden. Der PC kann am Plus/4 an folgende Ports ange-

schlossen werden: Userport, einer von 4 m�glichen Zusatz-Userports am Ex-

pansionsport. Die Auswahl erfolgt dabei im Setup. Der Port wird in Adresse

$bb gespeichert: $00 kein PC angeschlossen

$01 PC am Userport

$30 PC am Zusatzuserport Adresse $fd60

$32 PC am Zusatzuserport Adresse $fd64

$34 PC am Zusatzuserport Adresse $fd68

$36 PC am Zusatzuserport Adresse $fd6c

Der PC hat Vorrang vor einer 1541, folgt aber nach einer

1551. Es wrd jetzt kein Timeout mehr erzeugt, so da� auf dem PC problemlos

mit Multitaskingsystemen gearbeitet werden kann (DOS-Box). Um dennoch einen

Abbruch erzeugen zu k�nnen, wird die ESC-Taste abgefragt und durch deren

Druck ein "Device not Present Error" erzeugt. Dadurch wird jedoch auch die

Speicherstelle $bb gel�scht! Diese mu� dann von Hand neu gesetzt werden oder

wird beim n�chsten Reset vom Setup-Programm gesetzt.

Momentan reagiert das Programm 1551.exe auf jede Devicenummer.

-Druckertreiber f�r Centronicsdrucker. Damit kann jeder Drucker mit Centro-

nicsschnittstelle (fast) immer wie ein seriell angeschlossener Drucker be-

nutzt werden. Unterst�tzt werden folgende Ports, deren Aktivierung in Adresse

$07fc erfolgt: $00: serieller Drucker

$01: spezieller Druckerport (mit Standard-Druckerkabel)

$02: Userport (Userport-Centronicskabel)  und einer von

$60: Zusatz-Userport Adresse $fd60

$64: Zusatz-Userport Adresse $fd64

$68: Zusatz-Userport Adresse $fd68

$6c: Zusatz-Userport Adresse $fd6c

Die implementierten Treiber sind sehr kompatibel. So kann ein Dir direkt auf

den Drucker umgeleitet werden (Filenummer<>1, da diese vom Dir-Befehl benutzt

wird). Unter Script/Plus wird beim Druck auf den Userport das erste Zeichen

verschluckt (nur beim erstmaligen Drucken). Hier kann man jedoch auf den im-

plementierten Druckertreiber zur�ckgereifen. Ich habe eine Vermutung, wo das

Problem liegt und hoffe da� ich es in der n�chsten Version beseitigen kann.

Wenn ein Druckerport<>0 in $07fc angegeben wurde, testet das Betriebssystem

nicht, ob der Drucker wirklich bereit ist (DEVICE NOT PRESENT). Ein Time-

Out ist nicht m�glich, da durch das Kanalprinzip der Daten�bertragung bei

jedem Byte das Ger�t getestet wird. Wer mehr Infos dar�ber w�nscht, soll mich

kontakten.

Setup-Routine:

Diese ist im High-Teil von OS96 implementiert. Momentan werden nur die Werte

f�r die PC-Anbindung und den Drucker-Treiber aus dem sRAM �bernommen. Da noch

kein Setup-Programm existiert, m�ssen die Werte von Hand in das sRAM �bertra-

gen werden.

f�r die interne Erweiterung:

1.) Schreibschutz abschalten

2.) >fd17 fe

3.) >7f8 80

4.) >7f40 53 45 54 55 50     ;setup

5.) >7f45 xx                 ;Wert f�r PC-Link

6.) >7f46 xx                 ;Wert f�r Drucker

7.) >fd17 ff

8.) Schreibschutz einschalten

f�r die externe sRAM-Karte, es mu� ein Modul in Ebene 0

vorhanden sein!!!

1.) Schreibschutz abschalten

2.) >fd17 7f

3.) >fdff 00

4.) >7f8 0a

5.) m8000  -> nach "CBM" ab $8007-$8009 suchen, wenn

vorhanden, "bank a" bzw. "bank f" merken

6.) wenn bank a: >fdff 40

wenn bank f: >fdff 80

7.) >7f40 53 45 54 55 50  ;"setup"

8.) >7f45 xx              ;Wert f�r PC-Link

9.) >7f46 xx              ;Wert f�r Drucker

7.) >fdff 00

8.) Schreibschutz einschalten

Die Eingaben k�nnen �berpr�ft werden. Interne bzw. externe

sRAM-Erweiterung aktivieren und auf Standard-Ebene schalten.

1.) >7f8 0x     (for x set the bank 5, a or f)

2.) mff40

Nun m��ten die Kennung "setup" und die eingetragenen Werte

angezeigt werden.

OS96 expands the "7f8"-function

If you remember you can use the value $80 in adress $07f8 to get access to the

RAM over $8000 for the monitor-commands. OS96 expands this function. Here are

the new values:

$0x: access to the selected ROM-bank, standard is $00 (Basic/Kernal) - same as

before

$40: access to OS96 high

$80: access to RAM over $8000 (same as before)

Versionsnummer:

Die aktuelle Version kann in den Speicherstellen $fcef/$fcf0 im low/high-

Format abgefragt werden.

Kompatibilit�t: Die vorige 32k-Version hatte noch Probleme mit einigen Program-

men, da zu viel Code aus den Kassettenroutinen gel�scht war. Einige Spiele und

Packer, die auch mit OS92.3 nicht funktionieren, d�rften auch jetzt noch nicht

lauff�hig sein. Die Ursache daf�r werde ich suchen. Der Trainer des Spieles

TOM l�uft jetzt jedenfalls ohne Probleme.

Solder/Synergy, c/o Christian Sch�ffner, Pfarrplan 1, D-39397 Schwanebeck

Telefon 17-22 Uhr: 039424/5302

Plus/4-Mailbox ab 18 Uhr: 039424/8595, V34+, ANSI

e-mail: solder@t-online.de

WWW: http://home.t-online.de/home/solder