#[42m             #[33m___#[31m                                                        #[40m

#[42m            #[33m////#[31m  ##                     ####                           #[40m

#[42m           #[33m////#[31m  ###                   ##    ##                         #[40m

#[42m          #[33m////#[31m  ####              ##  ##                                #[40m

#[42m   #[33m___   ////#[31m  ## ##                  ##                                #[40m

#[42m   #[33m\\\\ ////#[31m  ######  ####  ##   #### ##          ###   ####  ##        #[40m

#[42m    #[33m\\\X///#[31m  ##   ##  ##  ##  ##  ##  ##        ##   ## ##  ##  ##      #[40m

#[42m     #[33m\\X//#[31m  ##    ##  ##  ##  ##  ##   ##    ## ##   ## ##  ##  ##      #[40m

#[42m      #[33m\X/#[31m #####  #### ##  ##  ## ####    ####     ###   ##  ##  ## 2.0  #[40m

#[42m      <---------------------------------------------------------->      #[40m

#[42m                                                                        #[40m

(C) 18.09.1993 Gerhard Loder, DL3MGQ

#[4mInhalt:#[0m

#[1m    �ber diese Anleitung #[0m

#[1m1.  Einleitung#[0m

1.1 Einleitung

1.2 Copyright

1.3 Inhalt der Diskette

#[1m2.  Packet-Radio#[0m

2.1 Was ist Packet-Radio?

2.2 Was ben�tigt man f�r Packet-Radio?

2.3 Was macht AmiCom

2.4 Ein paar Worte zu Parametern

#[1m3.  Installation#[0m

3.1 Inhalt der Dateien

3.2 Die Konifigurationsdatei

3.3 Standardtexte

3.4 Betrieb im WA8DED-Hostmode

3.5 Betrieb im KISS-Mode

3.6 Betrieb mit dem BayCom-Modem von DG3RBU und DL8MBT

#[1m4.  Benutzung des Terminalprogramms#[0m

4.1 Bildschirmaufbau

4.2 Tastaturbelegung

4.3 Pulldownmen�s

4.4 Kommandos

4.5 TNC-Kommandos bei BayCom.drv und KISS.drv

4.6 Remotekommandos

#[1m5.  Erkl�rungen#[0m

5.1 Zeichensatzwandler (Converter)

5.2 PC-Font

5.3 Automatische Datei�bertragung (Automode)

5.4 Autosave-Funktion

5.5 Boxcheck-Funktion

5.6 Monitor-Save-Funktion

5.7 Sysop-Mode und Pa�wort

#[31m

#[33m�ber diese Anleitung #[31m

Das erste Kapitel enth�lt eine allgemeine Einleitung �ber das Programm

"AmiCom" und den Copyright-Hinweis. Das zweite Kapitel besch�ftigt sich

allgemein �ber die Betriebsart Packet-Radio und ist f�r Einsteiger gedacht.

Profis k�nnen dieses Kapitel auslassen. Kapitel 3 besch�ftigt sich mit der

Installation. Vor allem Benutzer mit Betrieb im KISS-Mode oder mit dem

BayCom-Modem sollten Dieses beachten. Kapitel 4 erkl�rt die Benutzung des

Programms und die einzelnen Funktionen, im 5. Kapitel folgen einige

Erkl�rungen von speziellen Funktionen. Ich wei�, es gibt nichts l�stigeres

wie das Lesen einer Anleitung. Aber bevor irgendwelche Fragen an mich

gestellt werden bitte ich darum, wenigstens kurz in diese Anleitung zu

schauen (Dann hab ich mir die ganze Arbeit damit wenigstens nicht umsonst

gemacht, hi).

#[33m#[4m1.  Einleitung#[0m#[31m

#[33m#[1m1.1 Einleitung#[0m#[31m

Bei AmiCom handelt es sich um ein Packet-Radio-Terminalprogramm f�r den

Commodore-Amiga. Mein Ziel bei der Programmierung dieser Software war es

nicht, im Funktionsumfang mit schon bestehender Software, zu Konkurrieren,

sondern ich wollte ein komfortables, einfach zu bedienendes Programm

schaffen, welches minimalste Anforderungen an die Hardware stellt und mit

m�glichst allen Konfigurationen l�uft. So ist es immer noch m�glich,

AmiCom 2.0 auf einem Amiga mit Kickstart 1.2, Workbench 1.3, 512K RAM und

nur einem Diskettenlaufwerk zu verwenden - wenn auch nur mit eingeschr�nktem

Komfort. F�r eine optimale Nutzung empfehle ich 1 MB RAM und eine Festplatte.

AmiCom l�uft mit allen TNCs oder Multimode-Controllern, die entweder in

den WA8DED-Hostmode oder in den KISS-Mode geschaltet werden k�nnen.

Dabei wird der erweiterte Hostmode nach DG3DBI automatisch erkannt und

unterst�tzt. Seit dieser Version ist auch ein Betrieb mit dem BayCom-Modem

von Johannes, DG3RBU und Florian, DL8MBT an der seriellen Schnittstelle

m�glich. Auf Grund der sehr auf Geschwindigkeit optimierten Assembler-

programmierung d�rte sich das Programm auch sehr gut f�r h�here Baudraten

eignen.

An dieser Stelle m�chte ich noch allen OM danken, die durch ihre

Vorschl�ge und Ideen an der Entstehung dieses Programms mitgewirkt haben.

Mein besonderer Dank gilt dabei Reinald, DH2MBM und Werner, DK1ZZ (Die

Beiden habe ich wohl so manchen Abend mit Tests gelangweilt), Mario, DG0JAB

(Ohne ihn w�rde der Treiber f�r's BayCom-Modem wohl immer noch nicht

laufen) sowie Johannes, DG3RBU und Florian, DL8MBT f�r das geniale Modem.

Ein Dankesch�n au�erdem auch noch an Andreas, DL8ZBS f�r die Ideen (Hab ein

bisserl abgeguckt...).

#[33m#[1m1.2 Copyright#[0m#[31m

AmiCom darf kostenlos von OM zu OM weitergegeben und kopiert werden.

Bei der Weitergabe bitte nur die unge�nderte Originaldiskette oder das

Originalarchiv kopieren! Jede kommerzielle Vermarktung des Programms

ist ausdr�cklig nicht gestattet, das gilt ganz besonders f�r den Verkauf

bei PD-H�ndlern. Das Programm darf auch nicht zu kommerziellen Produkten

beigegeben werden. Eine Benutzung ist nur im Rahmen des Amateurfunks und

rein nichtkommerziell gestattet. An den Programmen oder Programm-Teilen

sowie der Dokumentation d�rfen keine Ver�nderungen vorgenommen werden.

Hiervon ausgenommen sind Einstellungen in den Konfigurationsdateien.

S�mtliche Rechte am Programm und allen dazugeh�rigen Dateien bleiben beim

Autor.

Sollten mir irgendwelche Verst��e gegen dieses Copyright zu Ohren kommen

werde ich notfalls auch rechtliche Schritte dagegen einleiten. Das gilt

ganz besonders f�r eine kommerzielle Nutzung jeglicher Art.

Ich  �bernehme keine Haftung f�r irgendwelche Sch�den, die durch die

Verwendung dieser Software entstehen (Also vor dem Ausprobieren Backup

der Platte machen, hi). F�r eine einwandfreie Funktion �bernehme ich keine

Garantie.

Die Urheberrechte f�r das BayCom-Modem liegen bei Johannes Kneip, DG3RBU.

Das Modem darf ebenfalls nur f�r nichtkommerzielle Zwecke im Amateurfunk

verwendet werden. Nachbauten sind nur f�r den Eigenbedarf zul�ssig.

Eine Werbung f�r die Software oder den Nachbau einer zur Software

passenden Hardware bedarf der schriftlichen Zustimmung der Autoren.

#[33m#[1m1.3 Inhalt der Diskette#[0m#[31m

Auf der Originaldiskette oder in dem Originalarchiv befinden sich folgende

Dateien:

AmiCom/AmiCom                  Das Terminalprogramm.

AmiCom/AmiCom.info             Das dazugeh�rige Icon.

AmiCom/Anleitung.doc           Diese deutschsprachige Dokumentation.

AmiCom/Anleitung.doc.info      Das dazugeh�rige Icon.

AmiCom/BayCom.drv              Der Treiber f�r das BayCom-Modem.

AmiCom/BayCom.iff              Eine Bilddatei mit der Schaltung des Modems,

incl. der f�r den Amiga erforderlichen

Erweiterung.

AmiCom/Documentation.doc       Die englische Dokumentation.

AmiCom/Documentation.doc.info  Das dazugeh�rige Icon.

AmiCom/greeting.ac             Textdatei, in welcher f�r jedes Call eine

pers�nliche Begr��ung eingegeben werden kann.

AmiCom/help.ac                 Textdatei mit den deutschen und englischen

Hilfetexten.

AmiCom/history.txt             Textdatei mit den �nderungen der einzelnen

Programmversionen (wen's interessiert...).

AmiCom/Host.drv                Der Treiber f�r den WA8DED-Hostmode.

AmiCom/KISS.drv                Der Treiber f�r den KISS-Mode.

AmiCom/KISS.ini                Dient zum automatischen Umschalten des

TNC/MPC in den KISS-Modus.

AmiCom/konfig.ac               Das ist die Konfigurationsdatei f�r AmiCom.

In dieser Datei stehen alle f�r den Betrieb

wichtigen Informationen.

AmiCom/logbook.ac              Diese Datei wird auf Wunsch von AmiCom

angelegt und enth�lt das Logbuch.

AmiCom/names.ac                Diese Datei wird automatisch Verwaltet und

kann f�r jedes Call einen bis zu 20 Zeichen

langen Namen enthalten. Im Grundzustand

enth�lt diese Datei die Namen der meisten

Digipeater und Mailboxen aus DL und dem

angrenzenden Ausland.

AmiCom/password.ac             In dieser Datei k�nnen die Pa�w�rter zum

aktivieren des Sysop-Mode gespeichert werden.

AmiCom/text.ac                 In dieser Datei k�nnen bis zu 26 mehrzeilige

Standardtexte definiert werden, die dann per

Tastendruck ausgesendet werden k�nnen.

Einige Texte werden vom Programm f�r spezielle

Funktionen ben�tigt.

Fonts/AmiCom.font              Zeichensatz zum darstellen der IBM-

Blockgrafikzeichen.

Fonts/AmiCom/style             Zeichensatzinformation.

#[33m#[4m2.  Packet-Radio#[0m#[31m

#[33m#[1m2.1 Was ist Packet-Radio?#[0m#[31m

Packet-Radio ist eine digitale Betriebsart �hnlich wie z.B. Fernschreiben

(RTTY). Bei PR mit 300-2400 Baud werden die Informationen digital als Folge

von 2 verschiedenen T�nen ausgesendet, bei h�heren Baudraten werden andere

Techniken verwendet. Im Gegensatz zu RTTY werden die Zeichen bei PR nicht

einzeln ausgesendet, sondern als Bl�cke zu mehreren Zeichen (=Frames,

Packets). Dabei sorgt ein �bertragungsprotokoll daf�r, da� diese Bl�cke

auch fehlerfrei beim Empf�nger ankommen. Dieses �bertragungsprotokoll nennt

sich AX.25, Version 2. Dabei bedeutet AX.25 soviel wie Amateur-X.25, eine

f�r den Amateurfunk erweiterte Version des in mehreren Datennetzen weltweit

verwendeten X.25-Protokolls.

Dieses �bertragungsprotokoll funktioniert im Groben etwa so:

Die eingegebenen Zeichen werden gesammelt, bis entweder eine bestimmte

Anzahl vorhanden ist oder der Benutzer die Daten durch dr�cken von Return

abschickt. Dieser Datenblock wird dann mit dem Absender- und Zielrufzeichen,

einer Nummer und einer Pr�fsumme versehen und ausgesendet. Die Empfangs-

station kann anhand der Pr�fsumme feststellen, ob die �bertragung

fehlerfrei war und anhand der Nummer, ob ein Datenblock verloren gegangen

ist. Ist das der Fall, wird der Block solange wiederholt, bis er fehlerfrei

ankommt. Da in jedem Block das Absender- und Zielrufzeichen enthalten ist

k�nnen sich auch problemlos mehrere Stationen einen �bertragungskanal,

im Amateurfunk eine bestimmte Frequenz, teilen. Jede Station "schnappt"

sich nur die Daten, die f�r sie bestimmt sind. Au�erdem l��t sich dadurch

jederzeit feststellen, von wem die Aussendungen stammen, so wie es die

Lizenzbestimmungen verlangen.

Jetzt d�rfte wohl Jedem klar sein, da� es mit dem Einschalten des Rechners

und dem Laden der Software nicht getan ist. Vor dem ersten Betrieb m�ssen

erst bestimmte Einstellungen an der Software gemacht werden, unter Anderem

mu� auch das eigene Call eingegeben werden. Au�erdem mu� bevor Daten an

eine bestimmte Station geschickt werden erst die Verbindung zu Dieser

aufgenommen werden, sie mu� "connected" werden. Das geschieht im Allgemeinen

mit dem Kommando "C <Call>". Nach diesem Kommando sendet die eigene Station

in bestimmten Abst�nden wiederholt eine Verbindungsaufforderung aus. Wird eine

Solche von der Gegenstation geh�rt, antwortet diese mit einer Antwort und

die Verbindung steht! Der Computer zeigt das meist durch eine Nachricht in

der Form "CONNECTED TO <Call>" an. Nun k�nnen Daten eingegeben werden,

das Protokoll sorgt daf�r, da� sie fehlerfrei ankommen. Am Ende einer

solchen Verbindung sollte wieder "disconnected" werden, damit beide

Computer die Verbindung ordnungsgem�� beenden k�nnen.

Da die �bertragung fehlerfrei und mit einer annehmbaren Geschwindigkeit

geschieht, ist sie nat�rlich nicht auf die �bertragung von Text beschr�nkt.

Man kann damit alle digitalen Computerdaten �bertragen, ebenso z.B.

Programme, Bilddateien oder spezielle Dateiformate.

Liegen die gew�nschten Daten erst einmal in digitaler Form vor, l��t sich

damit so allerhand anstellen. So gibt es heute z.B. ein sehr dichtes Netz

von Digipeatern, das sind digitale Relaisfunkstellen, die auf h�heren

B�ndern �ber schnellere Richtfunkstecken miteinander verbunden sind.

So lassen sich Verbindungen �ber sehr gro�e Entfernungen aufbauen.

�ber Mailboxen, das sind elektronische Briefk�sten, lassen sich Nachrichten

an andere Funkamateure sogar weltweit verschicken. Dort sind auch �ffentliche

Nachrichtenbretter vorhanden, in welchen man sich st�ndig �ber aktuelle

Neuigkeiten �ber Amateurfunk und Packet-Radio informieren kann. Dem

Experimentierdrang der Funkamateure sind (noch) keine Grenzen gesetzt.

#[33m#[1m2.2 Was ben�tigt man f�r Packet-Radio?#[0m#[31m

Um in Packet-Radio QRV zu werden ben�tigt man au�er der Funkstation

noch die entsprechende "Hardware", um die gew�nschten Daten in ein

�bertragungsf�higes Format zu bekommen. Dazu gibt es mehrere M�glichkeiten:

#[1m1. Einen TNC.#[0m

Ein TNC (=Terminal-Node-Controller) ist ein in ein kleines Geh�use

eingebauter Computer mit etwas RAM-Speicher und einem EPROM. Das ist ein

programmierbarer Speicherbaustein, auf dem das Packet-Radio-Programm

gespeichert ist. Au�erdem verf�gt er �ber ein Modem, welches die digitalen

Signale in ein Audio-Signal umwandelt und umgekehrt. �ber die eingebaute

serielle Schnittstelle kann ein Terminal oder ein Computer mit einem

entsprechendem Terminalprogramm angeschlossen werden. So k�nnen die Daten

aus dem TNC ausgelesen und Daten und Kommandos zum TNC geschickt werden.

#[1m2. Einen Multimode-Controller.#[0m

Ein Multimode-Controller (MMC) oder Multiprotocoll-Controller (MPC) ist im

Prinzip das Gleiche wie ein TNC, nur kann er nicht nur f�r Packet-Radio

verwendet werden sondern auch f�r andere (digitale) Betriebsarten.

Es gibt heute Multimode-Controller mit der Software und den entsprechenden

Modems f�r fast alle (digitalen) Betriebsarten wie z.B. RTTY, FAX, CW,

AMTOR, Pactor, etc... So viel Flexibilit�t hat allerdings auch ihren Preis...

#[1m3. Eine spezielle Softwarel�sung mit einem einfachen Modem.#[0m

So eine spezielle Softwarel�sung gibt es z.B. f�r den C-64 (DigiCom) und dem

PC (BayCom). BayCom besteht aus einer einfachen Modemschaltung, die an

die serielle Schnittstelle des PCs angeschlossen wird. Eine spezielle

Software steuert nun dieses Modem bitweise so an, da� damit Packet-Radio-

Betrieb gemacht werden kann. Da� dieses gewisse Anspr�che an den verwendeten

Computer stellt d�rfte wohl Einleuchten. Aber so ein Modem l��t sich im

Eigenbau sehr preiswert herstellen, da es nur aus wenigen Standardbauteilen

besteht.

Bei den TNCs und Multimode-Controllern gibt es mehrere M�glichkeiten, wie

sie vom Computer aus angesprochen werden.

Die einfachste und fast immer verwendete M�glichkeit ist der sogenannte

#[1mTerminal-Mode#[0m. Dabei werden die im Terminal eingegebenen Zeichen einzeln

zum TNC geschickt und dort ausgewertet. Mit bestimmten Steuerzeichen kann

zwischen Daten und Kommandos unterschieden werden, die Abarbeitung der

Kommandos �bernimmt der TNC. Die empfangenen Daten oder Meldungen des TNC

werden zum Terminal geschickt und dort einfach ausgegeben. Diese Methode

ist einfach aber alles andere als komfortabel.

Mit einer entsprechenden Firmware (=Software im EPROM des TNC) l�sst sich

der TNC vom Terminal-Mode in den sogenannten #[1mWA8DED-Hostmode#[0m umschalten.

Host=Hausherr, dieser Modus hei�t wohl deshalb so, weil von nun an der

Computer das Sagen hat und die Steuerung des TNCs �bernimmt. Die �bertragung

zwischen Computer und TNC geschieht in einem speziellen, bin�ren Format,

in dem streng zwischen den einzelnen Kan�len und zwischen Kommandos,

Antworten, Fehlermeldungen und Daten unterschieden wird. Dazu ben�tigt

man eine spezielle Software auf dem Computer, ein normales Terminalprogramm

tut es da nicht. Diese Software kann aber viel komfortabler programmiert

werden. Meist bieten solche Programme mehrere Kan�le, auf welchen gleichzeitig

mit Verschiedenen Stationen Daten ausgetauscht werden k�nnen und zwischen

welchen man mit den Funktionstasten umschalten kann. Au�erdem ist auch meist

ein spezieller Monitor-Kanal vorhanden, auf welchen alles was der TNC

empf�ngt dargestellt wird.

Die meisten TNCs oder Multimode-Controller bieten dar�ber hinaus noch den

#[1mKISS-Mode#[0m. Wohl deshalb, weil er auf solch einem Ger�t sehr einfach zu

realisieren ist. Im KISS-Mode hat der TNC fast nichts mehr zu tun. Die

empfangenen Frames werden (fast) unbehandelt dem Computer �bergeben,

welcher sendefertige Frames an den TNC liefern mu�. Die gesammte Abwicklung

des AX.25-Protokolls mu� die Software auf dem Computer �bernehmen.

Das macht die Programmentwicklung f�r den KISS-Mode so schwierig, hat aber

den Vorteil, da� man auch h�here Protokolle verwenden kann (z.B. TCP/IP).

#[33m#[1m2.3 Was macht AmiCom#[0m#[31m

AmiCom ist ein Terminal-Programm speziell f�r Packet Radio. Dabei ist

AmiCom nicht auf einen bestimmten �bertragungsmodus festgelegt. Die

�bertragung zwischen Terminalprogramm und TNC/MPC �bernimmt ein spezieller

Treiber, welcher vom Hauptprogramm als eigener Proze� gestartet wird.

Zur Zeit existieren folgende Treiber:

Host.drv       Ein Treiber f�r den WA8DED-Hostmode. Diesen verwenden alle

TNC-2, TNC-3 oder Falcon, welche mit einer Firmware von

WA8DED, NORD><LINK oder einer dazu kompatiblen ausgestattet

sind. Unterst�tzt der TNC den erweiterten Hostmode nach

DG3DBI (z.B. TNC-2 mit NORD><LINK TF 2.6 oder der Falcon),

wird dies automatisch erkannt und unterst�tzt. Dadurch l�uft

die �bertragung etwas schneller.

KISS.drv       Ein Treiber f�r den KISS-Mode. Dieser wird von fast allen

TNCs und Multimode-Controllern unterst�tzt. Wenn der TNC

auch den WA8DED-Hostmode kann, sollte dieser verwendet werden,

denn der KISS-Mode hat leider einige Nachteile. Der Vorteil

ist da� er wesentlich schneller ist wie der Hostmode.

BayCom.drv     Ein Treiber f�r das BayCom-Modem von DG3RBU und DL8MBT f�r

die serielle Schnittstelle. Zur Zeit werden nur Modems f�r

1200 Baud unterst�tzt, z.B. das Ansteckmodem mit TCM3105.

F�r den Betrieb eines solchen Modems am Amiga ist aber

eine Erweiterung notwendig (1 Diode und 1 Widerstand), da

es sonst Probleme mit der Stromversorgung des Modems gibt.

Bevor nun gebastelt wird bitte noch Kapitel "3.6" lesen, es

gibt dabei n�mlich einige Einschr�nkungen.

AmiCom bietet eine recht komfortable Benutzeroberfl�che und alle Funktionen

die f�r einen bequemen Packet-Radio-Betrieb notwendig sind. F�r jeden der

m�glichen maximal 255 �bertragungskan�le existiert ein eigenes Vorschreib-

fenster mit Bildschirmeditor und ein Ausgabefenster, in welchem beliebig (je

nach Speichergr��e) zur�ckgebl�ttert werden kann. In einem speziellem

Monitor-Fenster wird st�ndig angezeigt, was sich sonst noch so auf der

QRG tut. Auf jedem Kanal kann eine von den anderen Kan�len unabh�ngige

Verbindung bestehen und gleichzeitig Datei�bertragung (Text oder Bin�r, z.B.

Programme) stattfinden. �ber spezielle Remote-Kommandos (mit // am

Zeilenanfang) kann das Programm auch fernbedient werden (Ausgabe der

Stationsinfo, Schreib- und Lesezugriff auf ein bestimmtes Verzeichnis...).

Es k�nnen bis zu 26 mehrzeilige Standardtexte definiert werden, welche dann

auf Tastendruck ausgesendet werden. Diese Standardtexte k�nnen auch Makros,

z.B. f�r die Uhrzeit, Datum, Call der Station, etc... enthalten. In einer

speziellen Datei kann AmiCom f�r jedes Call einen bis zu 20 Zeichen langen

Namen verwalten, welcher dann bei bestimmten Funktionen mit ausgegeben wird

(Dadurch wird alles noch ein bi�chen pers�nlicher). In dieser Datei sind

schon die Namen fast aller Digipeater und Mailboxen aus DL und dem

benachbarten Ausland gespeichert, fremde Stationen k�nnen sich selbst per

Remotekommando eintragen. 7Plus-codierte Bin�rdateien werden bei Empfang

automatisch unter dem richtigen Namen in einem eigenen Verzeichnis

mitgespeichert. Eine Boxcheck-Funktion erm�glicht es die in einer Mailbox

enthaltenen Nachrichten nach Rubrik und Name sortiert anzuzeigen und

interessante Beitr�ge per Mausklick automatisch lesen zu lassen.

#[33m#[1m2.4 Ein paar Worte zu Parametern#[0m#[31m

Au�er dem eigenen Rufzeichen k�nnen noch etliche andere Parameter am TNC

und am Programm eingestellt werden. Bevor nun drauflosexperimentiert wird

sollte man sich eines vor Augen f�hren:

Der Packet-Radio-Betrieb l�uft heute meist �ber Digipeater. Dort mu� man

sich die Frequenz mit anderen Benutzern teilen, die den Digipeater oder

die Mailbox zur gleichen Zeit benutzen wollen. In den Abendstunden k�nnen

das schon mal mehr wie ein Dutzend sein. F�r den reibungslosen

gleichzeitigen Betrieb mehrerer Stationen sind in der PR-Software mehrere

Timer und ein Zufallsgenerator implementiert, welche man auch verstellen

kann. Hierbei sind besonders die Parameter "Persistence" (P), "Slottime" (W)

und "TX-Delay" (T bei der TNC-Firmware bzw. bei AmiCom) wichtig, diese will

ich hier einmal kurz erl�utern:

Man stelle sich folgende Situation vor: Der Digipeater oder eine andere

Station sendet schon seit einer bestimmten Zeitspanne Daten aus. In der

Zwischenzeit stehen bei mehreren Stationen Daten zum Aussenden an oder

sie wollen korrekt empfangene Daten best�tigen. Alle warten darauf, da�

die Frequenz wieder frei wird. Pl�tzlich ist sie frei. Was w�rde nun

passieren, wenn alle Stationen gleichzeitig beginnen w�rden, ihre Daten

oder die Best�tigung auszusenden? Richtig! Ein gigantischer Crash w�re die

Folge, von den ganzen gleichzeitig gesendeten Daten k�nnte wohl niemand

etwas decodieren. Damit dieser Fall nicht eintritt wurde in der TNC-Firmware

(und in BayCom.drv) folgender Mechanismus eingebaut: Wenn die Frequenz

frei wird, wird nicht sofort mit dem Senden begonnen, sondern erst noch

eine bestimmte Zeitspanne gewartet. Diese Zeitspanne nennt sich "Slottime"

und l��t sich mit dem Parameter "W" in 1/100 Sekunden einstellen. Nachdem

diese Zeit vorbei ist wird eine Zufallszahl zwischen 0 und 255 "gew�rfelt".

Ist diese Zufallszahl kleiner oder gleich wie "Persistence", einstellbar

mit "P", wird mit dem Senden begonnen. Ist sie gr��er, wird nochmal

"Slottime" gewartet. Sollte in der Zwischenzeit eine andere Station die

Frequenz belegen, wird halt weitergewartet. Sinnvolle Werte f�r Persistence

liegen etwa zwischen 16 und 128, 255 macht den Mechanismus unwirksam!

Dieser recht simple Mechanismus verhindert nun, da� es zu Kollisionen

mit anderen Stationen kommt. Je h�her die Persistence oder je kleiner

Slottime, desto schneller geht der TNC auf Sendung. Wenn alle Stationen

die selben Parameter eingestellt haben wird der Zugriff auf die Frequenz

gleichm��ig verteilt. Wer seine Parameter h�herschraubt verh�lt sich nicht

nur �u�erst unfair gegen�ber anderen OM, sondern erh�ht auch die

Wahrscheinlichkeit von Kollisionen: Der Datendurchsatz sinkt f�r alle, es

"geht allgemein schlechter".

Wenn der TNC nun die PTT "gedr�ckt hat" mu� noch eine Menge geschehen:

Der Transceiver mu� von Empfang auf Senden umschalten, die PLL mu� einrasten,

der Mikrofon-Vorverst�rker und die restlichen NF-Stufen m�ssen erst in den

Arbeitspunkt gehen, das Antennenrelais mu� wom�glich auch noch umschalten,

bei der Gegenstation mu� die Rauschsperre aufgehen... Damit nun am Anfang

keine Daten verloren gehen, gibt es den Parameter "TX-Delay" (T). Dieser

Parameter legt die Zeitdauer fest, die nach dem Hochtasten des Senders noch

gewartet wird, bevor mit dem Aussenden der Daten begonnen wird. Er kann in

1/100 Sekunden eingestellt werden. Ist TX-Delay zu kurz, geht wom�glich ein

Teil der Daten verloren. Ist es zu lang, wird die Frequenz nur unn�tig

blockiert, weil jede Aussendung dann l�nger dauert! Fast alle Transceiver

m��ten TX-Delay-Zeiten von 200-400 mS (T=20...40) problemlos packen,

l�ngere Zeiten sind unn�tig!

#[33m#[4m3.  Installation#[0m#[31m

Die Installation von AmiCom ist recht einfach. Das Hauptprogramm und alle

dazugeh�rigen Dateien m�ssen sich in einem beliebigen Verzeichnis befinden.

Beim Start �ber die Shell mu� dieses Verzeichnis vor dem Aufruf von AmiCom

mit "CD <Verzeichnis>" zum aktuellen Verzeichnis gemacht werden, beim Start

von der Workbench geschieht das automatisch. Vor dem ersten Start sind

einige Eintr�ge in der Datei "konfig.ac" unbedingt anzupassen. Der Aufbau

dieser Datei ist im Kapitel "3.2 Die Konfigurationsdatei" beschrieben.

#[33m#[1m3.1 Inhalt der Dateien#[0m#[31m

Zum Betrieb von AmiCom geh�ren neben dem Hauptprogramm (AmiCom) und der

Treiber (#?.drv) noch folgende Dateien:

#[1mgreeting.ac#[0m

In dieser Datei kann f�r jedes Call eine pers�nliche Begr��ung festgelegt

werden. Diese Begr��ung kann dann in den Standardtexten mit dem Macro "%b"

aufgerufen werden, z.B. im Connect-Text.

Die Datei "greeting.ac" hat folgenden Aufbau:

-----------------------------------------------------------------------------

;Mit dem Semikolon am Zeilenanfang kann ein Kommentar eingef�gt werden.

#DL3MGQ

Hier steht die Begr��ung f�r DL3MGQ. Sie kann mehrere Zeilen lang

sein und geht bis zur N�chsten Raute am Zeilenbeginn.

#DH2MBM

Hier steht die Begr��ung f�r DH2MBM

#

-----------------------------------------------------------------------------

#[1mhelp.ac#[0m

In dieser Datei stehen die Hilfetexte f�r das Remotekommando "//H" in

deutscher und englischer Sprache. Sie braucht nicht ge�ndert zu werden,

der interne Aufbau ist deshalb unwichtig.

#[1mKISS.ini#[0m

Das ist die Konfigurationsdatei f�r KISS.drv. Ihr Aufbau wird im Kapitel

"3.5 Betrieb im KISS-Mode" beschrieben.

#[1mkonfig.ac#[0m

Das ist die Haupt-Konfigurationsdatei von AmiCom. In ihr stehen alle f�r

den Betrieb wichtigen Informationen. Ihr Aufbau wird im Kapitel

"3.2 Die Konfigurationsdatei" genau beschrieben.

#[1mlogbook.ac#[0m

Diese Datei wird auf Wunsch von AmiCom selbst angelegt und enth�lt das

Logbuch. Dort werden alle Verbindungen mit Datum und Uhrzeit festgehalten.

#[1mnames.ac#[0m

Diese Datei wird von AmiCom selbstst�ndig verwaltet und kann f�r jedes Call

(ggf. auch mit SSID) einen bis zu 20 Zeichen langen Namen enthalten.

Unbekannte Stationen k�nnen sich auch selbst mit dem Remotekommando "//N"

eintragen. Au�erdem wird in "names.ac" der Typ jeder Station gespeichert.

Dieser ist f�r einige Funktionen wichtig.

Die Datei "names.ac" hat folgenden Aufbau:

-----------------------------------------------------------------------------

DB0KCP 2 Digi Langerringen

DB0KCP-8 1 BBS Langerringen

DL3MGQ 0 Gerhard

-----------------------------------------------------------------------------

DL3MGQ:  Das Call der Station. Ist kein SSID mit angegeben , gilt der

Eintrag f�r alle Stationen mit diesem Call, auch wenn die connectete

Station ein SSID hat. Ist ein SSID mit angegeben, mu� die connectete

Station auch dieses SSID haben. Deshalb m�ssen bei gleichem Call die

Eintr�ge ohne SSID vor den Eintr�gen mit SSID stehen!

(Ist hier der Fall: DB0KCP und dann DB0KCP-8. Das hei�t:

DB0KCP, DB0KCP-1, DB0KCP-2, DB0KCP-15...: Digi Langerringen

DB0KCP-8: BBS Langerringen)

0:       Der Typ der Station. Diese Angabe ist f�r einige Funktionen wichtig.

Typ kann folgende Werte annehmen:

0=Ein Terminal, ein User, eine normale Station.

1=Ein BBS (Mailbox).

2=Ein Digipeater.

Gerhard: Der Name geht bis zum Zeilenende und kann bis zu 20 Zeichen lang

sein. Er wird im Programm f�r einige Funktionen verwendet.

#[1mpassword.ac#[0m

Der Aufbau dieser Datei wird im Kapitel "5.7 Sysop-Mode und Pa�wort" erkl�rt.

#[1mtext.ac#[0m

In dieser Datei k�nnen bis zu 26 Standardtexte (A-Z) definiert werden.

Diese Standardtexte k�nnen durch dr�cken einer bestimmten Tastenkombination

ausgesendet werden, einige Texte sind schon vom Programm belegt. Eine genaue

Erkl�rung folgt im Kapitel "3.3 Standardtexte".

#[33m#[1m3.2 Die Konifigurationsdatei#[0m#[31m

Die Datei "konfig.ac" enth�lt alle f�r den Betrieb wichtigen Angaben, sie

sollte sorgf�ltig ge�ndert werden. Sie hat folgenden Aufbau:

<Schl�sselwort> <Wert> ;<Kommentar>

Bei <Wert> handelt es sich entweder um eine Zahl, z.B. 10, um eine Zeichen-

kette, z.B. "Hallo", oder um einen Schalter: ON oder OFF. Es k�nnen auch

mehrere Werte hintereinander folgen. Kommentarzeilen m�ssen mit einem

Semikolon (;) beginnen.

Folgende Schl�sselworte werden verwendet:

#[1mAMDATE ON|OFF#[0m

AMDATE ON      Anzeige des Datums im amerikanischen Format an: MM/TT/JJJJ

AMDATE OFF     Anzeige des Datums im deutschen Format: TT.MM.JJJJ

#[1mAUTOSAVE ON|OFF#[0m

AUTOSAVE ON    Werden 7Plus-codierte Bin�rdateien empfangen, speichert AmiCom

diese automatisch unter dem richtigen Namen in einem

speziellem Verzeichnis mit.

AUTOSAVE OFF   7Plus-Dateien werden nicht mitgespeichert. Eine genaue

Erkl�rung der Autosave-Funktion folgt im Kapitel

"5.4 Autosave-Funktion".

#[1mAUTOSAVEDIR "<Pfad>"#[0m

Legt das Verzeichnis fest, in das 7Plus-Dateien automatisch gespeichert

werden sollen (AUTOSAVE=ON).

Beispiel:

AUTOSAVEDIR ":AmiCom/Bin/"

#[1mBAUDRATE <Wert>#[0m

Legt die Baudrate der seriellen �bertragung zwischen Computer und TNC fest.

Dierser Wert wird an den verwendeten Treiber gemeldet, welcher dann f�r die

�bertragung sorgt. Besonders im Hostmode sollte die Baudrate so hoch wie

m�glich eingestellt werden, weil dort die Geschwindigkeit des Programms

sehr stark von der seriellen �bertragungsrate abh�ngt.

Beispiel:

BAUDRATE 19200

#[1mBELL ON|OFF#[0m

BELL ON        Bei einem connect von au�en oder der Eingabe des

Remotekommandos "//RI" ert�nt ein Westminster-Gong.

BELL OFF       Die Klingel ist ausgeschaltet, bei einem Connect ert�nt

kein Gong.

#[1mBOXCHECK ON|OFF#[0m

BOXCHECK ON    Die Boxcheckfunktion ist eingeschaltet.

BOXCHECK OFF   Die Boxcheckfunktion ist ausgeschaltet. Eine genauere

Erkl�rung folgt im Kapitel "5.5 Boxcheck-Funktion".

#[1mBUFFER <Kanal#> <Gr��e>#[0m

Legt die gr��e eines R�ckscrollbuffers des Ausgabefensters von Kanal <Kanal#>

fest. Dabei ist der Monitor Kanal 0. <Gr��e> gibt die gr��e des Buffers

in Kilobytes (*1024 Bytes) an. Je gr��er ein R�ckscrollbuffer ist, umso

weiter kann zu vorherigen Ausgaben zur�ckgebl�ttert werden.

Beispiel:

BUFFER 0 10    ;Der R�ckscrollbuffer f�r den Monitor ist 10K gro�.

#[1mBUFFERS <Gr��e>#[0m

Wie BUFFER, es wird aber die gr��e f�r alle Kan�le festgeselegt.

Beispiel:

BUFFERS 50     ;50K f�r alle R�ckscrollbuffer

BUFFER 0 10    ;F�r den Monitor aber nur 10

#[1mCHANNELS <Anzahl>#[0m

Gibt an, wieviele Kan�le AmiCom einrichten soll. Jeder Kanal ben�tigt

Speicher und verlangsamt den Programmablauf! Ein sinnvoller Wert f�r

<Anzahl> ist 6, denn so viele Calls k�nnen in der Statuszeile 1 dargestellt

werden. Mehr Kan�le d�fte wohl kaum jemand verwenden k�nnen... Bei der

Einstellung der Kanalanzahl sollte man auch beachten, wie viele Kan�le

die verwendete TNC-Firmware (Hostmode) verwalten kann.

AmiCom meldet die Anzahl der Kan�le mit "Y <Anzahl>" den TNC, damit dieser

wei�, wieviele Connects er annehmen darf.

#[1mCONVERTER 0...2#[0m

Legt den Verwendeten Zeichensatzwandler fest.

CONVERTER 0    Es wird keine Zeichensatzwandlung durchgef�hrt, das entspricht

dem normalen Amiga-ANSI-Zeichensatz.

CONVERTER 1    Beim Senden wird der Amiga-Zeichensatz in den IBM-Zeichensatz

gewandelt, beim Empfang anderstrum.

CONVERTER 2    Wie 1, es werden aber die DIN-7Bit-Umlaute verwendet. Eine

genauere Erkl�rung des Zeichensatzwandlers folgt im Kapitel

"5.1 Zeichensatzwandler (Converter)".

#[1mCTEXT ON|OFF#[0m

CTEXT ON       Bei einem Connect von Au�en wird der Connect-Text (Standard-

text "C") ausgesendet.

CTEXT OFF      Es wird keine Begr��ung ausgesendet.

#[1mDEVICE "<Name>"#[0m

Legt den Namen des Ger�tetreibers fest, �ber den die serielle Kommunikation

mit dem TNC l�uft. Dieser Name wird an den verwendeten Treiber gemeldet,

dieser k�mmert sich dann um die �bertragung.

Beispiel:

DEVICE "serial.device"

#[1mDRIVER "<Name>"#[0m

Legt den Namen des verwendeten Treibers f�r die Kommunikation mit dem

TNC oder MPC fest. Zur Zeit existieren folgende Treiber:

BayCom.drv     BayCom-Modem von DG3RBU und DL8MBT an der seriellen

Schnittstelle. Es werden zur Zeit nur 1200 Baud-Modems

unterst�tzt.

Host.drv       Ein TNC mit dem WA8DED-Hostmode (Firmware von WA8DED oder

NORD><LINK). Der erweiterte Hostmode (XHOST) wird dabei

automatisch erkannt und unterst�tzt.

KISS.drv       Ein TNC oder Multimode-Controller mit KISS-Mode.

#[1mECHO ON|OFF#[0m

ECHO ON        Alle ausgesendeten Texte werden im Ausgabefenster in einer

anderen Farbe wie empfangene Texte ausgegeben.

ECHO OFF       Kein Echo, ausgesendete Texte werden nicht angezeigt.

#[1mEDITWINDOW <Zeilenanzahl>#[0m

Legt die Gr��e des Eingabefensters nach dem Programmstart fest. Diese Gr��e

kann w�hrend des Programmablaufs jederzeit durch Ziehen der Statuszeile 2 mit

der Maus ver�ndert werden.

#[1mEDITOR "<Name>"#[0m

Legt den Namen eines Texteditors fest, der dann vom Programm aus durch

ein Kommando oder via Pulldownmen�s gestartet werden kann.

Beispiel:

EDITOR ":C/TXed"

#[1mEND#[0m

Nach END ist die Konfigurationsdatei zu Ende.

#[1mENGLISH ON|OFF#[0m

ENGLISH ON     Alle Remote-Texte und Fehlermeldungen sind in englischer

Sprache. Bei "//H" werden die englischen Hilfetexte

ausgegeben.

ENGLISH OFF    Die Texte sind alle in deutscher Sprache.

#[1mINFOTIME <Wert>#[0m

Legt den Wert des Info-Timers in 1/100 Sekunden fest.

Wenn irgendwelche Daten zum Aussenden vorhanden sind (z.B. nach einer

Eingabe ins Eingabefenster), werden diese nicht sofort zum TNC geschickt

sondern erst in einen Buffer �bernommen. Folgen weitere Daten, werden sie

auch in diesen Buffer gesammelt. Wenn der Info-Timer abgelaufen ist und

keine neuen Daten vorhanden sin, werden sie gesammelt zum TNC geschickt.

Das verhindet das Aussenden von vielen, kleinen Frames, der Datendurchsatz

erh�ht sich dadurch.

#[1mINTERLACE ON|OFF#[0m

INTERLACE ON   Es wird ein Screen im interlaced-Mode ge�ffnet, dadurch

kann AmiCom die doppelte Zeilenanzahl darstellen.

INTERLACE OFF  Es wird ein Screen im non-interlaced-Mode ge�ffnet.

#[1mLOGBOOK ON|OFF#[0m

LOGBOOK ON     AmiCom f�hrt automatisch ein Logbuch mit dem Namen

"logbook.ac", in dem alle Verbindungen mit Datum und

Uhrzeit aufgef�hrt sind.

LOGBOOK OFF    Es wird kein Logbuch gef�hrt.

#[1mMAXFRAME <Wert>#[0m

Gibt die maximale Anzahl unbest�tigter Frames an. <Wert> darf Werte zwischen

1 und 7 annehmen. Sind MAXFRAME Datenframes unbest�tigt, sendet AmiCom

keine Daten mehr zum TNC. Wird MAXFRAME ge�ndert, sendet dies AmiCom

mit "O <Wert>" auch zum TNC.

#[1mMHEARD ON|OFF#[0m

MHEARD ON      AmiCom f�hrt eine Liste, in der maximal 30 im Monitor

geh�rte Stationen mit Datum und Uhrzeit aufgef�hrt sind.

Diese Liste kann dann �ber ein Pulldownmen� oder via

Remotekommando abgefragt werden.

MHEARD OFF     Es wird keine Liste gef�hrt.

#[1mMONITORWINDOW <Zeilenanzahl>#[0m

Gibt die Gr��e des Monitorfensters nach dem Programmstart an. Diese Gr��e

kann jederzeit w�hrend des Programmablaufs durch Ziehen der Statuszeile 3

mit der Maus ge�ndert werden. Mit SHIFT+HELP kann zwischen zwei alternativen

Monitorgr��en umgeschaltet werden. Gr��e 2 ist nach dem Programmstart immer

0.

#[1mMYCALL "<Call>"#[0m

Dient zum Einstellen des eigenen Rufzeichens. Wohl die wichtigste Einsellung

in der gesammten Konfigurationsdatei. AmiCom sendet das eigene Rufzeichen

auch mit "I <Call>" zum TNC.

Beispiel:

MYCALL "DL3MGQ"

#[1mMYNAME "<Name>"#[0m

Legt den eigenen Namen fest. Dieser wird im Conversmode gebraucht.

Beispiel:

MYNAME "Gerhard"

#[1mNUMPAD ON|OFF#[0m

NUMPAD ON      Der 10er-Block auf der Tastatur erzeugt Steuerzeichen,

z.B. Home, End, PgUp, PgDn...

NUMPAD OFF     Der 10er-Block auf der Tastatur erzeugt Zahlen.

Das Programm kann auch ohne 10er-Block bedient werden, was wohl besonders f�r

Amiga-600-Besitzer sehr wichtig ist.

#[1mPACLEN <Wert>#[0m

Legt die maximale Gr��e eines Datenframes fest. <Wert> darf Werte zwischen

16 und 256 annehmen.

#[1mPALETTE <Farbregister> <Rotwert> <Gr�nwert> <Blauwert>#[0m

Mit PALETTE k�nnen die Bildschirmfarben eingestellt werden. <Farbregister>

darf folgende Werte annehmen:

0=Hintergrund

1=Schreibfarbe 1 (Fast alle Textausgaben, eingegebener Text...)

2=Schreibfarbe 2 (z.B. ausgesendeter Text im Ausgabefenster)

3=Hintergrundfarbe 2 (Hintergrund der Statuszeilen...)

Die einzelnen Farbwerte d�rfen Werte zwischen 0 und 15 annehmen.

Beispiel:

PALETTE 0 0 0 0        ;Hintergrund: schwarz

PALETTE 1 15 15 15     ;Schreibfarbe: wei�

PALETTE 2 15 0 15      ;Schreibfarbe 2: gelb

PALETTE 3 0 0 7        ;Hintergrund 2: dunkelblau

#[1mPCFONT ON|OFF#[0m

PCFONT ON      F�r Textausgaben im Ausgabe- und Monitorfenster wird der

Zeichensatz "AmiCom.font" verwendet. Dabei handelt es sich

um einen IBM-Zeichensatz, mit dem auch die IBM-Blockgrafik-

zeichen dargestellt werden k�nnen.

PCFONT OFF     Es wir der Amiga-Systemzeichensatz verwendet, normalerweise

"Topaz.font". Eine genauere Erkl�rung folgt im Kapitel

"5.2 PC-Font".

#[1mREMOTE ON|OFF#[0m

REMOTE ON      Die Station kann �ber Remotekommandos (Mit "//" am

Zeilenanfang) fernbedient werden.

REMOTE OFF     Die Fernbedienung ist abgeschaltet.

#[1mREMOTEDIR "<Pfad>"#[0m

Legt das Remote-Verzeichnis fest. Auf dieses Verzeichnis hat jede Station

�ber die Remotekommandos Schreib- und Lesezugriff! "REMOTEDIR "DH0:"" ist also

nicht besonders sinnvoll...

Beispiel:

REMOTEDIR ":AmiCom/Remote/"

#[1mSCREENHEIGHT <Wert>#[0m

Legt die H�he des Bildschirms fest, den AmiCom nach dem Programmstart

�ffnet. <Wert> kann dabei Werte zwischen 200 und 2048 annehmen.

"SCREENHEIGHT 0" w�hlt die Standardh�he, normalerweise 256/512 bei

PAL-Amigas bzw. 200/400 bei NTSC (INTERLACE OFF/INTERLACE ON).

#[1mSOUND ON|OFF#[0m

SOUND ON       Werten Daten auf dem gerade sichtbaren Kanal empfangen,

ert�nt ein tiefer Piepston. Kommen Daten auf einem anderen

Kanal, ert�nt ein heller Piepston. Wird das Steuerzeichen

<BEL> empfangen (CTRL-G, ASCII-Code 7), ert�nt eine kurze

Klingel.

SOUND OFF      Totale Stille.

#[1mTNC <Kanal#> "<Zeichenkette>"#[0m

�ber dieses Kommando kann man nach dem Programmstart automatisch Kommandos

an den TNC senden, um ihn zu initialisieren.

Beispiel:

TNC 0 "N 10"   ;Legt die maximale Anzahl von Versuchen fest

TNC 0 "M UISC" ;Schaltet Monitor an.

#[1mTNCCLOCK ON|OFF#[0m

TNCCLOCK ON    Nach dem Programmstart stellt AmiCom die Uhr des TNCs mit dem

Kommando "K", z.B. "K 19.09.1993", "K 15:00:10".

TNCCLOCK OFF   Die Uhr wird nicht gestellt, z.B. wenn die TNC-Firmware

gar keine Uhr hat (z.B. WA8DED-Firmware).

#[1mTNCSTOP <Kanal#> "<Zeichenkette>"#[0m

Wie TNC, das Kommando wird aber vor dem Verlassen des Programms an den TNC

geschickt.

Beispiel:

TNCSTOP 0 "M N"    ;Schaltet den Monitor beim verlassen des Programms aus.

#[1mUMLAUTE ON|OFF#[0m

UMLAUTE ON     Die deutschen Umlaute (�������) k�nnen �ber die Tastatur ins

Eingabefenster eingegeben werden.

UMLAUTE OFF    Die deutschen Umlaute sind gespert, sie werden umgewandelt:

�->oe, �->ae, �->ue, �->ss, �->Oe, �->Ae, �->Ue.

#[1mUNIT <Nummer>#[0m

Legt die Unit-Nummer f�r den OpenDevice()-Aufruf fest, wenn die serielle

Schnittstelle ge�ffnet werden soll. Bei Amigas ohne Erweiterung ist sie

immer 0, bei Schnittstellenkarten mit eigenem Treiber kann damit die

Nummer der Schnittstelle gew�hlt werden.

ACHTUNG: Bei einigen Angaben ist die Reihenfolge wichtig, mit der sie in

der Konfigurationsdatei stehen. Am Besten �ndert man nur die

Parameter der Originaldatei, ohne viel rumzukopieren.

#[33m#[1m3.3 Standardtexte#[0m#[31m

In der Datei #[1m"text.ac"#[0m k�nnen bis zu 26 mehrzeilige Standardtexte definiert

werden (Text A-Z), die dann �ber einen bestimmten Tastendruck ausgesendet

werden. Einige Texte sind dabei schon vom Programm mit einer bestimmten

Funktion belegt:

Text C: Der Connect-Text. Dieser Text wird bei einem Connect von Au�en

automatisch ausgesendet und enth�lt z.B. eine kurze Begr��ung.

Text I: Der Info-Text. Er enth�lt normalerweise eine kurze Stations-

beschreibung und wird durch das Remotekommando "//I" ausgesendet.

Text N: Dieser Text kann mit dem Remotekommando "//N" aufgerufen werden und

enth�lt z.B. Neuigkeiten dieser Station.

Text P: Der Prompt. Er wird nach einigen Remotekommandos ausgegeben.

Text Q: Der Quit-Text. Er wird bei einem Abbruch der Verbindung mit "//Q"

gesendet und enth�lt eine Verabschiedung.

Die Standardtexte k�nnen auch folgende Macros enthalten:

%b Es wird in der Datei "greeting.ac" nach einer pers�nlichen Begr��ung

gesucht und diese wird ausgegeben. Dieses Macro findet verwendung im

Text "C".

%c Das Call der Station, mit der diese Verbindung besteht.

%d Das Datum. Je nach Einstellung in der Datei "konfig.ac" erscheint das

Datum in der deutschen Form (TT.MM.JJJJ) oder in der amerikanischen

(MM/TT/JJJJ).

%m Das eigene Call (Welches mit MYCALL eingestellt wurde).

%n Der name der Station, mit der diese Verbindung besteht, falls er bekannt

ist (=in der Datei "names.ac" steht). Ist der Name unbekannt, wird das

Call wie bei "%c" verwendet.

%p Die Nummer des Kanals, auf dem diese Verbindung besteht.

%v Die Versionsnummer von AmiCom, zur Zeit "2.0". (Damit man die Texte bei

einem Update nicht dauernd �ndern mu�)

%z Die Uhrzeit in der Form HH:MM:SS.

%? Falls der Name der Station, mit welcher diese Verbindung besteht, bekannt

ist, wird die dem "%?" folgende Zeile nicht ausgegeben sondern wie ein

Kommentar (;) �berlesen. Ist der Name unbekannt, wird diese Zeile

ausgegeben. Mit diesem Macro kann mann z.B. in den Connect-Text eine

Aufforderung einf�gen, den Namen mit "//N..." einzutragen.

%% Das Zeichen "%" selbst (Wer's braucht...).

Die Datei #[1m"text.ac"#[0m hat folgenden Aufbau:

-----------------------------------------------------------------------------

;Mit dem Semikolon am Zeilenbeginn kann ein Kommentar eingef�gt werden

#A

Das hier ist der Text A. Er geht bis zur n�chsten Raute am Zeilenanfang.

#B

Noch ein Text.

;Connect-Text:

#C

Hallo %n, willkommen an der Station von %m.

%d, %z, Kanal %p.

%?Bitte tragen Sie ihren Namen mit '//N <Name>' im Programm ein.

%c de %m, Hilfe mit '//H'>

#I

Kein Infotext geladen.

#N

Keine Neuigkeiten.

#P

%c de %m>

#Q

Servus %n!

#

-----------------------------------------------------------------------------

#[33m#[1m3.4 Betrieb im WA8DED-Hostmode#[0m#[31m

Bei der Installation f�r einen TNC mit WA8DED-Hostmode sind am wenigsten

�nderungen durchzuf�hren.

�nderungen in der Datei "konfig.ac":

F�r den Betrieb mit dem WA8DED-Hostmode ist der Treiber "Host.drv" n�tig.

Er wird folgenderma�en festgelegt:

DRIVER "Host.drv"

Der erweiterte Hostmode nach DG3DBI wird automatisch erkannt, Host.drv

stellt sich dann selbst um.

Die Baudrate f�r die serielle �bertragung mu� am Computer und am TNC

gleich eingestellt sein. Tragen Sie diese bei dem Parameter BAUDRATE ein,

z.B.:

BAUDRATE 9600

Wenn der TNC eine Firmware ohne Uhr hat (TNC-Kommando "K" f�hrt zu einer

Fehlermeldung) m�ssen sie angeben, da� AmiCom die Uhr nach dem Programmstart

nicht stellen soll. Das geschieht mit:

TNCCLOCK OFF

Bei der original-WA8DED-Firmware (z.B. Version 2.6, wie sie im TNC-2S

im originalzustand vorhanden ist) mu� die Zeit beim Parameter "F" in

Sekunden angegeben werden, nicht in 1/100 Sekunden wie sonst �blich.

�ndern Sie

TNC 0 "F 800"

in

TNC 0 "F 8"

Die Dateien "text.ac" mit den Standardtexten und "greeting.ac" mit den

pers�nlichen Begr��ungen k�nnen Sie nach Wunsch anpassen.

#[33m#[1m3.5 Betrieb im KISS-Mode#[0m#[31m

F�r den Betrieb im KISS-Mode sind umfangreichere �nderungen notwendig.

�nderungen in der Datei "konfig.ac":

F�r den Betrieb im KISS-Mode ist der Treiber "KISS.drv" notwendig. Er wird

folgenderma�en festgelegt:

DRIVER "KISS.drv"

Die Baudrate f�r die serielle �bertragung mu� am Computer und am TNC bzw.

Multimodecontroller gleich eingestellt sein. Tragen Sie diese bei dem

Parameter BAUDRATE ein, z.B.:

BAUDRATE 9600

Bei "KISS.drv" braucht die Uhr nicht mit dem Kommando "K" gestellt werden,

weil "KISS.drv" die Systemzeit des Computers liest. Der Parameter

TNCCLOCK kann aber auf ON bleiben. Wenn AmiCom versucht die Uhr zu stellen

f�hrt das nicht zu einer Fehlermeldung sondern "KISS.drv" erkennt, ob

das Datumsformat auf deutsch oder amerikanisch gestellt ist und richtet

sich danach ein.

Der KISS-Mode hat einen entscheidenden Nachteil: Die Software, die das

Protokoll abarbeitet (L2) kann den Status der DCD nicht abfragen (Frequenz

frei?) oder feststellen, ob ein an den TNC geschicktes Frame schon

ausgesendet wurde. Damit nun nicht jedes empfangene Datenframe einzeln

best�tigt wird sollte man den Timer 2 so erh�hen, da� auf mehrere

hintereinander empfangene Datenframes nur eine Best�tigung ausgesendet wird.

Der Wert ist dabei abh�ngig von der Baudrate. Bei 1200 Baud hat sich bei

mir der Wert 2 Sekunden bew�hrt. Er wird folgenderma�en eingestellt:

TNC 0 "@T2 200"

Nach dem Verlassen des Programms schaltet KISS.drv den TNC automatisch

wieder in den Terminalmode zur�ck. Damit er nun nicht jedesmal wieder

von Hand in den KISS-Mode geschalten werden mu� kann man in der Datei

"KISS.ini" das Kommando festlegen, welches den TNC oder Multimodecontroller

in den KISS-Mode schaltet. Der Inhalt dieser Datei wird nach dem

Programmstart zum TNC geschickt. Der Aufbau dieser Datei ist ganz einfach:

Jede Zeile die mit einem Semikolon (;) beginnt wird ignoriert. So k�nnen

Kommentarzeilen eingef�gt werden. Alle anderen Zeilen enthalten die ASCII-

Codes der Zeichen, die abgeschickt werden sollen, in dezimaler Form.

Beispiel:

Einen TNC mit TAPR-Software schaltet man folgenderma�en in den KISS-Mode:

<CTRL-C dr�cken> KISS ON <Return dr�cken> RESTART <Return dr�cken>

In der Datei "KISS.ini" mu� man also folgendes eintragen:

#[1m3 75 73 83 83 32 79 78 13 82 69 83 84 65 82 84 13#[0m

^ ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^

| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| K  I  S  S  |  O  N  |  R  E  S  T  A  R  T  +-RETURN

+-CTRL-C      +-LEERZ. +-RETURN

In dieser Datei sind schon einige Eintragungen vorhanden, man mu� also nur

vor der ben�tigten Zeile das Semikolon entfernen und alle Anderen durch ein

Semikolon am Zeilenanfang au�er Kraft setzen.

Die Dateien "text.ac" mit den Standardtexten und "greeting.ac" mit den

pers�nlichen Begr��ungen k�nnen Sie nach Wunsch anpassen.

#[33m#[1m3.6 Betrieb mit dem BayCom-Modem von DG3RBU und DL8MBT#[0m#[31m

Seit der Version 2.0 kann AmiCom auch mit dem BayCom-Modem von Johannes,

DG3RBU und Florian, DL8MBT betrieben werden. Es werden zur Zeit nur Modems

f�r 1200 Baud an der seriellen Schnittstelle unterst�tzt. Da die

Stromversorgung des Modems �ber die Leitungen TXD, DTR und RTS am Amiga

nicht funktioniert ben�tigt man entweder ein Modem mit externer

Stromversorgung oder man erweitert die Schaltung um 1 Diode und 1 Widerstand,

so da� das Modem die Betriebsspannung aus Pin 9 der seriellen Schnittstelle

(+12V) erh�lt. Auf der Originaldiskette oder in dem Archiv ist die Bilddatei

"BayCom.iff" enthalten. Sie stellt die Schaltung des Modems incl. der

Erweiterung f�r den Betrieb am Amiga dar.

Wer nun glaubt seinen TNC endlich verkaufen zu k�nnen sollte weiterlesen.

Das BayCom-Modem besteht aus einer simplen Modemschaltung, welche die

Digitalen Signale des Computers (+/-12V) in 2 verschiedene NF-T�ne umwandelt

und umgekehrt und einer Interface-Schaltung zur PTT-Steuerung. Je einfacher

die Hardware ist umso komplizierter wird die Software. Das hei�t die Software

auf dem Amiga (in diesem Falle "BayCom.drv") mu� nicht nur die gesammte

Steuerung des AX.25-Protokolls �bernehmen (L2) sondern auch noch das Modem

bitweise (!) ansteuern. Da dies alles mit sehr vielen Interrupts verbunden

ist, die der Computer exakt zum richtigen Zeitpunkt abarbeiten mu�, stellt

das eine sehr hohe Belastung f�r den Prozessor dar. Und das um so mehr,

da das Programm absolut Betriebssystemkonform programmiert wurde. Das hei�t

das Multitasking und s�mtliche betriebssysteminternen Funktionen bleiben

voll erhalten! Bei meinem Amiga mit MC68030/25 MHz f�llt die Belastung kaum

auf, auf einem Amiga mit MC68000/7 MHz reicht die Geschwindigkeit gerade

noch, da� das Terminal die Daten rechtzeitig verarbeiten kann. Das

Multitasking sollte man in diesem Fall vergessen. So wie es aussieht

behindern einige Grafikroutinen die Interrupts. Das ist wohl auch bei der

Textausgabe der Fall, wenn das Terminal die Daten ausgiebt kommt es bei

einem Amiga mit 7 Mhz-68000er oft zu Rejects. Bei meinem Amiga mit MC68030/25

Mhz l�uft es 100%. Gottseidank geht die Entwicklung der Hardware immer weiter

und heutzutage kostet ein Amiga 1200 mit MC68020/14 MHz etwas mehr wie die

H�lfte eines Amiga 500 zu seiner Einf�hrung. Das Problem d�rfte sich in

Zukunft also selbst Erledigen.

Probleme:

Wie gesagt mu� der Computer zu jederzeit alle anfallenden Interrupts sofort

abarbeiten k�nnen. Alle Programme welche die Interrupts - auch nur

kurzzeitig - sperren sind f�r einen gleichzeitigen Betrieb mit BayCom.drv

nicht geeignet. BayCom.drv ben�tigt au�erdem den Timer A in CIA-B. Dieser

wird normalerweise nur f�r seriellen Datentransfer ben�tigt, ist also frei.

Es gibt aber Software, welche den Timer B f�r sich beansprucht - ohne vorher

zu kontrollieren, ob er frei ist! Das Starten eines solchen Programms f�hrt

sofort zu einem Systemabsturz. Hoffentlich spricht sich langsam auch mal

bei Hobbyprogrammierern herum, was systemkonforme Programmierung ist. Den

Schock bei der Umstellung auf OS 2.0 d�rften ja einige noch in Erinnerung

haben...

Die Erkennung der DCD, also ob die Frequenz frei ist oder nicht, ist

recht simpel (aber schnell): Kommen Daten vom Modem, ist die DCD High.

Kommen keine Daten, geht sie wieder auf Low. Deshalb mu� man daf�r sorgen,

da� das Modem bei freier Frequenz nicht das Grundrauschen des Empf�ngers

bekommt, denn darauf reagiert der Modemchip. Man erreicht das durch

schlie�en der Rauschsperre (schlecht) oder Einbau einer "digitalen

Rausschperre" mit dem Chip XR2211 (besser). Der Plan dazu ist in der

Grafikdatei "BayCom.iff" enthalten. Testen kann man das Ganze durch die

Eingabe des TNC-Kommandos "@DEBUG". Dadurch �ffnet BayCom.drv ein kleines

Fenster, in welchem der Status der DCD und der PTT angezeigt werden.

Ist die DCD st�ndig auf High oder der Transceiver geht trotz angezeigter

PTT nicht auf Sendung ist etwas am Modem defekt.

�nderungen in der Datei "konfig.ac":

F�r den Betrieb mit dem BayCom-Modem ist der Treiber "BayCom.drv" notwendig.

Er wird folgenderma�en festgelegt:

DRIVER "BayCom.drv"

Bei "BayCom.drv" braucht die Uhr nicht mit dem Kommando "K" gestellt werden,

weil "BayCom.drv" die Systemzeit des Computers liest. Der Parameter

TNCCLOCK kann aber auf ON bleiben. Wenn AmiCom versucht die Uhr zu stellen

f�hrt das nicht zu einer Fehlermeldung sondern "BayCom.drv" erkennt, ob

das Datumsformat auf deutsch oder amerikanisch gestellt ist und richtet

sich danach ein.

Die Dateien "text.ac" mit den Standardtexten und "greeting.ac" mit den

pers�nlichen Begr��ungen k�nnen Sie nach Wunsch anpassen.

#[33m#[4m4.  Benutzung des Terminalprogramms#[0m#[31m

#[33m#[1m4.1 Bildschirmaufbau#[0m#[31m

Nach dem Programmstart �ffnet AmiCom einen eigenen Bildschirm, welcher

etwa folgenden Aufbau hat:

-----------------------------------------------------------------------------

AmiCom 2.0 [01.01.1999 23:45]

-----------------------------------------------------------------------------

1:discon     #[1mStatuszeile 1#[0m  3:discon     4:discon     5:discon    6:discon

-----------------------------------------------------------------------------

#[1mEingabefenster#[0m

-----------------------------------------------------------------------------

1:T discon   #[1mStatuszeile 2#[0m        U0 T0 discon.        R- S- 0        1AB

-----------------------------------------------------------------------------

#[1mAusgabefenster#[0m

-----------------------------------------------------------------------------

MH:           #[1mStatuszeile 3#[0m

-----------------------------------------------------------------------------

#[1mMonitor#[0m

-----------------------------------------------------------------------------

#[1mStatuszeile 1#[0m

In dieser Zeile werden die Calls der 1. sechs Stationen angezeigt, mit

welchen im Moment eine Verbindung besteht. Werden auf einem anderen Kanal

als dem gerade dargestellten Daten empfangen erscheint statt dem Doppelpunkt

ein Gr��erzeichen (>). Mit der entsprechenden Funktionstaste kann man nun

auf diesen Kanal umschalten.

#[1mEingabefenster#[0m

In dieses Fenster k�nnen Eingaben �ber die Tastatur gemacht werden. Man

braucht dabei blo� drauflosschreiben, erreicht man das Zeilenende wird das

angefangene Wort in die n�chste Zeile �bernommen (Automatischer Wortumbruch).

Hat man 3 Zeilen komplett, werden diese automatisch ausgesendet. Durch

dr�cken von Return kann man die eingegebenen Zeilen vorzeitig abschicken.

Mit den Cursortasten kann man sich frei im Eingabefenster bewegen und so

z.B. vorher gemachte Eingaben nochmals aussenden. Durch dr�cken von Cursor-

rauf oder Cursor-runter wird gel�scht, welche Zeilen zusammengeh�ren. Man

mu� nun alle gew�nschten Zeilen einzeln mit Return abschicken.

#[1mStatuszeile 2#[0m

Die Statuszeile 2 hat z.B. folgenden Aufbau:

-----------------------------------------------------------------------------

1 D:DB0ZKA    Digi Augsburg           U0 T0 Info transf. R- S- 0      1AB

-----------------------------------------------------------------------------

1 |2          |3                      |4                 |5           |6

1: Das ist die Nummer des gerade dargestellten Kanals.

2: Der Typ und das Call der auf diesen Kanal connecteten Station.

Typ kann einer der Folgenden sein:

T: Terminal, eine normale Station

B: BBS, eine Mailbox

D: Digipeater

Es sind nicht alle Funktionen bei allen Typen von Stationen m�glich.

Nachrichten mit "//1..." k�nnen nur an Terminals geschickt werden,

die Autosave-Funktion funktioniert nur bei Terminals und Mailboxen.

Mailboxen k�nnen keine Remotekommandos ausf�hren, sie werden einfach

ignoriert (Zur Sicherheit).

3: Der Name der Station, mit welcher man auf diesem Kanal verbunden ist.

Er kann bis zu 20 Zeichen lang sein und steht in der Datei "names.ac".

Unbekannte Stationen k�nnen ihren Namen auch selbst mit "//N name"

eintragen.

4: Der Linkstatus dieser Verbindung. Dabei bedeuten:

U: Unack, Anzahl der schon ausgesendeten aber noch unbest�tigten

Datenframes.

T: Tries, Anzahl der Versuche das letzte Frame auszusenden, ohne da�

eine Best�tigung eintraf. Wenn T st�ndig gr��er als 1 ist deutet das

auf eine schlechte Verbindung hin.

Darauf folgt einer der folgenden Texte:

discon.         = Disconnected, keine Verbindung.

Link setup      = Verbindungsaufbau. Es wird versucht eine Verbindung zu

der gew�nschten Station aufzubauen.

Frame reject    = Ein Frame wurde zur�ckgewiesen (FRMR), ein schwerer

Protokollfehler. Er endet meist mit dem Abbruch der

Verbindung (Hat die Gegenstation einen Fehler in der

Soft?).

Disc. req.      = Verbindungsabbau. Die Verbindung wird getrennt.

Info transf.    = Information transfer, der Normalfall bei einer

Verbindung.

Rej. sent       = Ein Reject (Bitte um Wiederholung) wurde ausgesendet.

Es ist ein Datenframe verloren gegangen.

Waiting ack.    = Waiting acknowledgement, es wird auf eine Best�tigung

gewartet. Wenn nach einer bestimmten Anzahl von

Versuchen keine Antwort kommt wird die Verbindung

automatisch getrennt.

Device busy     = Unsere Station kann keine weiteren Daten mehr aufnehmen,

der Empfangsbuffer ist voll! (Oha, steht das Terminal?)

Rem. dev. b.    = Remote device busy, die Gegenstation kann keine weiteren

Daten mehr aufnehmen.

Both dev. b.    = Both devices busy, beide Stationen k�nnen keine weiteren

Daten mehr aufnehmen.

W.a. & d.b.     = Waiting acknowledgement and device busy.

W.a. & r.b.     = Waiting acknowledgement and remote device busy.

W.a. & b.b.     = Waiting acknowledgement and both devices busy.

R.s. & d.b.     = Reject sent and device busy.

R.s. & r.b.     = Reject sent and remote device busy.

R.s. & bdb.     = Reject sent and both devices busy.

5: Hier wird angezeigt, ob gerade eine Datei von Disk gesendet wird (S) oder

auf Disk mitgeschrieben wird (empfangen, E).

Dabei bedeuten:

-: Es wird nichts �bertragen.

T: Es wird eine ASCII-Textdatei �bertragen (evtl. mit

Zeichensatzwandler, Converter).

B: Es wird ben�r �bertragen, ohne Wandlung des Zeichensatzes und des

Zeilentrenners.

A: Es wird eine Datei im Automode �bertragen.

7: Es wird eine 7Plus-Datei ohne Zeichensatzwandlung gesendet oder

mit Autosave empfangen.

Dahinter folgt noch eine Zahl die die Anzahl der schon �bertragenen

Bytes (Text, Bin�r, 7Plus) oder der noch zu �bertragenden Bytes (Automode)

angiebt. Wird gleichzeitig gesendet und empfangen hat die Anzeige der

gesendeten Bytes vorrang.

6: Hier werden einige wichtige Zust�nde angezeigt:

0-2: Nummer des eingestellten Zeichensatzwandlers (Converter).

A:   Die Autosave-Funktion ist eingeschaltet. Falls nun eine 7Plus-

codierte Bin�rdatei empfangen wird schreibt diese AmiCom automatisch

unter dem richtigen Namen auf Disk mit.

B:   Die Boxcheck-Funktion ist eingeschaltet. Falls nun AmiCom die

Ausgabe einer Mailbox auf das "Check"-Kommando erkennt werden die

empfangenen Zeilen in einen spezielen Buffer �benommen und

sortiert.

C:   Dieser Kanal befindet sich im Convers-Modus. Alle hier empfangenen

und eingegebenen Texte werden an alle anderen Stationen im Convers-

Modus weiterverteilt.

S:   Dieser Kanal befindet sich im Sysop-Mode. Die hier connectete

Station kann die speziellen Sysop-Remotekommandos ausf�hren.

Die Anzeige des eingeschalteten Zeichensatzwandlers sollte bei der

�bertragung von codierten Bin�rdateien (z.B. mit 7Plus, 7Bit...) beachtet

werden. Dort MU� der Zeichensatzwandler abgeschaltet sein, weil sonst

so �bertragene Dateien unbrauchbar sind! Unter dem Men�punkt "File Send"

existiert der Unterpunkt "7Plus". Das entspricht dem Senden als Textdatei

mit ausgeschalteten Zeichensatzwandler, es wird also nur der Zeilentrenner

gewandelt. So spart man sich das st�ndige An- und Ausschalten des

Wandlers.

#[1mAusgabefenster#[0m

Im Ausgabefenster werden alle empfangenen Daten oder Meldungen des

Programms ausgegeben. Dabei verwendet AmiCom verschiedene Farben und

Schriftarten:

Textfarbe 1 (schwarz): Diese Daten wurden Empfangen oder stammen vom

Programm, sie sind an den Benutzer gerichtet.

Textfarbe 2 (wei�):    Diese Daten stammen vom Benutzer oder vom Programm

und wurden ausgesendet.

Normal:                Das ist normaler Text der entweder Eingegeben oder

Empfangen wurde.

Fett:                  Dieser Text stammt vom Programm.

Kursiv:                Dieser Text stammt vom TNC oder vom Treiber.

Mit den Tasten "Home", "End", "PgUp" und "PgDn" am Zehnerblock kann im

Ausgabefenster zur�ckgebl�ttert werden. Wie weit zur�ckgebl�ttert werden

kann h�ngt von der in der Datei "konfig.ac" eingestellten Gr��e des

Ausgabebuffers ab. W�hrend im Buffer gebl�ttert wird wird der TNC nicht

abgefragt, um neue Daten im Buffer zu vermeiden. Also nach dem Bl�ttern

immer wieder mit "End" an das Bufferende zur�ckgehen!

Werden einzelne W�rter im Ausgabefenster mit der Maus angeklickt werden sie

ins Eingabefenster �bernommen.

#[1mStatuszeile 3#[0m

In der Statuszeile 3 (Beginnt mit MH) werden bis zu 11 Calls angezeigt,

die AmiCom im Monitor entdeckt hat (=auf der Frequenz geh�rt). Wird ein Call

geh�rt, das noch nicht in dieser Liste enthalten ist, wird es mit in diese

Liste �bernommen. Sind schon 11 Calls enthalten, wird das am L�ngsten nicht

mehr geh�rte Call durch das Neue ersetzt. Wurde ein Call l�nger als 5 Minuten

nicht mehr geh�rt, wird es aus dieser Liste entfernt. So hat man immer einen

�berblick dar�ber, welche Stationen gerade auf dieser Frequenz QRV sind.

Genauere Informationen erh�lt man �ber die gro�e Monitor-Heard-Liste, welche

�ber ein Pulldownmen� aufgerufen werden kann.

#[1mMonitorfenster#[0m

In diesem Fenster am unteren Bildrand wird der Monitor angezeigt, also alles,

was der TNC "h�rt". Im Monitor kann man beobachten, was die anderen Stationen

machen, welcher Digi QRV ist, etc... Durch dr�cken von SHIFT+HELP kann man

zwischen zwei alternativen Monitorgr��en w�hlen. Gr��e 1 ist die in der

Datei "konfig.ac" eingestellte, Gr��e 2 ist nach dem Programmstart 0.

Durch ziehen der Statuszeile 3 mit der Maus kann die Gr��e jederzeit

ge�ndert werden. Durch dr�cken von HELP schaltet man auf den Monitorkanal.

Dort wird das Monitorfenster in voller Gr��e gezeigt, man kann auch

wie in einem Ausgabefenster darin bl�ttern. Werden Eingaben im Eingabefenster

des Monitors gemacht, werden diese als Unproto-Frames (UI-Frames)

ausgesendet. Das Zielcall kann man mit dem Connect-Kommando einstellen,

z.B. "C CQ".

#[33m#[1m4.2 Tastaturbelegung#[0m#[31m

F1...F10       Schaltet zwischen den Kan�len 1 bis 10 um.

SHIFT+F1...F10 Schaltet zwischen den Kan�len 11-20 um.

CTRL+F1...F10  Schaltet zwischen den Kan�len 21-30 um.

HELP           Schaltet auf den Monitorkanal. Durch nochmaliges Dr�cken von

RETURN gelangt man wieder auf den zuletzt dargestellten

QSO-Kanal.

SHIFT+HELP     Schaltet zwischen zwei alternativen Monitorgr��en um.

ESCAPE         Mit Escape am Zeilenbeginn k�nnen Kommandos an das Programm

oder an den TNC im Eingabefenster eingegeben werden.

DEL            L�scht im Eingabefenster das Zeichen unterhalb des Cursors.

<-             L�scht im Eingabefenster das Zeichen links des Cursors.

RETURN         Beendet die Eingabe einer Zeile im Eingabefenster und springt

in die N�chste Zeile.

CURSOR rauf    Bewegt den Cursor im Eingabefenster eine Zeile nach Oben.

CURSOR runter  Bewegt den Cursor im Eingabefenster eine Zeile nach Unten.

CURSOR links   Bewegt den Cursor im Eingabefenster ein Zeichen nach Links.

CURSOR rechts  Bewegt den Cursor im Eingabefenster ein Zeichen nach rechts.

SHIFT+rauf     Bl�ttert das Ausgabefenster eine Seite zur�ck.

SHIFT+runter   Bl�ttert das Ausgabefenster eine Seite vor.

CONTROL+rauf   Springt an den Anfang des Ausgabebuffers.

CONTROL+runter Springt an das Ende des Ausgabebuffers.

PgUp           Bl�ttert das Ausgabefenster eine Seite zur�ck.

PgDn           Bl�ttert das Ausgabefenster eine Seite vor.

Home           Springt an den Anfang des Ausgabefensters.

End            Springt an das Ende des Ausgabefensters.

Pfeiltasten am Zehnerblock: Wie Cursortasten.

Au�erdem k�nnen noch einige Men�-Shortcuts verwendet werden.

#[33m#[1m4.3 Pulldownmen�s#[0m#[31m

Folgende Men�punkte k�nnen Angew�hlt werden. Die Shortcuts stehen in

Klammern, sie m�ssen zusammen mit der rechten Amiga-Taste gedr�ckt werden.

#[1mMen�punkt Program (Programm):#[0m

Info               Zeigt einen Requester mit einer Info.

Editor         (E) Startet den in der Datei "konfig.ac" angegebenen

Texteditor mit "RUN >NIL: <name>".

Shell          (S) �ffnet eine neue Shell mit "RUN >NIL: NewShell".

Quit           (Q) Verl��t das Programm.

#[1mMen�punkt File (Datei):#[0m

Read file          Dient zum Empfang einer Datei, sie wird auf Disk

mitgeschrieben. Es ist immer nur m�glich eine Datei

gleichzeitig zu empfangen. W�hrend mit "Read file"

empfangen wird funktioniert die Autosave-Funktion nicht.

Send file          Sendet eine Datei von der Disk aus.

Stop reading       Beendet den Empfang einer Datei oder bricht die

�bertragung im Automode ab.

Stop sending       Beendet das Aussenden einer Datei.

Delete file        L�scht eine Datei wie mit "Delete" in der Shell.

#[1mMen�punkt Function (Funktion):#[0m

Connect        (C) Es wird nach dem Call der Station gefragt, anschlie�end

wird versucht, eine Verbindung mit dieser Station

aufzubauen.

Disconnect     (D) Die Verbindung wird beendet.

C. Message     (T) Es kann eine kurze, bis zu 80 Zeichen lange Nachricht

angegeben werden ("Moment, 600", "Bin beim Essen"), die

dann an den Connect-Text angeh�ngt wird.

Anschlie�end das L�schen nicht vergessen!

Undo           (U) AmiCom wertet die Meldungen "CONNECTED TO.../RECONNECTED

TO...) des Digipeaters aus und zeigt immer das aktuelle

Call in der Titelleiste an. Ein weiterconnecten wird auch

im Logbuch eingetragen. Sollte irrt�mlich mal eine

"Falschmeldung" empfangen werden (z.B. in einer Datei

enthalten), kann die Falsche Anzeige mit "Undo" oder

AMIGA-Rechts+"U" r�ckg�ngig gemacht werden. Ein falscher

Eintrag wird dabei auch aus dem Log entfernt.

Boxcheck/Show  (B) Zeigt den Inhalt des Boxcheckbuffers. Eine genaue

Erkl�rung dieser Funktion folgt im Kapitel "5.5 Boxcheck-

Funktion".

Boxcheck/Clear     Der Buffer wird gel�scht, der Speicher freigegeben.

Boxcheck/Next  (N) Schickt ein Read-Kommando ("R") f�r die n�chste

ausgew�hlte Datei ab.

Rec. Buffer/Save   Speichert den Inhalt des Empfangsbuffers auf Disk. Falls

man etwas gelesen hat und es nun doch sichern will...

Rec. Buffer/Clear  L�scht den Empfangsbuffer, das Ausgabefenster wird

dabei auch gel�scht.

Printer/On         Alles was nun empfangen wird wird in den programminternen

64K gro�en Druckerbuffer �bernommen und ausgedruckt.

Dieser Druckerbuffer ist notwendig, da die Daten sicher

schneller empfangen werden als der Drucker drucken kann.

Printer/Off        Es werden nun keine Daten mehr in den Druckerbuffer

�bernommen, der Buffer wird aber noch zuende gedruckt.

Printer/Break      Der Druckvorgang wird sofort gestoppt, der Buffer

gel�scht. Wenn der Drucker noch weiterl�uft liegt das

an seinem internen Druckerbuffer.

Standardtext   (-) Durch diesen Men�punkt oder durch dr�cken von Amiga-rechts

und "-" kann einer der 26 vordefinierten Standardtexte

ausgesendet werden, indem man die entsprechende

Taste (A-Z) dr�ckt.

#[1mMen�punkt Monitor:#[0m

Save/On            Startet die Monitor-Save-Funktion. N�heres im Kapitel

"5.6 Monitor-Save-Funktion".

Save/Off           Beendet die Monitor-Save-Funktion.

Save/Statistics    Zeigt eine kleine Statistik mit der Anzahl der empfangenen

Bytes und Frames.

Mon. H./Show   (M) Zeigt die gro�e Monitor-Heard-Liste. In dieser Liste sind

bis zu 30 zuletzt geh�rte Stationen gespeichert.

Mon.-Heard/Clear   L�scht diese Liste.

#[1mMen�punkt Switch (Schalter):#[0m

Hier k�nnen einige Funktionen Ein- oder Ausgeschaltet werden. Die fett

geschriebenen Punkte gelten f�r jeden Kanal getrennt, die normal

geschriebenen global f�r das ganze Programm.

Converter          Zeichensatzwandler (Aus, IBM oder IBM/DIN).

Umlaute            Umlaute sperren oder zulassen.

Sysop              Sysopmode Ein- oder Ausschalten.

Convers            Conversmode Ein- oder Ausschalten.

PCFont             "AmiCom.font" Ein- oder Ausschalten.

Echo               Sollen die ausgesendeten Daten auch im Ausgabefenster

ausgegeben werden?

Bell               Klingel bei Connect oder "//RI"?

Sound              Pieps bei Empfang von Daten oder CTRL-G?

CText              Soll der Connect-Text automatisch ausgesendet werden?

Remote             Ist eine Fernsteuerung mit "//XXXX..." m�glich?

MHeard             Soll die gro�e Monitor-Heard-Liste gef�hrt werden?

AutoSave           Sollen gelesene 7Plus-Dateien automatisch gespeichert

werden?

Boxcheck           Soll ein separater Boxcheck-Buffer gef�hrt werden?

#[33m#[1m4.4 Kommandos#[0m#[31m

Wenn sich der Cursor im Eingabefenster am Beginn einer Zeile befindet k�nnen

durch dr�cken von ESCAPE Kommandos an das Programm oder an den TNC gesendet

werden. Die Unterscheidung zwischen #[1mProgramm-Kommandos#[0m und #[1mTNC-Kommandos#[0m

trifft dabei AmiCom. Bei "Host.drv" sind die TNC-Kommandos abh�ngig von der

verwendeten TNC-Firmware, weil sie "Host.drv" nur an den TNC weiterleitet.

Bei "BayCom.drv" und "KISS.drv" �bernimmt die Abarbeitung der TNC-Kommandos

(Einstellung der Parameter w�hrend des Betriebs...) der verwendete Treiber.

Werden Kommandos ohne Parameter eingegeben zeigt AmiCom die momentane

Einstellung an.

Folgende Kommandos k�nnen an das #[1mProgramm#[0m gegeben werden, unabh�ngig vom

verwendeten Treiber:

#[1mAUTOSAVE [ON|OFF]#[0m

Schaltet die Autosave-Funktion ein oder aus.

#[1mBELL [ON|OFF]#[0m

Schaltet die Klingel bei Connect oder //RI ein oder aus.

#[1mBOXCHECK [ON|OFF]#[0m

Schaltet die Boxcheck-Funktion ein oder aus.

#[1mC [<Call>] [VIA] [<Digi 1> <Digi 2> ...]#[0m

Connect, es wird eine Verbindung zu der angegebenen Station gegebenenfalls

�ber die angegebenen Digipeater aufgebaut. Sollte schon eine Verbindung

mit dieser Station bestehen f�ngt AmiCom die Fehlermeldung "STATION ALREADY

CONNECTED" ab und versucht den Connect mit erh�hteM SSID beim MYCALL

nocheinmal.

#[1mCHANNEL [<Kanal#>]

CH [<Kanal#>]#[0m

Schaltet auf den angegebenen Kanal um. So ist es m�glich, alle maximal 255

Kan�le die das Terminalprogramm verwalten kann zu erreichen (Wer's

braucht...).

#[1mCONVERS [ON|OFF]

CONV [ON|OFF]#[0m

Schaltet den Conversmode auf diesem Kanal an oder aus.

#[1mCONVERTER [0...2]#[0m

Schaltet den angegebenen Zeichensatzwandler ein.

#[1mCTEXT [ON|OFF]#[0m

Schaltet den Connect-Text ein oder aus.

#[1mECHO [ON|OFF]#[0m

Schaltet die Echo-Funktion ein oder aus.

#[1mEND#[0m

Beendet oder Unterbricht eine Datei�bertragung.

#[1mFLUSHMHEARD

FMH#[0m

L�scht die gro�e Monitor-Heard-Liste.

#[1mD#[0m

Disconnect, die Verbindung auf diesem Kanal wird beendet.

#[1mDELETE <Dateiname>

DEL <Dateiname>#[0m

L�scht die angegebene Datei wie mit "Delete" in der Shell.

#[1mEDITOR

ED#[0m

Startet den in der Datei "konfig.ac" eingestellten Texteditor.

#[1mMAXFRAME [1...7]

MAX [1...7]#[0m

Legt die Anzahl der maximalen ausgesendeten und unbest�tigten Datenframes

fest. Dieser Wert wird auch mit "O <Wert>" zum TNC geschickt.

#[1mMHEARD [ON|OFF]

MH [ON|OFF]#[0m

Schaltet das Updaten der gro�en Monitor-Heard-Liste an oder aus.

#[1mNEWSHELL#[0m

Startet eine neue Shell.

#[1mPACLEN [16...256]

PAC [16...256]#[0m

Legt die maximale L�nge eines Datenframes fest.

#[1mPCFONT [ON|OFF]#[0m

Schaltet den Zeichensatz "AmiCom.font" ein oder aus.

#[1mPRINTER [ON|OFF]#[0m

Schaltet den Drucker ein oder aus.

#[1mRT <Dateiname>#[0m

Beginnt mit dem Mitschreiben einer Textdatei auf Disk.

#[1mRA <Dateiname>#[0m

Beginnt mit dem Empfang der Datei <Dateiname> im Automode.

#[1mRB <Dateiname>#[0m

Beginnt mit dem Mitschreiben einer Bin�rdatei auf Disk.

#[1mREMOTE [ON|OFF]#[0m

Schaltet die Fernsteuerung mit "//XXX..." ein oder aus.

#[1mST <Dateiname>#[0m

Beginnt mit dem Aussenden der Textdatei <Dateiname> mit Zeichensatzwandlung.

#[1mSA <Dateiname>#[0m

Beginnt mit dem Aussenden der Datei <Dateiname> im Automode.

#[1mSB <Dateiname>#[0m

Sendet die Bin�rdatei <Dateiname> aus.

#[1mSOUND [ON|OFF]#[0m

Schaltet die Tonausgabe bei empfangenen Daten oder einem empfangenen

<Bel> (CTRL-G) ein oder aus.

#[1mSYSOP [ON|OFF]#[0m

Schaltet den Sysopmode auf diesem Kanal ein oder aus.

#[1mUMLAUTE [ON|OFF]#[0m

Schaltet die Umlaute an oder aus, also die Sperre aus oder an.

#[33m#[1m4.5 TNC-Kommandos bei BayCom.drv und KISS.drv#[0m#[31m

Bei der Verwendung von "Host.drv" sind die TNC-Kommandos abh�ngig von der

verwendeten TNC-Firmware, da sie "Host.drv" nur an den TNC weitergibt.

Bei Verwendung von "BayCom.drv" und "KISS.drv" �bernimmt die Abarbeitung

der eingegebenen TNC-Kommandos der Treiber, genauso wie die gesammte

Steuerung des AX.25-Protokolls. Die Bedienung ist dabei weitgehend gleich

wie bei einem TNC mit einer WA8DED- (oder kompatiblen) Firmware.

Beschreibung der #[1mTNC-Kommandos#[0m bei BayCom.drv und KISS.drv. Die mit einem

Stern (*) markierten Kommandos und Werte gelten f�r jeden Kanal getrennt.

Nach einem Disconnect werden wieder die Werte von Kanal 0 �bernommen:

#[1mC [<Call>] [VIA] [<Digipeater> <Digipeater> ...]                  (Connect) *#[0m

Baut eine Verbindung zu einer bestimmten Station auf. Dabei kann auch die

Route �ber bis zu 8 Digipeater mit angegeben werden. Besteht auf diesem

Kanal schon eine Verbindung mit dieser Station, wird der Link zur�ckgesetzt.

Auf Kanal 0 (Monitor) wird damit das Zielcall f�r Unproto-Aussendungen

(UI-Frames) angegeben.

Beispiel:

C DB0ZKA

C DB0KCP-8 DB0ZKA

C DB0KCP-8 v DB0ZKA

C DB0KCP-8 via DB0ZKA

#[1mD                                                              (Disconnect) *#[0m

Beendet die Verbindung auf diesem Kanal, vorher wird aber noch gewartet,

bis alle ausgesendeten Datenframes von der Gegenstation best�tigt wurden.

Wird nochmal das Kommando "D" gegeben, werden alle noch anstehenden Daten

verworfen und nicht auf eine Best�tigung gewartet sondern sofort in den

Zustand "Verbindungsabbau" �bergegangen. Ein Erneutes "D" unterbricht die

Verbindung sofort, ohne auf eine Best�tigung des Verbindungsendes (UA-) der

Gegenstation zu warten (Nur im Notfall verwenden).

#[1mF [1...65535]                            (Timer 1, Frack in 1/100 Sekunden) *#[0m

Gibt den Wert des Timers 1 (Frack) in 1/100 Sekunden an. Wenn keine

Best�tigung kommt wird die Gegenstation in diesen Zeitabst�nden angepollt.

#[1mI [<Call>]                                                         (Mycall) *#[0m

Gibt das eigene Rufzeichen an. Das gilt nur bis zum n�chsten Disconnect, dann

wird wieder das Rufzeichen von Kanal 0 (Monitor) �bernommen! Also auch dort

einstellen.

#[1mK [0...2]                                                             (Stamp)#[0m

Gibt an, ob und wo ein Stamp (Datum und Uhrzeit) angegeben werden sollen:

0=Kein Stamp

1=Stamp bei Statusmeldungen (CONNECTED TO....)

2=Stamp bei Statusmeldungen und Monitorheaderzeilen (fm DL3MGQ to...)

#[1mL                                                            (Status holen) *#[0m

Gibt den Status der Verbindung auf diesem Kanal aus. Der Status besteht aus

6 Ziffern (z.B. 0 0 0 0 0 0), die folgende Bedeutung haben:

1. Ziffer: Anzahl der unangezeigten Statusmeldungen.

2. Ziffer: Anzahl der unangezeigten Datenframes.

3. Ziffer: Anzahl der noch unausgesendeten Datenframes im Buffer.

4. Ziffer: Anzahl der schon ausgesendeten aber noch unbest�tigten Datenframes

(U in Statuszeile 2).

5. Ziffer: Anzahl der Versuche, dieses Frame auszusenden (T in Statuszeile

2).

6. Ziffer: Link-Status dieser Verbindung. Wird in der Statuszeile 2 als

Text angezeigt.

#[1mM [U|I|S|C|N]                                                       (Monitor)#[0m

Mit M kann angegeben werden, was alles im Monitor angezeigt werden soll:

U: Es werden Unproto-Frames (UI) angezeigt.

I: Es werden Info-Frames (I) angezeigt.

S: Es werden Steuerframes (RR, REJ, RNR, FRMR, SABM, DISC, UA, DM) angezeigt.

C: Anzeige des Monitors, auch wenn man connected ist.

N: Es wird nichts angezeigt.

Beim Betrieb mit AmiCom sollte "M" auf "UISC" stehen.

#[1mN [0...65535]                                                   (N2, Tries) *#[0m

Gibt die maximale Anzahl von Versuchen an, wie oft ein Frame ausgesendet

wird. Kommt dann immer noch keine Best�tigung, wird die Verbindung

unterbrochen (LINK FAILURE...). 0 ist dabei Unendlich (Vorsicht!).

#[1mO [1...7]                                                        (Maxframe) *#[0m

Gibt die maximale Anzahl von unbest�tigten Frames an. Nach dieser Anzahl

mu� eine Best�tigung von der Gegenstation kommen.

#[1mP [0...255]                                                     (Persistence)#[0m

Gibt den Persistence-Wert f�r den eingebauten Zufallsgenerator an. Bei 0

geht der TNC nie auf Sendung, bei 255 sofort (Nie einstellen, Sinnvoll ist

ca. 16-128).

#[1mQ [+|-] [<Call>] [<Digi> <Digi>...]                       (QRV? Suchfunktion)#[0m

Mit Q ist es m�glich eine Station zu suchen, �hnlich dem F-Kommando bei

Flexnet.

Q <Call>           Sucht die Station <Call> direkt und �ber die

eingestellte Suchroute.

Q <Call> <Route>   Sucht die Station <Call> �ber die Route <Route>, die

aus bis zu 8 Digipeater-Calls bestehen kann. Die

voreingestellte Suchroute wird dabei nicht beachtet!

Q + <Route>        F�gt die Route <Route> zur Suchroute hinzu. Maximal

k�nnen 8 Suchrouten angegeben werden, jede Route kann

aus bis zu 8 Digipeatercalls bestehen.

Q - <Route>        Entfernt die Route <Route> aus der Liste.

#[1mR [0|1]                                                            (Digipeat)#[0m

Schaltet die L2-Digipeat-Funktion ein oder aus.

#[1mT [0...255]                                      (TX-Delay in 1/100 Sekunden)#[0m

Gibt die Wartezeit in 1/100 Sekunden an, die nach dem Hochtasten des Senders

gewartet wird, bevor mit dem Aussenden der Daten begonnen wird.

#[1mU                                                              (Connect-Text)#[0m

Mit U stellt man normalerweise den Connect-Text ein, den der TNC automatisch

nach einem connect aussendet. Damit man nun nicht die Konfig-Datei st�ndig

�ndern mu� ist dieses Kommando hier auch vorhanden, es hat aber keine

Funktion. Es dient nur dazu, keine Fehlermeldung zu erzeugen.

#[1mV                                                                   (Version)#[0m

Zeigt die Verwendete Protokollversion an. Ist immer 2.

#[1mW [0...255]                                      (Slottime in 1/100 Sekunden)#[0m

Stellt die Slottime f�r Persistence ein.

#[1mX [0|1]                                                      (Sender sperren)#[0m

0: Der Sender ist gesperrt

1: Der Sender ist freigegeben

#[1mY [0...255]                                                           (Ports)#[0m

Stellt die maximale Anzahl von Connects ein, die der TNC von Au�en annimmt.

Bestehen schon "Y"-Connects, wird ein neuer eingehender Connect mit einem

"DM-" zur�ckgewiesen. Y mu� zwischen 0 (Connecten nicht m�glich) und PORTS

in "konfig.ac" liegen. AmiCom stellt diesen Parameter automatisch auf PORTS.

Y ohne Parameter zeigt den momentanen Wert an und dahinter in Klammern die

Anzahl gerade bestehender Verbindungen.

#[1m@B                                                                  (Buffers)#[0m

Zeigt an, wie viele Buffer noch frei sind. Dahinter steht in Klammern die

maximale Anzahl von freien Buffern.

#[1m@D [0|1]                                          (Fulldup, nur bei KISS.drv)#[0m

Schaltet den Vollduplex-Betrieb an oder aus. Das ist nur m�glich, wenn  man

�ber voneinander getrennte Sender und Empf�nger verf�gt und wird im

Normalfall nicht von normalen Stationen verwendet.

#[1m@DEBUG                                            (Debug, nur bei BayCom.drv)#[0m

�ffnet ein kleines Fenster, in welchem der Status der DCD und der PTT

angezeigt wird. Damit kann man die korrekte Funktion des Modems �berpr�fen.

#[1m@I [0..256]                                                           (Ipoll)#[0m

Gibt die maximale L�nge eines Info-Poll-Frames an. Ist das n�chste

auszusendende Frame <= @I, wird bei einer ausstehenden Best�tigung mit "I+"

gepollt, nicht mit "RR+ oder RNR+".

#[1m@T2 [0...65535]                  (Packet-Response-Timer T2 in 1/100 Sekunden)#[0m

Bevor empfangene Info-Frames best�tigt werden wird noch @T2 1/100 Sekunden

gewartet, ob noch weitere Daten kommen. Ist der Timer T2 abgelaufen wird die

Best�tigung (RRv, RNRv REJv) ausgesendet.

#[1m@T3 [0...65535]                  (Link-Inactivity-Timer T3 in 1/100 Sekunden)#[0m

Wenn keine Daten �bertragen werden (Man hat sich wohl nicht viel zu sagen,

hi) wird nach Ablauf des Timers T3 gepr�ft ob die Verbindung noch steht.

#[1m@TA [0...255]                                     (TX-Tail in 1/100 Sekunden)#[0m

Nach dem Aussenden der Daten wird noch @TA 1/100 Sekunden gewartet, bevor

der Sender ausgeschaltet wird. TX-Tail ist also in Prinzip ein TX-Delay

am Ende der Aussendung, Es ist bei manchen langsamen Modems notwendig.

#[33m#[1m4.6 Remotekommandos#[0m#[31m

Wenn die Fernsteuerung eingeschaltet ist kann die Gegenstation sog. Remote-

kommandos ausf�hren. Sie m�ssen mit einem "//" am Zeilenanfang beginnen.

Folgende Remotekommandos kann AmiCom ausf�hren:

#[1m//CONV#[0m

Startet den Conversmode auf diesem Kanal. Alles was nun dort eingegeben wird

wird an alle anderen Kan�le im Conversmode weitergegeben. So sind Gespr�chs-

runden mit mehr als nur 1 Station m�glich.

Diese Funktion ist nur f�r den Fall gedacht, wenn der Digipeater keine eigene

Conversfunktion hat.

#[1m//CS#[0m

Gibt den Connect-Status aus. Das ist eine Liste mit allen Stationen, die

mit dieser Station verbunden sind incl. Uhrzeit des Connects und Name.

#[1m//DIR [<Unterverzeichnis>]

//D [<Unterverzeichnis>]#[0m

Gibt das Inhaltsverzeichnis des Remote-Verzeichnisses aus. Auf dieses

spezielle Verzeichnis hat jede Station Schreib- und Lesezugriff.

#[1m//ECHO <Text>#[0m

Sendet <Text> zur�ck.

#[1m//END#[0m

Schlie�t eine mit //W, //WT oder //WB ge�ffnete Datei oder bricht die

�bertragung ab (//WA, //R, //RT, //RB, //RA).

#[1m//HILFE [<Kommando>]

//HELP [<Kommando>]

//H [<Kommando>]#[0m

//H gibt eine Liste aller m�glichen Remotekommandos aus. //H <Kommando>

liefert eine genauere Hilfe �ber das Retmotekommando <Kommando>.

#[1m//INFO

//I#[0m

Sendet den Standardtext "I" aus. Dieser enth�lt �blicherweise eine kurze

Stationsbeschreibung.

#[1m//MH#[0m

Zeigt die Monitor-Heard-Liste mit bis zu 30 Stationen, die zuletzt im Monitor

geh�rt wurden.

#[1m//NAME [<Name>]

//N [<Name>]#[0m

//N Gibt den Namen der Station aus, mit welcher auf diesem Kanal eine

Verbindung besteht, falls er bekannt ist. Mit //N <Name> kann eine umbekannte

Station ihren Namen selbst in die Datei "names.ac" eintragen.

#[1m//NEWS

//NE#[0m

Sendet den Standardtext "N" aus. Dieser enth�lt z.B. Neuigkeiten des

Stationsbetreibers.

#[1m//PRIV <Pa�wort>#[0m

Schaltet in den Sysop-Mode.

#[1m//RT <Dateiname>

//R <Dateiname>#[0m

Liest die Textdatei <Dateiname> aus dem Remoteverzeichnis. Dabei wird vor dem

Aussenden noch der Zeichensatz gewandelt. Die �bertragung kann mit //END

abgebrochen werden.

#[1m//RA <Deinfile> [<Meinfile>]

//RPRG <Deinfile> [<Meinfile>]#[0m

Liest die Datei <Deinfile> aus dem Remoteverzeichnis im Automode. Wird

<Meinfile> mit angegeben, sendet AmiCom vorher noch ein "//WPRG <Meinfile>"

aus, um den Automode-Empfang bei der Gegenstation zu starten.

#[1m//RB <Dateiname>#[0m

Liest die Datei <Dateiname> ohne Zeichensatzwandlung, ist also f�r

Textdateien unbrauchbar. Die �bertragung kann mit //END abgebrochen werden.

#[1m//Q

//BYE#[0m

Beendet die Verbindung. Vorher wird noch der Standardtext "Q" ausgesendet,

der z.B. eine Verabschiedung enthalten kann.

#[1m//VER#[0m

Gibt die Versionsnummer dieses Programms und einen Copyright-Hinweis aus.

#[1m//WT <Dateiname>

//W <Dateiname>#[0m

�ffnet die Textdatei <Dateiname> im Remoteverzeichnis. In diese Datei kann

nun hineingeschrieben werden, der Zeichensatz wird vor dem Speichern

gewandelt. Am Ende mu� die Datei mit //END geschlossen werden.

#[1m//WA <Deinfile> [<Meinfile>]

//WPRG <Deinfile> [<Meinfile>]#[0m

Es wird die Datei <Deinfile> im Remoteverzeichnis f�r eine �bertragung im

Automode ge�ffnet. Wird <Meinfile> mit Angegeben, sendet AmiCom vorher noch

ein "//RPRG <Meinfile>" aus um die �bertragung auch bei der Gegenstation zu

starten.

#[1m//WB <Dateiname>#[0m

�ffnet die Datei <Dateiname> im Remoteverzeichnis. In diese Datei kann nun

ohne Zeichensatzwandlung geschrieben werden. Am Ende mu� sie mit //END

geschlossen werden.

F�r den Fall da� man mal probieren m�chte ist noch eine Selbstfernsteuerung

eingebaut. Dazu geht man einfach auf einen Freien Kanal ohne Verbindung

und gibt die gew�nschten Remotekommandos ein. Wenn ECHO eingeschaltet ist

kann man das Resultat im Ausgabefenster betrachten.

#[33m#[4m5.  Erkl�rungen#[0m#[31m

#[33m#[1m5.1 Zeichensatzwandler (Converter)#[0m#[31m

Ein Computer (das englische Wort f�r "Rechner") ist eine Maschine, die nur

mit Zahlen umgehen kann. Damit mit einem Computer auch Text verarbeitet

werden kann, wird dieser auch als Zahlen gespeichert. Dabei erh�lt z.B.

der Buchstabe A den Wert 65, B den Wert 66, etc... Diese Reihenfolge

ist im ASCII-Code (American standard code for information interchange)

definiert und regelt aber nur die Zeichen 0 bis 127. Dort sind einige

Steuerzeichen und alle Buchstaben enthalten, die im Amerikanischen gebraucht

werden. Die Zeichen 128 bis 255 verwendet fast jeder Hersteller verschieden,

dort sind nun die meisten nationalen Sonderzeichen (wie die deutschen

Umlaute �������) und einige Grafikzeichen. Im Amateurfunk werden noch die

verschiedensten Rechnertypen verwendet, ebenso gro� ist auch das

Durcheinander wenn es z.B. um die deutschen Umalute geht. Um dieses Problem

etwas zu mildern sind in AmiCom zwei verschiedene Wandlertabellen eingebaut,

mit welchen der Zeichensatz vor dem Aussenden oder nach dem Empfang

gewandelt werden kann:

CONVERTER 0: Der Zeichensatzwandler ist abgeschaltet, es wird also der

normale Amiga-Zeichensatz verwendet. Vor dem Aussenden wird

lediglich der Zeilentrenner, beim Amiga ein Linefeed, Code 10

in ein Return, Code 13 gewandelt, wie es bei PR �blich ist.

Beim Empfang entsprechend anderst herum. Der ANSI-Zeichensatz,

wie ihn auch der Amiga verwendet, setzt sich auch bei anderen

Rechnersystemen immer mehr durch. Vielleicht wird der

Zeichensatzwandler einmal �berfl�ssig.

CONVERTER 1: Die deutschen Umlaute und die meisten anderen Nationalen

Sonderzeichen (�����ư�) werden in den IBM-Zeichensatz

gewandelt und umgekehrt, falls sie in beiden Zeichens�tzen

vorhanden sind.

CONVERTER 2: Wie 1, die deutschen Umlaute werden aber in die Ersatzzeichen

des DIN-Zeichensatzes gewandelt ([=�, ]=�, {=�, }=�, \=�, |=�

und ~=�). Dadurch k�nnen aber diese Ersatzzeichen nicht mehr

verwendet werden!

Der DIN-Zeichensatz stammt wohl noch aus einer Zeit, in der noch mit 7-Bit-

�bertragung DF� gemacht wurde. Er h�lt sich nach wie vor auch in Packet-

Radio sehr hartn�ckig, obwohl er dort und in der heutigen 8-Bit-Zeit

absolut �berfl�ssig ist. Au�erdem k�nnen mit diesem Zeichensatz die doch

recht h�ufig verwendeten Zeichen []{}\| und ~ nicht verwendet werden.

Achtung:

Wenn nach ASCII codierte Bin�rdateien �bertragen werden (z.B. mit 7Plus,

7Bit, UUE...) dann mu� der Zeichensatzwandler abgeschaltet sein! Eine

solche Bin�rdatei die einmal durch den Wandler gegangen ist ist absolut

unbrauchbar. Das Entf�llt, wenn 7Plus-Dateien mit der Autosave-Funktion

mitgeschrieben oder mit der Funktion "File/Send/7Plus" ausgesendet werden,

denn dort wird automatisch der Zeichensatzwandler abgeschaltet.

#[33m#[1m5.2 PC-Font#[0m#[31m

Manchmal befinden sich in den Mailboxen Zeichnungen (Karten, Schaltpl�ne) die

mit dem IBM-Blockgrafik-Zeichensatz erstellt wurden. Damit diese Zeichnungen

auf dem Amiga korrekt dargestellt werden k�nnen existiert der Zeichensatz

"AmiCom.font", welcher einem original IBM-Zeichensatz entspricht.

Eingeschaltet wird er entweder �ber das Pulldownmen� oder mit dem Kommando

"PCFONT ON". Ihn eingeschaltet zu lassen ist sinnlos, denn er funktioniert

nicht zusammen mit dem Zeichensatzwandler und auch nur empfangsseitig.

#[33m#[1m5.3 Automatische Datei�bertragung (Automode)#[0m#[31m

Bei der �bertragung von Bin�rdateien tritt folgendes Problem auf: Wo beginnt

die Datei, wann mu� ich mit dem Mitschreiben beginnen? Wo endet sie, wann mu�

ich das Mitschreiben abschalten? Ein Byte zuviel oder zuwenig und die ganze

Datei (z.B. ein Programm) ist unbrauchbar.

Um dieses Problem zu L�sen existiert der Automode, er funktioniert etwa so:

OM A m�chte OM B eine Bin�rdatei zukommen lassen. Er schreibt nun zu OM A,

er sollte das Mitschreiben im Automode einschalten:

> OM A -> OM B: Schalt mal an, ich schick die Datei los.

OM B schaltet nun das Mitschreiben an, z.B. mit "File/Read/Automode".

> OM B -> OM A: Ok, bin so weit.

OM A beginnt nun mit dem Aussenden. Sein Programm schickt nun die Dateil�nge:

> OM A -> OM B: #BIN#2500

Das Programm von OM B antwortet nun, wenn es bereit ist, mit:

> OM B -> OM A: #OK#

OM A sendet nun die Datei bin�r aus. Wenn OM B nun 2500 Bytes empfangen

hat wird die Datei bei ihm automatisch geschlossen und das Mitschreiben

beendet.

�ber Remotekommandos k�nnen die Dateien auch von einer Station �bertragen

werden. Beispiel:

OM A m�chte OM B eine Bin�rdatei �bertragen. Er schreibt:

> OM A -> OM B: //WA Datei

OM A kann nun auf seinem Rechner die �bertragung starten.

> OM A -> OM B: #BIN#2500

Der Rest l�uft wie gehabt.

Statt "//WA" kann auch "//WPRG" verwendet werden, dies ist wegen der

Kompatibilit�t zu anderen Programmen vorhanden. OM A kann sich das

Starten der �bertragung auf seinem Rechner auch sparen, wenn er schreibt:

> OM A -> OM B: //WA Deinfile Meinfile

AmiCom antwortet darauf automatisch:

> OM B -> OM A: //RPRG Meinfile

Der Rechner von OM A sendet nun die Datei von selber aus.

#[33m#[1m5.4 Autosave-Funktion#[0m#[31m

Die meisten Mailboxen in PR sind nur f�r die �bertragung von Text geeignet.

Will man Bin�rdateien �bertragen m�ssen diese zuerst in ASCII-Text gewandelt

werden. Dazu gibt es mittlerweile mehrere Programme. Das leistungsf�higste

ist wohl "7Plus" von Axel Bauda, DG1BBQ, welches nun fast ausschlie�lich

verwendet wird. 7Plus wandelt Bin�rdateien in eine spezielle Textdatei, gro�e

Dateien werden automatisch in mehrere Kleine aufgeteilt. Falls ein

�bertragungsfehler auftritt wird ein Fehlerprotokoll erzeugt, mit dessen

Hilfe die zerst�rten Teile gezielt wieder hergestellt werden k�nnen - ohne

jedesmal die gesammte Datei nocheinmal �bertragen zu m�ssen. Das ist

eigentlich eine Praktische Sache, aber das Mitschreiben von mehreren

Teilen unter dem richtigen Namen kann schon in Arbeit ausarten. Vor allem,

wenn man mal wieder den Anfang vers�umt hat oder aus Versehen der Zeichen-

satzwandler eingeschaltet war...

Die Autosave-Funktion von AmiCom erleichtert diese Arbeit enorm. Mit

"AUTOSAVEDIR" kann in der Datei "konfig.ac" ein Verzeichnis festgelegt

werden, in welches empfangene 7Plus-Dateien automatisch gesichert werden.

Empf�ngt nun AmiCom eine Zeile die mit " go_7+", " go_text." oder " go_info."

beginnt, wird der Zeichensatzwandler abgeschaltet und die Datei automatisch

unter dem richtigen Namen (*.7pl, *.pxx, *.err, *.cor, *.inf) abgespeichert.

Nach " stop_7+", " stop_text." oder " stop_info." wird wieder der normale

Zeichensatzwandler eingeschaltet und das Speichern beendet. Falls z.B. die

Datei "TEST.7PL" schon existiert speichert AmiCom die Datei "TEST.7PL_2",

ein �berschreiben wird somit verhindert.

#[33m#[1m5.5 Boxcheck-Funktion#[0m#[31m

Die DieBox-Mailboxen und die BayCom-Box haben die M�glichkeit, sich mit

dem Kommando "C" die seit dem letzten Login bzw. Check die neueingegangenen

Nachrichten auflisten zu lassen. So kann man in bestimmten Zeitabst�nden

nachsehen, was es an Neuigkeiten gibt und die interessanten Beitr�ge lesen.

"Check" liefert aber pro Tag einige Hundert Neueing�nge, die in der

Reihenfolge des Eingangs angezeigt werden. Dort dann die Interessanten

Nachrichten herauszupicken ist schon ein Aufwand. Anschlie�end mu� man

mehrere "Read"-Kommandos eingeben, um diese Nachrichten zu Lesen.

Die Boxcheck-Funktion von AmiCom erleichtert diese Arbeit enorm. Werden

Check-Zeilen empfangen (AmiCom erkennt das an dem speziellem Zeilenformat),

wird ein eigener Buffer daf�r angelegt und diese Zeilen nach Rubrik und

Titel der Nachricht alphabetisch sortiert dort hineingeschrieben.

Anschlie�end kann man sich durch das Pulldownmen� "Function/Boxcheck/Show"

oder Amiga-Rechts+"B" den Inhalt dieses Buffers ansehen. Nun kann man mit

der Maus oder durch Dr�cken von der Leertaste die interessanten Nachrichten

markieren, Escape schlie�t den Buffer wieder, der Inhalt bleibt erhalten.

Durch Dr�cken von Amiga-Rechts+"N" oder �ber das Pulldownmen� "Function/

Checkbuffer/Next" kann nun jeweils ein "Read"-Kommando f�r die n�chste

markierte Datei ausgesendet werden. W�hrend der Buffer sichtbar ist

k�nnen auch durch dr�cken von "R" alle markierten Eintr�ge auf einmal

gelesen werden. Mit "F" kann von der am oberen Rand angezeigten Zeile ab

nach einem bestimmten Begriff gesucht werden, mit den Cursortasten oder

Home, End, PgUp und PgDn kann im Buffer gebl�ttert werden, F1-F10 schaltet

wie gewohnt auf einen anderen QSO-Kanal. Das Men� "Funcion/Checkbuffer/Clear"

l�scht den Buffer, das geschieht auch beim Verlassen der Mailbox.

Probleme:

Die Boxcheck-Funktion ben�tigt ein ganz spezielles Zeilenformat bei der

Ausgabe der Mailbox. Deshalb funktioniert diese Funktion derzeit nur

bei den DieBox- und BayCom-Mailboxen, das sind fast alle in DL installierten

Mailboxen. Jede erkannte Check-Zeile wird in den Buffer �bernommen, sofern

Boxcheck eingeschaltet ist. Es wird nicht auf Gleichheit �berpr�ft, deshalb

sollte der Buffer nach dem Check wieder gel�scht werden. Da der Buffer

Speicherplatz ben�tigt, wird er nach dem Verlassen der Box automatisch

wieder gel�scht - leider auch wenn man mal kurz aus der Box rausfliegt.

#[33m#[1m5.6 Monitor-Save-Funktion#[0m#[31m

Manchmal kann man wenn man den Monitor beobachtet folgendes feststellen:

Irgend ein OM hat einen interessanten Beitrag in die Mailbox gesetzt. W�hrend

des allgemeinen Boxmelkens wird nun dieser Beitrag von mehreren OM

nacheinander oder auch gleichzeitig aus der Box gelesen. Das ist eigentlich

�berfl�ssig, es w�rde reichen wenn ein OM den Beitrag ausliest und der Rest

liest oder speichert den Monitorinhalt mit. Ab und zu kann es auch n�tig

sein, den Monitorinhalt komplett mitzuspeichern, so z.b. bei Softwaretests,

etc...

Aus diesem Grund habe ich in AmiCom die Monitor-Save-Funktion eingebaut.

Diese Funktion speichert wahlweise den gesammten Monitorinhalt oder

wahlweise nur Daten an oder von bestimmten Stationen mit. Es kann auch

begrenzt werden, welche Frames mitgespeichert werden sollen. Sogar ein

Mitschreiben des reinen Inhalts einer bestimmten Aussendung ist m�glich!

Erreicht wird die Monitor-Save-Funktion �ber das Pulldownmen�

"Monitor/Save/On". Dadurch �ffnet AmiCom einen Requester, in welchen sich

alle Einstellungen machen lassen. Als erstes stellt man die fm- und to-Calls

ein, falls sie beachtet werden sollen:

Nur fm [         ] to [         ] -> Den gesammten Monitorinhalt mitschreiben

Nur fm [DB0ZKA   ] to [         ] -> Nur die Frames mitschreiben, die von

DB0ZKA ausgesendet wurden.

Nur fm [         ] to [DL3MGQ   ] -> Alles mitschreiben, was an DL3MGQ geht,

egal von Wem.

Nur fm [DB0ZKA   ] to [DL3MGQ   ] -> Nur die Frames von DB0ZKA an DL3MGQ

mitschreiben.

Nun kann man noch w�hlen, welche Frames mitgeschrieben werden sollen, falls

nicht alle:

Nur Info-Frames:       Diese Frames enthalten die eigentliche Information.

(z.B. I^ I+)

Nur Unnumbered-Info:   Diese Frames enthalten auch Informationen, geh�ren

aber nicht zu einer bestimmten Verbindung. Sie dienen

f�r CQ-Rufe, etc...

(z.B. UI^ UI+)

Nur Supervisory-Frms.: Das sind Kontroll-Frames, die den geregelten Ablauf

einer Verbindung steuern.

(z.B. SABM+ DISC+ UA- DM- RRv REJv RNRv RR+ REJ-)

Wenn der Punkt "Nur Info-Frames" angew�hlt wurde und sowohl ein fm- als auch

ein to-Call angegeben wurden, kann noch der Punkt "Keep Order" (Reihenfolge

beachten) angew�hlt werden. Dann wird nur der Inhalt einer Verbindung in

der Richtigen Reihenfolge mitgespeichert, nicht die Monitorheaderzeilen

(fm... to... ctl...). Damit ist es m�glich, Daten die von einer bestimmten

Station empfangen werden mitzuschreiben (z.b. passives Boxmelken)! Diese

Methode ist aber nicht besonders Sicher, L�cken k�nnen nicht festgestellt

werden. Deshalb setzt sie einen einwandfreien Empfang der sendenden Station

voraus.

Anschlie�end kann man noch den gew�nschten Zeichensatzwandler ausw�hlen.

Klickt man nun auf [OK], wird ein Dateirequester angezeigt, mit welchen

der gew�nschte Dateiname festgelegt werden kann. [OK] startet die Monitor-

Save-Funktion, [CANCEL] bricht sie ab. Beendet wird sie �ber das Pulldown-

men� "Monitor/Save/Off".

#[33m#[1m5.7 Sysop-Mode und Pa�wort#[0m#[31m

Wenn die Fernsteuerung eingeschaltet ist kann jede Station sogenannte

"Remote-Kommandos" ausf�hren. Es sind dabei aber nicht alle Kommandos

erlaubt, einige sind nur dem Sysop dieser Station vorbehalten. Will man

sie ausf�hren, mu� zuerst der gew�nschte Kanal in den Sysop-Mode geschaltet

werden. Das geschieht entweder �ber ein Kommando oder Pulldown-Men�, oder

�ber das Remotekommando "//PRIV", welchen ein vierstelliges Pa�wort folgt.

Dieses wird wie folgt ermittelt:

In der Datei "password.ac" steht f�r jedes Call ein Pa�wort mit einer L�nge

von 64 Zeichen. Aus diesem Pa�wort werden 4 darauffolgende Zeichen �ber ein

Offset "herausgepickt". Dieses Offset errechnet sich wie folgt:

Man nimmt die Loginzeit, welche z.B. mit dem Kommando //CS angezeigt wird.

Dort z�hlt man die Stunden, Minuten und Sekunden zusammen und errechnet

den Modulo-60-Wert.

Beispiel:

Die Loginzeit ist 17:55:48. Man rechnet nun:

17+55+48, das ergibt 120.

Den Modulo-60-Wert erh�lt man nun, indem man so lange 60 abzieht, bis ein

Wert <= 60 dabei herauskommt. Also:

120-60=60. Das Offset ist also 60.

Nehmen wir an in der Datei "password.ac" steht folgendes Pa�wort:

CALL Das_ist_das_lange_Passowrt,_das_genau-64_Zeichen_lang_ist._Ende.

^

|

60. Zeichen

Dann ist das Pa�wort "nde.". Mit "//PRIV nde." gelangt die Station mit dem

Call "CALL" nun in den Sysop-Mode.

#[33mIch w�nsche Allen einen problemlosen Packet-Radio-Betrieb mit AmiCom,

73 de Gerhard, DL3MGQ @ DB0KCP.#BAY.DEU.EU#[31m