T H E  F I R M W A R E

======================

AX.25 Version 2

Multi Channel TNC Firmware

Version 2.4c

The Firmware Version 2.4c DAMA/SMACK (xx Channel)

Copyright by NORD><LINK, xx-xx-xx

Free for non-commercial usage

Checksum (xxxx) = xxxx

So meldet sich die neue TheFirmware im TERMINAL-MODE auf dem Bildschirm,

wenn das EPROM TF2.4c ordnungsgemaess im TNC-2 (bzw.  einem  kompatiblen

TNC) installiert wurde.

Es handelt  sich um die neueste "offizielle" TheFirmware von NORD><LINK.

Die  Nennung der  Autoren im Signon  der Software  ist entfallen, da in-

zwischen  einige Co-Autoren  erhebliche  Verbesserungen an  der Software

durchgefuehrt  und mithin  sehr  viel Zeit in die  Weiterentwicklung in-

vestiert haben, sodass  eine lange Rufzeichenliste  den Rahmen  sprengen

wuerde. Urvater der NORD><LINK-TheFirmware ist Michael, DC4OX. Die DAMA-

Implementation stammt im  wesentlichen von Frank, DL8ZAW. Verbesserungen

wurden  vorgenommen von DF2AU, DB2OS, DK6PX, DL9HCJ, DL1MEN, DF7ZE, u.a.

(siehe Anhang).

Die Version  TF2.4c ist  nun  (hoffentlich) fehlerfrei. Gegenueber allen

bisherigen Versionen  wurden erhebliche Verbesserungen  vorgenommen. Be-

kannte Fehler wurden behoben.

Diese  Firmware unterstuetzt das vollstaendige AX.25 Protokoll,  Version

2.0,  der Link Ebene,  wie es in der ARRL Spezifikation vom Oktober 1984

beschrieben ist. Die alte Version 1.x wird nicht mehr verarbeitet. Diese

Software kann mehrere Verbindungen gleichzeitig bedienen. Das vorliegen-

de Eprom wurden fuer maximal zehn gleichzeitige Verbindungen compiliert.

Es ist aber jede  beliebige Zahl durch  Veraenderung eines Parameters im

Quelltext moeglich.

Die neue Firmware ist fuer Betrieb  ueber die neuen "DAMA"-Einstiege der

TheNetNode-Software unbedingt erforderlich, hat aber auch eine Reihe von

Verbesserungen und Vorteilen bei  Betrieb ueber "normale" Digipeater und

im "normalen Direkt-QSO".

Die vorliegende  Firmware kann gleichermassen bei  DAMA-Digipeatern, als

auch  bei NICHT-DAMA-Digis  eingesetzt  werden. Ein  Digipeater, der als

DAMA-Master arbeitet wird automatisch erkannt  und die Firmware schaltet

sich in  diesem Fall  automatisch in den DAMA-Modus.  Erkennbar ist dies

bei eingeschaltetem Monitor an den Zeichen "[DAMA]" hinter jedem empfan-

genem Frame vom DAMA-Master. Der TNC  sendet nur noch dann, wenn  er vom

Master zur Sendung aufgefordert wird. Dann allerdings mit allen zur Sen-

dung  anliegenden  Paketen  von  allen  connecteten  Kanaelen, auch  von

solchen, die  nicht  mit  einem DAMA-Master verbunden sind. Falls inner-

halb einer einstellbaren Zeitspanne kein Poll vom DAMA-Master eintrifft,

schaltet der TNC den DAMA-Modus ab. Parameter sind nicht zu aendern,

da DAMA beim Connect automatisch erkannt wird.

Wird ein DAMA-Slave (der Benutzer) gleichzeitig als Digipeater von einer

anderen Station benutzt, werden dessen Pakete sofort weitergeleitet.

Das DAMA-Protokoll  ist in  cqDL 4/89  Seite  230ff und in den Mailboxen

unter der Rubrik AX25 beschrieben.

Zusaetzlich ist  in dem Eprom  der kompatible KISS-Modus mit CRC (SMACK)

von  DL5UE  und DK5SG  implementiert (siehe SMACK-Beschreibung).

Die Parameter der Hostmode-Firmware werden  n i c h t  veraendert (SMACK

benutzt eigene,  andere  Parameter und ueberschreibt nicht die Firmware-

Variablen. Nach einem Reset sind alle Parameter unveraendert (SMACK wur-

de in  ein linkfaehiges  Codesegement umgeschrieben). Das SMACK-Kommando

255, welches  wie  ein  Reset  (Aus- und Einschalten des TNC) wirkt  und

eine  programmgesteuerte  Rueckkehr zur Firmware ermoeglicht, ist imple-

mentiert. Die Firmware-Uhr laeuft bei SMACK-Betrieb nicht weiter.

Nach  einem  Reset  wird  eine  Pruefsumme  errechnet, die in der Start-

meldung ausgegeben wird. Sie muss mit der in Klammern aufgefuehrten Zahl

uebereinstimmen  (auch  bei  veraenderten  Parametern im Eprom). Stimmen

die Zahlen  nicht  ueberein,  so  muss ein Fehler beim Programmieren des

Eprom's passiert sein. Bei der ersten Inbetriebnahme ist es eventuell

sinnvoll mit dem Befehl "<ESC> QRES" im Terminal-Mode einen Kaltstart

auszufhren, falls es durch alte Inhalte im CMOS-RAM zu Problemen kommen

sollte. Bei QRES werden die Default-Parameter aus dem EPROM uebernommen.

Das TNC-Rufzeichen ist leer und  kann mit dem 'I'-Befehl gesetzt werden.

Ebenso  koennen alle anderen  Standard Parameter  geaendert werden.  Die

neuen Werte werden dann im RAM gesichert.

Befehle  und Informationen werden dem TNC als  Zeilen  uebergeben.  Jede

Zeile  darf bis zu 256 Zeichen lang sein,  wobei das Schlusszeichen <CR>

mitzaehlt.  Wenn das 256.  Zeichen kein <CR> ist, wird es ueberlesen und

ein <BEL> zum Terminal geschickt. Einzelne Zeichen koennen mit <BS> = 08

HEX oder <DEL> = 7F HEX geloescht werden.  Mit <CTL-U> oder <CTL-X> kann

die gesamte Zeile geloescht werden.  Ein <CTL-R> bringt die Schreibmarke

ohne Loeschen an den Zeilenanfang,  so dass eingelaufene Meldungen ange-

zeigt werden koennen.  Mit einem zweiten <CTL-R> kann dann wieder an das

Ende der angefangenen Zeile gegangen werden,  um die Eingabe  fortzuset-

zen.  Zwischen diesen beiden <CTL-R> werden alle Eingaben ausser <X-OFF>

und  <X-ON>  ignoriert.  <BEL> Zeichen werden als <BEL> an das  Terminal

weitergereicht,  sowohl bei der Eingabe als auch beim Loeschen.  Zeilen,

die mit <ESC> beginnen (wird als '*' ausgegeben) werden als  Befehlszei-

len interpretiert.  Wenn ein Befehl ohne Parameter eingegeben wird, wird

der  augenblickliche  Wert dieses Parameters angezeigt. Alle Zeilen, die

nicht mit <ESC> beginnen, werden als Information gesendet.

Die Firmware stellt  dem Benutzer elf  logische TNC Kanaele bereit,  die

von  0 bis 10 numeriert werden.  Das Terminal ist immer einem dieser Ka-

naele logisch zugeordnet,  die Auswahl erfolgt mit dem 'S'-Befehl. Kanal

0  ist reserviert fuer nicht protokollierte Sendungen  (CQ,  Bake).  Der

Leitweg  fuer  Kanal  0 wird wie bei den anderen Kanaelen  mit  dem  'C'

Befehl gewaehlt. Die Kanaele 1-10 senden im Terminal-Modus auch an 'CQ',

solange sie nicht mit anderen Stationen verbunden sind. Connect Versuche

koennen auf jedem beliebigen, derzeit nicht belegten Kanal gesendet wer-

den.  Einlaufende  Connect Versuche  anderer  Stationen werden  auf  den

ersten  freien  Kanal gelegt, sofern dadurch nicht die durch den 'Y' Be-

fehl gegebene maximale Zahl  gleichzeitiger Verbindungen  ueberschritten

wird. Information,  die auf  einem  belegten, derzeit nicht mit dem Ter-

minal verbundenen  Kanal einlaeuft,  wird  gespeichert, bis dieser Kanal

auf das Terminal geschaltet  wird.  Mit dem 'L'-Befehl kann leicht fest-

gestellt werden, ob  auf anderen Kanaelen Informationen eingelaufen sind

und auf den Abruf  warten. Informationen werden nur auf dem gerade ange-

waehlten Kanal  gesendet. Nach einem  Disconnect werden eingegangene In-

formationen bis zum Abruf im TNC-RAM gespeichert.  Wenn der Leitweg oder

das Ziel gewechselt werden sollen,  waehrend eine Verbindung gerade auf-

gebaut wird oder besteht, muss nicht erst ein Disconnect ausgeloest wer-

den,  es genuegt, mit einem neuen 'C'-Befehl  die Verbindung  neu aufzu-

bauen. Es geht keine  Information dadurch  verloren. Es  ist aber  nicht

zulaessig,  die gleiche  Station auf mehr  als  einem Kanal zur gleichen

Zeit zu waehlen.

Die Protokollversion  ist fest auf  Version 2  eingestellt. Verbindungen

mit Stationen in der alten Protokollversion 1 werden abgewiesen. Version

2 ist besser fuer Netzwerke  geeignet  und  erlaubt  eine bessere Kanal-

usnutzung, besonders  unter  erschwerten  Bedingungen.  In der Version 2

des Protokolls  wird ein Timer gestartet,  sobald keine Information mehr

zu uebertragen  ist. Bei einer Pause von mehr als drei Minuten  wird der

TNC  der  Gegenstation  abgefragt, um  sicherzustellen, dass die Verbin-

dung  noch existiert.  Wenn die  mit dem 'N'-Befehl  vorgegebene  Anzahl

an Versuchen  erfolglos geblieben ist, wird versucht, die Verbindung neu

aufzubauen. Hierdurch  wird auch  der Fall  abgedeckt, dass jemand  eine

Verbindung  aufbaut  und dann ohne  Disconnect  wieder verschwindet.

Fuer die  Befehle 'F', 'I', 'N', 'O' und 'V' werden  die  Parameter fuer

jeden Kanal getrennt gespeichert. Der Wert des Kanals 0 wird  im RAM ge-

speichert und wird zur Initialisierung  der Kanaele  1-10 nach Reset und

nach  Trennen der  Verbindung benutzt.  Man kann daher vor oder waehrend

einer Verbindung diese Werte aendern und erhaelt automatisch am Ende der

Verbindung  die Standard Werte wieder zurueck.  Mit dem 'D'-Befehl  kann

ein freier Kanal auch wieder initialisiert werden.

Mit  dem  'M'-Befehl kann  die Kanalaktivitaet  beobachtet  werden.  Der

Parameter fuer diesen Befehl entscheidet,  welche Pakettypen  beobachtet

werden sollen. Mehrere Parameter koennen gleichzeitig angegeben werden.

Parameter     Paket-Typ

---------     ---------

N         nichts

I         Informationen

U         unprotokolliert

S         Status (Kontroll Pakete)

C         auch beobachten, wenn eine Verbindung besteht

+         nur Pakete von/zu bestimmten Stationen (maximal 8)

-         keine Pakete von/zu bestimmten Stationen (maximal 8)

Die kombinierte Benutzung der '+' und '-' Parameter ist nicht zulaessig.

Sie muessen als letzter  Parameter vor den Rufzeichen eingegeben werden.

Die Eingabe von '+' oder '-' ohne Rufzeichen loescht die aktuelle Liste.

Ein '*',  der in einer Rufzeichenliste erscheint,  kennzeichnet die Sta-

tion,  die  das Paket gesendet hat.  Der Pakettyp kann aus der folgenden

Liste entnommen werden.

Name           Beschreibung

----           ------------

RRa            bereit zum Empfang

RNRa           nicht bereit zu Empfang

REJa           Paket nicht akzeptiert

UI             unprotokollierte Information (an alle)

DM             Verbindung besteht nicht

SABM           Aufforderung zum Verbindungsaufbau

DISC           Aufforderung zum Trennen der Verbindung

UA             Bestaetigung eines nicht numerierten Paketes

FRMR           Protokoll Fehler

Iab            Information

?ccH           nicht definierter Typ

Hierbei bedeutet:

a  = Nummer des naechsten erwarteten Paketes

b  = Nummer dieses Paketes

cc = Hexadezimal Zahl

Ein  weiteres  Zeichen  gibt  die verwendete  Protokollversion  und  das

Poll/Final sowie das Command/Response Bit an:

<leer> = Protokollversion 1 ohne P/F Bit

! = P/F Bit in Protokollversion 1

^ = Kommando Paket in Protokollversion 2 ohne Poll Bit

+ = Kommando Paket in Protokollversion 2 mit Poll Bit

- = Antwort Paket in Protokollversion 2 mit Final Bit

v = Antwort Paket in Protokollversion 2 ohne Final Bit

Das Protokoll Identifikationsfeld wird in hexadezimaler Form ausgegeben.

ACHTUNG:

Pakete werden nur gemonitort, wenn mehr als 256 Buffer im TNC frei sind.

Dadurch wird ein Ueberlaufen der internen Buffer  bei lagsamen  Rechnern

bzw. langsamen  Hostmode-Programmen  bei starker Kanalaktivitaet verhin-

dert.

Mit dem 'U'-Befehl kann ein Connect-Text ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Es ist moeglich,  einen frei waehlbaren Text an die anrufende Station zu

senden  und dann der rufenden Station die Moeglichkeit  zu  geben,  eine

kurze Nachricht zu hinterlassen. Dies kann auf allen Kanaelen gleichzei-

tig  geschehen  und  beeinflusst in keiner Weise  die  Moeglichkeit  des

Bedieners,  Informationen  in eine bestehende Verbindung einzugeben oder

seinerseits  Verbindungen aufzubauen.  Wenn der Ctext eingeschaltet ist,

werden  alle Zustandsmeldungen des  betreffenden  Kanals gespeichert und

erst auf das Terminal gegeben,  wenn dieser Kanal angewaehlt  wird. Sta-

tusmeldungen  werden  daher dann in zeitlich  richtiger Reihenfolge  zu-

sammen  mit den eingelaufenen  Informationen  ausgegeben. Ausserdem wird

der mit dem 'U'-Befehl eingegebene Text an jede anrufende Station gesen-

det.  Wenn Kanal 0 als letztes gewaehlt wurde koennen  Stationen auf den

Kanelen 1-4 anrufen und Meldungen hinterlassen, wobei die Zahl der maxi-

mal gleichzeitig moeglichen Verbindungen mit 'Y' gewaehlt wurde. Mit dem

'L'-Befehl kann  festgestellt werden, welcher  Kanal  Informationen ent-

haelt.  Wenn dann dieser Kanal gewaehlt  wird, werden alle gespeicherten

Informationen und Meldungen dieses Kanals auf das Terminal gegeben. Wenn

mit dem 'Z'-Befehl  X-ON/X-OFF-Protokoll  gewaehlt wurde, kann  die Aus-

gabe mit <CTL-S> gestopt und mit <CTL-Q> wieder aufgenommen werden.

Mit  dem 'H'-Befehl  wird  die  eingeaute  Heardliste  aktiviert.  Diese

Liste unterscheidet sich aber von den bekannten Heardlisten anderer Pro-

gramme  oder TNC-Betriebssoftware  in  einigen Punkten. Zunaechst ist es

keine Liste der Art "die letzten 20 gehoerten Stationen". Diese Art Lis-

te  hat  sich bei starkem  Betriebsaufkommen als nicht sehr sinnvoll er-

wiesen.  Die bei der Firmware implementierte Liste ist  eine  dynamische

Liste. Die Anzahl der Calls, die sie aufnehmen kann, wird nur  durch die

Anzahl der freien Buffer bestimmt. Bei Bestueckung mit 32k RAM liegt die

maximal moegliche Anzahl bei ueber 600 Rufzeichen. Das staendige Wachsen

der Liste bis an die Buffergrenze kann durch Setzen eines Parameters be-

grenzt werden. Fuer  jedes  im  Absenderfeld eines AX.25-Frames gehoerte

Rufzeichen wird in der Liste gespeichert :

- Rufzeichen und SSID

- Datum und Zeit wann zuerst gehoert

- Datum und Zeit wann zuletzt gehoert

- Anzahl der gehoerten I-Frames

- Anzahl der gehoerten RR-Frames

- Anzahl der gehoerten REJ-Frames

- Anzahl der gehoerten RNR-Frames

Die Speicherung  des  Digipeaterweges ist im  Zeitalter von TheNet nicht

sinnvoll. Durch die Beobachtung der Frame-Anzahlen  koennen gewisse sehr

einfache statistische Betrachtungen gewonnen  werden, z.B. was effektive

Aktivitaet oder Qualitaet von Aussendungen angeht(Verhaeltnis I/RR/REJ).

Da  fuer  jedes  gehoerte  Paket  die  Liste (linear, weil dynamisch an-

gelegt)  durchlaufen  werden muss, setzt das Fuehren einer grossen Liste

die  Geschwindigkeit der Firmware herab. Mit 'H 0' stellt man das  auto-

matische Updaten der Heardliste ab. Die  Liste bleibt im Speicher,  aber

die empfangenen Pakete werden nicht fuer die Liste untersucht.

Der 'H'-Befehl laeuft auch im Hostmodus einwandfrei. Bei der Ausgabe der

Heardliste gibt es aber einiges zu beachten. Die erste Zeile  (H, Anzahl

gehoerte, maximal) wird mit dem Hostmodecode 1 (Success, Message follows

null terminated) zurueckgegeben.  Die  eigentliche  Liste  wird dann auf

G/G0 auf dem Kanal 0 wie Monitorheader  zurueckgegeben  (Code 5 Monitor-

header, null  terminated, Info follows). Die  letzte  Zeile wird mit dem

Code 4 (Monitorheader,  null terminiert) ausgegeben. Dieses Handling der

Ausgabe ueber mehrere Zeilen  funktioniert  mit  den  meisten  Terminal-

programmen fuer  den Hostmodus (z.B. TINA) ohne jede Aenderung in diesen

Programmen.

Die Heardliste ist resident, d.h. sie  bleibt bei einem Reset oder einem

Abschalten bei Pufferung des RAM mit Batterie erhalten.

Die  Firmware  2.4c hat  eine  24-Stunden-Uhr  und  einen  Kalender  per

Software  eingebaut. Man  kann wahlweise alle Statusmeldungen (also CON-

NECT REQUEST fm, CONNECTED to, usw.) und  Monitormeldungen (Header gemo-

nitorter  Pakete)  mit  einem  Datum/Uhrzeit-Stamp  versehen lassen. Mit

'K 0' schaltet  man  die  Ausgabe dieses Stamps ab. Trotzdem werden alle

Meldungen/Header  mit einem  Stamp versehen, ein  Einschalten des Stamps

wirkt also auch richtig bei laengere Zeit im Buffer stehenden Meldungen/

Headern  mit  abgeschaltetem Stamp. Mit 'K 1' schaltet man die Stampaus-

gabe fuer Statusmeldungen ein, mit  'K 2' die Stampausgabe  fuer Status-

meldungen und Monitorheader. Eingabe von 'K' zeigt die aktuelle Einstel-

lung gefolgt vom Datum und der Uhrzeit. Je nachdem wie man das Datum ge-

setzt  hat,  wird  es  bei Stamps entweder im europaeischen oder  ameri-

kanischen Format ausgegeben. Das Datum und die  Uhrzeit werden  bei QRES

oder einem  Kaltstart  geloescht. Bei einem Warmstart laeuft die Zeit ab

dem Zeitpunkt weiter, der beim Ausschalten des TNC vorlag. Anhand  einer

nachgehenden  Uhr kann  man so leicht feststellen, ob sich ein Stromaus-

fall waehrend des Betriebs  ereignet hat. Tests haben  ergeben, dass die

Uhr ohne Korrekturen sehr genau laeuft.

ANHANG

------

Kurzzusammenfassung der wichtigsten Aenderungen:

1. Bestaetigungszeitgeber T1 (Ackknowledgement Timer, FRACK)

------------------------------------------------------------

Eine feste  FRACK-Einstellung  gibt es nicht mehr, stattdessen wird  bei

jedem QSO  die Zeit  zwischen Aussenden  eines Info-Frames und Empfangen

der zugehoerigen Bestaetigung gemessen  und zur Berechnung des Startwer-

tes des Bestaetigungstimers T1 herangezogen.

Die gemessene Zeit RTT (round trip time) wird, um zu grosse Schwankungen

zu vermeiden, geglaettet nach den Formeln:

- bei steigendem RTT:    SRTT' = ( a1 x SRTT + RTT ) / ( a1 + 1 )

- bei fallendem RTT:     SRTT' = ( a1 x SRTT + RTT ) / ( a2 + 1 )

Dabei  ist  SRTT (smoothed round trip time) der  aus der letzten Messung

ermittelte  Wert fuer  geglaettete Zeitmessung, RTT die soeben gemessene

Zeit, a1 und a2 einstellbare Parameter (Default: 7 und 15) und SRTT' der

neue Wert fuer SRTT.

Der Timer T1 ergibt sich aus SRTT nach:

T1 = a3 x SRTT

wobei a3 einstellbar ist (Default: 2).

Vor Beginn eines  QSOs muss SRTT  initialisiert werden, da ja noch keine

Messung  stattgefunden hat. Dies geschieht  mit dem Wert, der  mit ESC F

eingegeben werden kann (10 ms - Schritte, Default: 700). Die RTT-Berech-

nung beginnt erst  nach Aufbau  der Verbindung, d.h. nachdem  das UA der

Gegenstation  empfangen  worden  ist. Bei QSOs  ueber mehrere Digipeater

wird die Zeit zwischen den einzelnen SABMs berechnet nach

T1 = (2 x "Anzahl Digis" + 1) x IRTT

A1, a2 und a3  koennen  ueber ESC @A1, ESC  @A2 und ESC  @A3 eingestellt

werden. Dies war notwendig, weil z.B. Flexnet-Digipeater  das UA solange

zurueckhalten, bis die Verbindung ueber die ganze Digi-Strecke aufgebaut

ist. Sofort nach  Verbindungsaufbau, also nach Empfang von UA der Gegen-

station, setzt die RTT-Berechnung ein, die zu  einem sich der Verbindung

anpassenden T1-Timers fuehrt.

2. DWAIT nach DL4YBG

--------------------

Vor jeder Aussendung wird grundsaetzlich einmal Slottime abgewartet, be-

vor der P-Persistance-Algorithmus eingeleitet wird. Dies  gilt sowohl im

SMACK-, als auch im NICHT-DAMA-TheFirmware-Modus. Bei DAMA-Betrieb  wird

automatisch  Slottime auf 0 und P  auf 255 gesetzt, damit  der TNC  ohne

Verzoegerung sendet. Die Wahrscheinlichkeit  von Kollisionen  wird durch

diese Modifikation spuerbar reduziert.

3. Polls mit I-Frames nach DK6PX

--------------------------------

Bei kurzen Paketen, die nicht  beim Empfaenger angekommen  sind, kann es

sinnvoll sein, anstelle mit RR-Frames eine Bestaetigung anzumahnen, dies

mit dem  nicht bestaetigten I-Frame  mit gesetzem Poll-Bit  zu tun. Dazu

kann mit ESC @I die maximale Laenge des I-Frames eingestellt werden, bei

dem  ein IPOLL  zu senden ist. ESC  @I 0 schaltet  IPOLL generell ab. Im

DAMA-Modus ist IPOLL abgestellt.

4. Dynamisches MAXFRAME nach DK6PX

----------------------------------

Je nach Laenge der I-Frames wird MAXFRAME automatisch erhoeht, wenn z.B.

nur kurze Info-Frames vorliegen. Bei MAXFRAME 1 wird maximal 1 Frame mit

256 Zeichen gesendet. Liegen im  TNC Frames mit je 128 Zeichen  an, dann

wird MAXFRAME 2  benutzt. MAXFRAME 4 wird automatisch benutzt, wenn z.B.

jedes einzelne Frame nicht laenger als 64 Zeichen ist, usw.

5. DCD/PTT-Verklemmung

----------------------

Ein Fehler in einer Interruptroutine  konnte unter bestimmten Umstaenden

zu  einer "Verklemmung"  des TNC's fuehren. Diese  Fehler  existierte in

allen bisherigen TF-Versionen und wurde nach einem Hinweis von Y51GE be-

hoben. Ein noch  schwerwiegenderer Fehler (bekannt als  DCD-Haenger) ist

ebenfalls behoben worden.

6. DAMA-Parameter

-----------------

Nach Verlassen der DAMA-Betriebsart werden die Parameter (P,W,B,@T2) wie-

der automatisch auf  ihre urspruenglichen  Einstellungen zurueckgestellt.

Waehrend  dem DAMA-Betrieb  wirkt sich die Neu-Eingabe  von P und W nicht

direkt auf diese Parameter aus. Dies ist wichtig, wenn z.B. das Terminal-

Programm waehrend einer DAMA-Verbindung nach einem Neustart die Parameter

ueberschreibt. Diese Parameter  werden dann erst nach Verlassen der DAMA-

Betriebsart aktiv.

7. Disconnect nach DL1MEN

-------------------------

Wird ein Verbindungsaufbau waehrend dem Link Setup mit ESC D abgebrochen,

wird automatisch ein DISC gesendet. Dies soll unnoetige Aussendungen ver-

hindern,  falls nur der  eigene TNC die Antworten  der Gegenstation nicht

gehoert hat.

8. Heard-Liste

--------------

Die eingebaute Heard-Liste zeigt nun nicht mehr die zuerst gehoerten Ruf-

zeichen, sondern die zuletzt gehoerten Rufzeichen. Die aeltesten Eintrae-

ge werden dann ueberschrieben.

BESCHREIBUNG DER BEFEHLE

========================

ACHTUNG: Jede Software ist nur so 'gut' wie die eingestellten Parameter.

Da aber Parameter oftmals vom Typ des Digis abhngen, z.B. Duplex-Digi,

Simplex-Digi, DAMA-Digi, usw., knnen Anpassungen an die rtlichen Gegeben-

heiten notwendig sein. Bitte eventuell vorhandene Hinweise im Knoten beach-

ten (Aktuell- und Info-Befehle) und bei Probleme ggf. den Sysop wegen Para-

metern befragen. Auch in den Mailboxen sind Infos vorhanden, wie man Para-

meter optimieren kann.

ESC A [0|1]    Automatische Einfuegen von LINEFEED-Zeichen <LF> nach einem

CARRIAGE RETURN <CR> zum Terminal (1=Ja, 0=Nein).

Default: 1

ESC B [<n>]    Zeitspanne in Sekunden, nach der der DAMA Modus

abgeschaltet wird, falls kein Poll vom DAMA-Master

empfangen wurde. B 0 schaltet den DAMA-Modus generell

ab. Dies ist aber nicht erforderlich, da DAMA sowieso

automatisch erkannt bzw. abgeschaltet wird. Die Anzeige

erfolgt in der Form: "Anfangswert (aktueller Wert)"

Beispiel: "120 (93)"                              Default: 120

ESC C [Call]   Der 'C'-Befehl  wird fuer den Aufbau einer Verbindung

(Connect)  benoetigt.  Man  beachte, dass kein 'v' oder

'via' zwischen der  Empfaengeradresse und den Digipeater-

Rufzeichen erforderlich ist.

Ein Connect-Befehl der auf Kanal 0 ausgefuehrt, wird setzt

den Weg fuer UI-Pakete.

ESC D          Eine bestehende  Verbindung wird getrennt.

Sind bei der Eingabe des 'D'-Befehls noch nicht alle In-

formationen ausgesendet bzw. bestaetigt, dann wird der

Disconnect erst nach Eingang der Bestaetigung fuer das

letzte Informationspaket  ausgefuehrt. Durch Wiederholung

des 'D'-Befehls kann dieser Vorgang abgebrochen werden.

Wird der 'D'-Befehl waehrend des Aufbaus einer Verbindung

(Link Setup) oder des Beendens (Disconnect) einer Ver-

bindung eingegeben, dann kehrt der TNC sofort in den Dis-

connect-Zustand zurueck und sendet automatisch ein DISC um

unnoetige Aussendungen zu verhindern, falls der eigene TNC

die Antworten der Gegenstation nicht gehoert hat.

Wird der 'D'-Befehl im Disconnected-Zustand  eingegeben,

dann werden alle Parameter des gerade angewaehlten Kanals

mit den Parametern vom Kanal initialisiert.

ESC E [0|1]    Das ECHO von Eingabe-Zeichen (Daten oder Befehle) zum Ter-

minal ein- bzw. ausschalten. 1=Ja, 0=Nein.

Default: 1

ESC F [<n>]    FRACK ist die Wartezeit zwischen der Aussendung eines Paketes

und dessen Bestaetigung durch die Gegenstation. Die Zeit kann

direkt in Sekunden eingegeben werden.  Bei Eingaben <16 wird

dazu der Wert mit 100 multipliziert und durch den Parameter

A3 dividiert. Bei Eingaben >15 erfolgt die Eingabe direkt in

Millisekunden (L2-Roundtriptime).

Default: 250

ESC G [0|1]    Abfrage der virtuellen TNC-Kanaele im Host-Mode. Im Ter-

minal-Modus wird dieser Befehl nicht erkannt und es wird

eine  Fehlermeldung ausgegeben.

ESC H [<n>]    Abfrage und Parametrierung der eingebauten Heard-Liste.

Beispiele:

H        -  Heardliste anzeigen

H 0      -  Heardlisten-Update ausschalten

H 1      -  Heardlisten-Update einschalten

H 2      -  Heardliste loeschen

H n      -  Maximale Anzahl der Eintraege in Heardliste

setzen (n > 2)

Es werden die zuletzt gehoerten Rufzeichen ausgegeben.

Die aeltesten Eintraege werden ueberschrieben.

Die Heardliste ist resident, d.h. sie bleibt bei einem Reset

oder einem Abschalten bei Pufferung des RAM mit Batterie er-

halten.

ACHTUNG: Bei einer langen  Heardliste kann der Neustart nach

einem Reset wegen der internen Bufferzuweisung laenger dauern.

Default: 0

ESC I [Call]   Eingabe des eigenen Rufzeichens (MYCALL). Nach der ersten

Inbetriebnahme ist es mit Leerzeichen gefuellt. Fuer jeden

Kanal kann ein  Rufzeichen eingegeben werden. Nach einem

DISCONNECT wird das Rufzeichen von Kanal 0 uebernommen.

ACHTUNG: Der TNC geht nur mit eingegebenem Rufzeichen auf

Sendung!

ESC JHOST[0|1] Umschaltung zwischen Terminal-Modus und Host-Modus. Der Host-

Modus wird nur von speziellen Programmen (GIPSY, THP, AHP

usw.) unterstuetzt.

ESC K [<n>]    Aktivierung der STAMP-Funktion und Parametrierung der ein-

gebauten 24-Stunden-Uhr mit Kalender.

Beispiele:

K            -  Stamp und Datum/Zeit anzeigen

K 0          -  Stamp abschalten

K 1          -  Stamp Statusmeldungen einschalten

K 2          -  Stamp Status- und Monitormeldungen

einschalten

K 20.02.88   -  Datum setzen, europaeische Form

K 02/20/88   -  Datum setzen, amerikanische Form

K 17:36:00   -  Uhrzeit setzen

Default: 0

ESC L [0..10]  Mit  dem 'L'-Befehl wird der Link-Status eines oder aller

Kanaele (ohne Parameter) angezeigt. Es werden Informationen

ueber den Verbindungsweg (Rufzeichen und Digipeaterliste),

Anzahl empfangener Frames, Anzahl noch nicht gesendeter

Frames, Anzahl noch nicht bestaetigter Frames und der je-

weilige Retry-Zaehler angezeigt. Der jeweils benutzte Kanal

wird durch ein '+' Zeichen markiert.

ESC M [IUSCN+-]Aktivierung und Parametrierung des Monitor-Modus. Mit den

Parametern wird vorgegeben, welche Frames angezeigt werden

sollen.

Beispiele:

N        keine

I        Informationen

U        unprotokollierte Sendungen

S        Kontroll Pakete

C        Monitor auch an wenn eine Verbindung besteht

+        <Liste von bis zu 8 Rufzeichen>: nur Pakete

dieser Stationen

-        <Liste von bis zu 8 Rufzeichen>: keine Pakete

dieser Stationen

Die kombinierte Benutzung der '+' und '-' Parameter wird nicht

unterstuetzt. Sie muessen als letzter Parameter vor dem Ruf-

zeichen eingegeben werden. Die Eingabe von '+' oder '-' ohne

Rufzeichen loescht die aktuelle Liste.

Default: UI

ESC N [0..127] Parametrierung des Retry-Zaehlers. Es wird angegeben, wie oft

die Zustellung eines Paketes versucht werden soll (0= un-

endlich). Fuer jeden Kanal kann ein eigener Wert angegeben

werden. Nach RESET oder Disconnect wird jedoch der Wert aus

Kanal 0 uebernommen.

Default: 10

ESC O [1..7]   Maximale Anzahl von ausstehenden und unbeantworteten I-Frames

(MAXFRAME). Fuer jeden Kanal kann ein separater Wert vorgege-

ben werden. Nach jedem Disconnet oder RESET wird aber wieder

der Parameter von Kanal 0 uebernommen.

Default: 2

ESC P [0..255] P-Persistence Einstellung. Ohne Parameter erfolgt die Anzeige

der aktuellen Einstellung. Bei DAMA wird der Wert 255

angezeigt und benutzt.

Default: 32

ESC QRES       Neustart der Firmware (Kaltstart) aus dem EPROM.

ESC R [0|1]    Ein- und Ausschalten der Digipeat-Funktion. 1=Ja, 0=Nein.

Default: 1

ESC S [0..10]  Umschaltung zwischen den Kanaelen (0= Monitorkanal)

Default: 0

ESC T [0..127] Verzgerung zwischen Hochtasten des Senders und Start der

Datenaussendung (TXDELAY). Die Einstellung erfolgt in 10 ms-

Schritten. Bitte experimentell einen moeglichst geringen

Wert ermitteln und einstellen.

Default: 25

ESC U [0|1]    Mit dem 'U'-Befehl hat man die Moeglichkeit, eine Meldung an

anrufende Stationen zu senden (CTEXT). Dieser Text bleibt

auch dann erhalten, wenn dieser Modus wieder abgeschaltet

wird.

Beispiele:

U 1 Text          CTEXT eingeben

U 1               CTEXT wird ausgesendet

U 0               CTEXT wird nicht ausgesendet

U                 CTEXT anzeigen

Default: 0

ESC V          Abfrage der Protokoll-Version. Die Protokoll-Version 1

wird ab TF2.4 nicht mehr unterstuetzt!

ESC W [0..127] Parametrierung der Slot-Time (Zeitschlitz) in Millisekunden.

Ohne Parameter erfolgt die Anzeige der aktuellen Einstellung.

Default:  10

ESC X [0|1]    Steuerung der PTT-Leitung des TNC. Falls erforderlich kann

hiermit das Einschalten des Senders unterdrueckt werden, wenn

man z.B. die Frequenz beobachten moechte, aber verhindern will,

dass der TNC bei einer Connect-Anfrage ein Busy-Paket zurueck

sendet.

Default: 1

ESC Y [0..10]  Eingabe der maximal zulaessigen Kanaele, bis eine anrufende

Station "busy" bekommt. Die Ausgabe erfolgt in der Form "max-

imale Anzahl Kanaele (belegte Kanaele)" (funktioniert nur,

wenn ueberall gleiche SSID wie im Monitor-Kanal S0 verwendet

wird).

Beispiel: "4 (0)"                                 Default:   4

ESC Z [0..3]   Ein- bzw. Ausschalten der Flowsteuerung und des XON/XOFF-Hand

shaking zum Terminal. Ist die Flowsteuerung eingeschaltet,

dann sendet der TNC solange keine Zeichen zum Terminal, wie

Daten oder Befehle eingegeben werden. Bei ausgeschalteter

Flowsteuerung werden die Zeichen vom TNC sofort zum Terminal

ausgegeben, egal ob gerade eine Text-Zeile oder ein Befehl

eingegeben wird.

Ist die XON/XOFF-Steuerung eingeschaltet, so kann die Ausgabe

vom TNC zum Terminal mit CONTROL-S gestopt und mit CONTROL-Q

wieder gestartet werden.

Beispiele:

0             Flow  Aus    , Xon/off  Aus

1             Flow  Ein    , Xon/off  Aus

2             Flow  Aus    , Xon/off  Ein

3             Flow  Ein    , Xon/off  Ein

Default: 3

Ueber den '@'-Befehl  sind weitere  Befehle mit Parameteruebergabe moeglich:

ESC @A1 [<n>]  SRTT Berechnung: Wert fuer a1 eingeben/anzeigen.  Default: 7

ESC @A2 [<n>]  SRTT Berechnung: Wert fuer a2 eingeben/anzeigen.  Default: 15

ESC @A3 [<n>]  SRTT Berechnung: Wert fuer a3 eingeben/anzeigen.  Default: 3

ESC @B         Anzeige der freien TNC-Buffer.

ESC @D [0|1]   Ein- und Ausschalten des Vollduplexbetriebes.     Default: 0

ESC @I [<n>]   Wert fuer max. IPOLL-Framelaenge eingeben, bzw.

anzeigen.                                         Default:  60

ESC @K         Einschalten des eingebauten KISS-Modus.

ESC @M [0|1]   7-Bit oder 8-Bit (binaer) TERMINAL-MODE.

Bei 7-Bit Uebertragung im Terminal-Mode erfolgt gleich-

zeitig eine Kontrollzeichenwandlumg mit einem voran-

gestellten '^'. Sind alle 8-Bit freigegeben (@M=1), dann

werden Kontrollzeichen transparent weitergegeben.

ACHTUNG: XON/XOFF muss dann natrlich beim Terminalprogramm

abgeschaltet sein, sonst hngt sich das Programm bei einem

"^S" (XOFF) auf!!!

Defaultmssig ist das 7.te Bit nicht maskiert und die Kontroll-

zeichenwandlung nicht eingeschaltet. Es sei trotzdem darauf hin-

gewiesen, dass der Vorteil der TheFirmware im *WA8DED HOST-

MODE* liegt und dieser mit Programmen wie GP, THP, SP, usw.

untersttzt wird.

0=7-Bit; 1=8-Bit (nur Terminal-Mode)

Default:   1

ESC @T2 [<n>]  Zeitspanne bis zur Bestaetigung eines empfangenen Paketes.

Default: 150

ESC @T3 [<n>]  Zeitspanne die der TNC bei einer bestehenden Verbindung auf

ein Lebenszeichen der Gegenstelle wartet. Nachdem T3 abge-

laufen ist, wird beim Partner angefragt, ob er noch empfangs-

bereit ist.

Default: 18000

ESC @V [0|1]   Rufzeichen-Check ein- bzw. ausschalten (1=Ja, 0=Nein).

Default: 0

Zusammengestellt aus diversen Beschreibungen der Softwareautoren.

(DJ1OR September/1992)