��������  �������  ������     ����   ��    ��

�۱�۱�۱  �۱��۱  �۱���   �۱���  �۱   �۱

۱��۱ ۱  �۱  ۱  �۱ �۱ �۱�  ۱  ��  �۱�

� �۱  �  �۱�  �  �۱ �۱ �۱    �   ���۱�

�۱     ���۱    ����۱� �۱         �۱�

�۱     �۱۱    �۱���  �۱        ����

�۱     �۱ �    �۱     �۱   �   �۱���

�۱     �۱      �۱      ��  �۱ �۱�  ��

����    ����     ����       ���۱� �۱   �۱

����    ����     ����       ����   ��    ��

The Firmware PC Extended

Version 2.10 (20. November 1993)

Residenter AX.25-Controller f�r PC

und BayCom-Modem, -USCC-Karte,

PA0HZP-OptoPcScc-Karte, KISS

mit WA8DED-Hostmode-Interface

von Ren� Stange, DG0FT @DB0KG.DEU.EU

Frei f�r Funkamateure, keine kommerzielle Nutzung

1. Vorwort

Diese  TFPCX-Version hat leider viel l�nger auf sich warten  lassen,

als  ich urspr�nglich geplant hatte. Da die im  Februar  erschienene

Version 2.01, in baldiger Erwartung dieser vorliegenden Version, von

mir  nie  in den Mailboxen angek�ndigt wurde und auch  kaum  bekannt

geworden ist, beziehe ich mich in dieser Dokumentation auf das TFPCX

v2.00  als  Vorg�ngerversion.  Um die  Ver�ffentlichung  nicht  noch

weiter zu verz�gern, mu�te ich einige schon angek�ndigte �nderungen,

wie  die  grundlegende �berarbeitung der  Modemansteuerung,  nochmal

verschieben.

Als  Neuerung  ist vor allem die Unterst�tzung  des  KISS-Modes  f�r

mehrere  Ports zugleich, der PA0HZP-OptoPcScc-Karte und der  BayCom-

9k6-USCC-Karte zu erw�hnen. Au�erdem gibt es bessere Konfigurations-

m�glichkeiten,   Verbesserungen  beim  DAMA-Betrieb  u.a.  F�r   die

Aktivierung  des KISS-Modes im TNC wird das neue  Programm  KISSINIT

mitgeliefert (siehe KISSINIT.DOC). Die Neuerungen sind in  Abschnitt

3.  aufgef�hrt. Abschnitt 4. gibt einige Hinweise, was beim  Umstieg

von einer fr�heren Version zu beachten ist.

...

Mein Dank gilt diesmal Peter (DB2OS), Asko (DG2BRS), Denis  (G0KIU),

Henk  (PA0HZP),  Rob (PE1CHL), dem BayCom-Team, allen  Spendern  und

allen Usern, die mir mit Hinweisen und Vorschl�gen geholfen haben.

73s von Ren�, DG0FT                    Strausberg, 20. November 1993

2. Hinweise zur Dokumentation

...

An einigen Stellen (besonders in Anhang 1.) wird der Standardwert 10

als die maximale Kanalanzahl genannt. Dieser Wert ist konfigurierbar

und dient nur als Platzhalter. Wird die Option '-CH' verwendet, gilt

der angegebene Parameter anstelle der '10'.

Begriffe und Abk�rzungen:

...

KISS       (KA9Q  u.a.)  steht  f�r  'Keep  It  Simple  Stupid'  und

definiert  ein einfaches Datenformat zur �bertragung  von

Frames  und TNC-Parametern �ber eine asynchrone  serielle

Schnittstelle.  Urspr�ngliches Ziel war  die  Verlagerung

der  Protokollabarbeitung  aus dem TNC in  den  Terminal-

Rechner,  um vom TNC nicht unterst�tzte  Protokolle  ver-

wenden zu k�nnen. KISS ist in vielen TNCs  implementiert,

erm�glicht aber auch die direkte Rechner-Kopplung.

SMACK      (DL5UE und DK5SG) ist die Abk�rzung von 'Stuttgarts Modi-

fiziertes  Amateurfunk-CRC-KISS'  und erweitert  das  von

einer  fehlerfreien  �bertragung ausgehende KISS  um  ein

Pr�fsummenverfahren  (CRC),  wodurch   �bertragungsfehler

erkannt werden k�nnen.

...

3. Neuerungen seit Version 2.00

- Der KISS-Mode wird inklusive SMACK f�r bis zu 4 Ports und 57600

Baud unterst�tzt (Option -PKISS). Fehlerhafte Frames (z.B. durch

Zeichenverluste) werden ignoriert und gez�hlt (siehe Abschnitte

6.2.1. und 8.3.). Mittels TFPCX und KISS kann GP (DH1DAE) nun auch

mehrere TNCs parallel ansteuern.

- Die PA0HZP-OptoPcScc-Karte wird unterst�tzt (Option -POSCC, siehe

Abschnitt 6.2.1.).

- Die BayCom-9k6-USCC-Karte funktioniert jetzt auch mit dem TFPCX

(Option -PUSCC, siehe Abschnitt 6.2.1.). Bei wenigen BayCom-USCC-

Karten wurden auf Grund von Timing-Problemen sinnlose Daten

gesendet. Durch eine andere Ansteuerung der SCC-Controller werden

diese Probleme umgangen.

- F�r SCC-Karten und COM-Ports (bei KISS) k�nnen AT-IRQs (9, 10, 11,

12, 14, 15) verwendet werden.

- Die Anzahl der freien Puffer (Option -BU) und der Connect-Kan�le

(Option -CH) und damit der ben�tigte Speicherplatz sind nun

konfigurierbar. (Standard: 600 Puffer/10 Kan�le, siehe Abschnitt

6.2.3.)

- Die Initialisierungsdatei (Option -F) kann nun Leerzeilen und

Kommentare enthalten. ESC-Zeichen werden automatisch erzeugt und

brauchen nicht mehr als '^' angegeben zu werden. (siehe Abschnitt

6.2.3.)

- Beim DRSI-Interface (Option -DR) wurden Inkompatiblit�ten mit dem

DRSI-TNCTSR-Treiber beseitigt, die bisher z.B. zu Problemen mit

Monitor und Heardlist beim Betrieb mit FBB (F6FBB) f�hrten. Falls

es durch diese �nderungen nun Probleme mit anderen Programmen gibt

(z.B. bei TOP), kann man mit der Option -DX das bisherige

(modifizierte) DRSI-Interface verwenden (siehe Abschnitt 6.2.2.).

- Der neue Befehl @PO erm�glicht die wahlweise Zuordnung eines Ports

zu einem Kanal, der dann nur von diesem Port aus connected werden

kann, was z.B. beim Programm TOP (DF8MT) n�tzlich ist (siehe

Abschnitte 7.8. und 8.2.).

- Durch einen Transparent-Modus bei Empfang (Befehl @M) und

abschaltbares Zeichenecho (Befehl E) ist der #BIN#-Empfang im

Terminalmode (z.B. mit TERM (DL5FBD)) m�glich. (siehe Abschnitte

7.4. und 8.2.)

- Interne Connects (Loopback) lassen sich bei Bedarf verhindern

(Option -NL, siehe Abschnitt 6.2.3.).

- TXTAIL (Befehl @TA) wird bei seriellem Modem und SCC-Karte unter

Ber�cksichtigung von Baudrate und Timer-Ungenauigkeit optimal

eingestellt. Bisher gab es teilweise Probleme beim Betrieb mit 300

Baud.

- Wird die Option -P nicht angegeben, wird nun nicht mehr wie bisher

ein serielles Modem an COM1 benutzt, sondern �berhaupt kein Port

angesteuert, was nur f�r Testzwecke mit internen Connects sinnvoll

ist. Im Normalfall ist -P also immer anzugeben.

- Die Option -D (Debug) bezieht sich jetzt auf die letzte vor dem -D

stehende Option -P (Port). Damit ist die �berwachung beliebiger

Ports auch beim Multiport-Betrieb m�glich (siehe Abschnitt

6.2.3.).

- Disconnect im Hintergrundbetrieb bzw. Terminalmode ist mit Remote-

Kommando '//Q' m�glich. (Befehl U, siehe Abschnitt 8.2.)

- Durch eine DAMA-�nderung (wie TF 2.6) sollten die bekannten

Meckermeldungen von TheNetNode-Digis bei Multiconnect nun kaum

noch auftreten.

- Der Extended Hostmode (DG3DBI) wird unterst�tzt und erm�glicht

schnellere Kommunikation mit dem Terminalprogramm.

- Die Default-Werte f�r die Parameter F, N, P, R, T, U, @A3, @I,

@T2, @T3, @T4 und @TA wurden ge�ndert.

4. Schnellstart

...

Wurde bei einer Vorg�ngerversion keine '-P'-Option angegeben und der

Default-Port  COM1 verwendet, ist nun unbedingt die Option  '-PCOM1'

notwendig.

Falls bisher die Version 2.00 mit mehr als 10 Kan�len benutzt wurde,

mu� die Option '-CHnn' beim Start von TFPCX angegeben werden,  wobei

nn die gew�nschte Kanalanzahl ist.

Wenn  bisher die Option '-DR' verwendet wurde und damit  bei  dieser

Version Probleme mit Monitor oder Heardliste auftreten, dann  sollte

anstelle von '-DR' die Option '-DX' angegeben werden (z.B. bei TOP).

...

6.2.1. Port- und Baudraten-Konfiguration

-P  Angabe der benutzten Ports

Diese  Option kann mehrfach verwendet werden und zwar maximal 2  mal

f�r serielle Modems, 1 mal f�r SCC-Karten und 4 mal f�r  KISS-Ports,

wenn  dabei  nicht die Obergrenze von 8  Ports  �berschritten  wird.

...

Wird die Option '-P' �berhaupt nicht angegeben, wird auch kein  Port

angesteuert, was nur f�r Tests mit internen Connects sinnvoll ist.

Die optional m�glichen Portadressen m�ssen im Bereich von 0x100  bis

0x3F8  liegen  und durch 8 teilbar sein. Bei SCC und KISS  sind  die

IRQs  2-5, 7, 9-12 und 14-15 m�glich (bei XTs nur IRQs  kleiner  8).

ATs haben keinen wirklichen IRQ 2. Anstelle dessen wird deshalb  IRQ

9 verwendet. Jede Schnittstelle mu� einen eigenen IRQ haben.

...

-PUSCC:<Base>:<IRQ>:<Modems>  BayCom-USCC-Karte verwenden

-POSCC:<Base>:<IRQ>:<Modems>  PA0HZP-OptoPcScc-Karte verwenden

Als Parameter wird die Basisadresse der SCC-Karte, der IRQ und  eine

maximal  4 stellige Ziffernfolge angegeben, die �ber die Art der  an

den  bis  zu  4 SCC-Ports  angeschlossenden  Modems  Auskunft  gibt.

Folgende Angaben sind m�glich (siehe auch Anhang 3.2.):

0  Disable       Port wird nicht benutzt (abgeschaltet)

1  Softclock     Takt f�r Senden und Empfang wird intern erzeugt f�r

AFSK-Modems (kein Duplex m�glich)

2  Hardclock     Sendetakt wird vom Modem geliefert, Empfangstakt

wird intern erzeugt (z.B. G3RUH)

3  DF9IC-Modem   Takt f�r Senden und Empfang wird vom Modem

geliefert, NRZ-Mode

4  PA0HZP-Port   Empfangstakt wird intern erzeugt, extern durch 32

geteilt und dem SCC-Controller als Sendetakt wieder

zugef�hrt (f�r OptoPcScc-Karte)

5  PA0HZP-Timer  Port wird nicht benutzt, erzeugt aber einen Zeit-

takt f�r Timing-Zwecke (nur f�r OptoPcScc-Karte)

Die Modemtypen 1 bis 3 sind speziell f�r die USCC-Karte  vorgesehen,

w�hrend Typ 4 nur mit der OptoPcScc-Karte funktioniert.

Ziffer  5 hat eine besondere Bedeutung. Das TFPCX ben�tigt  f�r  die

verschiedenen internen Timer einen Zeittakt, der von der  OptoPcScc-

Karte jedoch nicht geliefert wird. Deshalb wird der Systemtimer  des

PC   verwendet,  der  aber  nur  eine  recht  ungenaue   Zeitmessung

erm�glicht,  was  bei einigen Parametern (z.B. TXDELAY  und  TXTAIL)

problematisch   ist.  Das  TFPCX  bietet  die   M�glichkeit,   einen

ungenutzten  SCC-Port zur Generierung eines genaueren Zeittaktes  zu

verwenden,  was  auch unbedingt zu empfehlen ist,  wenn  nicht  alle

Ports ben�tigt werden.

Beispiele:

...

TFPCX -PUSCC:300:7:31

USCC-Port  0  mit DF9IC-Modem, Port 1 mit Softclock, Ports 2  und  3

abgeschaltet.  Diese Einstellung ist f�r die  9k6-USCC-Karte  n�tig,

die nur 2 SCC-Ports bietet. Wird gar kein Modem-Takt angegeben  gilt

'1103'  (wie  oben), erfolgt jedoch eine Angabe mit  weniger  als  4

Ziffern gilt f�r den Rest '0'.

TFPCX -POSCC:150:3:4445

OptoPcScc-Karte  mit Basisadresse 0x150, IRQ 3, Port 0 bis 2  werden

als  Modemports mit externem Taktteiler benutzt, Port 3 erzeugt  den

Zeittakt. Dies ist die Standardeinstellung f�r '-POSCC' ohne weitere

Parameter.

-PKISSn:<Base>:<IRQ>  KISS-Port an COMn (n = 1-4)

Die  Basisadresse <Base> wird automatisch ermittelt, kann  aber  bei

Bedarf auch manuell angegeben werden. IRQ 4 wird standardm�ssig  f�r

COM1  und 3 verwendet, IRQ 3 f�r COM2 und 4. Stimmt diese  Zuordnung

nicht, mu� der IRQ angegeben werden.

Beispiele:

TFPCX -PKISS1

KISS-Port an COM1, Basisadresse und IRQ wird automatisch  ermittelt.

F�r COM1 und 2 reicht diese Angabe im Allgemeinen aus.

TFPCX -PKISS3:338:5

KISS-Port an COM3, Basisadresse 0x338, IRQ 5

-Bnnnn[:nnnn ...]  Baudrate je Port einstellen

Bei mehreren Ports werden durch ':' getrennte Werte angegeben in der

Reihenfolge steigender Portnummern. Folgende Werte sind m�glich:

Standard

serielles Modem   300, 1200, 2400 oder 4800 Baud       1200

SCC Softclock     50-38400 Baud                        1200

PA0HZP-Port   50-38400 Baud                        1200

Hardclock     50-38400 Baud                        9600

DF9IC-Modem    1-65535 Baud (ohne Bedeutung)       9600

KISS              2400, 4800, 9600, 19200,             9600

38400 oder 57600 Baud

...

6.2.2. TFPC- und DRSI-Interface

...

-DX  Modifiziertes DRSI-Interface benutzen

Diese  Option entspricht der Option '-DR' des TFPCX v2.0x. Dort  gab

es  Inkompatibilit�ten  mit dem TNCTSR-Treiber  bei  Verwendung  des

DRSI-Interfaces,  die  bei dieser Version  beseitigt  wurden.  Falls

diese  �nderungen  nun bei anderen Programmen  (z.B.  TOP)  Probleme

verursachen,  sollte die Option '-DX' anstelle von  '-DR'  angegeben

werden.

...

6.2.3. Sonstige Optionen

-BU[nnnn]  Anzahl der TFPCX-Puffer

Das TFPCX speichert die meisten Daten dynamisch in 32  Byte-Puffern.

Die  Anzahl  der  ben�tigten Puffer kann  je  nach  Verwendung  sehr

unterschiedlich  sein.  Hat das TFPCX nur wenige Puffer  k�nnen  nur

wenige  Frames  zwischengespeichert  werden  und  man  erh�lt  unter

Umst�nden  'TNC BUSY'-Meldungen, was meist zum Disconnect durch  das

Terminalprogramm   f�hrt.  Zu  viele  Puffer  verschwenden   dagegen

Speicherplatz.

Mit  dieser Option kann die Pufferanzahl zwischen 400 und  ca.  1500

konfiguriert werden. Der Maximalwert h�ngt von der benutzten  Kanal-

anzahl  ab  und  wird eingestellt, wenn die  Option  ohne  Parameter

angegeben wird.

Meist ist der Standardwert von 600 Puffern ausreichend. Wenn man mit

vielen Kan�len arbeitet, Gateway-Funktionen benutzt, vielleicht eine

Mailbox betreibt oder gr��ere Dateien auf schnellen  Digi-Einstiegen

aussendet  ist eine Erh�hung dieses Wertes sinnvoll. Bei  SP  (au�er

v7.50) sollte man nicht mehr als 999 Puffer w�hlen (siehe  Abschnitt

7.1.).  Wenn  man  sehr wenig Speicher hat  kann  auch  mit  weniger

Puffern gearbeitet werden.

-CHnn  Anzahl der Connect-Kan�le

Bisher  war  die  Anzahl  der  vom  TFPCX  verwalteten  Kan�le  fest

eingestellt,  was  Speicherplatz und  Rechenzeit  verschenkte,  wenn

diese  Anzahl  gar nicht benutzt wurde. Mit dieser Option  kann  die

Kanalanzahl  dem  Verwendungszweck angepa�t werden.  Es  sollte  der

gleiche  Wert wie beim verwendeten Terminalprogramm gew�hlt  werden.

M�glich sind 4 bis 40 Kan�le (Default 10).

...

-F<File>  Datei zur Parametereinstellung (ohne <File> gilt TFPCX.INI)

...

Die  Datei kann mit einem normalen Editor erstellt werden  und  kann

Kommentare  (eingeleitet  durch '#' oder ';')  und  Leerzeilen  ent-

halten.  Vor  jedem  Befehl  wird  automatisch  ein   Escape-Zeichen

gesendet.  Das  bisher  notwendige Zeichen '^'  braucht  nicht  mehr

angegeben  zu werden und wird ignoriert, so da� alte Dateien  weiter

verwendet   werden  k�nnen.  Tabulatoren  werden   wie   Leerzeichen

behandelt  und am Zeilenanfang/-ende �berlesen. Eine  Beispiel-Datei

ist im Archiv enthalten.

...

-NL  Interne Connects (Loopback) ausschalten

Im  Normalfall werden alle gesendeten Frames so behandelt, als  wenn

sie  auch  empfangen  worden w�ren,  wodurch  interne  Connects  f�r

Testzwecke  m�glich  sind.  In einigen  F�llen  ist  das  allerdings

unerw�nscht (z.B. bei Tests mit externem Loopback) und kann  deshalb

mit  dieser Option verhindert werden. Bei hohem Datenaufkommen  l��t

sich  auf diese Weise auch die Belastung des Rechners etwas  senken,

da die gesendeten Frames dann nicht doppelt behandelt werden m�ssen.

-D  Test Modus (Debug)

Diese Option bezieht sich auf die in der Kommandozeile vor dem  '-D'

stehende '-P'-Option und aktiviert f�r den (die) zugeh�rigen Port(s)

einen  Test Modus, der bei jedem Interrupt einen  Flankenwechsel  am

Eingang  des Lautsprechers bewirkt und damit ein Knacken oder  einen

Ton erzeugt.

...

Bei  KISS  oder  einer SCC-Karte kann mit  dieser  Option  �berpr�ft

werden, ob �berhaupt Interrupts erzeugt werden. Diese k�nnen st�ndig

oder nur im Sende-/Empfangsfall auftreten.

Steht '-D' vor dem ersten '-P', so knackt es im Takt der Systemuhr.

7. Installation

...

7.1. SP (DL1MEN)

...

Bei  einigen fr�hen Versionen von SP v7.00 gibt es durch  einen  Bug

evtl.  Probleme beim Modembetrieb. Ein anderes Problem  ergibt  sich

bei  dieser  SP-Version, wenn man 2 Modems und  einen  TNC  parallel

verwenden  will  (kommt  sicher  selten vor)  und  dabei  das  DRSI-

Interface benutzt. Beim Start von SP erh�lt man sofort eine  Resync-

Meldung und ein Betrieb ist nicht m�glich. Dieses Problem kann durch

einen Patch der SP.EXE beseitigt werden.

Wenn  man SP v7.00 (evtl. auch fr�here Versionen) verwendet,  sollte

man  nicht mehr als 999 TFPCX-Puffer reservieren (Option '-BU'),  da

SP  scheinbar nicht mit 4-stelligen Pufferzahlen zurecht  kommt  und

sonst  das Senden von Dateien sehr schleppend abl�uft. Bei SP  v7.50

wurde dieses Problem behoben.

7.2. GP (DH1DAE)

GP  benutzt das TFPCX automatisch, wenn es geladen ist,  weshalb  im

Normalfall  keine  extra Konfiguration n�tig  ist.  Beim  Multiport-

Betrieb sind allerdings folgende Hinweise zu beachten:

- Es  mu�  unbedingt GP ab Version 1.50  verwendet  werden.  Fr�here

Versionen  sind  nur mit einem Port komfortabel zu  betreiben  und

haben auch Probleme bei h�heren �bertragungsraten.

- TFPCX wird mit der Option '-DM' gestartet.

- In  der  Datei NAMES.GP ist mindestens  ein  PORT-Befehl  zwingend

erforderlich, weil Connect-Versuche sonst mit einer  Fehlermeldung

abgebrochen werden (siehe GP.DOC).

Beispiel:

PORT0 = DB0BLN,438.450

PORT1 = DB0BLO,438.300

Mit  Hilfe  des TFPCX kann GP nun auch mehrere TNCs  ansteuern,  die

dazu den KISS-Mode unterst�tzen m�ssen (siehe Abschnitt 8.3.).

7.4. TERM (DL5FBD)

...

Bei dieser Version ist nun der Empfang von #BIN#-Files m�glich.  Man

geht dabei wie folgt vor (getestet mit TERM v9.98):

- mit den Befehlen '@M1' und 'E0' den Transparent-Modus ein- und das

Zeichenecho abschalten

- den  BIN-Empfang  mit ALT-U starten und die  Abfragen  (Lesebefehl

zuletzt) beantworten

- nach  der �bertragung mit den Befehlen 'E1' und '@M0'  wieder  den

Ausgangszustand herstellen

Weitere Hinweise dazu findet man in der TERM-Dokumentation.

7.7. WINPR (DG6BI)

WINPR kann ab Version 2.0 ebenfalls mit dem TFPCX verwendet  werden,

weil  es  das TFPC-Interface unterst�tzt. Da WINPR  unter  Microsoft

Windows  l�uft, funktioniert dies aber nur mit KISS oder einer  SCC-

Karte  (siehe Abschnitt 7.10.) und nur auf einem schnellen  Rechner.

Der  Multiport-Betrieb wird von WINPR nicht unterst�tzt. Die  Option

'-DM' sollte also nicht verwendet werden.

Das  TFPCX wird vor dem Start von Windows oder durch Eintrag in  der

Datei WINSTART.BAT geladen. Windows mu� im 386 Enhanced Mode laufen.

In der Datei WINPR.INI sind folgende Eintr�ge erforderlich:

Port = Com5

TfpcrIrq = 253

7.8. TOP (DF8MT)

Die  TOP-Dokumentation geht auch auf das TFPCX ein, so da� ich  hier

nur  Neuerungen  erw�hne. F�r den Multiport-Betrieb  mu�  das  TFPCX

anstelle von '-DR' jetzt mit der Option '-DX' gestartet werden.

Unter  TOP stellen sich die verschiedenen TFPCX-Ports wie  getrennte

TNCs  dar, wobei aufeinanderfolgenden Kan�len genau ein  Port  zuge-

ordnet  ist. Deshalb mu� beim Connect-Befehl auch  keine  Portnummer

angegeben  werden. Bisher wurde diese Illusion allerdings durch  den

Umstand  getr�bt,  da� Connects von au�en immer  auf  dem  untersten

freien Kanal mit passendem MYCALL ankamen, unabh�ngig von der im TOP

gew�hlten  Zuordnung.  Mit dem Befehl '@PO' (siehe  Abschnitt  8.2.)

l��t sich das nun verhindern.

Beispiel:

TFPCX  soll  2 Ports und 20 Kan�le verwalten, wobei f�r  jeden  Port

jeweils  10  Kan�le  vorgesehen sind.  Neben  der  TNC-Konfiguration

sollte in TOPSET folgender INI-Befehl eingetragen werden:

@PO 00000000001111111111

Au�erdem  ist  das TFPCX mit der Option '-CH20' aufzurufen,  da  als

Standard nur noch 10 Kan�le zur Verf�gung stehen.

7.9. FBB (F6FBB)

Die  F6FBB-BBS-Software unterst�tzt sowohl das TFPC- (ab v5.15)  als

auch das DRSI-Interface. Ich erl�utere hier nur den  DRSI-Multiport-

Betrieb, da dies der allgemeinere Fall ist. F�r den Modembetrieb ist

unbedingt FBB ab v5.15 erforderlich.

TFPCX wird mit den Optionen '-DR' und '-IFF' geladen. Falls mehr als

10  Kan�le ben�tigt werden, ist auch '-CH' (siehe Abschnitt  6.2.3.)

anzugeben. Die Konfigurationsdatei PORT.SYS mu� f�r den Betrieb  mit

2 Ports wie folgt aussehen:

# PORT.SYS for FBB 5.15

#

#Ports TNCs

1     2

#

#Com Interface Adress (Hex) Baud

7   4         0            4800

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode Freq

1   5    7   0      230   2     1     10     00/60   UDYW 144.650

2   5    7   1      230   2     1     10     00/60   UDYW 438.450

TFPCX simuliert 2 TNCs �ber einen virtuellen COM-Port (COM7). Inter-

face  4  steht f�r DRSI, Adresse und Baud werden  ignoriert,  m�ssen

aber  angegeben werden. Die Summe der den Ports zugeordneten  Kan�le

(NbCh) darf nicht gr��er als die Anzahl der vorhandenen TFPCX-Kan�le

(Option  '-CH')  sein. Es wird jeweils nur eine  Datei  INITTNC1.SYS

bzw. MAINT1.SYS verwendet, in der alle n�tigen Parameter einzeln mit

Portangaben  (siehe Abschnitt 8.1.) gesetzt werden.  Der  'P'-Befehl

ist beim TFPCX nicht zur gleichzeitigen Einstellung aller  Parameter

eines Ports benutzbar, wie beim DRSI-TNCTSR-Treiber m�glich. Weitere

Informationen sind der FBB-Dokumentation zu entnehmen.

7.10. MS-Windows, OS/2 u.a.

Das  TFPCX  stellt  beim  Modembetrieb  hohe  Anforderungen  an  die

Reaktionszeiten des Systems auf Interrupts (siehe Anhang 2.), welche

von  Microsoft  Windows 3.x und IBM OS/2 2.0  nicht  erf�llt  werden

(auch wenn es manchem schwer f�llt, das zu aktzeptieren). Aus diesem

Grund  reagiert  das TFPCX mit einer Fehlermeldung, wenn man  es  in

diesen Systemen f�r Modembetrieb starten will.

Mit einer SCC-Karte ist ein Betrieb m�glich. Unter Windows hat  dies

mit 1200 Baud recht gut funktioniert. Allerdings gibt es bei h�heren

Baudraten  auch mit SCC-Karten Probleme. Unter OS/2 lief  das  TFPCX

weniger gut, ich habe es allerdings nur kurz getestet.

Der  KISS-Mode  funktioniert  bei mir mit bis zu  38400  Baud  unter

beiden  Systemen  ohne  Probleme,  da  die  dabei  verwendete   COM-

Schnittstelle von Windows und OS/2 durch Treiber optimal unterst�tzt

wird, was bei den SCC-Karten leider (verst�ndlicherweise) nicht  der

Fall ist.

Bei  anderen  Multitasking-Systemen  d�rften  �hnliche  Verh�ltnisse

herrschen.

8.2. Besonderheiten von Befehlen

...

Die  internen Timer arbeiten nur mit einer Genauigkeit von +/-  20ms

bzw.  60ms, wenn nur KISS oder die OptoPcScc-Karte  ohne  Timer-Port

verwendet  wird, was bei der Einstellung einiger  Parameter  wichtig

sein  kann. Bei TXTAIL (Befehl '@TA') wird diese Ungenauigkeit  aber

automatisch ber�cksichtigt.

Nun zu den einzelnen Befehlen:

C  Connect

...

Wurde mit dem Befehl '@PO' eine Portzuordnung vorgenommen, dann gilt

der dem Kanal zugeordnete Port als Default-Port.

...

U  Unattended Mode (CTEXT)

...

Die Standardeinstellung 'U2' verh�lt sich wie 'U1', erm�glicht  aber

au�erdem  einen  Disconnect  durch die connectete  Station  mit  dem

Remote-Kommando '//Q' (oder '//q'). Dabei mu� das Kommando am Anfang

eines Frames stehen.

...

@C  DCD-Bearbeitung

...

Bei  KISS  �bernimmt der TNC die DCD-Bearbeitung und  dieser  Befehl

bestimmt  lediglich die Zeit (in 10ms-Einheiten), nach der  die  RX-

Anzeige verlischt, wenn kein weiteres Byte vom TNC empfangen wird.

@M  Transparent-Modus

Im Terminalmode werden empfangene Steuerzeichen normalerweise  umge-

wandelt  (z.B. Control-Z wird als '^Z' dargestellt). Dadurch  werden

die  Daten  verf�lscht, was den Empfang  von  BIN-Dateien  unm�glich

macht.

Mit  dem Befehl '@M1' wird ein Modus aktiviert, bei dem  alle  Daten

ohne  Ver�nderung  (transparent) an das  Terminalprogramm  �bergeben

werden, womit nun auch der BIN-Empfang m�glich ist.

Im Gegensatz zur Original-TF 2.4 wirkt sich dieser Befehl nicht  auf

die  7/8-Bit-Wandlung  aus.  Das TFPCX verwendet immer  den  8  Bit-

Zeichensatz.

@PO  Portzuordnung

Mit  diesem  Befehl kann man f�r jeden Kanal festlegen,  ob  er  von

allen,  nur von einem bestimmten oder von keinem Port aus  connectet

werden kann. Wurde einem Kanal ein bestimmter Port zugewiesen,  gilt

dieser auch als Default-Port beim 'C'-Befehl.

Als Parameter wird eine Zeichenkette �bergeben, wobei das 1. Zeichen

zu  Kanal  1 geh�rt, das 2. Zeichen zu Kanal 2 usw. Bei  10  Kan�len

besteht  die Zeichenkette also im Normalfall aus 10 Zeichen.  Werden

weniger  Zeichen  angegeben,  bleibt die  Zuordnung  der  restlichen

Kan�le   unver�ndert,  ist  die  Zeichenkette  l�nger,  werden   die

�berfl�ssigen Zeichen ignoriert. Folgende Zeichen sind m�glich:

'0' bis '7'  Connect nur von einem Port m�glich (Portnummer)

'*'          Connect von allen Ports m�glich

'-'          kein Connect von au�en m�glich

Beispiele:

@PO 0000011111*****-----

Die  Kan�le 1-5 sind nur von Port 0 connectbar, die Kan�le 6-10  nur

von Port 1, die Kan�le 11-15 sind von allen Ports aus erreichbar und

die  Kan�le  16-20 sind �berhaupt nicht connectbar  und  werden  f�r

Connects nach au�en freigehalten.

@PO **********

Alle  Kan�le k�nnen von allen Ports connectet werden. Dies  ist  die

Standardeinstellung und ist kompatibel zu fr�heren TFPCX-Versionen.

Eingehende  Connects werden dem untersten freien  Kanal  zugewiesen,

auf  dem  das passende MYCALL eingestellt ist und dem  entweder  der

Port zugeordnet wurde, von dem der Connect kommt oder der von  allen

Ports connectbar ist ('*'). Gibt es keinen passenden Kanal, wird der

Connect abgewiesen (BUSY).

@ST  Statistik

...

Beispiel:

0 SCC0 TX 87 11 10 RX 547 201 201 ERR 1

^ ^       ^  ^  ^     ^   ^   ^       ^

1)2)      3) 4) 5)    6)  7)  8)      9)

...

9) aufgetretene Fehler (wird nur bei SCC und KISS angezeigt und nur

wenn nicht 0)

Mit  diesen Werten sind einfache statistische Aussagen  m�glich.  An

die  Portbezeichnung 2) wird bei KISS ein '+' angeh�ngt, wenn  SMACK

aktiviert ist.

Wert 9) bezieht sich bei einem SCC-Port auf die Over- und  Underruns

des  SCC-Controllers, die immer dann auftreten, wenn  nicht  schnell

genug auf Interrupts reagiert wird. Bei KISS f�hren Zeichenverluste,

KISS-Frame-  und CRC-Fehler (bei SMACK) zur Erh�hung dieses  Wertes.

Wenn  die  Fehleranzahl  schnell gr��er wird,  ist  der  Rechner  zu

langsam f�r die verwendete Baudrate oder bei KISS ist die Verbindung

zum TNC nicht in Ordnung.

...

@TA  TXTAIL

TXTAIL kann in 10ms-Einheiten eingestellt werden (0-6000), ist  aber

im  Normalfall  unter  Ber�cksichtigung  von  Baudrate  und   Timer-

Ungenauigkeit optimal gesetzt (@TA=4 bei 300 Baud, @TA=1 sonst). Bei

KISS  h�ngt  das  richtige TXTAIL vom TNC  ab,  weshalb  hier  keine

automatische Einstellung erfolgt.

8.3. KISS

Beim  KISS-Betrieb gibt es einige Besonderheiten, auf die an  dieser

Stelle eingegangen wird.

Wenn  das TFPCX gestartet wird, mu� ein zu verwendender TNC  bereits

eingeschaltet  und im KISS-Mode sein. Das TFPCX bietet selbst  keine

M�glichkeit  zur  Aktivierung von KISS. Der  beim  TFPCR  vorhandene

Befehl @K existiert hier nicht. Zum Einschalten des KISS-Modes  kann

man das mitgelieferte Programm KISSINIT benutzen.

TFPCX unterst�tzt die KISS-Erweiterung SMACK (Version 1.0), die  die

Sicherheit  vor �bertragungsfehlern verbessert. SMACK  wird  automa-

tisch aktiviert, wenn das angeschlossene Ger�t dies erlaubt. Mit dem

Befehl  @ST (siehe Abschnitt 8.2.) l��t sich �berpr�fen, in  welchem

Modus  gearbeitet wird (Anzeige bei SMACK z.B. 'COM1+').  SMACK  ist

erst  dann aktiv, wenn mindestens je 1 Frame gesendet und  empfangen

wurde.

Die  Sende-/Empfangsanzeige  bezieht  sich bei KISS  nicht  auf  den

eigentlichen  �bertragungskanal, sondern auf die  serielle  Schnitt-

stelle zum TNC bzw. gekoppelten Rechner.

Zur  Kopplung eines PCs mit einem anderen Rechner  (z.B.  Digipeater

und  Mailbox) ben�tigt man lediglich ein Nullmodem-Kabel. Das  TFPCX

arbeitet  dabei  immer Duplex (Befehl @D hat keine  Bedeutung).  Die

Parameter sind entsprechend einzustellen. Die folgenden Ausf�hrungen

sind vor allem f�r normalen TNC-Betrieb wichtig.

Im  KISS-Mode  hat  das  TFPCX  keine  direkte  Kontrolle  �ber  den

�bertragungskanal,  da der TNC dazwischen geschaltet ist. Das  TFPCX

hat keine M�glichkeit festzustellen, ob die Frequenz  augenblicklich

frei ist und wann zu sendende Frames tats�chlich vom TNC  �bertragen

wurden,  was  zu  unn�tigen Aussendungen  f�hren  kann.  Dabei  sind

insbesondere zwei F�lle interessant:

- Das TFPCX hat einen Frame an den TNC zur Aussendung �bergeben  und

wartet  auf die Best�tigung der anderen Station. Falls  zu  diesem

Zeitpunkt  der Kanal l�ngere Zeit durch eine andere Station  (z.B.

Digi)  belegt  ist, kann der TNC den Frame nicht  senden  und  das

TFPCX nimmt nach einer bestimmten Zeit an, da� der Frame  verloren

gegangen ist und wiederholt ihn, obwohl er noch gar nicht gesendet

wurde. Die Folge ist die unn�tige doppelte Aussendung des Frames.

Die  Zeit  zwischen  Aussendung  eines  Frames  und  Empfang   der

Best�tigung  wird  vom TFPCX gemessen und  daraus  ermittelt,  wie

lange  im Mittel auf die Antwort gewartet werden mu�. Damit  passt

sich  diese  Zeit der Kanalbelegung an  und  derartige  Dopplungen

sollten nur selten auftreten. Durch �ndern des Parameters @A3 kann

man die Verz�gerung bei Bedarf beeinflussen.

- Wenn hintereinander mehrere Frames empfangen werden, k�nnen  diese

normalerweise  durch einen einzigen Frame best�tigt werden.  Dabei

ergibt  sich  die Frage, wann das TFPCX davon ausgehen  kann,  da�

kein  weiterer  Frame folgt und die Best�tigung  generiert  werden

kann.  Beim  seriellen  Modem oder einer  SCC-Karte  wird  einfach

solange gewartet, bis die Gegenstation ihre Aussendung beendet hat

und der �bertragungskanal frei ist.

Bei KISS ist dieses Vorgehen nicht m�glich. Hier ist die  richtige

Einstellung des Parameters @T2 besonders wichtig. Er bestimmt  die

Zeit,  die  nach  Empfang eines Frames gewartet  wird,  bevor  ein

Best�tigungsframe erzeugt wird. Wenn vor Ablauf dieser Verz�gerung

ein  weiterer Frame eintrifft, beginnt die Zeitmessung  von  vorn.

Der  Timer  sollte  erst ablaufen, wenn  kein  Frame  mehr  folgt,

wodurch alle empfangenen Frames zusammen best�tigt werden. Ist @T2

zu  kurz eingestellt, werden unn�tigerweise mehrere  Best�tigungen

gesendet.

Welchen  Wert mu� @T2 nun erhalten? Die  eingestellte  Verz�gerung

mu�  etwas gr��er als die maximale Sendedauer f�r einen Frame  der

Gegenstation sein. In Abh�ngigkeit von der Modem-Baudrate kann man

folgende Richtwerte angeben:

Baud  @T2

1200  250

2400  150  (Default)

4800  100

9600   50

Diese Angaben gelten f�r Frames mit 256 Datenbytes und sind  recht

gro�z�gig gew�hlt. Wer mit den Werten experimentieren will, sollte

dabei im Monitor beobachten, ob beim Empfang  aufeinanderfolgender

Frames,  jeder  Frame einzeln mit einem RR-Frame  best�tigt  wird.

Falls das nur sehr selten auftritt, ist es aber auch aktzeptabel.

WICHTIG!

Der  Default-Wert @T2=150 ist f�r 1200 Baud-Betrieb zu kurz.  Hier

sollte unbedingt eine gr��ere Verz�gerung eingestellt werden.

Bei  DAMA wird anstelle von @T2 der Parameter @T4  verwendet.  Die

Standard-Einstellung  @T4=1 ist f�r KISS nicht zu  empfehlen.  F�r

DAMA gelten ebenfalls die genannten Richtwerte.

8.4. DAMA

...

Bei dieser Version erfolgte eine �nderung im DAMA-Slave, wodurch die

bekannten Meckermeldungen von TheNetNode-Digis bei Multiconnect  nun

kaum  noch  auftreten sollten, was ich jedoch  selbst  nicht  testen

konnte.

ANHANG

1. Befehls�bersicht

Befehl        Parameter       Beschreibung

------        ---------       ------------

...

E (1)         0             kein Echo f�r eingegebene Zeichen

1             Echo f�r eingegebene Zeichen

...

U (2)        0 [Text]       Connecttext unterdr�cken

1 [Text]       Connecttext aktiv

2 [Text]       Connecttext und Remote-//Quit aktiv

...

@M (0)        0             Umwandlung empfangener Steuerzeichen

1             Transparent-Modus bei Empfang

@PO ('*')    cccccccccc     Portzuordnung (je Kanal ein Zeichen)

c = '0'-'7'    Connect nur von Port c m�glich

'*'        Connect von allen Ports m�glich

'-'        kein Connect von au�en m�glich

...

2.1. Sende- und Empfangsprobleme

Der  verwendete Rechner mu� zuerst �berhaupt in der Lage  sein,  die

angesprochene  Zahl  von Interrupts zu verkraften.  Bei  �berlastung

verlangsamt  sich  das  System  extrem oder  st�rzt  sogar  ab.  Aus

Erfahrungen kann man etwa folgende Tabelle angeben (ohne Gew�hr):

PC    XT   XT   286  386

MHz   5    8    12   20

Baud

300  *    *    *    *

1200  ?    ?    *    *

2400  -    ?    *    *

4800  -    -    ?    *

*  Betrieb m�glich

?  Betrieb eventuell m�glich (mit Einschr�nkungen)

-  Betrieb unm�glich

...

2.2. Probleme mit anderen Programmen

...

Bei folgenden Programmen traten ebenfalls Probleme auf, deren genaue

Ursache unbekannt ist:

- Tastaturtreiber von DR-DOS 6.0 (Tastatur h�ngt), anderen Treiber

(z.B. CKEYGR.COM, der mal mit SP vertrieben wurde) verwenden

- Microsoft Mousetreiber (MOUSE.COM), Abhilfe durch anderen Treiber

- IBM VCPI.SYS-Treiber (bei Notebooks verwendet), Entfernen des

Treibers behebt evtl. das Problem

2.3. Hardwareprobleme

...

Laptops und Notebooks unterst�tzen meist verschiedene Stromsparmodi,

die  dem TFPCX nach einer bestimmten Zeit ohne Tastendruck  die  be-

n�tigte Rechenleistung entziehen. Bei diesen Rechnern (z.B. Olivetti

Quaderno)  ist es oftmals n�tig, das Powermanagment  (besonders  die

Absenkung des Prozessortaktes) zu deaktivieren.

3. Hardwareanschlu�

...

3.2. BayCom-USCC-Karte

...

Der  zweite  SCC-Controller (Z8530) mu�  nicht  unbedingt  vorhanden

sein, wenn die entsprechenden Kan�le nicht benutzt werden, der erste

Controller  ist  jedoch immer notwendig. Damit kann jetzt  auch  die

9k6-USCC-Karte verwendet werden (Option -PUSCC:<Base>:<IRQ>:31).

...

Bei  einigen  USCC-Karten gibt es  vermutlich  Timing-Probleme  beim

Zugriff  auf  den  Datenport der SCC-Controller.  Beim  TFPCX  v2.00

wurden   dadurch  vereinzelt  sinnlose  Daten  gesendet.  Nach   dem

Herabsetzen  des  Bustaktes bzw. dem  Austausch  der  SCC-Controller

durch  Original-ZILOG-Typen  lie�en  sich  diese  Effekte  teilweise

beseitigen.  Das TFPCX gibt nun die Sendedaten nicht mehr  �ber  den

Datenport  aus,  wie  das beim BayCom ebenfalls  gemacht  wird.  Ich

hoffe, da� diese Probleme damit nicht mehr auftreten.

4. Informationen f�r Softwareentwickler

...

4.1.3. Spezielle Funktionen

Die folgenden Unterfunktionen sind Erweiterungen, die nur beim TFPCX

existieren. Sie sind bei beiden Interface-Varianten vorhanden.

AH = 0xFB  Abfrage von Port- und Kanalanzahl (ab v2.00)

R�ckgabe:  AL       Anzahl der benutzten Ports (0 bis 8)

AH       Anzahl vorhandener Kan�le (4 bis 40)

Die Kanalanzahl wird mit der Option '-CH' eingestellt.

...

4.2. Format von Meldungen

Im  folgenden  werden die Meldungen des TFPCX aufgef�hrt,  die  eine

Portnummer  enthalten  und  damit von  der  TNC-Firmware  abweichen.

<Port>  ist  eine Ziffer zwischen 0 und 7. Die Anzeige  von  <Port>:

erfolgt nur, wenn das TFPCX mit den Optionen '-DR', '-DX' oder '-DM'

gestartet  wird. Die Monitor-Meldungen bei '-DR' wurden  bei  dieser

Version  ge�ndert, um unbeabsichtigte Unterschiede zum  DRSI-TNCTSR-

Treiber zu beseitigen.

...

- Monitor (Optionen '-DX' und '-DM')

<Port>:CONNECT REQUEST fm <Call> via <Digis>

<Port>:fm <Call> to <Call> via <Digis> ctl <Name> pid <Hex>

- Monitor (Option '-DR' und TNCTSR)

CONNECT REQUEST fm <Port>:<Call> via <Digis>

<Port>: fm <Call> to <Call> via <Digis> ctl <Name> pid <Hex>

^

Leerzeichen

...

4.3. Extended Hostmode

Der  Extended Hostmode (DG3DBI) ist eine kompatible Erweiterung  des

'G'-Befehls,  die  es  erm�glicht, mit  einem  globalen  Poll-Befehl

Auskunft �ber alle Kan�le der Firmware zu erhalten, auf denen  Daten

vorliegen und die damit als n�chstes abzufragen sind. Die Verwendung

des  Extended Hostmode bewirkt besonders bei der Nutzung von  vielen

Kan�len mit sehr unterschiedlichem Datenaufkommen eine  Verbesserung

des Datendurchsatzes zwischen TFPCX und Terminalprogramm.

Die globale Abfrage erfolgt durch einen 'G'-Befehl an den virtuellen

Kanal  255 (Bytefolge: 0xFF 0x01 0x00 'G'), wobei  eventuelle  Para-

meter  ignoriert  werden. Das TFPCX antwortet darauf  mit  einer  0-

terminierten  Liste aller Kan�le, die Daten gepuffert  haben  (Byte-

folge:  0xFF 0x01 Kanal+1 ... 0x00). Kanal+1 ... ist die  Aufz�hlung

der jeweils um 1 erh�hten Kanalnummern.

Beispiel:

Die  Kan�le  0 (Monitorkanal), 1 und 5 haben  Daten  vorliegen.  Das

TFPCX antwortet mit:

0xFF 0x01 0x01 0x02 0x06 0x00

Das Terminalprogramm sollte daraufhin die angegebenen Kan�le solange

direkt  abfragen,  bis keine Daten mehr vorhanden  sind.  Wenn  alle

Kan�le  frei  sind, wird nur 0xFF 0x01 0x00 geliefert.  Beim  ersten

globalen  Poll  mu� gepr�ft werden, ob eventuell  die  Fehlermeldung

"INVALID  CHANNEL NUMBER" kommt, was immer dann passiert,  wenn  der

Extended Hostmode von der Firmware noch nicht unterst�tzt wird.

4.4. Bisherige Versionen

...

v2.01

- USCC-Sendeprobleme behoben, durch Ausgabe der Sendedaten �ber

Controlport (Timing-Probleme beim Datenport weniger USCC-Karten)

- Option -BU[nnnn] zur Einstellung der Pufferanzahl (Minimum 400,

Default 600), fehlt die Anzahl wird der max. Wert verwendet

- Anzahl der Connect-Kan�le �ber Option -CHnn einstellbar (4-40

Kan�le, Default 10)

- Befehl E (Echo) wieder vorhanden (Default 1, Echo ein)

- Befehl @M f�r #BIN#-Empfang, @M=0 Umwandlung von empfangenen

Steuerzeichen (Standard), @M=1 Transparent-Modus (f�r TERM)

- Init-File (Option -F) kann Leerzeilen und Kommentare enthalten

(durch '#' oder ';' eingeleitet), ESC automatisch erzeugt ('^'

wird ignoriert), Wandlung von TABs in ein Leerzeichen

- Remote-Kommando '//Q' (wenn U=1 und JHOST=0)

- Frames werden nur gemonitort, wenn mehr als 256 Puffer frei sind

(vorher 64 Puffer)

- Fehlermeldung bei Modem-Betrieb unter OS/2 2.0

- DRSI-Funktion 1 (Zeichenausgabe) gibt AH=0 zur�ck (Kompatibilit�t

zum TNCTSR-Treiber, der in AH meldet, ob Zeichen zur Eingabe

bereit stehen)

v2.10

- KISS-Mode (inkl. SMACK) unterst�tzt (Option -PKISS, max. 4 Ports)

- Unterst�tzung f�r PA0HZP-OptoPcScc-Karte (Option -POSCC), Clock-

Typen 4 (PA0HZP-Port mit externem Taktteiler) und 5 (PA0HZP-Timer

f�r 75 Hz Zeitnormal)

- BayCom-9k6-USCC-Karte unterst�tzt (2. SCC-Controller nicht

ansteuern, wenn nicht benutzt)

- IRQs f�r SCC und KISS: 2-5/7, bei AT zus�tzlich: 9-12/14-15 (2=9)

- Meldungen (Monitor und CONNECT REQUEST) beim DRSI-Interface

(Option -DR) ge�ndert (Inkompatiblit�ten mit dem TNCTSR-Treiber

beseitigt), Option -DX f�r bisherige modifizierte Meldungen

- Befehl @PO f�r wahlweise Portzuordnung (Kanal nur von zugeordnetem

Port connectbar, Default-Port bei ausgehenden Connects)

- Interne Connects (Loopback) abschaltbar (Option -NL)

- TXTAIL (@TA) bei Modem und SCC unter Ber�cksichtigung von Baudrate

und Timer-Ungenauigkeit optimal eingestellt (@TA=4 bei 300 Baud,

@TA=1 sonst), max. Wert f�r @TA ist 6000 (bei KISS 255)

- 0 Ports, wenn -P nicht angegeben (kein Default-Port)

- Option -D bezieht sich auf die vorher stehende Option -P

- bei DAMA vor dem Pollen auch auf Ablauf von T1 warten (wie TF 2.6)

- Extended Hostmode (DG3DBI) unterst�tzt

- Remote-Kommando '//Q' nur bei U=2 (Default)

- @ST- l�scht auch die ERR-Z�hler

- NET/ROM-Monitor entfernt

- Default-Parameter F, N, P, R, T, U, @A3, @I, @T2, @T3, @T4 und @TA

ge�ndert

6. Bezugshinweise

Wer Interesse am Programm TFPCX hat, schickt eine leere Diskette mit

adressierten und ausreichend frankierten R�ckumschlag an:

Ren� Stange

O.-Grotewohl-Ring 34

15344 Strausberg

m�gliche Disk-Formate: 3�" 720K oder 1.44M (bevorzugt)

5�" 360K oder 1.2M

Wiederverwendbare  Umschl�ge mit Adre�aufkleber sind  auch  m�glich,

Hauptsache  ich  mu� das Porto nicht selbst  bezahlen.  Bitte  keine

'�berdimensionalen' Umschl�ge verwenden, sonst gibt es hier Probleme

mit dem Briefkasten.

Ich  kann  weder  Software (z.B.  Terminalprogramme)  noch  Hardware

(BayCom-Modem)  mitliefern, die nicht von mir entwickelt wurde.  Man

mu� sich in diesem Fall an die entsprechenden Urheber wenden.