Traduction (original: allemand)

Document de travail

« Techniques améliorant la protection des données dans les télécommunications »

Dr. Alexander Dix

Landesbeauftragter für den Datenschutz

und für das Recht auf Akteneinsicht

Brandenburg

Stahnsdorfer Damm 77

D-14532 Kleinmachnow

Deutschland

Commissioner for Data Protection

and Access to Information

State of Brandenburg

Germany

Tel. ++49.(0)33203.356-0

Fax ++49.(0)33203.356-49

Techniques améliorant la protection des données dans les télécommunications

1. Introduction

2. Modèles et critères

2.1 Modèle de données de télécommunication

2.2 Modèle d'économie des données – éléments d'utilisation anonyme

2.3 Schéma d'évaluation pour l'utilisation anonyme des systèmes de télécommunication

3. Données de télécommunication dans les réseaux et les médias

3.1 Relation entre données contextuelles et utilisation

3.2 Réseau numérique à intégration de services (RNIS)

3.3 Services X.25

3.4 Télécommunications à haut débit

3.5 ATM

3.6 Réseaux radio mobiles cellulaires

3.7 Installations de télécommunication d'abonné (ITA)

3.8 DECT

3.9 Communications par satellite

3.10 Internet

4. Possibilités de non-production de données et de diminution de la quantité de données

4.1 Protection de l'émetteur et du récepteur

4.1.1 Diffusion de messages

4.1.2 Messages sans signification : le trafic fictif

4.1.3 Émission en superposition selon David Chaum : réseau DC

4.1.4 Les mix

4.1.5 Empêchement de la localisation radiogoniométrique

4.1.6 Modification de la gestion de la localisation

4.2 Minimisation de l'utilisation de données personnelles au niveau de la comptabilisation

4.2.1 Utilisation des cartes à puce pour le paiement des services de télécommunication

4.2.2 L'argent électronique pour le paiement des services de télécommunication

4.2.3 Comment réduire ou éviter totalement l'enregistrement de données de communication à des fins de comptabilisation ?

4.2.4 Comment minimiser les données permanentes ?

4.2.5 Minimisation de l'utilisation de données personnelles dans le cas de la facturation de services établis via des autocommutateurs privés

4.2.6 Évaluation récapitulative

5. Action recommandée

1. ATM

2. Réseaux radio mobiles cellulaires

3. DECT

4. Communication par satellite

5. TCP/IP, la base d'Internet

6. Protection des contenus des messages

7. Utilisation du modèle de données pour les communications commutées et permanentes dans le réseau fixe numérique

Techniques améliorant la protection des données dans les télécommunications

# Introduction

Le paysage mondial de l'information et de la communication du XXIe siècle se structure. Le processus de réorganisation et de libéralisation des télécommunications sera achevé fin 1997 en Allemagne. Les acteurs de ce marché en plein essor sont d'ores et déjà engagés dans une rude concurrence pour conquérir leur part de marché. Les « participants », ou plus exactement les « intéressés », sont tous ceux qui téléphonent, regardent la télévision, utilisent un télécopieur, envoient des lettres, des textes et des documents par l'intermédiaire de lignes de données, ou encore ceux qui s'adonnent à la télébanque ou au téléachat. Or les télécommunications modernes sont ainsi faites que celles et ceux qui les utilisent laissent de plus en plus de traces électroniques sans même savoir quelles informations sont stockées, à quel endroit, pour quelle durée et pour quel usage. L'existence de ces traces informatiques augmente les risques d'utilisation abusive et de compilation des informations stockées aux fins d'élaboration de profils de personnalité complexes.

Dans son initiative « Info 2000 – l'Allemagne vers la société de l'information », le gouvernement fédéral reconnaît qu'une protection des données à caractère personnel rigoureuse constitue l'une des conditions préalables majeures à l'acceptation de la société de l'information, et il s'engage à agir en ce sens. Or, pour que cet engagement soit honoré, les méthodes mises en œuvre à ce jour en matière de sécurité ne suffisent pas. Jusqu'à présent en effet, l'on avait privilégié l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données dans le souci de protéger les fabricants et les exploitants des technologies de l'information et de la communication. À l'avenir, priorité sera donnée à la protection des données personnelles de tout un chacun et, par là même, à la protection de l'autodétermination informationnelle. Cette priorité doit jouer dès le stade de la conception et du développement des systèmes techniques. Il y a lieu, à cet égard, de tendre vers la non-production de données et, si cela s'avère impossible, vers une grande économie des données. Les notions d'« anonymisation » et de « pseudonymisation » joueront un rôle croissant dans la sécurité en matière de communication.

La convention des Länder allemands sur les services de média et la loi fédérale allemande de protection des données dans les téléservices ont pour objet de normaliser le principe de la non-production de données personnelles, et l'on ne peut que s'en féliciter. Ainsi à l'avenir, le développement et le choix des équipements techniques devront tendre à la réalisation de l'objectif suivant : ne saisir, traiter ni exploiter aucunes données personnelles ou en tout cas le moins possible. Autres principes importants : primo, l'anonymat des utilisatrices et utilisateurs devra être conservé dans la plus grande mesure du possible ; secundo, si la saisie et l'exploitation de données personnelles s'effectuent dans le cadre d'un contrat, ces opérations devront être strictement liées et limitées à l'objet dudit contrat. Afin de protéger les données personnelles, il convient en outre de veiller, par des mesures techniques appropriées, à exclure l'accès illicite à ces données. Ces principes essentiels de la protection des données devront également être repris dans le droit général des télécommunications.

Le présent document de travail tente de définir les caractéristiques des techniques qui améliorant la protection des données, décrit les données personnelles générées pour les différents services de télécommunication, et apporte une aide à l'évaluation des solutions nouvelles en matière de télécommunications. Il met en évidence qu'il existe déjà, dans ce domaine, des techniques améliorant la protection des données. En ce qui concerne la présentation des solutions possibles, ce rapport se limite sciemment à des exemples de non-production de données et de réduction des données. Il se contente par exemple d'évoquer la principale méthode de sauvegarde de la confidentialité – le chiffrement –, sans l'étudier dans le détail. De la même façon, les prestataires de services de haut niveau (à partir de la couche 5 du modèle OSI) ne font pas l'objet ici d'une étude particulière.

Ce document a été réalisé par les groupes de travail « Aspects techniques et organisationnels de la protection des données » et « Média » de la Conférence permanente des Commissaires à la protection des données au niveau fédéral et au niveau des Länder allemands. Son but est de donner une orientation et, ainsi, d'aider les responsables de la protection des données et les décideurs dans leurs choix relatifs aux systèmes. Il s'adresse également aux constructeurs d'équipements de télécommunication, aux exploitants des réseaux et aux prestataires de services de télécommunication, en les invitant à mettre au point et à proposer des solutions si possible anonymes ou tout au moins générant un minimum de données. Il peut enfin servir à informer une opinion publique soucieuse de la protection des données.

Ce document a été rédigé sur la base de l'état de la technique publié au printemps 1997. Il ne prétend pas être exhaustif. Certaines parties, du reste, n'ont pas pu être approfondies comme il eût été souhaitable, quelques fabricants ou prestataires de services sollicités n'ayant pas fourni, ou pas de manière suffisante, les informations demandées. Une mise à jour permettant d'intégrer les nouvelles connaissances et expériences et les nouveaux développements est prévue. Les propositions d'amendement et de complément sont les bienvenues.

# Modèles et critères

## Modèle de données de télécommunication

Les données de télécommunication sont, dans la suite de la présente étude, subdivisées en fonction de leur dynamique (potentielle) et de leur objet. L'on s'accommode en l'occurrence du fait que les termes utilisés sont, en partie, définis ou utilisés différemment dans les textes légaux et réglementaires (par ex. §§ 4 à 6 de l'arrêté sur la protection des données pour les prestataires de services de télécommunication [TDSV], § 3 de la loi sur les télécommunications [TKG]). Ainsi, en vertu du § 5 de TDSV, la définition du terme « données de communication » englobe également des données qui sont traitées sans que l'usager ait l'intention de vouloir établir une communication ou sans qu'une communication soit établie. Ce genre de données est classé ci-après dans la catégorie des données de préparation de communication. Par ailleurs, le § 6 de TDSV ne contient pas de définition du terme données relatives à la rémunération. L'on y considère même que, pour les calculer, il faut recourir aux données de communication telles que définies par TDSV, c'est-à-dire incluant les données de préparation de communication.

Le présent document repose sur la classification ci-après des données de télécommunication. Les exemples proposés pour chaque catégorie de données le sont à titre explicatif. Toutes les catégories de données et toutes les données citées en exemple ne se retrouvent pas nécessairement dans les systèmes de télécommunication existants et en projet.

- Données de contenu

Les données de contenu sont des données dont la transmission constitue l'objet de la communication. Elles sont toujours transmises selon un certain codage. Le codage lui-même (filtrage par filtre passe-bande, modulation, numérisation par exemple) est parfois un service du réseau. Aussi les données de contenu ne peuvent-elles se rapporter qu'à la nature de la communication (parole, données, minimessage [pager]). Il faut distinguer s'il s'agit d'une transmission analogique ou numérique, si la communication est liée à un service donné (télécopie, courrier électronique, Internet, etc.) ou si l'on est en présence d'une transmission transparente vers un partenaire prédéfini (Datex-P, RNIS, liaison fixe par satellite, etc.). En ce qui concerne l'exploitation, il est important de savoir si les données transmises font l'objet d'un stockage intermédiaire, d'une vérification ou d'une autre forme de traitement.

- Données contextuelles

On entend par données contextuelles les données que l'on rencontre dans le cadre des télécommunications, mais qui sont différentes des données de contenu. On distingue les données contextuelles statiques et les données contextuelles dynamiques. Les données contextuelles statiques sont les données permanentes classiques, c'est-à-dire les données qui ne varient pratiquement pas et qui se rapportent à la relation contractuelle entre le client et le prestataire de services de télécommunication. Le terme données contextuelles dynamiques englobe les données contextuelles qui subissent, plus qu'exceptionnellement, des variations dans le temps.

Données permanentes

La définition ci-dessus des données permanentes correspond quant au fond à celle qui figure au § 4 de TDSV. Dans les réseaux numériques, cette catégorie de données permet en partie de tirer des conclusions sur les terminaux utilisés (par exemple au travers de la définition des types de services utilisables) et/ou sur la structure d'utilisation (modèle de tarification choisi par exemple). Les informations figurant dans les formulaires de demande et les formulaires de saisie sont à considérer comme des données permanentes :

- Informations relatives à un usager et/ou à un correspondant

- (Madame / Monsieur / société ; nom ; prénom ; rue ; nº ; code postal ; localité ; nº de téléphone ; adresse électronique ; nº de carte d'identité, de passeport ; certificat de déclaration de domicile ; certificat d'inscription (en cas de tarif étudiants) ; date de naissance ; nationalité)

- Conditions contractuelles

- (Durée du contrat ; catégorie tarifaire ; type de raccordement; exigences techniques ; prestations contractuelles ; support ; antiparasitage ; modalités de paiement [carte de crédit par ex.] ; établissement bancaire ; code d'établissement ; nº de compte ; mode de facturation)

- Particularités

- (Prestations supplémentaires ; type de connexion ; prestations, numéros de téléphone préférés)

- Données permanentes techniques

- Normes à utiliser 
Profils (types de communication autorisés et fonctionnalités) 
Données d'authentification

- Données relatives au trafic

- Les données relatives au trafic sont des données que le prestataire de services manipule pour pouvoir procéder au suivi du réseau. Notons ici, d'ores et déjà, que les données relatives au trafic ne sont pas nécessairement des données personnelles. Le prestataire de services de télécommunication n'a besoin de connaître que les données relatives au taux d'utilisation des diverses ressources du réseau. Or, les données de préparation de communication font également appel à ces ressources, si bien que les données de ce type peuvent être regroupées pour obtenir des données relatives au trafic. Les données relatives au trafic ne peuvent pas contenir plus d'informations que les données de communication et les données de préparation de communication. On peut trouver les données suivantes parmi les données relatives au trafic :

- Signalisation d'état :	encombrement, état normal, pas d'activité

- Message d'erreur :	panne, défauts, messages d'avertissement, irrégularités

- Indications sur le taux d'utilisation :	évolution dans le temps, fréquence, volume

- Comportement de l'usager :	mode de transmission, numéros d'appel, horaires, ordre

- Indications sur la qualité de la liaison :	taux d'erreurs sur les bits, intensité de champ pour les 
	liaisons radio

- Ces données peuvent être demandées par différents types d'équipements de communication (équipements de commutation, accès au réseau, voies de communication, terminaux, correspondants).

- Données relatives à la rémunération

- Les données relatives à la rémunération sont des données qui reflètent l'utilisation des ressources par différents usagers selon certaines règles. Elles sont dérivées des données de communication ou des données permanentes. Il est également concevable de traiter des données de préparation de communication pour obtenir des données relatives à la rémunération. Les données relatives à la rémunération sont sujettes à de plus fortes variations que les données relatives au trafic. Elles ne peuvent pas contenir plus d'informations que les données de communication, les données de préparation de communication et les données permanentes. C'est à partir de ces informations que l'on peut élaborer les données relatives à la rémunération.

- 	Données de communication :	identificateur d'usager, nombre de communications, durée des communications, heures, impulsions, volumes

- 	Données de préparation de communication :	localisation, autorisation d'accès, comportement de l'usager, signalisation, option d'avis de message et option d'enregistrement

- 	Données permanentes :	correspondant, conditions contractuelles, modalités de paiement et particularités

- Données de communication

- Les données de communication comprennent uniquement les données qui sont utilisées pour l'établissement, le maintien et la libération des communications effectivement établies. En font notamment partie les données de signalisation remplissant les rôles précités, ainsi que les données relatives aux acheminements choisis. Si l'emplacement dans un réseau est utilisé pour le routage, les données de localisation correspondantes, qui sont traitées à l'occasion d'une communication, sont également des données de communication. Exemples de données de communication :

- Identificateur de version et de bloc ;

- Numéro de compte (numéro de la ligne appelante), identificateur de l'appelant ;

- Numéro appelé, identificateur de l'usager appelé ;

- Numéro de carte et identificateur d'emplacement (en cas d'utilisation de cartes téléphoniques) ;

- Cellule radio ou autre information de localisation pour les usagers de radiotéléphones mobiles ;

- Date et heure de début et de fin de la communication ;

- Durée de la communication ;

- Protocole de communication utilisé (par ex. 1TR6) ;

- Identificateur de service (parole, données, télécopie,....) ;

- Caractéristiques de service (en particulier type de service utilisé, par ex. téléphone vocal) ;

- Identificateur de transaction (par ex. changement de service en cours de communication) ;

- Nature de la communication (entrante, sortante, appel de secours) ;

- Services supplémentaires ;

- Compteur pour les messages transmis (sur le canal D) entre deux usagers ;

- Identificateur de tarif ;

- Volume des données.

- Données de préparation de communication

- On entend par données de préparation de communication les données traitées pour qu'un usager soit joignable sans que des communications soient réellement établies. Potentiellement, de telles données sont particulièrement dynamiques puisqu'elles peuvent subir des variations même pendant les périodes où l'usager n'établit ou n'autorise aucune communication. Les données de préparation de communication peuvent englober, par exemple, des données de localisation et des données relatives aux fonctions de mobilité ponctuelle, comme les renvois d'appel, les états de répondeur, BAL de télécopie ou BAL de courrier électronique, la possibilité d'être joint par seulement certaines personnes, etc. Le contenu de ces données de préparation de communication est constitué des informations suivantes :

- Identificateur de terminal ;

- Code d'authentification ;

- Demande du service ;

- Possibilité de joindre le poste émetteur / poste récepteur (par ex. après déclaration) ;

- Routage / reroutage ;

- Réglementation des passerelles interréseaux ;

- Localisation.

Dans de nombreux cas, des sous-ensembles des données relevant de la classification ci-dessus sont stockés dans différentes entités participant à la télécommunication. On peut imaginer, à cet égard, différents modèles de répartition. Les situations englobant plusieurs exploitants de réseau et intermédiaires sont particulièrement problématiques. De telles situations manquent le plus souvent de transparence, particulièrement pour les clients.

## Modèle d'économie des données – éléments d'utilisation anonyme

Traditionnellement, les critères de sécurité dans les technologies de l'information n'englobent pas de mécanisme visant la non-production de données et la réduction des données personnelles dans le processus de traitement. Habituellement, les règles concernant la nature et le volume des données personnelles à traiter sont prédéfinies, et ne peuvent être modifiées par les responsables des systèmes. Cependant, on a désormais élaboré des concepts qui reflètent des exigences généralisables en matière de protection des données sur le plan technique. La plupart des spécifications concernant la protection technique des données résultent d'une vision systémique, qui englobe les personnes intéressées (« système lato sensu »). Il est utile, à cet effet, de définir une interface appropriée pour le déroulement d'une communication entre l'intéressé et le système proprement dit (« système stricto sensu »). Il faudrait ensuite considérer la communication entre l'intéressé et le système, ainsi que le traitement des données à l'intérieur du système. Cette approche révèle que l'intéressé peut se présenter au système d'une manière différente, c'est-à-dire d'une manière qui, le cas échéant, ne serait pas personnelle. En ce qui concerne le caractère personnel des données entrées « de l'extérieur » dans le système stricto sensu, d'une part et les modifications apportées à ces données dans le système stricto sensu, d'autre part, on peut donc mettre en place un modèle contenant des critères qui décrivent le degré d'anonymat et qui sont classés dans l'ordre décroissant du degré d'économie des données.

- Non-production de données

Aucunes données personnelles ne pénètrent dans le système stricto sensu. L'intéressé lui-même n'est pas en mesure de reconnaître ses propres traces dans le système.

- Pseudonymisation contrôlée par l'usager

L'intéressé utilise des pseudonymes de transaction qu'il crée lui-même et qu'il est le seul à pouvoir ré-identifier. Il faut impérativement que les trois exigences suivantes soient respectées : création personnelle, ré-identification par l'intéressé uniquement, création d'un nouveau pseudonyme pour chaque transaction. Par conséquent, la pseudonymisation doit s'effectuer avant l'entrée dans le système stricto sensu. Si l'on renonce à une seule des exigences susmentionnées, le degré d'économie des données d'une telle procédure, même si elle a lieu à l'avance, ne pourra pas dépasser celui obtenu sur la base des « Autres formes de pseudonymisation » (voir ci-après).

- Anonymisation

Il s'agit là d'une procédure irréversible qui modifie les données personnelles parvenues dans le système stricto sensu de telle sorte que ces données ne présentent plus aucun caractère personnel. Si l'on s'écarte de ces (rigoureux) critères, il n'y a pas lieu d'escompter une protection supérieure à la protection inhérente aux « Autres formes de pseudonymisation ». Toutes les erreurs citées à cette rubrique peuvent entraîner l'édulcoration du principe. La définition donnée ici de l'anonymisation correspond à l'acception traditionnelle de ce terme.

- Autres formes de pseudonymisation

Lorsque la pseudonymisation n'a lieu qu'après l'entrée dans le système stricto sensu, la ré-identification peut réussir, en fonction des facteurs suivants :

- L'intéressé est identifiable en raison du petit nombre d'usagers.

- Différentes transactions de la même personne peuvent être chaînables.

- Le moment de la pseudonymisation peut être trop tardif ; ce serait le cas quand elle n'intervenait qu'au terme des étapes décisives au regard du droit sur la protection des données.

- En outre, la pseudonymisation pourrait être perturbée ou être éliminée du système à un stade ultérieur (ceci concerne l'intégrité et l'irréversibilité).

Les autres formes de pseudonymisation constituent une catégorie fourre-tout qui regroupe toutes les méthodes qui ne répondent pas aux exigences de la « pseudonymisation contrôlée par l'usager » énumérées ci-dessus.

- Sauvegarde de la confidentialité

Si, pour des raisons précises, aucune méthode satisfaisant aux critères d'économie des données susmentionnés ne peut être appliquée, il ne reste plus alors qu'à mettre en œuvre la sauvegarde classique de la confidentialité des données personnelles qui sont restées dans le système. Ce dernier niveau de sauvegarde est particulièrement important en cas d'utilisation de pseudonymes de référence et de pseudonymes à sens unique ; il s'agira en l'occurrence de protéger les listes des références et les clés des fonctions unidirectionnelles paramétrées.

Cette répartition en cinq catégories ne peut toutefois pas être considérée comme un classement strict. Elle dépend en effet énormément de l'application des différents principes, et donc de la qualité de leur mise en œuvre. Ainsi très souvent, la mise en œuvre « stricte » d'une pseudonymisation effectuée a posteriori peut améliorer davantage la protection des données que la mise en œuvre « relâchée » du principe de l'anonymisation. Autre exemple : l'attribution précoce, dans le système stricto sensu, de pseudonymes éphémères peut s'avérer moins restrictive pour les droits des intéressés qu'une procédure d'anonymisation qui n'intervient qu'au bout d'une année. À conditions égales, il convient néanmoins de préférer l'anonymisation aux autres formes de pseudonymisation.

## Schéma d'évaluation pour l'utilisation anonyme des systèmes de télécommunication

Il est possible de combiner le modèle de données de télécommunication et le modèle d'économie de données, et d'obtenir ainsi un moyen d'évaluer les systèmes de télécommunication existants et en projet. Pour appliquer le modèle d'économie des données, il faut choisir une interface appropriée entre l'intéressé et le système. À cet effet, le système stricto sensu est divisé de manière à ce que l'interface sépare deux « domaines de confiance » différents. Une fonction logique virtuelle est établie avec l'usager / le terminal, indépendamment du raccordement physique. Des contrôles importants, comme l'authentification de l'usager (ou du terminal), certains contrôles d'autorisation d'accès, etc. sont effectués à cette interface. Généralement, les résultats de ces contrôles ne sont alors pas vérifiés une nouvelle fois au sein du domaine de confiance. La délimitation entre le système stricto sensu et le système lato sensu étant de nature logique, des zones du domaine de confiance de l'usager pourraient être physiquement localisées chez l'exploitant du système de télécommunication. Inversement, des zones du domaine de confiance de l'exploitant du réseau pourraient se trouver chez l'usager, par exemple des boîtes de facturation locales. Si l'on subdivise un système de télécommunication (lato sensu) en

usager – terminal – réseau de télécommunication,

les deux premiers éléments pourraient être affectés au domaine de l'intéressé et le dernier élément au domaine du système stricto sensu. L'interface existe ainsi entre le terminal et le réseau lui-même. Dans un réseau fixe, l'interface définie est la prise de raccordement. Dans les communications avec les mobiles ou par satellite, c'est la (première) liaison radio qui constitue l'interface.

La division introduite ci-dessus est également applicable aux autres techniques de communication des données. Ainsi, dans le service de commutation par paquets X.25, l'interface est constituée par la transition entre l'équipement terminal de traitement de données (ETTD) et l'équipement de terminaison de circuit de données (ETCD). Cette séparation peut également être réalisée dans les systèmes qui reposent sur des couches supérieures de l'architecture OSI de l'ISO. Un fournisseur d'accès Internet par exemple, qui permet l'accès à Internet par par ligne commutée, fait automatiquement vérifier lors de l'accès au serveur de courrier POP s'il y a une autorisation d'accès, et ce quelle que soit la nature de la communication (par exemple PPP directement au fournisseur d'accès ou par l'intermédiaire d'une liaison TCP à partir d'un autre ordinateur). Ici, c'est donc le serveur de courrier qui constitue l'interface.

La matrice ci-après permet d'évaluer des systèmes en déterminant le degré d'anonymat obtenu pour chaque catégorie de données (voir l'exemple à l'annexe 7). Plus les résultats de l'évaluation figurent dans la partie gauche du tableau, plus le système favorise la protection des données. Si les résultats sont inscrits dans la première colonne pour toutes les catégories de données, on est en présence d'un cas idéal d'utilisation anonyme.

|  | Non-production de données | Pseudonymisation contrôlée par l'utilisateur | Anonymisation | Autre pseudonymisation | Sauvegarde de la confidentialité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données permanentes |  |  |  |  |  |
| Données relatives au trafic |  |  |  |  |  |
| Données de rémunération |  |  |  |  |  |
| Données de communication |  |  |  |  |  |
| Données de préparation de communication |  |  |  |  |  |

Les titres des colonnes proviennent directement du modèle d'économie des données. Les titres des lignes, eux, s'inspirent du modèle de données de télécommunication. Les données de contenu n'ont pas été reprises, car le contenu transmis n'est pas directement influencé par la configuration du système de télécommunication, sauf en ce qui concerne la codification et le chiffrement. Par conséquent, l'évaluation pourrait seulement porter sur la sauvegarde de la confidentialité dans le cas des données de contenu.

On obtient comme résultat un « profil d'économie des données ». Lorsque la matrice est utilisée comme outil d'études, on peut obtenir, en fonction de la mise en œuvre, différents profils pour un même système. Par ailleurs, il est possible le cas échéant de réaliser des améliorations dans une catégorie de données au détriment d'une autre catégorie.

La méthodologie décrite ci-dessus peut s'utiliser de la même manière pour les services à commutation de circuits et les services à commutation par paquets.

# Données de télécommunication dans les réseaux et les médias

## Relation entre données contextuelles et utilisation

Les données contextuelles (cf. définitions à la section 2.1) servent au bon déroulement des communications ainsi qu'à la création et à la surveillance des réseaux et aux facturations. Le type et le volume des données collectées ainsi que leur répartition et leur évaluation sont déterminés par les exploitants des différents réseaux.

|  |  | Relations entre données nominatives des usagers |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Données permanentes |  |  |  | Données de communication |  |  |  |
|  | - Nom - Adresse - Type de paiement - Identité bancaire - Carte de crédit - Inscription dans le répertoire des clients |  |  |  | - Type d'appel (entrant/ sortant) - Appel d'urgence - Identificateur de l'origine et de la destination (MSC et BSC) - Début et fin de la communication - Identificateur de service - Volume de données |  |  |  |
|  |  |  |  | - Données de rémunération |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Nom - Nº de téléphone - Volume de données - Début et fin de la communication |  |  |  |  |
| - Données relatives au trafic |  |  |  |  |  | - Données de préparation de communication |  |  |
| - Indications de taux d'utilisation - Messages d'erreur - Qualité de la communication |  |  |  |  |  | - Identificateur de l'origine et de la destination (MBC et BSC) - Identificateur de service - Appel d'urgence - Informations de localisation |  |  |

Pour pouvoir utiliser un réseau de télécommunication, il faut que l'exploitant du réseau autorise l'accès à ses ressources. Pour cela, il est généralement nécessaire de conclure un contrat et, par suite, d'enregistrer des données permanentes.

Avant d'établir les communications entre les abonnés dans un réseau de télécommunication, des fonctions sont exécutées pour vérifier que la communication est possible. Cette vérification nécessite des données de préparation de communication qui peuvent se rapporter aux droits d'accès, aux identifications, à la possibilité d'être joint et à des contrôles techniques préalables. Ces données peuvent être stockées dans les équipements de communication actifs du réseau ou peuvent être regroupées au besoin à travers le réseau interconnecté.

Quand une communication est établie, des données de communication sont générées pour l'établissement, le maintien et la libération de la communication. Ces données doivent être échangées par toutes les parties concernées indépendamment des données de contenu et des données permanentes pour qu'une communication s'établisse en bonne et due forme. Dans certains cas, les données de préparation de communication sont également exploitées à ce stade, si bien qu'elles deviennent un sous-ensemble des données de communication.

Pour établir les factures, des données de rémunération sont définies à partir des données de préparation des communication et des données de communication. Ces données de rémunération sont mises en relation avec les données nécessaires extraites des données permanentes et regroupées d'une façon satisfaisant aux exigences des clients ou de l'exploitant.

Les prestataires de services de télécommunication collectent des données relatives au trafic qui servent à la gestion du réseau. Ces données indiquent le taux d'utilisation des ressources du réseau. Elles découlent des échanges d'informations entre les équipements nécessaires à la fourniture du service de télécommunication d'après des méthodes de transmission et des protocoles. Selon les moyens mis en œuvre, les données sont réparties ou centralisées.

## Réseau numérique à intégration de services (RNIS)

Le RNIS (réseau numérique à intégration de services) est un réseau qui assure la transmission transparente de données de toute nature. Les données de contenu sont transmises dans des canaux B au débit binaire de 64 kbit/s.

Les communications sont établies au moyen de commutateurs interconnectés qui acceptent aussi bien les raccordements numériques qu'analogiques.

La signalisation afférente aux communications est transportée par un canal de signalisation (canal D) qui, dans le cas des raccordements RNIS à multiplexage temporel, emprunte la même ligne bifilaire que les canaux B. Les canaux de signalisation constituent un réseau logique séparé dans lequel un canal de signalisation peut transporter les messages de signalisation afférents à de nombreux canaux B. La signalisation étant séparée des données de contenu, elle peut être utilisée même pendant une communication. Un usager en conversation, par exemple, peut être informé qu'un autre correspondant cherche à le joindre et voir apparaître son numéro de raccordement ou d'autres informations sur l'afficheur de son appareil. Les conventions régissant la transmission des informations de commande dans le RNIS sont définies dans le protocole D qui constitue la couche 3 du modèle de référence OSI. Le RNIS exploité par Deutsche Telekom est compatible avec les normes de canal D allemande (1TR6) et  européenne (EDSS1, European Digital Subscriber Signalling System Number One).

Lors de l'établissement de la communication, le terminal numérique de l'abonné A (appelant) envoie une PDU (protocol data unit, unité de données de protocole) « établissement » au commutateur de raccordement de l'abonné A. Ce commutateur A connecte – de même que tous les commutateurs concernés – un canal D reliant au terminal B sélectionné. Si le terminal B est libre, la demande de communication (PDU « établissement ») est présentée et un canal B est connecté pour que les abonnés puissent transmettre des données de manière transparente.

Dans tous les commutateurs, les numéros d'appel d'origine et de destination et d'autres données de contrôle d'appel afférentes au service sont enregistrés pendant la durée de l'appel et lors des tentatives d'appel. Dès que les données de commande d'appel sont transmises au terminal de l'abonné B, ce dernier peut les traiter – même si aucune communication n'a été établie, par exemple parce que les canaux B disponibles étaient occupés. Le commutateur de B ne transmet pas le numéro d'appel de A si ce dernier a activé la non-identification d'appel.

Quand certains compléments de service du RNIS sont utilisés, des données de préparation de communication et des données de communication supplémentaires sont générées dans les commutateurs. Par exemple, quand un abonné active un renvoi d'appel, la destination du renvoi est stockée. Dans le cas de l'identification d'appel malveillant, les données de communication de l'abonné A (appelant) sont stockées dans l'autocommutateur de l'abonné B.

Chaque fois qu'une communication aboutit, le commutateur de l'abonné A crée au moins un enregistrement de données de communication. Si un changement de service se produit pendant une communication, un enregistrement de données de communication supplémentaire est créé. Quand aucune communication n'est établie, aucun enregistrement de données de communication n'est créé ; les données de préparation de communication sont effacées.

L'enregistrement de données de communication contient les informations suivantes :

- Identificateur de version et de série ;

- Numéro de compte de télécommunication (numéro de l'appelant) ;

- Numéro d'appel de l'appelé ;

- Date et heure de début et fin de la communication ;

- Durée de la communication ;

- Protocole de communication utilisé (p. ex. 1TR6) ;

- Caractéristique de service (en particulier type du service utilisé, p. ex. téléphonie vocale) ;

- Identificateur de transaction (p. ex. changement de service pendant une communication) ;

- Identificateur de tarif ;

- Compteur des messages transmis dans le canal D entre les deux abonnés.

Les appels émis au moyen de cartes téléphoniques présentent une particularité : les identificateurs de localisation des téléphones à cartes sont ajoutés aux enregistrements de données de ces appels.

Les enregistrements de données de communication sont stockés dans des bases de données relationnelles dans les commutateurs. Le logiciel standard servant à l'acquisition des données de communication contient en standard des modules qui calculent simplement des totaux, écrêtent les numéros d'appel et affectent les zones tarifaires et plages horaires. Il est donc possible d'effectuer la facturation et les mesures relatives au trafic sans conserver les données de communication complètes dans les commutateurs. Les informations individuelles peuvent être regroupées ou abrégées au plus tard au moment de la mise en forme des données.

Les enregistrements de données de communication (tickets) sont envoyés à un centre de calcul de Deutsche Telekom au moins une fois par jour par transfert de fichier. Ils restent donc stockés au maximum 24 heures dans le commutateur A.

À partir des tickets pouvant être traités, le centre de calcul détermine les prix des appels et les stocke dans une mémoire de taxes cumulées (MTC) en les triant par numéro de compte de télécommunication et services utilisés. Une fois par mois, le contenu de la mémoire de taxes cumulées est envoyé (par transfert de fichier ou au moyen d'une bande magnétique) aux centres de calcul chargés d'établir et d'expédier les factures de téléphone. Aussitôt après le calcul des rémunérations, les enregistrements de données de communication sont, selon les désirs du client (TDSV § 6 section 4) soit effacés, soit conservés pendant au moins 80 jours de plus (les numéros appelés pouvant être écrêtés par suppression des trois derniers chiffres ou rester entiers). La durée de stockage est de 80 jours quand le ticket a été généré, transféré par le commutateur A et comptabilisé la veille de l'envoi de la mémoire de taxes cumulées. Les tickets qui ont été générés au début de la période de comptabilisation en cours sont stockés au maximum 80 jours + x jours, x étant inférieur ou égal à 30 jours (un cycle de comptabilisation). Cette procédure est conforme aux stipulations de TDSV § 6 section 3 (voir figure).

((Traduction des textes de la figure page 11 de l'original allemand))

| Kommunikationsdatensätze (KDS) aus der gesamten BRD | Enregistrements de données de communication (tickets) de toute la RFA |
| --- | --- |
| temporäre Datei mit KDS | fichier temporaire avec tickets |
| DFÜ | transfert de données |
| Bestandsdatensätze | Enregistrements de données permanentes |
| KDS | Tickets |
| Bestandsdaten | Données permanentes |
| Tarifdaten | Données tarifaires |
| Löschung der KDS gemäß § 6 TDSV | Effacement des tickets conformément à § 6 de TDSV |
| Verbindungsdaten sammeln, prüfen, sortieren, löschen oder verkürzen | Collecter, vérifier, trier, effacer ou abréger données de communication |
| GSP | MTC |
| vollständige oder verkürzte KDS werden ... | Les tickets entiers ou abrégés sont conservés au moins 80 jours conformément à § 6 section 3 de TDSV ainsi que les taxes calculées. |
| vollständige oder verkürzte KDS | Tickets complets ou abrégés |
| Verbindungsentgelte | Rémunérations d'appel |
| Regelabrechnung | Comptabilisation ordinaire |
| Zum zuständigen RZ der Telekom | Vers centre de calcul compétent de Deutsche Telekom |
| Verbindungsdaten | Données de communication |
| Reste-Datei | Fichier de rejet |
| vollständige KDS - 120 Tage Speicherung | Tickets complets - stockage de 120 jours |
| Reste-Reste-Datei | Fichier de double rejet |
| Entgelte | Rémunérations |
| RZ der Telekom | Centre de calcul de Deutsche Telekom |

Les tickets qui ne peuvent pas être traités, par exemple à cause du manque de plausibilité des données permanentes sont stockés dans un « fichier de rejet » et traversent un nouveau cycle de traitement. En espérant que les données permanentes soient corrigées ou complétées, cette opération est tentée pendant 120 jours afin de pouvoir imputer la rémunération à un compte de télécommunication valable. Les enregistrements de données qui ne peuvent pas encore être traités au bout de ce délai sont transférés dans un autre fichier (fichier de double rejet). Par le passé, Deutsche Telekom a effacé le fichier de double rejet au bout d'un délai approprié sans facturer les enregistrements de données.

## Services X.25

Dans les réseaux à commutation par paquets conformes à la recommandation X.25 du CCITT (le service de ce type le plus important en Allemagne est le réseau Datex-P de Deutsche Telekom AG), aucun circuit n'est établi entre les abonnés. Les connexions sont virtuelles, c'est-à-dire que les paquets de données peuvent être acheminés de l'émetteur au récepteur par des trajets différents.

Pour assurer le service Datex-P, Deutsche Telekom utilise en partie l'infrastructure du RNIS (les fonctionnalités RNIS et X.25 sont par exemple couplées dans le système de commutation S12 ; il est possible d'accéder à Datex-P par l'intermédiaire de canaux B et D du RNIS).

Les réseaux X.25 peuvent être administrés de différentes manières. Le service Datex-P de Deutsche Telekom est administré de manière centralisée dans un centre de commande du réseau de données (CCRD). Outre les données de taxation, ce centre collecte et analyse en permanence les données système et les données statistiques du réseau. Il assure aussi entre autres la gestion des identificateurs d'abonnés et des données de raccordement. Les données sont d'abord collectées sans tri dans des bases de données sans qu'une relation immédiate avec l'abonné soit établie. Sans dispositifs techniques supplémentaires, il est impossible de créer des profils de communication des abonnés.

Dans le cas des réseaux X.25, la comptabilisation peut s'effectuer de différentes manières. Nous décrirons ici la méthode utilisée dans le réseau Datex-P. L'équipement de commutation X.25 génère un enregistrement de données de taxation pour chaque appel et l'envoie au CCRD à la fin de la communication. Les enregistrements de données de taxation sont d'abord stockés par ordre alphabétique, puis triés par numéro d'appel / identificateur (DATEX-P20) par un ordinateur de collecte centralisée des données et enfin mis en relation avec les données permanentes des abonnés (nom, adresse) dans les centres de calcul de taxation de Deutsche Telekom.

## Télécommunications à haut débit

- Présentation générale

Dans le langage technique commun, on parle de télécommunications à haut débit quand le débit binaire est suffisant pour transmettre une image vidéo en temps réel (2 Mbit/s). On pense qu'à l'avenir toutes les transmissions à haut débit reposeront sur la technique de transfert ATM dans le RNIS à large bande. L'ATM fédère toutes les applications des télécommunications commutées à haut débit.

Il sera également question de la diffusion à haut débit (télévision par câble), de son évolution et de certaines utilisations spéciales remarquables de ce support de transmission.

- Création des données de télécommunication

Les exploitants des réseaux classiques de télévision par câble ne stockent que des données contextuelles statiques : les données permanentes telles que le nom du client, son adresse et son identité bancaire et des données de rémunération, qui sont toutefois couplées de manière statique aux données permanentes. Les mêmes données peuvent être stockées aussi par un autre organisme que l'exploitant du réseau dans le cas des chaînes cryptées (Premiere).

Dans le cas des émissions de télévision numérique (pay per view), il apparaît des données dynamiques de rémunération qui, selon la méthode utilisée, peuvent permettre la création de profils d'utilisation de médias. (Cf. la résolution « protection des données lors de la commutation et la facturation des émissions de télévision numérique » de la 52e conférence des responsables de la protection des données du Bund (État fédéral allemand) et des Länder (États fédérés allemands) et l'annexe préparée du groupe de travail sur les médias (AK Medien).

Dans le cas des câbles coaxiaux de cuivre existants, la limitation de la bande passante due à des contraintes techniques ainsi que le risque de perturbation par d'autres systèmes de télécommunication ont d'abord freiné le développement des utilisations spéciales. Toutefois, dans différents projets qui ont été réalisés, certaines sections du réseau existant ont servi à des applications telles que la télécommande, la télémesure, la transmission de vidéo, la téléphonie et d'autres prestations de service de télécommunication (techniques à voie de retour).

L'utilisation de ces services entraîne éventuellement la création d'autres données qui, selon l'application, peuvent concerner tout le spectre du modèle de données et nécessitent une classification particulière.

- Évolution future

L'évolution future des télécommunications à haut débit est actuellement difficile à prévoir, car l'extension et le développement de nouvelles techniques dépend fortement des besoins et de la demande. Une variante qui peut se réaliser est la mise en œuvre des télécommunications à haut débit sur tout le territoire au moyen de fibres optiques. Dans cette variante, il n'est pas nécessaire de modifier les réseaux existants de câbles coaxiaux et les exploitants de réseau disposent de toutes les techniques numériques permettant d'offrir une large palette de services. Il n'apparaît toutefois pas de nouvelles structures des télécommunications et la prise en compte dans le modèle de données existant pourrait se fonder sur les conceptions actuelles.

## ATM

L'ATM (Asynchronous Transfer Mode, mode de transfert asynchrone) est la technique sur laquelle se fonde le RNIS à large bande (RNIS-LB). Parmi ses utilisations possibles, on peut citer la transmission de données à haut débit, le visiophone, la visioconférence, la transmission de programmes de télévision (CATV), les applications en direct et en temps réel ainsi que les services combinés. L'ATM offre actuellement le débit binaire relativement élevé de 155 Mbit/s, le passage à 622 Mbit/s et 2,5 Gbit/s est prévu. Le mode ATM s'adapte avec souplesse à la bande passante à transmettre. Une liaison ATM permet de transférer en même temps des données de plusieurs services vers des destinations différentes, p. ex. pour des applications multimédias.

Depuis 1994, on met en place des passerelles avec d'autres réseaux à haut débit pour les services en mode connecté ou sans connexion. Des passerelles avec l'euro-RNIS et DATEX-P sont à l'étude. L'ATM est généralement réalisé par des réseaux fixes, mais il existe aussi des systèmes ATM hertziens.

- L'ATM et la sécurité

L'ATM ne sécurise pas la transmission de données. Ainsi, il n'y a pas de protection contre les erreurs par section, mais seulement des sommes de contrôle portant sur les informations des en-têtes. L'ATM est également dépourvu d'un contrôle de flux par section qui pourrait provoquer un réacheminement en cas de congestion de certaines sections. Le volume de données de communication créées est comparable à celui du RNIS.

Eu égard à l'authentification, la confidentialité, l'intégrité des données et au contrôle d'accès, le Technical Committee de l'ATM Forum est en train d'élaborer des spécifications de sécurité qui sont actuellement à l'état de projet (« Phase I ATM Security Specification (Draft) », ATM Forum BTD-Security-01.02, April 1997). Un des objectifs par exemple est le chiffrement lors de la transmission au niveau du flux de cellules (soit chiffrement des données de l'en-tête et des données utiles, soit chiffrement seulement des données utiles) ou au niveau du circuit virtuel (chiffrement des données de bout en bout). Le débit étant élevé, il faut aussi un chiffrement rapide permettant un changement de clé rapide.

Dans les centres de commutation, il est par exemple possible d'observer, copier ou rediriger des données de télécommunication . Pour le moment, l'utilisateur ne peut pas influer sur le chemin suivi par les cellules à travers le réseau ATM et ce chemin n'est pas transparent pour lui. Par conséquent, l'utilisateur ne peut forcer un acheminement passant par des centres de commutation de confiance ou exclure explicitement certains centres de commutation.

## Réseaux radio mobiles cellulaires

Les réseaux radio mobiles assurent une communication entre des stations mobiles (abonnés) et des passerelles vers des stations fixes (réseaux). Ils ont aujourd'hui toutes sortes d'applications (p. ex. parole, données, minimessages, appel radio). Le point commun de tous ces réseaux est la transmission du signal à l'aide d'ondes électromagnétiques.

Un élément essentiel des réseaux radio mobiles est une technique de réseau qui assure la commutation automatique, l'enregistrement des taxes et la connexion au réseau téléphonique public fixe.

Les réseaux modulaires à grande zone de couverture sont divisés en un grand nombre de cellules. Dans chaque cellule, une station radio fixe est installée comme station de base. Plusieurs stations de bases sont raccordées au réseau de télécommunication public par l'intermédiaire d'un centre de commutation de service mobile (MSC, Mobile Switching Centre). Les organes de commande du réseau doivent connaître à tout moment la cellule dans laquelle l'abonné mobile se trouve. Les données nécessaires à cette localisation sont échangées entre les MSC via des réseaux fixes.

En Allemagne le réseau C-Netz est en service depuis 1986. Ce réseau à structure cellulaire, opère dans la gamme de fréquences de 450 MHz et utilise les techniques de transmission analogique. On peut joindre tous les abonnés mobiles du réseau C-Netz en composant le code d'accès unique 0161 suivi d'un numéro d'appel à sept chiffres.

Une nouvelle étape dans l'évolution des réseaux de communication avec les mobiles est représentée par les réseaux GSM (Global System Mobile). Les réseaux GSM introduits en Allemagne sont les réseaux D1 de Deutsche Telekom et D2 de Mannesmann-Mobilfunk. Un autre réseau de radiocommunication avec les mobiles est le réseau GSM1800 E-plus mis en place par Thyssen.

Codes d'accès :

| D1 | Deutsche Telekom MobilNet GmbH | 0171 |
| --- | --- | --- |
| D2 | Mannesmann Mobilfunk GmbH | 0172 |
| E-Plus | E-Plus Mobilfunk GmbH | 0177 |
| E2 (à partir de 1998) | VIAG Interkom | 0175 |

Le système mobile de communication de données Modacom assure la transmission de données en mode « paquets ». L'interface avec les abonnés filaires et les ordinateurs hôtes (bases de données) est constituée par le réseau public à commutation par paquets Datex-P de Deutsche Telekom. Dans le réseau Datex-P, la commutation et la transmission des paquets de données s'effectuent conformément au protocole X.25. Les conditions régnant dans les réseaux de radiocommunication étant différentes de celles qui prévalent dans les réseaux filaires, il faut utiliser des protocoles de transmission et de commutation différents. Modacom utilise le protocole RD-LAP (Radio Data Link Access Protocol). RD-LAP est un protocole propriétaire de la société Motorola, le fournisseur de l'infrastructure de Modacom.

Par son architecture et ses éléments constitutifs, le système ressemble beaucoup aux systèmes cellulaires de radiotéléphonie mobile.

((Traduction de textes de la figure page 14 de l'original allemand))

| Konzept der Mobilkommunikation | Concept de la communication avec le mobiles |
| --- | --- |
| SS7-Netz | Réseau SS7 |
| Fernsprechnetz ISDN | Réseau téléphonique RNIS |
| Basisstation | Station de base |
| Heimatdatei (Home Location Register) Liste aller Teilnehmer einer MSC | Enregistreur de localisation nominal (Home Location Register) Liste de tous les abonnés d'un MSC |
| Besucherdatei (Visitor Location Register) Liste aller Besucher einer MSC | Enregistreur de localisation des visiteurs (Visitor Location Register) Liste de tous les visiteurs d'un MSC |
| Roaming : Bewegung zwischen verschiedenen Basistationen, Übernahme erfogt im Handover | Itinérance : Déplacement entre différentes stations de base, transfert intercellulaire |
| TK-Daten in Mobilfunknetzen | Données de télécommunication dans les réseaux radio mobiles |

L'enregistrement des données se déroule généralement de la même manière dans les différents réseaux radio mobiles. Comme nous l'avons vu dans la description des contenus du modèle de données de télécommunication, les données contextuelles dépendent des contraintes techniques et organisationnelles propres à chaque réseau de télécommunication. Dans les réseaux radio mobiles, les traitements sont effectués dans différents éléments du système stricto sensu, ce qui implique une répartition et une mise en concordance des données entre ces composantes. La classification conformément au modèle de données de télécommunication est la suivante :

- Données de contenu

Les données de contenu sont transmises de manière transparente entre les correspondants. Elles ne sont stockées qu'en cas d'utilisation de services étendus (BAL, répondeur automatique, passerelle X.400, ...) C'est donc l'abonné qui détermine quelles données sont transmises à travers le réseau de télécommunication et de quelle manière elles sont transmises.

- Données contextuelles

Les données permanentes sont toutes les informations relatives aux abonnés qui ont été stockées suite à la demande et à la création par le fournisseur de télécommunication . Le volume des données et leurs profils sont définis par les exploitants de réseau dans le cadre de la réglementation (TKG, TDSV). Les données sont stockées sur un seul système informatique. Elles sont nécessaires à la création de la carte SIM (Subscriber Identity Module) et de la clé secrète symétrique qui lui est associée, à la création du profil d'utilisateur (IMSI, International Mobile Subscriber Identification) et au traitement des données de facturation. Un sous-ensemble de ces données est stocké en tant que données permanentes dans chaque MSC (Mobile Switching Center) dans les HLR (Home Location Register) et VLR (Visitor Location Register). L'OMS (Operating and Maintenance System) constitue et gère les données permanentes au moyen du répertoire téléphonique et des cartes à puce.

Les données de préparation de communication sont stockées dans le centre d'authentification AC (Authentification Center), dans les HLR et les VLR. Elles servent à vérifier les droits d'accès, le profil et la localisation de chaque abonné potentiel au regard des services demandés.

- Données de communication

Par suite de la flexibilité des terminaux, les communications avec les mobiles nécessitent un volume de données important et une gestion et une distribution dynamiques de ces données. Les informations nécessaires à l'établissement et au maintien de la communication doivent parvenir aux équipements concernés. À partir de là, il faut collecter et retransmettre toutes les informations nécessaires à la facturation.

L'enregistreur de localisation des visiteurs VLR contient des données relatives aux abonnés qui se trouvent temporairement dans la zone desservie par le MSC correspondant. Ces données tirées d'un HLR sont transmises par un MSC distant.

À chaque utilisation des services de télécommunication, il faut établir une liaison virtuelle entre les instances concernées. Pour cela, il faut que les centres de commutation (MSC) créent les données de communication et de localisation nécessaires, les stockent temporairement et les transmettent à d'autres équipements en vue de traitements ultérieurs. Il faut pour cela associer les profils d'abonné aux données de communication.

- Données de rémunération

La seule façon de créer et collecter toutes les données nécessaires est un traitement centralisé. Il faut donc transmettre les contenus nécessaires à ce traitement à travers le réseau. Les sources de données sont les informations qui proviennent des éléments de communication du système stricto sensu des réseaux radio mobiles (AC, MSC, OMC). Les données nécessaires extraites des données permanentes (nom, adresse, identité bancaire, ...) sont regroupées avec les données de préparation de communication et les données de communication (type de communication, volume de données, identificateur de service, ...) pour établir une facture.

- Données relatives au trafic

Le centre d'exploitation et de maintenance OMC (Operation and Maintenance Center) sert à surveiller les fonctions du réseau et à déceler les erreurs afin de faire effectuer les travaux de réparation et de maintenance.

L'OSS (Operational Support System) est la partie administrative du réseau GSM. Il gère les abonnés et les services qu'ils utilisent. Il traite les données en aval.

Ensemble, l'OMC et l'OSS constituent l'OMS (Operating and Maintenance System), le système d'exploitation et de maintenance.

- Réseaux radio mobiles et sécurité

Les réseaux radio mobiles ont été conçus en premier lieu pour fournir tous les services demandés et permettre à l'exploitant de commander et surveiller toutes les activités de manière adéquate. Le désir de produire un minimum de données personnelles et la sécurité multiple n'ont joué aucun rôle lors du développement de ces systèmes.

Les fonctions de sécurité et les mécanismes de protection existants ont été réalisés dans cette optique. Ainsi, l'IMSI (International Mobile Subscriber Identification) rend la falsification de cartes SIM impossible et garantit qu'il existe, comme critère d'accès au réseau, un codage généré par le système à partir de l'IMSI et connu seulement du système.

Son mode de réalisation et l'utilisation de mécanismes de protection étendus ne sont pas renduspublics et ne semblent pas être une argument de vente pour les exploitants.

Les mécanismes de protection suivants sont en partie réalisés :

- Protection d'accès aux ordinateurs, bases de données, centres de commutation ;

- Transmission de données utiles chiffrées entre le terminal et la station de base,	
données de communication (connu du réseau D1),	
données de facturation (connu du réseau D1) ;

- Numéro personnel d'identification PIN (Personal Identification Number) pour l'utilisation du terminal ;

- Numéro d'identification de l'appareil avec contrôle dans l'AC.

## Installations de télécommunication d'abonné (ITA)

En plus des installations de télécommunication publiques, il existe des installations de télécommunication privées exploitées par des entreprises pour assurer leurs communications internes et externes de manière efficace et économique. En parallèle avec le fournisseur de services publics de télécommunication, les ITA stockent les données de tous les appels sortants pour effectuer leur propre traitement des données de taxation. En ce qui concerne la comptabilisation des rémunérations, les ITA possèdent les caractéristiques d'exploitation suivantes :

- Séparation entre les coûts des communications téléphoniques professionnelles et ceux des communications privées ;

- Répartition des coûts des communications téléphoniques professionnelles entre plusieurs centres de coûts ou différents groupes d'utilisateurs de l'ITA ;

- Affectation des coûts des communications téléphoniques privées aux différents collaborateurs avec possibilité d'établir un relevé détaillé ;

- Possibilité d'effectuer des contrôles de la facture mensuelle du fournisseur de services de télécommunication ;

- Possibilité de contrôles ponctuels des communications professionnelles pour déceler une éventuelle utilisation abusive des équipements de télécommunication à des fins privées.

La plupart des constructeurs d'installations de télécommunication offrent une méthode très variable, en deux étapes, pour le traitement des données de taxation. Dans la première étape, à la fin de la communication, toutes les données de communication sont stockées pendant un court instant dans un enregistrement de données de communication dans l'ITA. Dans une seconde étape, elles sont envoyées avec une certaine périodicité (au moins une fois par jour) à un ordinateur de taxation qui peut les sélectionner, compléter ou analyser de diverses manières. En règle générale, l'ordinateur de taxation stocke jusqu'au règlement de la facture un enregistrement de données pour chaque appel sortant, professionnel ou privé. Les données principales de cet enregistrement correspondent pour l'essentiel aux données de rémunération du modèle de données de télécommunication (avec quelques variantes selon les constructeurs).

Pendant la comptabilisation des taxes, dans la plupart des installations, les enregistrements de données de taxation sont mis en correspondance avec un fichier permanent de données, qui sert parfois aussi de répertoire téléphonique interne.

La façon dont les taxes sont comptabilisées dans la pratique et les données dont l'impression est permise sont très variables et dépendent de règlements relatifs aux raccordements de service ou de règlements relatifs au téléphone et d'accords de service conclus avec les conseils de délégués du personnel ou les comités d'entreprise. Les différents constructeurs d'ITA ont conçu leurs dispositifs de traitement des données de taxation de façon à proposer une large palettes de listes d'analyse différentes parmi lesquelles l'utilisateur peut choisir celle qui correspond le mieux à ses besoins particuliers.

Dans les groupes de réseaux de télécommunication complexes, comme dans les réseaux publics, il est possible d'utiliser des produits de gestion de réseau qui permettent un contrôle complet du trafic et de l'utilisation.

## DECT

- Notion

La norme DECT (Digital European (Enhanced) Cordless Telecommunication) est la plus moderne et la plus récente en matière de téléphonie sans fil. Elle a été édictée par le CEPT en 1985 et depuis 1991, elle est expliquée dans de nombreux technical reports sur la base des normes correspondantes de l'ETSI (European Telecommunications Standards Institute). L'ETSI a pris la suite du CEPT pour le développement des normes européennes de télécommunication. Les systèmes DECT offrent les caractéristiques d'exploitation suivantes (voir présentation détaillée en annexe) :

Qualité

- Haute qualité vocale ;

- Possibilité de transférer des données ;

- Flexibilité de l'allocation des débits de données ;

- Sélection dynamique des canaux par la station mobile et changement de canal sans rupture de communication (seamless handover) ;

- Possibilité de téléphoner pendant un déplacement à la vitesse maximale de 20 km/h.

- Sécurité

- Protection contre les écoutes par des algorithmes de chiffrage (en option) ;

- Authentification des abonnés, des stations mobiles et (en option) des stations de base ;

- Création de domaines d'autorisation.

- Gestion des identités et des informations

- Possibilité d'attribuer plusieurs identités à chaque terminal en fonction du contexte et du lieu ;

- Possibilité pour le terminal d'indiquer son emplacement et son état à la station fixe sans qu'une communication ne soit établie.

- Interopérabilité

- Communication entre les différents terminaux enregistrés sur la même station de base ;

- Possibilité de constituer des réseaux avec plusieurs stations de base ;

- Interfonctionnement avec le réseau téléphonique public (analogique et RNIS), GSM et les réseaux X.25 ;

- Fréquences uniformes dans toute l'Europe.

- Possibilités d'utilisation

- Les systèmes DECT sont polyvalents. Les applications des types ci-dessous entrent en considération :

- Appareil unique	
Le système DECT se compose d'une station de base et d'une station mobile. La communication entre la station de base et la station mobile est numérique. Par contre, la station de base est raccordée au réseau téléphonique en analogique (à l'aide du conjoncteur classique) ou en numérique (raccordement RNIS).

- Installation de télécommunication	
Dans ce type d'utilisation, une installation DECT se compose d'une station de base équipée d'un combiné et/ou de plusieurs stations mobiles. On obtient ainsi une installation de télécommunication, puisqu'il y a au moins deux terminaux (station mobile ou combiné de la station fixe) et que ces terminaux peuvent communiquer entre eux sans passer par le réseau de télécommunication auquel l'installation DECT est raccordée.

- Quand les systèmes DECT sont utilisés dans le domaine professionnel, chaque collaborateur reçoit « son » mobile et peut le verrouiller à l'aide d'un code de façon à ce que personne d'autre ne puisse l'utiliser. En général, les installations DECT utilisées dans le domaine professionnel permettent d'affecter un numéro propre à chaque appareil. Le nombre de terminaux qui peuvent être enregistrés sur une station de base est généralement limité à six ou huit. De ce fait, les systèmes DECT comprenant une seule station de base ne conviennent qu'aux petites entreprises.

- La norme DECT permet toutefois l'interconnexion de plusieurs stations de base (voir l'annexe pour plus de détails). Il est ainsi possible d'enregistrer un très grand nombre de terminaux à une installation DECT. En outre, cette interconnexion augmente le rayon d'action des mobiles grâce au transfert intercellulaire sans interruption des communications.

- Utilisation en complément du système GSM [voir annexe]	
Les systèmes DECT et GSM assurent tous deux la mobilité des utilisateurs du téléphone. Étant donné que DECT couvre des surfaces réduites, mais autorise des fortes densités d'usagers, il apparaît judicieux de combiner les avantages de DECT et de GSM au moyen d'appareils bimodes. Ces appareils servent en premier lieu de mobiles DECT jusqu'à ce que le contact radio avec la station de base soit coupé et s'enregistrent alors dans le réseau GSM.

- Boucle locale sans fil (wireless local loop) [voir annexe]	
La boucle locale sans fil permet de franchir le dernière kilomètre entre les centraux locaux d'un réseau fixe et les abonnés à moindre coût. Les avantages de DECT sont la bonne qualité des communications, la capacité de trafic ainsi que la simplicité de la mise en place et de l'extension. Une boucle locale sans fil est réalisée soit en installant chez l'abonné une antenne dirigée vers la station de base la plus proche et reliée à un conjoncteur classique (remplacement simple de la ligne), soit directement par l'utilisation de terminaux mobiles.

- Télépoint	
L'application télépoint (qui n'en est qu'au stade expérimental en Allemagne) permet à l'utilisateur de s'inscrire à des bornes radio fixes publiques (situées par exemple dans les gares) à l'aide de son téléphone sans fil. Les systèmes télépoint n'ont pas pour objet de couvrir tout le territoire, mais constituent un réseau de « cabines téléphoniques » qui permettent seulement d'émettre des appels et non d'en recevoir afin d'éviter la concurrence avec les réseaux radio mobiles.

- Le succès rencontré par les systèmes radio mobiles a réduit considérablement le marché du télépoint. Ce marché pourrait être relancé par la mise en œuvre de systèmes sans fil DECT, plus modernes et plus souples, à la place des systèmes CT. Cette possibilité serait avantageuse dans le cas susmentionnée de l'intégration de GSM et DECT : les utilisateurs pourraient être joints à tout moment et auraient en plus la possibilité de lancer des appels sur le réseau fixe à un coût plus faible.

- Données personnelles

Les données personnelles stockées dans les systèmes DECT dépendent pour l'essentiel de leur type d'utilisation.

Dans le cas d'un appareil simple (constitué par une base et un mobile), les données personnelles stockées dans le réseau de télécommunication public sont les mêmes que dans le cas d'un téléphone analogique raccordé à un conjoncteur. Il n'y a non plus aucune différence à cet égard dans le cas des ITA DECT. L'installation permet de stocker et d'afficher le nombre des unités de taxe consommées ou le total cumulé des taxes pour chaque terminal. Comme en général, les terminaux ne sont pas attribués à des personnes précises et que l'on n'attribue pas de numéro d'appel à un terminal donné pouvant être sélectionné de l'extérieur, il n'y a pas plus de données personnelles dans le cas d'une ITA DECT que dans le cas d'un téléphone classique.

Les installations de télécommunication DECT professionnelles dont les mobiles sont associés à des collaborateurs précis et dont les terminaux ont un numéro d'appel qui peut être sélectionné de l'extérieur sont comparables aux installations de télécommunication RNIS eu égard aux caractéristiques d'exploitation et à la création de données personnelles. De ce fait, les constructeurs proposent des installations mixtes DECT-RNIS. Il existe une différence dans la mesure où les terminaux d'une installation RNIS sont généralement fixes, tandis qu'une installation DECT permet de déterminer dans quelle cellule le collaborateur se trouve. Si la méthode de l'avis d'appel dans toutes les cellules est utilisé, il est possible de renoncer à stocker la cellule où l'usager se trouve (voir annexe DECT – structures cellulaires).

Dans le cas du couplage de GSM et de DECT au moyen d'un terminal bimode, le réseau utilisé à un moment donné est déterminant. Dans le cas de DECT, il faut voir si le système est utilisé à des fins privées ou professionnelles. La combinaison de ces deux systèmes a l'avantage de rendre les créations de profils plus difficiles à cause du changement de réseau toujours possible.

La boucle locale sans fil peut être réalisée au moyen d'un système DECT par l'attribution de mobiles aux abonnés ou simplement par remplacement de ligne.

Si les différents abonnés reçoivent des terminaux mobiles reliés directement à la station de base DECT du centre local correspondant, il est toujours possible en principe qu'un abonné utilise son terminal pour obtenir des renseignements sur les autres abonnés enregistrés sur la même station de base, p. ex. sur le total des coûts des appels. On peut toutefois considérer que les installations utilisées pour réaliser les boucles locales sans fil ne disposent pas plus de ces caractéristiques que de la possibilité de lancer des appels internes gratuits. Il reste toutefois encore les possibilités de localisation offertes par DECT. Il y a donc aussi une différence par rapport aux installations DECT mises en œuvre par les abonnés dans la mesure où, dans ce dernier cas, les informations de localisation restent chez l'abonné et ne peuvent pas être exploitées par le réseau de communication auquel il est raccordé. À part les données de localisation, les données personnelles stockées dans ces systèmes devraient être comparables à celles qui sont stockées dans les systèmes RNIS en dépit des différences techniques. Cela s'applique aussi au cas du simple remplacement de ligne, car chaque abonné a son propre conjoncteur.

La mise en œuvre de DECT dans les applications télépoint, en particularité en combinaison avec GSM, est similaire à un système GSM eu égard aux données personnelles générées. Toutefois, la cellule télépoint est plus petite que la cellule GSM, elle permet une localisation plus précise. Cette observation est aussi vraie quand DECT est comparé à GSM1800, car DECT utilise une puissance apparente rayonnée plus faible. L'appréciation est tout autre si l'enregistrement au télépoint peut s'effectuer de manière anonyme. Cette possibilité est également envisagée pour le réseau GSM (voir chapitre 4 – Minimisation de l'utilisation de données personnelles au niveau de la comptabilisation).

En général, il faut remarquer que, dans tous les types d'applications DECT décrits, des personnes extérieures peuvent localiser l'abonné en détectant les composantes directionnelles des ondes magnétiques émises. Des personnes non autorisées peuvent observer les activités de communication des abonnés et leur localisation. Si la méthode de l'avis d'appel n'est pas utilisé, il est possible d'obtenir des informations en observant les messages d'activité des terminaux mobiles. Sur ces points, toute application DECT présente les mêmes avantages et inconvénients qu'un système GSM.

## Communications par satellite

Les satellites sont de plus en plus utilisés dans les télécommunications. Autrefois utilisés surtout pour la télédétection, la diffusion de programmes de radio et de télévision et les liaisons téléphoniques à longue distance, les satellites s'imposent désormais dans les domaines traditionnels des réseaux fixes et des réseaux radio terrestres, p. ex. la téléphonie et la communication de données avec les mobiles. De plus, l'offre s'enrichit en permanence de nouveaux services qui n'étaient pas possibles avant sans utilisation des satellites. Parmi les services actuels, on peut citer la gestion de flotte, la localisation et la télédétection. Ces services répondent aux besoins les plus variés, tels que la localisation de véhicules volés, la rationalisation des transports routiers et la surveillance des actions subventionnées au niveau de la CE/UE. Le nombre d'exploitants de satellites ainsi que le nombre de fournisseurs de services ne cesse d'augmenter.

- Exploitants de satellites

L'apparition constante de nouveaux partenaires dans le domaine des communications par satellite fait qu'il est difficile de s'y retrouver parmi les nombreuses offres. En y regardant de plus près, on s'aperçoit toutefois que la plupart des fournisseurs de services par satellite ne sont pas eux-mêmes exploitants des satellites, mais qu'ils louent des capacités de transmission à d'autres entreprises. Eu égard aux investissements importants qu'exigent le développement et l'exploitation d'un satellite ainsi que sa mise en orbite, il y a relativement peu d'organisations qui exploitent elles-mêmes des satellites. Les exploitants de satellites sont généralement des consortiums internationaux ou des administrations nationales des télécommunications. Ils louent la capacité en transpondeurs de leurs satellites à d'autres entreprises ou administrations qui, sur cette base, offrent des services de communication par satellite.

Dans la recherche d'informations concernant le traitement des données de communication dans les communications par satellite, seules des notions fondamentales ont pu être trouvées. Il n'a pas été possible d'obtenir des renseignements des exploitants sur le traitement des données contextuelles.

## Internet

Le réseau de communication Internet, dont on parle beaucoup actuellement, présente certaines particularités. L'utilisation de ce réseau mondial de réseaux informatiques fait courir un certain nombre de risques qui ne sont régis par aucune réglementation (stockage temporaire de données, cookies, création de profils, etc.) Chaque utilisateur doit en être conscient et choisir une forme d'exploitation sûre (uniquement recherche d'informations, échange de messages chiffrés, barrières de sécurité, ...).	
Nous donnons ci-dessous un aperçu des données qui peuvent être créées en rapport avec l'accès à Internet.

Accès direct à l'Internet

Les établissements d'une certaine importance possèdent souvent un accès direct à Internet, p. ex. des universités ont un accès scientifique WIN (Wissenschafts-Netzanschluß) par l'intermédiaire du DFN (Deutsches Forschungsnetz). Dans ce cas, les ordinateurs du réseau local sont raccordés directement à Internet, c'est-à-dire qu'ils constituent un sous-réseau d'Internet et font donc partie d'Internet. Chaque ordinateur a sa propre adresse IP. Pour les communications dans Internet, c'est par conséquent cette adresse IP qui est utilisée comme source address. Si un ordinateur n'est utilisé que par une seule personne, l'adresse IP fixe de cet ordinateur peut être considérée comme une information à caractère personnel. Par contre, si l'ordinateur est utilisé par plusieurs personnes (p. ex. pool de stations de travail dans les universités), il n'est plus possible d'associer avec certitude une adresse IP à un utilisateur d'Internet.

Accès à Internet par l'intermédiaire d'un fournisseur d'accès commercial

La deuxième possibilité d'accéder à Internet est de passer par un fournisseur d'accès à l'Internet (FAI). En général, les utilisateurs ordinaires passent par un FAI commercial qui offre ses services moyennant paiement. Dans ce cas, le FAI stocke des données permanentes et des données de facturation. Quand un utilisateur accède à Internet via un FAI, une adresse IP d'un pool d'adresses IP lui généralement attribuée pour la durée de la communication et change donc d'une connexion à l'autre. Grâce à l'attribution dynamique des adresses IP, les tiers ne peuvent pas établir de profil de l'utilisateur sur la base des adresses IP.

Les données permanentes stockées sont le nom, l'adresse, l'identité bancaire ou le numéro de carte de crédit. Le numéro de téléphone et la profession sont des indications facultatives.

En ce qui concerne les données de facturation, il faut distinguer plusieurs cas selon les FAI. Certains fournisseurs proposent un accès illimité à Internet pour un forfait mensuel. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de stocker des données de facturation. (Il semble toutefois qu'il y ait des exceptions. Suite à une demande de renseignements, la société GlobalNet/IBM nous a précisé qu'elle enregistrait l'utilisateur, l'heure et la durée pour chaque connexion à Internet.) Dans le cas où le forfait donne droit à une durée de connexion précise, il faut enregistrer pour chaque utilisateur (ou compte) la durée d'utilisation du service Internet (début, fin). En cas de dépassement de la durée d'utilisation spécifiée dans le contrat, un supplément est facturé à l'utilisateur, c'est-à-dire ajouté au montant de base et prélevé du compte ou payé par virement ou carte de crédit. Chez GlobalNet/IBM par exemple, ces données de facturation sont stockées pendant un an. Plusieurs fournisseurs de service ont déclaré qu'ils n'enregistraient pas l'adresse IP attribuée dynamiquement. Il se peut toutefois que certains fournisseurs de service le fassent.

Certains fournisseurs de service proposent une autre variante. Ils ne demandent pas le paiement de l'accès à Internet, mais se réservent le droit de traiter et d'utiliser les données de communication du client sans restrictions (p. ex. Germany.net).

| Fournisseur de services de communication |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Réseau de communication |  |  |  |  |  |  |
|  | Exploitant de réseau |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Clients |  |  |
|  | Fournisseur d'accès Internet |  | P. ex. AOL, Compuserve |  |  |  |  |

- Accès à Internet par l'intermédiaire d'un fournisseur d'accès non commercial

Si une université, par exemple, met des accès par ligne commutée à la disposition des ses collaborateurs ou de ses étudiants, cette université fait office de FAI, mais normalement il n'y a pas d'enregistrement de données de facturation. Dans cette forme d'accès, l'attribution des adresses IP peut se faire de deux manières différentes. Dans le cas normal, une adresse IP dynamique est affectée à l'utilisateur. Toutefois, quand l'accès se fait par une ligne RNIS commutée avec identification du numéro de l'appelant, il est aussi possible d'affecter des adresses IP fixes.

Quand l'accès se fait par une ligne RNIS commutée, le numéro d'appel RNIS transféré sert à vérifier l'autorisation d'utilisation. Dans ce cas, les numéros d'appel autorisés (et éventuellement leurs titulaires) sont stockés comme données permanentes.

- Utilisation de terminaux Internet « publics », p. ex. dans les cafés Internet

Utilisation de terminaux Internet accessibles au public, p. ex. dans les cafés Internet. Dans cette forme d'utilisation, il n'y a ni données permanentes, ni données de comptabilisation.

L'utilisateur paie à l'avance un temps d'utilisation déterminé qui est ensuite décompté par une horloge du système. Comme les utilisateurs changent constamment, il est impossible d'associer les adresses IP à des personnes précises.

# Possibilités de non-production de données et de diminution de la quantité de données

## Protection de l'émetteur et du récepteur

Les réseaux actuels ont une structure telle que les messages sont échangés directement entre les abonnés aux services de télécommunication. Il faut donc que les stations des abonnés soient identifiées avant qu'une communication puisse être établie. Une telle technique permet de surveiller et aussi de contrôler facilement le comportement de communication. Moins les liaisons des abonnés avec le réseau sont regroupées, plus il est facile de les observer. Dans le cas des réseaux de mobiles, il faut ajouter que, si l'information de localisation peut changer rapidement, l'emplacement de l'abonné à un moment précis doit être connu pour pouvoir établir une communication.

Pour que le comportement de communication ainsi que l'émetteur et le récepteur restent confidentiels, il faut que le moment, la durée et le lieu de la communication ne puissent être ni connus ni retrouvés. Cela implique donc des procédés et des techniques qui protègent les données de communication et de localisation. Citons la modification de la structure physique du réseau par l'emploi de réseaux de diffusion, l'utilisation de types d'adresses implicites, la technologie des « mix » et en outre, dans les réseaux sans fil, l'empêchement de la localisation radiogoniométrique et de la localisation de l'abonné. Pour évaluer le degré de protection de l'émetteur et du récepteur, nous nous sommes concentrés sur les données de communication et, éventuellement, les données de préparation de communication d'après le modèle d'économie des données.

### Diffusion de messages

Si le volume de messages est régulier, indépendant des communications, surtout dans la partie du réseau proche de l'abonné, et si les messages ne sont pas acheminés jusqu'au destinataire, mais injectés dans tout ce réseau, il n'est pas possible d'en tirer des conclusions directes sur le comportement de communication des individus et sur la consultation des messages. Les réseaux de diffusion (broadcast) permettent à tous les abonnés de puiser dans le réseau les informations qui leur sont destinées. De la sorte, les récepteurs ne peuvent plus être identifiés par le réseau.

Contrairement à l'adressage explicite où l'adresse est une information servant à choisir le mode d'acheminement dans le réseau, l'adressage implicite dans les réseaux de diffusion permet à chaque station d'abonné de déterminer à partir de certaines caractéristiques (adresse implicite) quel message lui est destiné. Dans le cas d'un adressage caché, seul le récepteur peut exploiter l'adresse. Ce type d'adressage peut être mis en œuvre, p. ex., grâce à des systèmes de chiffrement dans lesquels les partenaires de la communication échangent une clé, de sorte que les messages et les adresses ne peuvent être lus qu'en connaissant la clé. Une autre possibilité consiste à utiliser des adresses variables – créées p. ex. à l'aide de générateurs pseudoaléatoires – qui ne sont convenues entre les partenaires qu'après un premier contact.

Au point de vue technique, l'emploi de réseaux de diffusion implique une structure de câblage entièrement nouvelle en large bande. La multiplication du volume de messages sur toutes les lignes d'abonnés nécessite une bande passante permettant de multiplexer un flux de données aussi grand que possible et porteur de nombreux messages individuels. La meilleure topologie est la structure en anneaux à jeton dans laquelle les messages défilent chez tous les abonnés. Pour des raisons de performance, de fiabilité et de coûts, il n'est pas intéressant d'utiliser de purs réseaux de diffusion à des fins de communication individuelle quand le nombre d'abonnés est très élevé. On emploiera à la place des réseaux mixtes commutation/diffusion à organisation hiérarchique [Pfit_85]. Dans les réseaux de ce type, le raccordement des abonnés est assuré par des réseaux de diffusion qui sont interconnectés par un réseau commuté. Les messages ne sont alors pas diffusés à toutes les stations d'abonné, mais uniquement à un assez grand nombre d'entre elles (multicast).

- Évaluation

Qu'il s'agitsse de services audiovisuels ou de la communication individuelle, aucune donnée n'indique quels sont les abonnés qui reçoivent les informations. On a donc évité de produire des données d'information sur le récepteur. Les adresses cachées correspondent à des pseudonymes contrôlés par les usagers.

Les services audiovisuels généralistes devraient continuer à passer par des réseaux de diffusion, car  ils protègent les données des récepteurs. Dans la communication individuelle aussi, on pourrait employer une telle structure, au moins aux niveaux hiérarchiques inférieurs, à condition que la protection des contenus soit assurée, p. ex. par chiffrement, et que l'adressage ne soit pas directement exploitable.

### Messages sans signification : le trafic fictif

Par trafic fictif (dummy traffic), on entend l'insertion de suites sans signification dans les réseaux quand il y a peu de communications. Le but est de simuler un comportement de communication constant pour empêcher la surveillance. C'est l'émetteur qui doit insérer les suites de signaux, lesquelles ne doivent pas pouvoir être distinguées de messages réels. On peut envisager par exemple que tous les abonnés émettent à des moments déterminés, qu'ils aient des messages porteur de sens à envoyer ou non. L'émetteur est protégé par le fait qu'il n'est plus possible pour le réseau de reconnaître le nombre de messages ayant une signification envoyés par l'émetteur, ni le moment précis où ils ont été émis.

Ce procédé atteint son efficacité maximale quand l'ensemble du trafic de messages est écoulé par des réseaux de diffusion ou des structures en anneau, empêchant de la sorte toute attribution. Par ailleurs, il faut que l'adressage soit dissimulable.

- Évaluation

Le trafic fictif est un outil polyvalent qui, associé à la dissimulation de l'adressage, ne permet pas d'identifier les données afférentes. Cette méthode de production de données supplémentaires évite la production de données relatives aux abonnées, puisque les informations sur le comportement communicant de l'émetteur sont dissimulées.

### Émission en superposition selon David Chaum : réseau DC

La méthode de l'émission en superposition [Chau_88] assure l'anonymat de l'émission dans un réseau numérique quelconque. On peut tenter des écoutes et des manipulations en autant de points que voulu sans qu'il soit possible de déchiffrer les messages envoyés par une station. Les stations d'abonné ont échangé, par paire, une clé dont la valeur est tenue secrète des autres stations. Sur la base de cette relation, des sommes modulo 2 sont formées, bit par bit, sur les messages – si la station veut émettre – et la clé (superposition). Ces sommes servent à identifier et déchiffrer les informations envoyées dans le réseau. En étendant la réception en superposition, l'émission en superposition peut également être utilisée pour la réception anonyme [Pfit_90].

- Évaluation

Avec les réseaux DC, émetteur et récepteur peuvent rester anonymes. Selon le modèle d'économie des données, le réseau DC se classe dans la pseudonymisation contrôlée par l'usager (à cause de la clé secrète des stations d'abonné) ou, même, dans la catégorie de non-production de données (pas de données significatives identifiables pour le réseau). En revanche, les réseaux DC sont lourds à réaliser et ne conviennent pas aux canaux de signalisation à bande étroite existants.

### Les mix

Les mix sont des nœuds de réseau qui servent à protéger la relation de communication en empêchant le chaînage  entre émetteur et récepteur d'un message. Ce procédé développé pour la première fois par David Chaum [Chau_81] se présente comme suit (présentation générale dans [FrJP_97]) :

- Collecte de messages entrants ;

- Transcodage des messages ;

- Sortie des messages dans un ordre différent à destination du prochain nœud du réseau (mix) jusqu'au récepteur.

La technique des mix permet d'obtenir les propriétés suivantes (alternativement ou simultanément) :

- Pas de chaînage possible entre émetteur et récepteur d'un message ;

- Emploi d'un pseudonyme par l'émetteur ;

- Emploi d'un pseudonyme par le récepteur ;

- Anonymat de l'émetteur vis-à-vis de tiers ;

- Anonymat du récepteur vis-à-vis de tiers ;

- Anonymat de l'émetteur vis-à-vis du récepteur ;

- Anonymat du récepteur vis-à-vis de l'émetteur ;

- Protection d'autres données de communication : relations de signalisation, mises à jour de localisation / informations sur l'emplacement (communication avec les mobiles), début et durée de la communication et nature du service, etc.

- Outre les précautions de nature technique, la protection exige qu'un intrus ne puisse pas accéder à tous les mix employés dans une voie de communication. Ce serait p. ex. le cas si tous les exploitants de mix s'associaient pour mettre à jour la relation de communication de l'émetteur et du récepteur. Il faut donc qu'au moins un des mix en jeu soit de confiance. Par conséquent, les mix devraient être conçus et réalisés de façon aussi indépendante que possible et exploités par des opérateurs indépendants.

- Fonctionnement des mix

- Pour qu'il ne soit pas possible d'attribuer les messages entrants et sortants, les messages peuvent être ramenés à la même longueur, c'est-à-dire subdivisés ou grossis en sections de même taille.

- Le transcodage des messages fait généralement appel à la cryptographie asymétrique : à chaque mix est attribué une paire de clés, une clé publique et son pendant privé. Le mix reçoit les messages chiffrés avec sa clé publique, puis les déchiffre avant de les retransmettre avec sa clé privée. Un intrus observant les messages entrants et sortants pourra facilement exploiter un transcodage, s'il est déterministe, en rechiffrant un message émis par le mix avec la clé publique du mix. On obtient alors de nouveau le message entrant. Il faut donc choisir un transcodage non déterministe : le message se voit ajouter une partie aléatoire que le mix supprime après transcodage. Un transcodage respectant la longueur est ici de mise.

- Pour faire échouer les attaques par replay (réinsertion des mêmes messages), le système doit ignorer les répétitions de messages identiques. Un moyen d'y parvenir est de faire « dater » les messages par le mix ou de garder les messages déjà émis dans une base de données pendant un certain temps.

- Pour empêcher le chaînage entre messages entrants et sortants, la mémoire tampon du mix doit contenir un assez grand nombre de messages. Faute de messages réels, le mix peut produire des messages fictifs sans importance (voir ci-dessus) que le dernier mix, par exemple, pourra ensuite éliminer. La nécessité d'avoir un grand nombre d'émetteurs différents ne pouvant pas s'associer pour lancer une attaque ne trouve pas de solution technique satisfaisante par la vérification des émetteurs, en supposant que cela soit possible. Là aussi, on peut y remédier en créant des messages fictifs.

- Différents modes de fonctionnement sont envisageables pour la mémoire tampon du mix. Dans le fonctionnement par lots, tous les messages sont traités dès que la mémoire contient m messages. Dans le mode pool, le message à traiter est sélectionné au hasard dans la mémoire dès l'entrée du message (m+1). Des formes mixtes existent aussi. En outre, on peut introduire des temps de latence, p. ex. des temporisations (temps d'attente maximaux ou minimaux) choisies par l'usager ou une durée définie aléatoirement par le mix.

- Comme l'émission reste observable, on pourrait exiger des abonnés qu'ils émettent chacun avec une périodicité déterminée et produisent au besoin des messages fictifs. Tous les abonnés qui émettent au même moment constituent un groupe d'anonymat.

- Domaines d'emploi des mix

- Certains secteurs des télécommunications ont déjà des concepts sur la manière de mettre en œuvre les mix pour protéger la relation de communication.

- Mix téléphoniques s'appuyant sur le RNIS ([PfPW1_89]) ;

- Protection de l'information de localisation dans les réseaux de communication avec les mobiles par enregistrement des données des abonnés sous un pseudonyme ([FFJM_97]) ;

- Méthode de non-révélation (non-disclosure method)  avec des « agents de sécurité » indépendants (mix pouvant être choisis par l'usager) et avec transcodage asymétrique, p. ex. pour Mobile IP ([FaKK_97]) ;

- Dans l'Internet, serveurs qui assurent l'anonymat ou attribuent des pseudonymes et qui fonctionnent au niveau des applications ([Cott_95]) :

- Services de réexpédition pour les articles de groupes de discussion et le courrier électronique qui remplacent l'émetteur par un pseudonyme enregistré pour chaque usager sans possibilité de transcodage ;

- Services de réexpédition Cypherpunk pour les articles de groupes de discussion et le courrier électronique avec possibilité de transcodage et indication de temps de latence ;

- Mixmaster pour les articles de groupes de discussion et le courrier électronique (un format déterminé est indispensable) en mode pool, avec transcodage et test de répétition sur l'ID de paquet ;

- Proxy pour WWW qui assure l'anonymat de l'émetteur en remplaçant son adresse par celle du serveur (p. ex. http://www.anonymizer.com).

Devant satisfaire aux impératifs de temps réel, pour le trafic téléphonique par exemple, le procédé des mix évolue vers l'emploi de canaux de mix cadencés à chiffrement hybride. Pour établir la communication, un message spécial d'établissement de canal, chiffré asymétriquement, est envoyé au récepteur. Le message remet à chaque mix qu'il rencontre une clé d'un système de cryptographie symétrique rapide qui permet de déchiffrer les données sur ce canal.

- Évaluation

Les mix permettent d'attribuer des pseudonymes à l'émetteur et au récepteur de manière contrôlée par l'usager. En plus des données de communication, cette protection peut s'étendre aux données de préparation de communication.

Pour mettre en œuvre des mix, il suffit de modifier les réseaux existants ; il n'est donc pas nécessaire de concevoir des réseaux entièrement nouveaux. Dans de nombreux domaines, la mise en place des mix peut se faire par étapes successives. Des études montrent que la bande passante disponible dans les réseaux de communication existants est suffisante pour l'exploitation de mix ([FJMP_97]). Il existe des concepts pour le RNIS ([PfPW1_89]), le GSM ([FeJP_96]) et certains services d'Internet et ces concepts peuvent s'adapter à d'autres réseaux de communication tels que l'ATM et l'UMTS (Universal Mobile Telekom Systems).

(traduction des termes de la figure à la page 25 de l'original allemand)

| Integration verschiedener Datenschutzmaßnahmen in einem Netz | Intégration de diverses mesures de protection des données dans un réseau |
| --- | --- |
| VSt | Central |
| MIX-Kaskade | Cascade de mix |
| Fernnetz | Réseau interurbain |
| Ortnetze mit Kupferdoppeladern | Réseaux locaux en paires de cuivre |
| Vermittlungsnetz | Réseau commuté |
| Verteilnetze | Réseaux de diffusion |
| Koaxialkabelbaumnetz mit überlagerndem Sender | Réseau arborescent à câbles coaxiaux avec émission en superposition |
| Glasfaserverteilernetz mit überlagerndem Senden für schmalbandige Dienste | Réseau de distribution à fibres optiques avec émission en superposition pour services en bande étroite |
| RING-Netze, ggf. mit überlagerndem Senden | Réseaux en anneau, évtl. avec émission en superposition |

### Empêchement de la localisation radiogoniométrique

Parce qu'elles se propagent, les ondes électromagnétiques offrent la possibilité de localiser les émetteurs. L'emplacement d'abonnés mobiles peut donc être constaté et suivi par repérage lorsque des messages sont émis.

Si l'on veut l'empêcher, il faut recourir à des procédés compliquant le repérage. Comme une onde électromagnétique ne peut être détectée que si elle se détache du « bruit blanc » existant, on peut mettre à profit le principe de base de la théorie des communications qui affirme que la détection d'un signal à transmettre numériquement ne dépend pas de la forme du signal, mais de sa teneur en énergie. Si, en appliquant un procédé de modulation, on donne au signal une puissance tellement étalée qu'elle ne se détache plus du bruit, il devient impossible de repérer l'émission des informations avec des moyens conventionnels. Ce procédé est appelé « étalement direct » [ThFe_96].

Dans ce procédé, les données sont modulées de la manière habituelle sur la porteuse. Puis, le signal créé est modulé de nouveau, cette fois avec une suite pseudoaléatoire (code de bruit pseudoaléatoire ou code PN pour pseudonoise). Le code PN est produit par un générateur PN à partir de la clé PN de l'émetteur et du récepteur. Le signal ainsi créé a une faible puissance volumique et ressemble au « bruit blanc ». Le récepteur multiplie à son tour le signal reçu avec le code PN reproduit, l'étalement est supprimé et la porteuse retrouve sa forme d'origine. En utilisant des codes PN orthogonaux, plusieurs utilisateurs peuvent émettre dans le même spectre. La charge est comparable aux procédés de multiplexage connus. Des moyens conventionnels tels que les analyseurs de spectre ne permettent pas de détecter les signaux ayant subi un étalement direct. C'est, dans certains cas, possible avec un radiomètre, mais il est exclu que cet instrument permette de localiser le signal.

- Évaluation

Dans la mesure où il est fait appel à des tiers de confiance centralisés, on peut partir du principe qu'il s'agit seulement, selon le modèle d'économie des données, d'une (des autres formes de) pseudonymisation pour l'émetteur et le récepteur, ainsi que pour les données de préparation de communication. Cependant, on peut aussi appliquer le procédé avec des pseudonymes contrôlés par l'usager. La similitude avec le « bruit blanc » contribue à ce que les informations pertinentes ne soient plus identifiables.

Les signaux utiles devant être étalés, ce procédé exige d'étendre la bande passante des canaux de transmission d'un facteur correspondant à l'étalement (100 à 1000). Il n'est donc pas transposable à la structure de réseau actuelle sans entraîner des coûts supplémentaires considérables, ces coûts dépendant beaucoup de l'endroit (station fixe du réseau fixe ou station radio de base) où l'étalement est supprimé. Si la détection est réalisée dans le réseau fixe par des tiers (ou plusieurs tiers décentralisés) de confiance, cela signifie que la bande passante nécessaire doit exister aussi dans le réseau fixe. En même temps, il faut réviser le mode actuel de localisation à l'aide du HLR et du VLR.

### Modification de la gestion de la localisation

Le standard GSM impose, dans les réseaux mobiles actuels, de tenir à jour les informations de localisation dans des bases de données (HLR et VLR) centralisées. Cela permet de créer des profils de déplacement.

- Transfert des informations de localisation vers des tiers de confiance

Un moyen de protéger les informations de localisation consiste à déplacer ces informations vers des tiers de confiance, centralisés ou décentralisés. Ces tiers communiquent à l'exploitant du réseau les pseudonymes des abonnés, changeant au fil du temps, qui servent à la localisation. Pour établir des communications avec une telle structure, il faut commencer par demander le pseudonyme en cours auprès du tiers de confiance. Ce n'est qu'en un deuxième temps que la communication peut être établie avec le réseau [FJKP_95].

- Évaluation

Les pseudonymes changeants de l'émetteur et du récepteur peuvent être plus ou moins contrôlés par l'usager selon la façon dont le procédé est appliqué. Cette méthode impose de modifier la structure du GSM en ce qui concerne les HLR et les VLR. L'investissement exigé dépend en premier lieu du degré de décentralisation.

- Le broadcast en groupes anonymes

Une autre façon de cacher les informations de localisation est d'employer une fonction de compression connue pour obtenir à partir de l'IMSI une IMSI* raccourcie qui peut servir de pseudonyme de groupe et permettre la localisation dans le réseau. On obtient ainsi des groupes anonymes d'abonnés qui devront être assez grands et gérées par la structure GSM. [FJKPS_95].

Si l'on veut entrer en communication avec un utilisateur de mobile, il faut d'abord indiquer le groupe du récepteur au réseau en lui communiquant l'IMSI*. Puis, par broadcast, le groupe entier reçoit l'IMSI chiffrée avec la clé publique du destinataire. Ce dernier est le seul à pouvoir ensuite constater, à l'aide de sa clé secrète, qu'il est le destinataire du message qu'il peut alors exploiter.

- Évaluation

Dans ce procédé, les données de communication ne sont pas protégées, puisqu'en connaissant la clé publique de tous les usagers entrant en considération, on peut reconstituer facilement l'IMSI chiffrée envoyée. Toutefois, le broadcast au sein du groupe ne permet pas d'identifier les données de localisation du récepteur.

Si elle n'exige pas de modifier la structure du GSM, cette méthode complique la signalisation et requiert une bande passante plus grande. Si, pour localiser des usagers de mobiles, on utilise des réseaux hiérarchiques dont les cellules ont des rayons différents, on peut cacher les données de localisation en faisant passer la signalisation par des réseaux dont les cellules ont un grand rayon. Un support idéal serait des réseaux de satellites (p. ex. LEO) qui couvriraient des rayons d'environ 2000 km.

## Minimisation de l'utilisation de données personnelles au niveau de la comptabilisation

On verra ci-après qu'il existe des solutions techniques au niveau des prestations de services de télécommunication qui permettent de réduire considérablement le volume des données de communication enregistrées à des fins de comptabilisation ou, même, de renoncer totalement à les enregistrer. De plus, le volume des données permanentes peut lui aussi être diminué dans certains cas.

De plus en plus de services de télécommunication sont accessibles et payables à l'aide de cartes à puce et la notion globale d'argent électronique recouvre diverses possibilités de réaliser des paiements électroniques sûrs, notamment de régler des services de télécommunication. Pour tenir compte de cette évolution, nous présenterons d'abord les formes importantes de transactions et de paiements à l'aide de cartes à puce, ainsi que les possibilités ouvertes par l'argent électronique avant de voir comment ces techniques peuvent être mises à profit pour réduire le volume des données de communication enregistrées ou, même, pour en rendre l'enregistrement totalement superflu.

### Utilisation des cartes à puce pour le paiement des services de télécommunication

Les cartes à puce utilisables pour payer les services de télécommunication correspondent à deux modes de règlement possibles : par prépaiement ou par postpaiement. En cas de prépaiement, il s'agit d'une carte chargée d'unités de crédit (comparable à la carte téléphonique) qui sont débitées au fur et à mesure de l'utilisation. En revanche, les cartes à puce utilisées dans un système de postpaiement servent généralement au fournisseur de services de télécommunication à s'assurer de l'identité de l'usager.

- Cartes à puce à prépaiement

Dans cette catégorie de cartes, on distingue les cartes à mémoire, les cartes d'accès à distance (remote-access cards) et les cartes multifonctions.

- Cartes à mémoire

- Ces cartes possèdent une puce dans laquelle sont enregistrées des unités de crédit. Avant de pouvoir demander et payer un service de télécommunication avec une telle carte, il faut la faire authentifier par le réseau de télécommunication. Une fois le service obtenu, les unités de crédit consommées sont débitées de la carte. On peut concevoir des cartes dont le crédit en mémoire peut être rechargé à l'aide, par exemple, de terminaux spéciaux. Du point de vue technique, une entreprise de télécommunication qui accepte le paiement avec de telles cartes peut tenir des comptes parallèles dans lesquels elle enregistre le crédit encore disponible sur chacune des cartes distribuées (identifiables par exemple à l'aide du numéro de carte). De tels comptes parallèles pourraient servir à détecter certaines formes d'abus. Un exemple de carte à mémoire non rechargeable et sans tenue de compte parallèle est la carte téléphonique allemande.

- Cartes d'accès à distance

- Surtout répandues aux USA, les cartes d'accès à distance n'ont pas, à la différence des cartes à mémoire, de crédit enregistré. Le compte de crédit (compte de la carte) de l'abonné est au contraire tenu de façon centralisé chez le fournisseur de services de télécommunication. Les cartes à puce servent principalement au fournisseur à assurer l'identification et l'authentification de l'usager. À la différence des autres cartes d'appel, ces cartes à puce évitent d'avoir à entrer un PIN, qui peut être piraté facilement. Les unités à payer sont débitées en temps réel d'un crédit versé auparavant sur le compte de la carte. On peut effectuer des versements sur le compte de la carte pour la « recharger » sans que le fournisseur de services ait besoin de connaître les références du détenteur de la carte. Un exemple de carte d'accès à distance est la T-Card de l'opérateur allemand Telekom qui sert à téléphoner dans le réseau fixe et le service de radiotéléphonie « Telly D1 Xtra » dans le réseau de radiotéléphonie D1.

- Cartes à puce multifonctions

Il existe entre-temps des systèmes de paiement par carte multifonctions, crédités à l'avance, tels que la carte de paiement EC ou la PayCard de Telekom, cette dernière pouvant servir à payer, depuis des téléphones à carte, les services de télécommunication utilisés. De tels systèmes exigent une infrastructure technique et organisationnelle qui assure la compensation des unités (clearing) entre les différents organismes dont les services ont été payés avec la carte. Selon les modalités concrètes du système de compensation, les services de clearing apprendront de façon plus ou moins détaillée quelle personne a payé quelle prestation au moyen d'une carte.

- Cartes à puce à postpaiement

Dans ces modes de comptabilisation, qui sont proposés, par exemple, avec des cartes de crédit ou de débit, chaque opération de communication est enregistrée de façon centralisée et personnelle à des fins de comptabilisation ultérieure.

- Évaluation de l'utilisation des cartes à puce pour le paiement de services de télécommunication

Du point de vue de la protection des données, les cartes à prépaiement sont préférables aux cartes à postpaiement, car seules les premières permettent une comptabilisation anonyme des services de télécommunication. Parmi les systèmes à prépaiement, on préférera ceux dont les unités de crédit sont uniquement enregistrées de façon locale sur la carte à puce à ceux qui s'accompagnent en plus, ou de façon exclusive, d'un enregistrement et d'une comptabilisation centralisés, car les comptes parallèles tenus dans ce dernier cas pourraient servir à constituer des profils de communication personnels si l'identité du détenteur de la carte était découverte. Ce risque est particulièrement présent dans le cas des cartes rechargeables, les comptes parallèles étant alors tenus sur une période prolongée.

Dans la mesure où les cartes à puce serviront à l'avenir à exécuter également des procédures d'authentification intelligentes, le transfert du individuel numéro de la carte à l'opérateur télécoms pour l'authentification, tel qu'il est pratiqué jusqu'à présent, deviendra inutile. Non seulement cela mettrait la procédure d'authentification à l'abri de toute surveillance, mais l'opérateur télécoms pourrait renoncer à l'enregistrement des numéros de carte, ces numéros étant susceptibles d'être attribués à des personnes définies si l'on disposait d'informations supplémentaires.

### L'argent électronique pour le paiement des services de télécommunication

Les réseaux de communication électroniques ouverts tels que T-Online ou Internet servant de plus en plus à proposer des marchandises ou des prestations, on observe une demande croissante de moyens de paiement électronique qui garantissent une sécurité suffisante aux acheteurs et aux vendeurs. Cet argent électronique permet de régler, p. ex., des marchandises commandées via le réseau ou encore des services de télécommunication. Diverses variantes d'argent électronique ont été développées jusqu'à présent, elles se distinguent notamment comme suit :

L'argent liquide électronique met en jeu des fichiers électroniques spéciaux qui, à l'instar des espèces, représentent une valeur monétaire et dont le transfert correspond à un paiement. D'autres méthodes, surtout des formes sécurisées de banque à domicile, permettent seulement de transférer en sécurité des ordres de virement ou d'autres ordres adressés à la banque.

Des systèmes de prépaiement, comme pour les cartes à puce, consistent à acheter d'abord des unités de valeur à l'organisme d'émission (la banque p. ex.) et à régler ensuite une marchandise ou une prestation avec cet argent électronique. Dans d'autres cas, le client remet d'abord l'argent électronique au vendeur et n'en verse qu'ensuite la contre-valeur au service de compensation, quand le vendeur a remis cet argent électronique au service de compensation pour en être crédité.

- Évaluation

Du point de vue de la protection des données, les systèmes de prépaiement du type de l'argent liquide électronique offrent les meilleures garanties d'un paiement électronique sûr, permettant le même anonymat que le paiement avec les espèces classiques. Un exemple est le e-cash  (cash électronique) qui consiste à payer à l'aide de coupons électroniques, les cyberbucks. C'est la banque qui délivre sur demande ces coupons que le client obtient contre des espèces ou après débit d'un de ses comptes. Les cyberbucks sont ensuite transférés électroniquement sur un PC du client qui peut alors les remettre à des vendeurs qui, à leur tour, peuvent s'en servir pour payer des marchandises ou des prestations.

### Comment réduire ou éviter totalement l'enregistrement de données de communication à des fins de comptabilisation ?

Avec l'argent liquide électronique, il est envisageable de régler les services de télécommunication pendant la communication ou à la fin de celle-ci. On peut imaginer que le client d'un service de télécommunication utilise l'argent électronique pour transférer le paiement en temps réel à chaque nouvelle période de tarification. Si le commencement d'une unité n'est pas immédiatement suivi du paiement, l'entreprise de télécoms interrompt aussitôt la communication comme c'est le cas avec un téléphone à pièces.

L'argent électronique peut aussi servir à recharger des cartes à mémoire sans qu'il faille utiliser d'espèces, ni communiquer des informations de nature personnelle, telles que les références bancaires.

L'emploi d'argent électronique n'apportera cependant une véritable économie de données que s'il permet des paiements anonymes, une exigence qu'aucun des systèmes développés jusqu'à présent ne remplit.

À différentes reprises, les responsables de la protection des données auprès de l'État fédéral et des Länder ont souligné qu'il est souvent possible de renoncer à enregistrer des stocks de données parfois volumineux à des fins de comptabilisation si le paiement s'effectue à l'aide de cartes à mémoire (cf. la résolution des responsables de la protection des données auprès de l'État fédéral et des Länder en date des 22/23.10.1996 portant sur la protection des données pour la diffusion et la facturation d'émissions télévisées numériques). Cela vaut aussi pour le règlement des services de télécommunication. À ce jour cependant, la carte téléphonique est le seul exemple de carte à mémoire déjà commercialisée et largement répandue qui permette d'acquitter ces services. Ces cartes ne sont pas rechargeables et ne fonctionnent qu'avec les téléphones publics. Or, il serait techniquement possible de proposer des terminaux pour des raccordements non publics qui seraient capables, comme les téléphones publics, de débiter d'une carte à puce les unités de télécommunication dues. On remarquera non seulement que de tels systèmes évitent de constituer des bases de données de comptabilisation centralisées, mais aussi que ce mode de comptabilisation ne se prête pas aux manipulations. Par ailleurs, les communications devraient pouvoir être documentées sur la demande de l'abonné, sans que ces données puissent pour autant porter atteinte aux droits de la personne, qu'il s'agisse des usagers appelés ou d'autres tiers.

Un tel système pourrait fonctionner comme suit :

Sur le tronçon terminal – prise de raccordement – commutateur, on installe au niveau de l'abonné, entre le terminal et la prise, un appareil servant à comptabiliser les services de télécommunication que nous appellerons un « compteur T ». Cet appareil pourrait aussi être installé dans le terminal ou sur la prise de raccordement. Un compteur T contient un micro-ordinateur et un lecteur de cartes à puce. Dès que l'on veut établir une communication avec un autre abonné depuis un terminal – téléphone ou télécopieur par exemple – raccordé via un compteur T, le compteur T reçoit un signal correspondant. Il vérifie d'abord si le lecteur contient une carte à mémoire. Pour éviter tout risque de manipulation dans la comptabilisation des services de télécommunication utilisés, il devrait y avoir une procédure d'authentification réciproque entre le compteur T et la carte à puce, le compteur T et le terminal, ainsi qu'entre le compteur T et le commutateur. Puis, la communication est établie de la manière habituelle. Au début de la communication, puis à chaque nouvelle période, le compteur T débite de l'avoir de la carte à mémoire le montant correspondant à une unité de temps. C'est le commutateur qui informe le compteur T du début des nouvelles unités au fur et à mesure de la communication. L'opérateur Telekom offre déjà à ses clients la possibilité de recevoir sur demande les impulsions de taxation. On peut envisager, à la place, un modèle de compteur T qui calcule lui-même le début des nouvelles périodes à l'aide d'une horloge intégrée et à partir des tarifs en vigueur. Dès que le compteur T s'est authentifié auprès du commutateur, ce dernier communique, au besoin, au compteur T les informations concernant la modification de la tarification et la durée des unités à utiliser. Pour le transfert des impulsions de taxation ou des informations de tarification, il faut prévoir des moyens techniques (en particulier un chiffrement et une signature électronique) qui assurent l'intégrité, l'authenticité et l'imputabilité des données transmises. Chez le fournisseur de services télécoms, toutes les données de communication qui ont servi à établir et à maintenir la communication sont effacées au plus tard à la fin de la communication.

(traduction des termes de la figure à la page 30 de l'original allemand)

- Compteur T avec carte téléphonique

- Commutateur

Fonctions :

Établissement de la communication

- Vérification de l'authenticité et du crédit de la carte à puce

- Authentification du terminal

- Authentification réciproque du compteur T et du commutateur

- Communication

- Règlement de la consommation avec la carte à puce

- Les conditions suivantes doivent être remplies si l'on veut renoncer à l'enregistrement des données de communication à des fins de comptabilisation grâce à l'emploi de cartes à mémoire sur des raccordements privés :

- Les entreprises de télécommunication devraient offrir de nouveaux services dans lesquels les données de communication ne seraient pas enregistrées pour le calcul des taxes.

- Il faudrait que soient commercialisés des compteurs T, soit sous forme d'appareils séparés, soit sous forme de terminaux de télécommunication équipés d'un lecteur de cartes à puce, qui assureraient les fonctions du compteur T décrit ci-dessus. Les fournisseurs de services de télécommunication devraient compléter les commutateurs de leurs réseaux pour qu'ils supportent les procédures d'authentification prévues.

- Il faudrait qu'il soit possible d'employer des cartes à mémoire rechargeables. Cela implique donc de disposer d'une infrastructure avec des points de rechargement. Il est envisageable d'utiliser des distributeurs de billets ou des téléphones publics à cartes pour recharger les cartes. Un exemple de carte à mémoire rechargeable est la « Paycard » de Telekom qui permet, entre autres, de téléphoner depuis des téléphones publics à cartes. On peut virer de l'argent d'un compte courant sur une Paycard à l'aide d'un PIN.

Ces conditions remplies, il serait inutile d'enregistrer les données de communication à des fins de comptabilisation comme c'est le cas jusqu'à présent, même sur les raccordements non publics. Si, en outre, la tarification ne comprend pas de prix de base mensuel, on peut renoncer complètement à enregistrer les données des clients pour la comptabilisation.

Nous avons cité jusqu'à présent des méthodes permettant d'éviter d'enregistrer les données de communication pour la comptabilisation en prenant comme exemple les télécommunications dans le réseau fixe. Or, il existe des moyens équivalents pour la communication avec les mobiles. Dans ce cas, la carte remise pour chaque raccordement de mobile devrait être en même temps une carte à mémoire rechargeable, le terminal mobile assurant lui les fonctions du compteur T. Que l'emploi de cartes à mémoire de ce type en communication mobile soit techniquement réalisable est prouvé par l'exemple d'une carte de service radio mobile avec prépaiement, d'une valeur initiale de 100 DM, qui avait été commercialisée un temps, fin 1994/début 1995, pour le réseau D1. Dans ce cas, le fournisseur de service n'enregistrait pas à qui ces cartes avaient été remises (cf. le procès-verbal de la 725e session de la commission des affaires juridiques du Bundesrat, la deuxième chambre allemande, en date du 18 juin 1997, p. 53).

### Comment minimiser les données permanentes ?

Si les services de télécommunication proposés n'imposent pas d'enregistrer les données de communication à des fins de comptabilisation, peut-il en résulter une diminution des données permanentes relatives aux clients ? En effet, la comptabilisation fait appel aux données permanentes, au moins en partie. C'est évident dans le cas des références bancaires. L'adresse aussi sert, entre autres, à l'envoi postal régulier des factures.

Toutefois, les données permanentes ont aussi d'autres emplois que la comptabilisation :

- Répertoires de numéros d'appel et renseignements
Dans la mesure où les clients désirent être inscrits dans les répertoires de télécommunication publics (p. ex. l'annuaire téléphonique) et dans la mesure où ils sont d'accord pour que les services de renseignement communiquent à des tiers leur numéro de raccordement ainsi que d'autres indications éventuelles, les données permanentes correspondantes devront être mises en mémoire.

- Information des clients
Il se peut que les entreprises de télécommunication considèrent utiles d'informer le responsable d'un raccordement, personnellement et par écrit, dans le cas, par exemple, d'un changement des tarifs ou de dérangements survenant particulièrement souvent.

- Élimination des pannes
Une entreprise de télécommunication peut faire valoir, au moins dans le cas des raccordements au réseau fixe, qu'elle a besoin de disposer en permanence du nom et de l'adresse d'une personne, par exemple, pour pouvoir avoir accès aux composants du réseau installés dans des locaux privés (lignes ou prises p. ex.) en cas de dérangement.

- Obligations de droit public
Le § 90, section 1, de la loi allemande sur les télécommunications (TKG) oblige les entreprises qui fournissent des services de télécommunication sur une base commerciale à tenir des fichiers des clients qui contiennent le nom et l'adresse des personnes titulaires de numéros d'appel ou de tranches de numéros d'appel.

Utiliser des cartes à mémoire ou de l'argent liquide électronique pour ne pas enregistrer des données de communication à des fins de comptabilisation ne permet de réduire le volume de données permanentes enregistrées que dans la mesure où ces dernières servent uniquement à la comptabilisation, comme cela est sans doute le cas pour les références bancaires. Dès que les données permanentes ont aussi un autre emploi, réduire leur volume n'est possible que dans la mesure où ce, ou ces, autres emplois autorisent également une diminution de l'enregistrement des données. Cette considération appelle les remarques suivantes :

En ce qui concerne les données utilisées dans les répertoires de numéros d'appel et pour les renseignements, les clients ont déjà la possibilité d'en autoriser ou non la communication.

En ce qui concerne les données permanentes servant à l'information du client, on peut imaginer qu'un client renonce à ce que ses données permanentes soient mises en mémoire pour une telle utilisation. Il faudrait toutefois faire en sorte que le client puisse obtenir ces informations sur demande, par exemple en créant un service téléphonique qui soit prêt à fournir l'état actuel de la tarification et d'autres renseignements.

Les données servant à l'élimination des dérangements pourraient être tout au plus nécessaires au niveau du réseau fixe.

Quant à l'obligation du § 90, section 1, de la TKG, on peut se demander si elle engage les entreprises de télécommunication à fournir aussi des données sur des clients pour lesquels elles n'ont sinon pas enregistré de données de nature personnelle. Une telle interprétation serait contraire à l'offre d'un service de télécommunication anonyme et contredirait également le § 89, section 1, nº 1 a, selon lequel les données permanentes n'ont le droit d'être enregistrées qu'à des fins de télécommunication.

### Minimisation de l'utilisation de données personnelles dans le cas de la facturation de services établis via des autocommutateurs privés

Les moyens permettant de minimiser le volume de données de communication et de données permanentes  présentés aux sections 4.2.3 et 4.2.4 sont aussi applicables, d'un point de vue technique, quand les raccordements sont connectés au réseau de télécommunication public par le biais d'un autocommutateur privé, exploité par exemple par une entreprise ou une administration. Même s'il y a une facturation interne des taxes, le volume des données de communication enregistrées peut être considérablement réduit par les moyens suivants :

- La collecte des données de communication dans les ordinateurs de taxation doit appliquer le principe selon lequel ne doivent être enregistrées que les données qui servent de base à une analyse précise.

- Dès le transfert des données de communication, on contrôlera la nécessité d'un nouvel enregistrement. Les données sont comprimées le plus possible et effacées simultanément dans l'installation de télécommunication.

- Les ordinateurs de taxation ne serviront en règle générale qu'à mettre en mémoire les unités de taxes –éventuellement additionnées en continu – et les données de communication, à condition que ces dernières fassent véritablement l'objet d'un traitement ultérieur.

- Quand les données relatives aux communications professionnelles sont enregistrées, on appliquera en particulier les principes de l'échantillonnage aléatoire.

- Il faut accorder aux utilisateurs d'équipements de télécommunication le droit de renoncer, s'ils le veulent, à une facturation détaillée de leurs communications privées. Dans ces cas, on pourrait abandonner l'enregistrement des données de communication ou, au moins, leur impression régulière.

### Évaluation récapitulative

Le paiement de services de télécommunication à l'aide d'argent liquide électronique peut contribuer à éviter l'accumulation de données dans la mesure où ce paiement intervient aussitôt la communication terminée. L'argent électronique peut aussi jouer un rôle important quand il sert à recharger des cartes à mémoire sans devoir indiquer de références bancaires.

Avec un système de cartes à puce (cartes à mémoire) à prépaiement, on peut utiliser des services de télécommunication sans que les données de communication doivent être enregistrées pour la comptabilisation.

En outre, cette méthode rend inutile la mise en mémoire de données permanentes à des fins de comptabilisation si, p. ex., aucun tarif de base n'est prélevé ou si un débit mensuel a lieu via le compteur T.

- En outre, si le client renonce à ce que

- son nom et son numéro d'appel soient fournis à des tiers par un service de renseignement,

- son nom et son numéro d'appel soient inscrits dans des répertoires publics de clients et à ce que

- ses données permanentes soient utilisées pour sa propre information,

alors le seul besoin d'enregistrement de données permanentes dans le réseau fixe est celui lié à l'élimination des dérangements chez l'abonné. En téléphonie mobile, un tel besoin n'est pas identifiable.

# Action recommandée

Jusqu'à présent, les réseaux de communication étaient exclusivement conçus selon des principes de disponibilité, de performance et de sécurité pour les exploitants. Le droit des citoyennes et citoyens à la confidentialité des communications était pris en compte de façon tout au plus marginale, mais le plus souvent discrédité comme une restriction. Ce document de travail montre que la minimisation de l'utilisation de données personnelles, l'emploi de pseudonymes et l'anonymat sont des aspects qui ont été largement ignorés lors de la conception et la réalisation des réseaux de télécommunication. Pourtant, les techniques et procédés permettant d'éviter de produire des données ou d'en réduire le volume sont connus et étudiés depuis assez longtemps. Ces technologies pourraient être intégrées aujourd'hui dans la planification des réseaux et des équipements et mises en œuvre, parfois à court terme, pour un coût modéré.

L'importance croissante des télécommunications dans la vie quotidienne et la volonté ancrée dans la loi d'éviter la prolifération des données imposent de recentrer le développement et la conception des réseaux et services de télécommunication sur le droit des usagers à des télécommunications non surveillables et sécurisées. Dans le domaine des terminaux, les conditions nécessaires à une large diffusion des cartes à puce à prépaiement sont certainement les plus faciles à réaliser. Cette technique a les qualités requises pour éviter la majeure partie des données de communication, des données permanentes et des données de taxation ou, au moins, pour en réduire la quantité. Tous les usagers de réseaux de télécommunication devraient au moins pouvoir choisir un moyen de règlement anonyme.

Si l'on veut protéger une communication entre émetteur et récepteur dans sa totalité, il faudrait modifier de façon plus ou moins profonde les structures des réseaux actuels. En ouvrant un dialogue avec les fabricants et exploitants de réseaux, ainsi qu'avec la communauté scientifique et les instituts de recherche, on étudiera en outre l'intégration de technologies permettant la non-production des données et l'anonymisation dans les réseaux à venir. Étant donné que l'objectif est de parvenir à une communication non surveillable et sécurisée, les efforts techniques et les travaux de développement encore nécessaires paraissent justifiés.

Une mise en œuvre systématique des exigences de non-produciton et de minimisation de l'utilisation de données personnelles semble en contradiction avec les dispositions réglementaires existantes. C'est ainsi que le § 90, section 1, de la TKG oblige les entreprises qui fournissent des services de télécommunication sur une base commerciale à tenir des fichiers des clients qui contiennent des noms et des adresses pour les fournir sur demande aux services de police, aux tribunaux, au ministère public et aux administrations de régulation. Si l'on pouvait abandonner les données permanentes, cette réglementation n'aurait plus d'objet. De même, si l'utilisation des télécommunications devenait totalement impossible à observer, aucune mesure de surveillance ne serait plus possible (§ 100 a STPO [Code de procédure pénale] / § 88 TKG). On rappellera à cet égard qu'une interface de surveillance appropriée n'a été exigée qu'a posteriori pour les communications avec les mobiles.

Ces exemples mettent en évidence les conflits d'intérêt qui opposent les besoins de sécurité et de surveillance de l'État et la protection des données personnelles des individus et, donc, la protection du droit à l'autodétermination informationnelle.

Quand on cherche à améliorer la sécurité et la protection des usagers des réseaux et services de télécommunication, il faut songer que leur adaptation et leur mise en œuvre doit se faire en harmonie avec les dispositions réglementaires. Pour réussir à assurer une communication confidentielle, il faudra obligatoirement envisager le problème sous plusieurs angles, c'est-à-dire intégrer toutes les parties prenantes et faire appel à une collaboration interdisciplinaire.

Les Commissaires à la protection des données au niveau de l'État fédéral et des Länder devraient se mettre en rapport avec les constructeurs d'équipements et avec les fournisseurs de services de télécommunication pour vérifier la faisabilité des solutions esquissées. Dans un contexte qui n'est pas purement technique, la société et le législateur sont mis au défi. Le public devrait toujours être tenu informé des moyens existant pour minimiser et réduire les données.

- Bibliographie

| [Ana_94] | Anatol Badach : „ISDN im Einsatz”, Datacom-Verl., Bergheim, situation 1994 |
| --- | --- |
| [BDFK 95] | Andreas Bertsch, Herbert Damker, Hannes Federrath, Dogan Kesdogan, Michael Schneider : Erreichbarkeitsmanagement ; Praxis der Informationsverarbeitung und Kommunikation (PIK), 18/4 (Octobre 1995), S. 231-234 |
| [BoGo_92] | Egon Bohländer, Walter Gora : „Mobilkommunikation”, Datacom-Verl., Bergheim, situation 1992 |
| [Chau_81] | David Chaum : „Untraceable Electronic Mail, Return Addresses and Digital Pseudonyms”, Communications of the ACM 24/2 (1981), 84-88 |
| [Cott_95] | Lance Cottrel : „Mixmaster & Remailer Attacks”, http ://www.obscura.com/~loki/remailer-essay.html |
| [FaKK_97] | Andreas Fasbender, Dogan Kesdogan, Olaf Kubitz : „Variable and Scalable Security : Protection of Location Information in Mobile IP”, document de travail, RWTH Aachen, 1997 |
| [FeJP_96] | Hannes Federrath, Anja Jerichow, Andreas Pfitzmann : „Mixes in Mobile Communication Systems : Location Management with Privacy”, R. Anderson : Information Hiding, LNCS 1174, Springer, Berlin 1996, 121-135 |
| [FJKPS_96] | Hannes Federath, Anja Jerichow, Dogan Kesdogan, Andreas Pfitzmann, Otto Spaniol : „Mobilkommunikation ohne Bewegungsprofile”, it+ti 3874 (1996) |
| [FFJM_97] | Hannes Federath, Elke Franz, Anja Jerichow, Jan Müller, Andreas Pfitzmann : „Ein Vertraulichkeit gewährendes Erreichbarkeitsverfahren (Schutz des Aufenthaltsortes in künftigen Mobilkommunikationssystemen)”, GI-Fachtagung Kommunikation in Verteilten Systemen (KiVS) 97, 17.-22.2.97 à Brunswick |
| [FJMP_97] | Hannes Federath, Anja Jerichow, Jan Müller, Andreas Pfitzmann : „Unbeobachtbarkeit in Kommunikationsnetzen”, remis pour VIS '97 |
| [FrJP_97] | Elke Franz, Anja Jerichow, Andreas Pfitzmann : „Systematisierung und Modellierung von Mixen”, remis pour VIS '97 |
| [Lob_94] | Hans Lobensommer : „Die Technik der modernen Mobilkommunikation”, Franzis Verl. München, situation 1994 |
| [PfPW1_89] | Andreas Pfitzmann, Birgit Pfitzmann, Michael Waidner : „Telefon-MIXe : Schutz der Vermittlungsdaten für zwei 64-kbit/s-Duplexkanäle über den (2·64 + 16)-kbit/s-Teilnehmeranschluß”, DuD 12 (1989), 605-622 |
| [PfPW_92] | Andreas Pfitzmann, Birgit Pfitzmann, Michael Waidner : „Datenschutz garantierende offene Kommunikationsnetze”, GI-Jahrestagung 1992 |
| [PfPW_91] | Andreas Pfitzmann, Birgit Pfitzmann, Michael Waidner : „ISDN-MIXes – Untraceable Communication with Very Small Bandwidth Overhead”, Proc. Kommunikation in Verteilten Systemen (KiVS) 91, IFB 267, Springer, Berlin 1991, 451-463 |
| [RaPM 96] | Kai Rannenberg, Andreas Pfitzmann, Günter Müller : Sicherheit, insbesondere mehrseitige IT-Sicherheit ; it+ti 38/4 (1996) 7-10 |
| [RDLM 95] | Kai Rannenberg, Herbert Damker, Werner Langenheder, Günter Müller : Mehrseitige Sicherheit als integrale Eigenschaft von Kommunikationstechnik ; In : Kubicek, Müller, Neumann, Raubold, Roßnagel : „Jahrbuch Telekommunikation & Gesellschaft”, 1995, R. v. Decker's Verlag, Heidelberg, 1995, pp. 254 - 260 |
| [Schu_96] | Heinz Schulte : Telekommunikation : Dienste und Netze wirtschaftlich planen, einsetzen und organisieren ; Interest Verl., Augsburg ; situation : octobre 1996 ; chapitres 9/11.2.3 |
| [ThFe_95] | Jürgen Thees, Hannes Federath : „Methoden zum Schutz von Verkehrsdaten in Funknetzen”, Proc. Vis 95, 181-191 |

- Annexe : descriptions techniques et exemple

# ATM

- Fonctionnement du mode ATM

En mode ATM, les données sont transférées dans des paquets de taille fixe appelés cellules de manière asynchrone par rapport au réseau. Chaque cellule a une taille fixe de 53 octets. L'en-tête de la cellule (d'une longueur de 5 octets) renferme les informations servant à l'acheminement des cellules dans le réseau ATM ; les 48 octets restants contiennent les données utiles. La bande passante disponible d'une ligne de raccordement peut servir à transporter plusieurs communications à la fois.

Le réseau ATM se compose de commutateurs ATM, de lignes de raccordement et de lignes de jonction, des équipements terminaux raccordés ainsi que d'équipements (multiplexeurs, concentrateurs et brasseurs ATM) qui regroupent, répartissent ou dévient les flux de trafic des équipements terminaux, des réseaux privés ou d'autres commutateurs ATM.

L'ATM Forum (http ://www.atmforum.com) est une organisation mondiale qui soutient le développement de l'ATM dans l'industrie et chez les utilisateurs. Ses quelque 750 membres sont des constructeurs et des exploitants de systèmes de télécommunication, des entreprises du secteur de l'informatique, des organisations publiques, des organismes de recherche et des utilisateurs. Le travail de l'ATM Forum porte principalement sur la normalisation de l'ATM et l'élaboration de directives pour les réseaux ATM publics et privés.

Le mode ATM est orienté connexion :

- D'abord un routage unique est effectué, car toutes les cellules d'une communication prennent le même chemin à travers le réseau ATM dans le bon ordre. Ce routage nécessite un échange de données séparé entre les équipements terminaux et le commutateur ATM avant la transmission des données utiles.

- Ensuite, la communication est établie. Les commutateurs ATM utilisent pour cela des tables qui contiennent les informations VCI (virtual channel identifier ; identificateur de voie virtuelle) et VPI (virtual path identifier ; identificateur de conduit virtuel, qui regroupe plusieurs voies virtuelles qui suivent le même itinéraire).

- Ensuite, les données sont transférées dans des cellules ATM. La voie virtuelle (VCI), qui est identique pour les deux sens (sortant ou entrant) est réattribuée, dans chaque commutateur ATM. Les en-têtes des cellules ATM sont générés en fonction des tables de connexion et servent à l'acheminement des cellules dans le réseau ATM. Les cellules sont stockées temporairement dans le commutateur jusqu'à leur envoi à l'équipement suivant.

- Ensuite, la communication est libérée et les tables de connexion sont effacées.

Les cellules sont donc stockées temporairement pendant un temps court dans les nœuds ATM (pour donner un ordre de grandeur, 100 à 250 microsecondes au maximum dans les nœuds de Deutsche Telekom). Pendant toute la communication, les tables de connexion des commutateurs contiennent les informations relatives à l'itinéraire. Des informations en sont extraites pour créer des données servant à la facturation.

# Réseaux radio mobiles cellulaires

Un système GSM est divisé en trois sous-systèmes qui se composent eux-mêmes de plusieurs éléments de réseau.

Les sous-systèmes sont les suivants :

le BSS (base station sub-system ; sous-système radio) ;	
le SSS (switching sub-system ; sous-système de commutation) et 	
l'OMS (operating and maintenance system ; système d'exploitation et de maintenance).

((Textes de la figure, page 37 de l'original allemand))

| GSM Sruktur | Structure du réseau GSM |
| --- | --- |

Les réseaux D1 / D2 fonctionnent dans la gamme de fréquences de 900 MHz. Les deux réseaux sont intégrés à un réseau radio mobile européen.

Le réseau E-plus est conforme à la norme DCS1800 (DCS = Digital Cellular System) dont le nouveau nom est GSM1800. Il se distingue de GSM par l'utilisation de la gamme de fréquences de 1800 MHz et une plus faible portée. Par contre, la structure du système, les débits binaires, le codage de la parole et le chiffrement sont identiques à ceux du GSM.

- Structure des réseaux radio mobiles C, D1, D2, E-plus

La station mobile est constituée par le radiotéléphone qui peut prendre la forme d'un appareil embarqué, portable ou portatif. Elle est reliée au système GSM fixe par une liaison radio avec une des stations de base (BS).

Les stations de base se composent de la partie émetteur-récepteur, la BTS (Base Transceiver Station) et de la logique de commande, la BSC (Base Station Controller). Ensemble, elles constituent le BSS (Base Station Subsystem).

Les centres de commutation du système GSM, les MSC (Mobile Switching Centre), exécutent les fonctions suivantes :

- Détection des abonnés mobiles ;

- Liaison avec le réseau téléphonique fixe public ;

- Mise à disposition des services supplémentaires tels que le renvoi d'appel, la conférence, etc. ;

- Gestion des bases de données nécessaires à la fourniture des services de base :

- HLR (Home Location Register)

- VLR (Visitor Location Register)

- EIR (Equipment Identity Register)

- AC (Authentication Center).

- L'ensemble de ces éléments constitue le SSS (Switching Sub-System)

- Enregistreur de localisation nominal HLR (Home Location Register)

- Fichier qui enregistre toutes les données caractéristiques de chaque abonné :

- Identité d'abonné (IMSI = International Mobile Subscriber Identification) ;

- Autorisations d'accès de l'abonné (MSISDN = Mobile Station International ISDN Number) ;

- Services autorisés aux abonnés ;

- Localisation des abonnés.

- Enregistreur d'identité d'équipement EIR (Equipment Identity Register)

Fichier qui contient des listes de terminaux auxquels l'accès au réseau est refusé, p. ex. appareils déclarés volés. Lors de l'enregistrement d'un appareil, ces listes sont comparées au numéro d'appareil transmis.

- Carte SIM (Subscriber Identity Module)

Les cartes sont en grande partie dotées d'un processeur et d'une mémoire. L'exploitant du réseau nominal y stocke le numéro d'abonné et l'identité d'abonné (IMSI).

Le centre d'exploitation et de maintenance OMC (Operation and Maintenance Center)	
sert à surveiller les fonctions du réseau et à déceler les erreurs afin de faire effectuer les travaux de réparation et de maintenance.

L'OSS (Operational Support System) est la partie administrative du réseau GSM. Il gère les abonnés et les services que ces derniers utilisent. Il traite les données en aval.

Ensemble, l'OMC et l'OSS constituent l'OMS (Operating and Maintenance System), le système d'exploitation et de maintenance.

Le processus de commutation utilise deux techniques spécifiques :

L'itinérance (roaming)

Suivi constant des mobiles et recherche automatique quand l'abonné est appelé. L'appelant n'a pas besoin de savoir où l'appelé se trouve. C'est le terminal de l'abonné qui met à jour sa localisation.

Le transfert intercellulaire (handover)

Transfert automatique d'une liaison radio d'une cellule (zone couverte par un émetteur/récepteur) à une autre. Pendant une communication, l'abonné peut passer par plusieurs cellules.

Structure du réseau radio mobile Modacom

Ses éléments principaux sont les suivants :

Station de base BS (Base Station)

La station de base regroupe tous les équipements radio nécessaires à l'établissement d'une liaison radio entre les stations mobiles et les stations de base.

Concentrateur radio ACC (Area Communication Controller)

Dans le réseau Modacom, comme dans les autres systèmes cellulaires, les commutateurs radio (ACC) ont une structure décentralisée. Cet élément de réseau dirige le trafic de données dans une zone de commutation radio. L'ACC constitue l'interface entre le réseau Datex-P et les stations de base. On peut raccorder jusqu'à 64 stations de base (cellules) à un ACC. L'ACC se compose de deux parties, le contrôleur RNC (Radio Network Controller) et la passerelle RNG (Radio Network Gateway). Les ACC sont interconnectés par l'intermédiaire du réseau Datex-P.

Le RNC assure la conversion des protocoles (X.25 vers RD-LAP) et inversement la retransmission des données sortantes à la station de base voulue ainsi que la gestion de l'itinérance quand des abonnés mobiles passent dans la zone d'un autre ACC. Le RNC est redondant pour des raisons de fiabilité.

La passerelle RNG est la liaison entre le réseau Modacom et le réseau Datex-P. Dans la RNG, les données du RNC sont retransmises au réseau Datex-P et inversement. La RNG assure la gestion des abonnés. Comme dans les autres systèmes cellulaires, Modacom met en œuvre des enregistreurs de localisation nominaux (HLR) et des enregistreurs de localisation des visiteurs (VLR) dans lesquels sont stockées toutes les données afférentes des abonnés. La passerelle RNG enregistre toutes les données de trafic nécessaires à la conduite de l'exploitation, à l'établissement de statistiques de trafic et à la facturation des taxes aux abonnés, puis transmet ces données au NMC.

Centre de gestion du réseau NMC (Network Management Center)

Le NMC est relié à tous les ACC par l'intermédiaire du réseau Datex-P. Toutes les données de trafic sont collectées dans le NMC pour des traitements a posteriori et des analyses. Le NMC est le poste central qui assure le diagnostic, le traitement des dérangements et la coordination de l'exploitation.

Le traitement des données de taxation peut s'effectuer de manière décentralisée dans les ACC ou de manière centralisée dans le NMC.

# DECT

- Caractéristiques fondamentales de DECT

| Modulation : |  | La modulation à saut de phase minimal avec filtrage gaussien GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) permet un débit de 1152 kbit/s par fréquence porteuse à travers l'interface radio. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codage de la parole : |  | La MIC-DA (modulation par impulsion et codage différentiel adaptable) permet la numérisation et le multiplexage de signaux sources analogiques, en particulier de signaux téléphoniques. Les étapes de ce processus sont l'échantillonnage, la quantification et le codage. Le débit binaire utile de 32 kbit/s par canal procure une bonne qualité de transmission de la parole. Les données de signalisation sont transmises parallèlement à la vitesse à 4800 bit/s. |  |  |  |  |  |  |  |
| Accès aux canaux : |  | L'accès multiple par répartition dans le temps (AMRT) est employé : les différentes communications utilisent un même canal à grand débit binaire, mais pendant seulement une partie du temps. Entre 1880 et 1900 MHz, on dispose de 10 fréquences porteuses espacées de 1,728 MHz. Chacune de ces fréquences est divisée en 24 intervalles de temps. Une trame de 24 intervalles de temps se répète périodiquement toutes les 10 ms. La capacité totale est donc de 120 canaux duplex. |  |  |  |  |  |  |  |
| Structure des paquets : |  | Les données utiles et les données de signalisation sont transmises en parallèle. Un intervalle sert à transmettre un paquet de 420 bits qui se compose de la manière suivante : 1. Synchronisation : 32 bits 2. Signalisation : 64 bits a.) En-tête 8 bits b.) Données de signalisation 40 bits c.) Sécurisation 16 bits 3. Contenu du message : 324 bits a.) Données utiles 320 bits b.) Détection des interférences 4 bits Les données utiles peuvent être divisées en groupes de 80 bits : 64 servent à la transmission des données proprement dites et 16 bits à la correction d'erreur. La protection des données de signalisation est assurée par un contrôle de redondance cyclique (CRC) Le nombre de bits transmis dans un intervalle de temps (416,7 µs) est égal à 480. La différence de 60 bits par rapport à la taille du paquet sert à maintenir un temps de garde égal à 52,1 µs entre ce paquet et le suivant. |  |  |  |  |  |  |  |
| Portée : |  | La puissance d'émission de 250 mW procure une portée de 50 m dans les bâtiments et de 300 m en champ libre. Une portée de 5 km peut être atteinte avec des antennes directives, ce qui est intéressant pour les systèmes fixes, par exemple la boucle locale sans fil. |  |  |  |  |  |  |  |
| Types de canaux : |  | Il existe quatre types de canaux : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Type | Débit binaire | Zone de données utiles | Détection d'erreur | Correction d'erreur | Retard |  |  |
|  |  | 1 | 32 kbit/s | Non protégée | Dans certaines conditions | Non | fixe/minimal |  |  |
|  |  | 2 | 32 kbit/s | Non protégé | Dans certaines conditions | Non | fixe/normal |  |  |
|  |  | 3 | 25,6 kbit/s | Protégée | Oui | Non | fixe |  |  |
|  |  | 4 | < 25,6 kbit/s | Protégée | Oui | Oui | variable |  |  |
|  | Couplage de canaux : | Plusieurs canaux peuvent être pris en parallèle – même via plusieurs stations de base –, ce qui autorise des débits binaires de n * 32 kbit/s (ou n * 25,6 kbit/s). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transmission asymétrique : | Les communications duplex peuvent être divisées. Il est ainsi possible de sélectionner des types et des débits différents pour les sens aller et retour. |  |  |  |  |  |  |  |

- Structures cellulaires

| Systèmes à une cellule : | Plusieurs stations mobiles peuvent être enregistrées. Les usagers ont la possibilité d'établir des appels internes gratuits. En même temps, il est possible d'accéder à la ligne du réseau public via une station mobile libre. |
| --- | --- |
| Systèmes à plusieurs cellules : | Plusieurs stations de base sont interconnectées par l'intermédiaire d'un contrôleur. Le contrôleur assure aussi le raccordement à d'autres réseaux (p. ex. le RNIS). Les usagers peuvent être joints dans toute la zone de couverture radio. Les stations mobiles se maintiennent automatiquement en contact avec la station de base qui offre la meilleure qualité de communication. |
| Sans fil : | Pour étendre le système, il est possible d'utiliser aussi des stations de base sans fil (WBS, Wireless Base Station), également appelées relais ou répéteurs, qui renvoient les paquets reçus à la station de base suivante dans un autre intervalle de temps. Toute conversation acheminée via une WBS occupe donc en tout quatre intervalles de temps. |
| Sélection de canal : | Grâce à la DCS (Dynamic Channel Selection, sélection dynamique des canaux), la station mobile peut choisir le canal libre le moins perturbé, parmi les 120 canaux disponibles. Pour cela, l'appareil surveille constamment les canaux et enregistre le niveau de réception pour chaque canal même pendant les communications. La station de base s'adapte à la fréquence et à l'intervalle de temps sélectionnés par la station mobile. Il n'est donc pas nécessaire de planifier les fréquences des stations de base. |
| Signaux de balise : | Chaque station de base émet sur au moins un canal. Elle diffuse aussi en permanence au moins l'information système et l'identification de la station de base. Il suffit ainsi à tout terminal de surveiller ces informations pour identifier toutes les stations de base à portée. Quand le terminal a détecté un système désiré, il surveille toutes les 160 ms un canal actif quelconque de la station de base dont le signal est le plus fort pour déceler un appel radio éventuel du système. |
| Établissement de la communication : | Si la station de base souhaite établir une communication avec le système, elle sélectionne un canal de manière dynamique. La demande de communication est déclenchée par les appels sortants comme par la capacité à recevoir un appel entrant. Les appels entrants sont signalés par un appel radio émis par la station de base. Dans les systèmes à plusieurs cellules, les appels entrants peuvent être transmis au terminal voulu selon deux principes. 1. Avis d'appel dans toutes les cellules Le terminal demandé établit alors la communication avec la station de base dans la cellule radio concernée. 2. Avis d'appel dans la cellule de la station mobile demandée Pour cela, il faut que les localisations des stations mobiles soient stockées dans la base de données du contrôleur. Les constructeurs peuvent choisir l'une ou l'autre méthode. |
| Types de transferts : | Un transfert intracellulaire est la sélection d'un autre canal de la même station de base. Dans ce cas, le changement d'intervalle de temps s'accompagne généralement d'un changement de fréquence pour améliorer la qualité de transmission. Un transfert intercellulaire est un changement de station de base. |
| Transfert sans discontinuité : | Lors d'un changement de canal, la communication en cours n'est pas interrompue. Pour ce faire, la station mobile occupe deux canaux pendant un court instant. La station mobile libère le premier canal seulement quand la deuxième communication est établie. En outre, l'établissement de la deuxième communication peut se faire sans coupure du transfert logique en cas de rupture de la première communication. Contrairement à la plupart des autres systèmes (p. ex. GSM), le transfert est commandé par la station mobile et non la station de base (MCHO, Mobile Controlled Handover). Pour commander un transfert la station mobile surveille en permanence les 11 paires de slots non utilisés pour trouver une meilleure communication avec la même station de base ou une autre. L'avantage de cette méthode est que le transfert se fait plus rapidement et n'est pratiquement pas perceptible par l'utilisateur (un transfert dure 0,1 ms dans le système DECT et environ 1 ms dans le système GSM). |

- Interopérabilité

| Dans le système DECT : | Les stations de base de constructeurs différents peuvent fonctionner ensemble. Les stations mobiles enregistrées sur une station de base peuvent provenir d'un autre constructeur que la station de base. Exemple : dans un système à deux cellules, la station de base de la première cellule peut être du constructeur A et celle de la deuxième, du constructeur B et l'on peut utiliser une station mobile du constructeur C pour commencer une communication dans la première cellule et passer dans la deuxième cellule sans discontinuité (seamless handover). |
| --- | --- |
| Avec d'autres réseaux : | À ce jour, la norme DECT prévoit des raccordements ou une intégration aux réseaux suivants : réseau téléphonique analogique public avec téléfax groupe 3, RNIS avec téléfax groupe 4, X.25 et GSM. Pour la réalisation, il faut une interface qui convertit la signalisation, recode la parole et reformate les paquets de données. |
| Normes : | Les normes afférentes de l'ETSI sont CI (Common Interface), PAP (Public Access Profile) et GAP (Generic Access Profile). |
| DECT -GSM : | Comme les systèmes DECT et GSM sont tous les deux au service de la mobilité, mais ont des destinations différentes, ils se complètent bien et il est avantageux de les combiner. Comparaison des caractéristiques : - DECT couvre des surfaces réduites à forte densité d'usagers, GSM couvre presque tout le territoire avec une faible densité d'usagers ; - DECT peut être utilisé jusqu'à une vitesse de 20 km/h, GSM jusqu'à 250 km/h ; - L'extension de DECT est aisée contrairement à celle de GSM. L'utilisation d'appareils bimodes permet de combiner les avantages de ces deux systèmes. Tant que le contact radio avec une station de base DECT est maintenu, cette communication est sélectionnée, sinon l'appareil s'enregistre automatiquement dans le réseau GSM. |
| Boucle locale sans fil : | Une boucle locale sans fil peut remplacer le câblage relativement cher qui relie le réseau filaire au logement de l'abonné (surtout les 300 derniers mètres) en établissant une liaison radio entre les abonnés et le réseau. Une combinaison de DECT et des réseaux filaires paraît appropriée pour les raisons suivantes : - Qualité élevée de la transmission de la parole ; - Capacité de trafic élevée (jusqu'à 10 000 erlangs/km²) ; - Compatibilité avec le service téléfax ; - Possibilité de mesures de protection contre l'écoute de la voie radio ; - Facilité et rapidité de l'installation ; - Absence de nécessité de planifier les fréquences ; - Facilité d'extension par l'ajout de stations de base supplémentaires. Le raccordement peut être réalisé de deux manières différentes : - Simple remplacement de la ligne entre le central public et le conjoncteur d'abonné (exemple : une antenne dirigée vers la station de base la plus proche est montée sur le toit de l'abonné et le conjoncteur est conservé) ; - Neighbourhood access : chaque abonné utilise comme terminal une station mobile qui accède à la station de base la plus proche du central public. |

- Autres caractéristiques du système

| Sécurité : | - Création de zones d'autorisation - Authentification de l'abonné - Authentification de la station mobile - Authentification de la station de base (en option) - Utilisation optionnelle d'algorithmes de chiffrement pour les données utiles et les données de signalisation |
| --- | --- |
| Gestion des identités : | Chaque appareil et chaque système peuvent avoir des identités différentes selon le contexte et le lieu. Des procédures de la couche réseau réservent et activent ces identités si nécessaire. |
| Informations contextuelles : | Le terminal peut indiquer au système à quel lieu et dans quel état il se trouve, indépendamment du fait qu'une communication soit établie ou non. Une extension du protocole permet à la station mobile de transmettre la localisation et l'état à une station de base d'un autre système DECT pendant une communication, ce qui permet un transfert entre deux systèmes. |

L'interface radio DECT permet aux usagers de se déplacer jusqu'à la vitesse de 20 km/h dans la zone de couverture radio.

# Communication par satellite

Les sociétés ci-dessous comptent parmi les principaux exploitants commerciaux de satellites importants pour la République fédérale d'Allemagne.

| INTELSAT | International Telecommunications Satellite Organisation, une organisation internationale qui compte plus de 100 pays membres et offre les services de communication de ses satellites INTELSAT dans 172 pays. |
| --- | --- |
| INMARSAT | International Maritime Satellite Organisation, une organisation internationale fondée en 1975 qui compte actuellement environ 70 membres (situation en avril 1994). INMARSAT s'est d'abord consacré surtout aux communications avec les bateaux, mais son domaine d'activité s'est étendu aux communications avec les avions et les véhicules terrestres mobiles. |
| EUTELSAT | European Telecommunications Satellite Organisation. Cette organisation a été fondée en 1977 par 26 administrations européennes des télécommunications pour améliorer les communications par satellite à l'intérieur de l'Europe et compte aujourd'hui 38 membres. Outre la transmission de programmes de télévision, de signaux téléphoniques et de données, les satellites d'EUTELSAT assurent l'exploitation du système de gestion de flotte EUTELTRACS. |
| Deutsche Telekom AG | (anciennement Deutsche Bundespost TELEKOM). La société exploite actuellement trois satellites DFS-Kopernikus qui servent à la transmission de programmes de télévision, aux télécommunications (particulièrement aux liaisons entre la RFA et Berlin-Ouest avant la réunification de l'Allemagne) et à des services de transmission de données. |

La suite du texte traite surtout de la téléphonie et de la transmission de données par satellite. Ce document ne traite pas de l'utilisation de satellites pour assurer des services tels que la gestion de flotte, la télédétection, la détermination de position (GPS) ou la télédétection, car les problèmes juridiques relatifs à la protection des données concernent le service lui-même et non l'utilisation des satellites pour la communication.

- Communications par satellite

Les satellites incorporent des techniques différentes selon leur emploi, leur orbite ou leur équipement. En général, deux bandes de fréquences sont utilisées : la liaison montante et la liaison descendante. Pour réduire la charge du satellite, la liaison descendante utilise la bande de fréquence la plus basse. Comme le signal de propage dans deux dimensions, il est possible d'exploiter un canal à amplitude horizontale et un autre canal à amplitude verticale sur une même fréquence. En général, la modulation du signal utile se fait en modulation de fréquence, tandis qu'on utilise la modulation de phase pour les signaux de commande. Le signal de porteuse n'est pas transmis.

Dans le cas des satellites en orbite géostationnaire, les télécommunications passent souvent par une liaison fixe terre-satellite-terre. Dans le cas des satellites à orbite basse, d'autres techniques sont mises en œuvre, par exemple la poursuite et la retransmission de données et la radiocommunication par paquets. Comme ces satellites s'approchent de leur station terrienne pendant un certain temps, ils peuvent transmettre de grandes quantités de données provenant d'émetteurs de faible puissance qui sont ensuite relayées vers un satellite à orbite plus élevée. Ce dernier assure alors la liaison descendante. Dans les radiocommunications par paquets, l'émetteur envoie de petites quantités de données au satellite. Celui-ci les stocke pendant sa rotation autour de la Terre et les envoie au récepteur quand ce dernier est à portée.

# TCP/IP, la base d'Internet

- La famille de protocoles TCP/IP

Les protocoles TCP/IP peuvent gérer la communication entre différents réseaux physiques et conviennent donc aux applications nécessitant le transport de données à travers plusieurs réseaux physiques.

La famille de protocoles TCP/IP dans le modèle de référence de l'OSI (approximation)

|  | Couches du modèle OSI | Niveaux | Protocoles |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Application | Utilisateurs |  |  |
| 6 | Présentation |  |  |  |
| 5 | Session |  |  |  |
| 4 | Transport | Internet | TCP | UDP |
| 3 | Réseau |  | IP | ICMP |
| 2 | Liaison | Réseau |  |  |
| 1 | Physique |  |  |  |

Les protocoles TCP/IP se chargent des tâches des couches transport et réseau. La couche transport assure la gestion du transport de données entre l'émetteur et le récepteur. Le protocole TCP fait en sorte que les données reçues soient complètes, rangées dans le bon ordre et exemptes d'erreur. Pour le transport à travers la couche réseau, les données sont divisées en paquets de données, appelés datagrammes, qui sont définis dans le protocole IP.

La couche réseau détermine le chemin que les paquets de données doivent suivre pour parvenir à destination. L'acheminement est effectué par des routeurs à partir de l'adresse IP de destination figurant dans les datagrammes. Au moyen d'une table, les routeurs décident vers quelle station renvoyer les datagrammes pour qu'ils arrivent à destination.

Les spécifications de la famille de protocoles TCP/IP sont ouvertes. Ces protocoles sont indépendants du matériel des ordinateurs et du réseau, du système d'exploitation utilisé et du protocole du réseau physique.

- Les protocoles de la couche réseau

Le protocole le plus important de la couche réseau est IP (Internet Protocol). Il permet le transport de données en datagrammes. Un datagramme se compose d'un en-tête (header) qui contient des informations de contrôle et d'adressage. Ces informations sont nécessaires à l'acheminement du datagramme. Le corps du datagramme contient les données utiles qui sont traitées par les protocoles de la couche de transport.

La structure d'un datagramme IP :

| Bit | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mot 1 | Version | IHL | Type de service |  | Longueur totale |  |  |  |  |
| 2 | Identification |  |  |  | Drapeaux | Fragment offset |  |  |  |
| 3 | Durée de vie |  | Nº de protocole |  | Somme de contrôle d'en-tête |  |  |  |  |
| 4 | Adresse d'origine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Adresse de destination |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Options |  |  |  |  |  | Bits de bourrage |  |  |
|  | Données utiles |  |  |  |  |  |  |  |  |

- La version indique la version du protocole IP. On utilise actuellement la version 4 du protocole. Compte tenu du manque d'adresses, on prépare le passage à la version 6 au cours des 10 prochaines années.

- Le champ IHL (Internet Header Length) définit la longueur de l'en-tête.

- Le type de service indique la signification de ce datagramme eu égard au retard, au débit et à la fiabilité.

- La longueur totale indique la longueur du datagramme.

- Le champ identification contient une valeur d'identification qui aide le destinataire à recomposer le datagramme.

- Les drapeaux indiquent si le datagramme peut être fragmenté et si ce fragment est le dernier.

- Le champ fragment offset indique la position du fragment dans le datagramme d'origine.

- Le champ durée de vie indique la durée de vie restante du datagramme en secondes. Ce champ sert désormais à compter les bonds : sa valeur est abaissée d'au moins 1 à chaque station traversée. Ce champ évite qu'un datagramme tourne éternellement en rond.

- Le numéro de protocole désigne le protocole utilisé dans la couche supérieure (transport). (TCP = 6, UDP = 17).

- La somme de contrôle d'en-tête sert à déceler les erreurs de transmission des informations de l'en-tête. Elle est calculée à partir du reste de ( données de l'en-tête / 2^16).

- L'adresse d'origine indique la machine qui a envoyé le paquet.

- L'adresse de destination détermine le destinataire du paquet. Elle est notée comme l'adresse d'origine.

- Les options permettent de fixer d'autres paramètres. Le champ « security » peut servir à attribuer des niveaux de sécurité ou à donner des instructions de traitement spéciales. Le « source routing » permet de fixer le chemin suivi pour atteindre la destination ; c'est alors le paquet IP et non le routeur qui décide le trajet suivi. D'autres options concernent la mesure du chemin parcouru et du temps utilisé.

- Les bits de bourrage portent les informations de l'en-tête à la taille d'un mot long complet.

- Les données utiles sont les données à transporter du protocole du niveau transport.

- Une adresse Internet se compose de 4 octets. Elle est écrite en chiffres décimaux séparés par des points. Exemple : 194.64.160.72. Une adresse IP sert à la fois à l'identification et au routage. Pour identifier une machine sans ambiguïté, il faut qu'elle ait une adresse univoque au niveau mondial. L'information de routage se trouve dans l'adresse de réseau contenue dans l'adresse de machine. L'ensemble de l'espace d'adressage est divisé en plusieurs zones :

|  | - Adresse du réseau | - Adresse de la machine | - Masque de réseau | - Nombre | - Plage de numéros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - A | - 1 octet | - 3 octets | - 255.000.000.000 | - 127 | - 001. - 127. |
| - B | - 2 octets | - 2 octets | - 255.255.000.000 | - ~ 16.000 | - 129. - 191. |
| - C | - 3 octets | - 1 octet | - 255.255.255.000 | - ~ 2 millions | - 192. - 223. |
| - D | - 4 octets | - multicast |  | - 268 millions | - 224. - 239. |
| - E | - Réservé | - Réservé |  |  | - 240. - 255. |

- Le masque de réseau indique la partie de l'adresse IP qui correspond au réseau et celle qui correspond à la machine. La répartition des adresses à l'intérieur d'un réseau est du type suivant :

| - 194.664.160.0 | - Adresse du réseau |  |
| --- | --- | --- |
| - 194.64.160.1 - 194.64.160.254 | - 254 adresses de machines et de routeurs possibles | - Espace d'adressage pour les différentes machines de ce réseau |
| - 194.64.160.255 | - Adresse de broadcast | - Pour les messages adressés à toutes les machines du réseau. |

- L'adresse la plus basse d'un réseau est toujours l'adresse du réseau.

- Le protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) est un protocole d'envoi de message de contrôle qui sert à rendre compte des erreurs et à étudier le routage ainsi que le comportement temporel d'un réseau.

| - Message d'erreur | - Message de résultat |
| --- | --- |
| - Destinataire injoignable (réseau, hôte, protocole, fragmentation) | - Echo de la destination |
| - Inhiber flux de données d'origine, récepteur est à pleine charge | - Horodatage aller et retour |
| - Réacheminement pour (réseau, hôte, réseau & service, hôte & service) | - Requête / réponse information |
| - Délai dépassé (lors du transport, réassemblage des fragments) | - Requête / réponse masque d'adresse |

- Les protocoles de la couche transport

- Le protocole TCP (Transmission Control Protocol) est un protocole orienté connexion qui gère la communication de bout en bout. Il permet d'établir une communication de transport entre deux machines.

- La connexion est établie par un dialogue en trois étapes. L'émetteur envoie d'abord son numéro de séquence initial SYN. Le récepteur confirme cet ACK et envoie lui aussi son numéro de synchronisation SYN. L'échange de données confirmé des deux côtés peut alors commencer.

- Lors de l'établissement de la connexion, le récepteur a spécifié une fenêtre de réception à l'émetteur. Cette fenêtre correspond à la taille de la mémoire qui est libre sur le récepteur à un moment donné et sert à réguler le flux de données. L'émetteur émet seulement la quantité de données que le récepteur peut accepter. Ensuite, il attend de nouveaux acquittements de réception avec de nouvelles fenêtres de réception.

- Le récepteur contrôle les paquets de données reçus à l'aide de la somme de contrôle, émet des acquittements ou réclame la réémission du segment de données. Quand toutes les données ont été transmises ou si l'établissement de la connexion a échoué, l'émetteur envoie le signal FIN. La communication est également libérée après un certain temps d'inactivité.

- La structure du protocole TCP :

| - Bit | - 0 | - 4 |  | - 8 |  | - 12 | - 16 | - 20 | - 24 | - 28 | - 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Mot 1 | - Port d'origine |  |  |  |  |  | - Port de destination |  |  |  |  |
| - 2 | - Numéro de séquence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - Numéro d'acquittement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | - Data Offset |  | - Réservé |  | - Bits de commande |  | - Fenêtre de réception |  |  |  |  |
| - 5 | - Somme de contrôle |  |  |  |  |  | - Indicateur d'urgence |  |  |  |  |
| - 6 | - Options |  |  |  |  |  | - Bits de bourrage |  |  |  |  |
| - 3 | - Données utiles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Le port d'origine indique le port qui a émis la requête. Le numéro de port est un port d'origine libre, si bien qu'il est possible de distinguer plusieurs connexions établies avec la même machine.

- Le port de destination indique le service requis de la machine de destination. Un numéro de port < 1024 caractérise en général un service standard.

- Le champ numéro de séquence attribue un numéro de séquence au segment de données. Le numéro de séquence commence par le numéro de séquence initial ISN et est incrémenté de un chaque fois qu'un segment est envoyé.

- Le numéro d'acquittement est le numéro de séquence du segment de données que l'émetteur aimerait voir acquitté en premier par le récepteur.	
Cette fonction n'est active que si le bit de contrôle ACK est mis à un.

- Le champ Data offset indique la fin des informations d'en-tête TCP et le début des données utiles.

- Le champ bits de commande contient des bits de commande.

| - URG | - L'urgence est signifiante | - RST | - Réinitialisation de la connexion |
| --- | --- | --- | --- |
| - ACK | - L'acquittement est signifiant | - SYN | - Bit de synchronisation. N'est émis que dans le premier paquet TCP. |
| - PSH | - Fonction PUSH | - FIN | - Bit de fin. N'est émis que dans le dernier paquet TCP |

- La fenêtre de réception indique la taille du tampon de réception libre que le récepteur a spécifié lors de la dernière séquence acquittée.

- La somme de contrôle est le complément de la somme de toutes les données.

- Avant l'émission, un pseudo-en-tête contenant l'adresse de l'origine et de la destination du protocole IP est créé.

| - Bit | - 0 | - 4 | - 8 | - 12 | - 16 | - 20 | - 24 | - 28 | - 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Mot 1 | - Adresse d'origine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - Adresse de destination |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - Zéro |  | - Protocole |  | - Longueur d'UDP |  |  |  |  |

- L'indicateur d'urgence pointe sur la séquence derrière les données importantes quand le drapeau URG est activé.

- Les options dans le protocole TCP.

| - 0 | - Fin des options |
| --- | --- |
| - 1 | - Aucune opération |
| - 2 | - Taille maximale de segment (32 bits) |

- Le champ données utiles contient l'enregistrement de données complet du service.

- Le protocole UDP (User Datagram Protocol) est un protocole simple qui fournit un service en mode non connecté, sans reprise sur erreur. Il convient surtout à une utilisation dans les réseaux locaux, car il n'exige aucun travail de gestion particulier. Dans Internet, il n'est utilisé que pour un seul service, mais un service indispensable : le DNS (Domain Name System).

- La structure du datagramme UDP :

| - Bit | - 0 | - 4 | - 8 | - 12 | - 16 | - 20 | - 24 | - 28 | - 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Mot 1 | - Port d'origine |  |  |  | - Port de destination |  |  |  |  |
| - 2 | - Longueur totale |  |  |  | - Somme de contrôle |  |  |  |  |
| - 3 | - Données utiles |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Le champ port d'origine indique le port de la machine qui a lancé la requête. Le numéro de port est un port d'origine libre, si bien que plusieurs connexions établies sur la même machine peuvent être distinguées.

- Le champ port de destination indique le service demandé de la machine de destination. Un numéro de port < 1024 caractérise en général un service standard.

- La longueur totale est la longueur du datagramme, en-tête inclus.

- La somme de contrôle est le complément de la somme de toutes les données.

Avant l'émission, un pseudo-en-tête est créé pour transmettre l'adresse de l'origine et de la destination au protocole IP.

| Bit | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mot 1 | Adresse d'origine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Adresse de destination |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zéro |  | Protocole |  | Longueur d'UDP |  |  |  |  |

- La normalisation des protocoles Internet

Les bases techniques d'Internet sont décrites dans les RFC (Request for Comments) qui sont numérotées après publication. La description est rédigée en anglais facile à comprendre sans mise en forme particulière. La base d'une RFC doit être une implémentation opérationnelle d'un programme. La structure et le fonctionnement de celui-ci y sont décrits succinctement pour la compréhension générale. La normalisation se fait par l'utilisation générale. Les RFC sont disponibles gratuitement dans Internet.

| RFC | Année | Sujet | Pages |
| --- | --- | --- | --- |
| RFC-791 | 9 / 1981 | IP Internet Protocol specification v04 | 45 |
| RFC-792 | 9 / 1981 | ICMP Internet Control Message Protocol specification | 21 |
| RFC-793 | 9 / 1981 | TCP Transmission Control Protocol specification | 85 |
| RFC-768 | 8 / 1980 | UDP User Datagram Protocol specification | 3 |

# Protection des contenus des messages

- Chiffrement/cryptage

Divers systèmes de chiffrement peuvent être utilisés pour empêcher les personnes non autorisées de prendre connaissance du contenu des communications. Des paires de clés sont générées et échangées entre les correspondants. Les systèmes de chiffrement peuvent être symétriques ou asymétriques.

Les systèmes symétriques reposent sur le fait que les deux correspondants connaissent une clé commune qui sert à la fois au chiffrement et au déchiffrement. Dans ce cas, la clé est associée non pas à une personne donnée, mais à une relation entre deux correspondants. Pour sécuriser cette relation, les deux correspondants doivent d'abord convenir d'une clé. Dans les réseaux ouverts, il faut que cette opération puisse se faire à travers le réseau, car on ne peut pas considérer que les deux correspondants ont déjà été en contact direct auparavant.	
Le système symétrique de chiffrement le plus connu est DES (Data Encryption Standard) qui a été défini par le NBS (National Bureau of Standards), l'organisme qui édicte les normes pour le secteur public aux États-Unis.

Dans les systèmes asymétriques, au lieu d'utiliser une seule clé pour le chiffrement et le déchiffrement, on utilise deux clés « c » et « d » La clé « d » sert uniquement au déchiffrement et doit être tenue secrète. C'est pour cela qu'on l'appelle « clé privée » La clé « c » par contre permet le chiffrement, mais pas le déchiffrement ; elle est appelée clé « publique » et peut être dévoilée. Pour que ce système fonctionne, il faut toutefois qu'il soit impossible de déterminer une « clé privée » inconnue à partir de la « clé publique » qui lui est associée.

Dans un système asymétrique, il est possible d'associer une clé, ou plus exactement une paire de clés (c, d) à un utilisateur et non pas à une relation entre deux correspondants. De plus, l'utilisateur peut générer lui-même sa clé. Si l'on désire communiquer de manière sécurisée avec cet utilisateur, il suffit de se procurer sa clé de chiffrement publique « c ». Pour ce faire, il faut soit s'adresser directement à l'utilisateur concerné, soit consulter un registre central protégé contre les manipulations (tiers de confiance).

Le système asymétrique le plus connu est RSA qui a été publié en 1978 par Rivest, Shamir et Adleman.

# Utilisation du modèle de données pour les communications commutées et permanentes dans le réseau fixe numérique

Dans la suite du texte, le modèle de données de télécommunication est appliqué à certaines prestations de service fournies dans le réseau fixe numérique. Une distinction est établie entre les communications commutées et les communications permanentes. Il est toutefois sans importance que l'on téléphone ou que l'on échange une autre forme de données au moyen de ces types de raccordement.

Données permanentes	
Données personnelles

Dans tous les cas, les données suivantes sont stockées : nom, prénom et adresse ainsi que les indications relatives aux caractéristiques d'exploitation prévues au contrat.

Les données permanentes stockées sont liées à des personnes. Le mode de facturation habituel constitue une limitation à cet égard. Si ce mode de facturation est conservé, le maximum que l'on pourra obtenir est une pseudonymisation offrant peu de garanties. Pour cela, il faut un tiers de confiance qui se charge d'expédier les factures et de traiter les réclamations.

Données relatives au trafic	
Communications commutées :	+ anonymisées/personnelles	
Communications permanentes :	personnelles

Pour surveiller le réseau, les exploitants enregistrent des données relatives au taux d'utilisation des ressources et à la qualité de la transmission des données. De cette manière, ils peuvent déterminer quels supports de communication sont surchargés ou en dérangement.

Dans le cas des communications permanentes, il est en principe possible d'associer ces enregistrements à un client, car les ressources correspondantes (p. ex. des lignes de transmission) sont affectées à un seul client pendant une durée donnée.

Données de rémunération	
personnelles

La facture est toujours dressée au nom d'une personne. La relation avec une personne disparaît seulement dans le cas exceptionnel où le client est une personne morale et qu'il est impossible d'associer les montants recensés à des personnes définies (par exemple un employé d'une SARL).

Données de communication	
Communications commutées :	personnelles	
Communications permanentes :	évitées

Dans le cas des communications commutées, les données de communication sont stockées sous le numéro de raccordement. Elles sont mises en relation avec les données permanentes au plus tard au moment de l'établissement de la facture.

Dans le cas des communications permanentes, il n'est pas nécessaire de traiter de données de communication. Elles sont superflues à cause du tarif forfaitaire et de l'affectation fixe des ressources.

Données de préparation de communication	
Communications commutées :	personnelles	
Communications permanentes :	évitées

Dans le cas des communications commutées, les seules données stockées pour la plupart des clients sont relatives aux appels qui n'ont pas abouti. Cependant, si certaines caractéristiques d'exploitation (renvoi d'appel, etc.) sont activées, les données correspondantes sont mises en mémoire. Des données de préparation de communication sont également traitées à l'aide d'un répondeur automatique. Cela est important quand cette fonction est réalisée par des modules du réseau.

Il n'y a pas de données de préparation de communication dans le cas des communications permanentes.

Communications commutées

|  | Non-production de données | Pseudonymisation contrôlée par l'utilisateur | Anonymisation | Autre pseudonymisation | Sauvegarde de la confidentialité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contexte statique : données permanentes |  |  |  |  | X |
| Données relatives au trafic |  |  | + |  | X |
| Données de rémunération |  |  |  |  | X |
| Données de communication |  |  |  |  | X |
| Données de préparation de communication |  |  |  |  | X |

- Communications permanentes

|  | Non production de données | Pseudonymisation contrôlée par l'utilisateur | Anonymisation | Autre pseudonymisation | Sauvegarde de la confidentialité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contexte statique : données permanentes |  |  |  |  | X |
| Données relatives au trafic |  |  |  |  | X |
| Données de rémunération |  |  |  |  | X |
| Données de communication | X |  |  |  |  |
| Données de préparation de communication | X |  |  |  |  |

En allemand : Mediendienste-Staatsvertrag der Länder (RFA)

En allemand : Teledienstdatenschutzgesetz (RFA)

En allemand : Arbeitskreise „Technische und organisatorische Datenschutzfragen” und „Medien” der Ständigen Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder (RFA)

TDSV : Telekommunikationsdienstunternehmen-Datenschutzverordnung (RFA)

TKG : Telekommunikationsgesetz (RFA)

En allemand : Datenschutz bei der Vermittlung und Abrechnung digitaler Fernsehsendungen

Si un datagramme est plus grand que la longueur de paquet maximale autorisée sur le chemin de transport, le datagramme est divisé en fragments qui sont réassemblés à destination.

Offset de 64 bits.

Cette option présente un risque pour la sécurité quand des adresses internes sont utilisées.